PHẦN 2

MỰC NƯỚC

- Đối với các công trình quan trắc NDĐ, tại thực địa tiến hành đo chiều sâu mực nước cách mặt đất (tính từ mốc cố định đặt ở miệng lỗ khoan tương đương với mặt đất). Quá trình chỉnh lý tổng hợp đã chuyển sang giá trị độ cao tuyệt đối để biên soạn, do đó khi muốn xác định độ sâu mực NDĐ cách mặt đất thì lấy độ cao tuyệt đối mực nước trừ độ cao tuyệt đối của công trình quan trắc. Nếu giá trị nhận được là âm (-) tức là mực nước nằm dưới mặt đất, còn là (+) tức là mực nước phun cao trên mặt đất. Ví dụ:

Độ cao tuyệt đối mực nước ngày 06/01/2022 của công trình quan trắc QT2-TH là 3,39 m.

Độ cao tuyệt đối miệng công trình là: 6,00 m.

Độ sâu mực nước là: 3,39 - 6,00 = -2,61 m, tức là mực nước nằm dưới mặt đất là 2,61m.

- Dụng cụ đo mực nước: năm 2022 mạng quan trắc vùng Bắc Trung Bộ có 167 công trình và được đầu tư hệ thống máy bán tự ghi cho tất cả các công trình. Độ chính xác đo đạc thực hiện trên máy chính xác đến 0,001 cm, khi tổng hợp lấy đơn vị tính là m với độ chính xác đến cm (2 số sau phần thập phân).

- Đối với trạm không ảnh hưởng triều

- Các giá trị mực nước trong niên giám là mực nước bình quân ngày (giá trị tổng hợp bình quân số học từ các số liệu mực nước thực đo trong ngày) hoặc mực nước thực đo số liệu quan trắc trong ngày (chỉ đo mực nước một lần trong ngày).

- Mực nước bình quân tháng tính theo phương pháp bình quân số học từ các giá trị mực nước bình quân ngày trong tháng, mực nước bình quân năm tính như trên từ mực nước bình quân tháng.

- Mực nước cao nhất và thấp nhất được hiểu là giá trị mực nước bình quân ngày cao nhất và thấp nhất trong năm.

- Biên độ dao động (H) trong năm (hoặc tháng) là hiệu số giữa giá trị mực nước cao nhất và giá trị thấp nhất trong năm (hoặc tháng).

- Đối với các trạm ảnh hưởng triều

Vùng ảnh hưởng triều, mực nước dưới dất dao động ngoài ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng còn chịu ảnh hưởng của dao động thuỷ triều, trong đó đáng kể nhất là ảnh hưởng bởi chu kỳ dao động ngày. Mực nước được đo liên tục 2 giờ đo một lần (12 lần trong ngày). Tài liệu mực nước trong niên giám được biên soạn ở hai dạng sau:

- Mực nước bình quân ngày được tổng hợp bằng phương pháp bình quân số học từ mực nước giờ thực đo, và các giá trị tổng hợp khác tương tự như ở vùng không ảnh hưởng triều.

- Mực nước giờ thực đo được biên soạn đối với thời gian đặc trưng trong năm là các tháng 11 (dao động triều mạnh nhất), tháng 5 (dao động triều yếu nhất) và các tháng 2, 8 thời kỳ chuyển tiếp. Biên độ dao động ngày (h) là hiệu số giữa mực nước cao nhất và thấp nhất trong ngày.

# I. Tầng chứa nước qh

# I.1. Vùng không ảnh triều

## Công trình: QT2-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3,20 | 3,44 | 3,72 | 2,97 | 2,92 | 3,44 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,39 | 3,59 | 3,32 | 3,33 | 3,15 | 3,50 | 3,63 | 2,92 | 3,01 | 3,36 | 2,84 | 3,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 3,23 | 3,55 | 3,55 | 2,87 | 3,10 | 3,28 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,46 | 3,51 | 3,27 | 3,39 | 3,31 | 3,60 | 3,47 | 2,82 | 3,18 | 3,20 | 2,79 | 3,06 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 3,39 | 3,65 | 3,40 | 2,74 | 3,27 | 3,12 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,41 | 3,42 | 3,35 | 3,30 | 3,32 | 3,73 | 3,31 | 2,70 | 3,36 | 3,04 | 2,80 | 2,98 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 3,39 | 3,80 | 3,22 | 2,64 | 3,45 | 2,95 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,49 | 3,33 | 3,43 | 3,21 | 3,44 | 3,76 | 3,13 | 2,69 | 3,53 | 2,86 | 2,87 | 3,05 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 3,40 | 3,85 | 3,08 | 2,74 | 3,58 | 2,81 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 3,38 | 3,16 | 3,36 | 3,80 | 3,03 | 2,83 | 3,52 | 2,76 | 2,94 |  |
| 31 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,46 | 3,46 | 3,34 | 3,28 | 3,32 | 3,67 | 3,36 | 2,79 | 3,29 | 3,08 | 2,85 | 3,02 |
| Max | 3,55 | 3,59 | 3,43 | 3,39 | 3,44 | 3,85 | 3,72 | 2,97 | 3,58 | 3,44 | 2,94 | 3,06 |
| Min | 3,39 | 3,33 | 3,27 | 3,16 | 3,15 | 3,44 | 3,03 | 2,64 | 2,92 | 2,76 | 2,79 | 2,98 |
| ∆H | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,41 | 0,69 | 0,33 | 0,66 | 0,68 | 0,15 | 0,08 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,25 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,85 | Ngày: 27/06/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,64 | Ngày: 21/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,21 |  |

## Công trình: QT3-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | -0,33 | -0,26 | 0,11 | -0,41 | -0,11 | -0,16 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -0,06 | -0,11 | -0,29 | -0,17 | -0,39 | -0,18 | 0,04 | -0,46 | -0,06 | -0,21 | -0,16 | 0,07 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | -0,44 | -0,09 | -0,04 | -0,39 | -0,01 | -0,15 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -0,15 | -0,16 | -0,21 | -0,24 | -0,36 | 0,00 | -0,11 | -0,30 | 0,04 | -0,20 | -0,20 | 0,14 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | -0,29 | 0,08 | -0,19 | -0,21 | 0,11 | -0,14 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | -0,20 | -0,21 | -0,14 | -0,28 | -0,24 | 0,13 | -0,27 | -0,29 | 0,03 | -0,21 | -0,16 | 0,22 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | -0,30 | 0,19 | -0,21 | -0,24 | -0,06 | -0,16 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | -0,25 | -0,29 | -0,06 | -0,34 | -0,23 | 0,11 | -0,26 | -0,19 | -0,01 | -0,11 | -0,07 | 0,29 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | -0,28 | 0,14 | -0,31 | -0,25 | -0,05 | -0,16 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | -0,11 | -0,38 | -0,21 | 0,19 | -0,36 | -0,18 | -0,11 | -0,22 | -0,01 |  |
| 31 | -0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | -0,15 | -0,19 | -0,19 | -0,28 | -0,30 | 0,03 | -0,16 | -0,29 | -0,02 | -0,17 | -0,12 | 0,18 |
| Max | -0,06 | -0,11 | -0,06 | -0,17 | -0,21 | 0,19 | 0,11 | -0,18 | 0,11 | -0,11 | -0,01 | 0,29 |
| Min | -0,25 | -0,29 | -0,33 | -0,38 | -0,44 | -0,26 | -0,36 | -0,46 | -0,11 | -0,22 | -0,20 | 0,07 |
| ∆H | 0,19 | 0,18 | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,45 | 0,47 | 0,28 | 0,22 | 0,11 | 0,19 | 0,22 |

| Mực nước trung bình năm: | -0,14 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,29 | Ngày: 24/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,46 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,75 |  |

## Công trình: QT4-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,10 | 4,92 | 4,91 | 4,97 | 4,84 | 5,13 | 5,13 | 5,41 | 5,56 | 5,95 | 5,84 |  |
| 2 | 5,09 | 4,93 | 4,93 | 5,01 | 4,85 | 5,13 | 5,13 | 5,40 | 5,54 | 6,03 | 5,80 |  |
| 3 | 5,07 | 4,94 | 4,91 | 4,99 | 4,86 | 5,14 | 5,12 | 5,41 | 5,53 | 6,12 | 5,79 |  |
| 4 | 5,04 | 4,94 | 4,88 | 4,94 | 4,84 | 5,14 | 5,12 | 5,41 | 5,51 | 6,18 | 5,79 |  |
| 5 | 5,04 | 4,97 | 4,88 | 4,95 | 4,81 | 5,14 | 5,12 | 5,41 | 5,50 | 6,22 | 5,67 |  |
| 6 | 5,06 | 4,95 | 4,88 | 4,95 | 4,82 | 5,14 | 5,12 | 5,42 | 5,49 | 6,25 | 5,65 | 5,30 |
| 7 | 5,08 | 4,90 | 4,94 | 4,94 | 4,83 | 5,14 | 5,14 | 5,43 | 5,48 | 6,28 | 5,67 |  |
| 8 | 5,03 | 4,88 | 4,97 | 4,89 | 4,83 | 5,16 | 5,15 | 5,44 | 5,51 | 6,30 | 5,70 |  |
| 9 | 5,02 | 4,91 | 4,96 | 4,88 | 4,80 | 5,17 | 5,16 | 5,45 | 5,58 | 6,31 | 5,72 |  |
| 10 | 5,00 | 4,90 | 4,94 | 4,88 | 4,78 | 5,17 | 5,16 | 5,45 | 5,63 | 6,28 | 5,73 |  |
| 11 | 5,04 | 4,90 | 4,90 | 4,88 | 4,76 | 5,17 | 5,16 | 5,45 | 5,65 | 6,28 | 5,73 |  |
| 12 | 5,02 | 4,88 | 4,91 | 4,86 | 4,76 | 5,17 | 5,19 | 5,46 | 5,66 | 6,27 | 5,73 | 5,36 |
| 13 | 5,00 | 4,84 | 4,92 | 4,82 | 4,75 | 5,17 | 5,22 | 5,48 | 5,66 | 6,26 | 5,69 |  |
| 14 | 4,99 | 4,87 | 4,93 | 4,83 | 4,74 | 5,16 | 5,23 | 5,48 | 5,67 | 6,25 | 5,63 |  |
| 15 | 4,95 | 4,84 | 4,91 | 4,82 | 4,76 | 5,17 | 5,26 | 5,49 | 5,68 | 6,22 | 5,65 |  |
| 16 | 4,95 | 4,81 | 4,88 | 4,82 | 4,78 | 5,19 | 5,28 | 5,50 | 5,69 | 6,20 | 5,64 |  |
| 17 | 4,98 | 4,80 | 4,89 | 4,87 | 4,77 | 5,19 | 5,29 | 5,50 | 5,67 | 6,19 | 5,59 |  |
| 18 | 5,00 | 4,84 | 4,87 | 4,92 | 4,78 | 5,19 | 5,30 | 5,50 | 5,61 | 6,17 | 5,60 | 5,27 |
| 19 | 4,99 | 4,89 | 4,85 | 4,94 | 4,80 | 5,18 | 5,30 | 5,51 | 5,55 | 6,13 | 5,61 |  |
| 20 | 4,96 | 4,95 | 4,84 | 4,91 | 4,80 | 5,17 | 5,30 | 5,52 | 5,51 | 6,12 | 5,60 |  |
| 21 | 4,97 | 4,98 | 4,88 | 4,90 | 4,78 | 5,16 | 5,32 | 5,53 | 5,51 | 6,13 | 5,60 |  |
| 22 | 4,88 | 4,94 | 4,90 | 4,83 | 4,79 | 5,14 | 5,34 | 5,54 | 5,51 | 6,13 | 5,57 |  |
| 23 | 4,87 | 4,96 | 4,95 | 4,82 | 4,77 | 5,13 | 5,36 | 5,55 | 5,50 | 6,12 | 5,55 |  |
| 24 | 4,92 | 5,04 | 4,97 | 4,82 | 4,94 | 5,13 | 5,38 | 5,56 | 5,68 | 6,10 | 5,54 | 5,18 |
| 25 | 4,98 | 5,06 | 4,94 | 4,85 | 5,05 | 5,16 | 5,38 | 5,57 | 5,70 | 6,06 |  |  |
| 26 | 4,94 | 4,98 | 4,87 | 4,79 | 5,08 | 5,15 | 5,39 | 5,57 | 5,77 | 6,05 |  |  |
| 27 | 4,94 | 4,95 | 4,91 | 4,81 | 5,09 | 5,14 | 5,39 | 5,57 | 5,81 | 6,03 |  |  |
| 28 | 4,92 | 4,91 | 4,95 | 4,82 | 5,10 | 5,14 | 5,39 | 5,57 | 5,72 | 6,00 |  |  |
| 29 | 4,90 |  | 4,92 | 4,82 | 5,11 | 5,14 | 5,39 | 5,57 | 5,83 | 5,98 |  |  |
| 30 | 4,92 |  | 4,92 | 4,82 | 5,11 | 5,13 | 5,40 | 5,57 | 5,85 | 5,96 | 5,50 |  |
| 31 | 4,93 |  | 4,94 |  | 5,11 |  | 5,40 | 5,57 |  | 5,93 |  |  |
| T.Bình | 4,99 | 4,92 | 4,91 | 4,88 | 4,87 | 5,15 | 5,26 | 5,49 | 5,62 | 6,14 | 5,67 | 5,28 |
| Max | 5,11 | 5,12 | 5,01 | 5,03 | 5,13 | 5,21 | 5,42 | 5,59 | 5,89 | 6,33 | 5,88 | 5,36 |
| Min | 4,84 | 4,77 | 4,81 | 4,77 | 4,73 | 5,12 | 5,11 | 5,39 | 5,47 | 5,88 | 5,50 | 5,18 |
| ∆H | 0,27 | 0,35 | 0,20 | 0,26 | 0,40 | 0,09 | 0,31 | 0,20 | 0,42 | 0,45 | 0,38 | 0,18 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,26 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,33 | Ngày: 09/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,73 | Ngày: 13/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,60 |  |

## Công trình: QT5-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 6,40 | 6,56 | 6,42 | 6,28 | 6,20 | 6,54 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6,38 | 6,32 | 6,36 | 6,19 | 6,35 | 6,52 | 6,36 | 6,23 | 6,26 | 6,49 | 6,38 | 6,42 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 6,30 | 6,48 | 6,30 | 6,18 | 6,35 | 6,55 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6,32 | 6,38 | 6,30 | 6,26 | 6,36 | 6,43 | 6,38 | 6,24 | 6,43 | 6,49 | 6,34 | 6,48 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 6,41 | 6,47 | 6,46 | 6,19 | 6,52 | 6,44 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6,26 | 6,31 | 6,25 | 6,34 | 6,46 | 6,53 | 6,41 | 6,14 | 6,61 | 6,39 | 6,24 | 6,43 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 6,53 | 6,59 | 6,48 | 6,18 | 6,66 | 6,45 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 6,21 | 6,36 | 6,29 | 6,41 | 6,61 | 6,50 | 6,43 | 6,25 | 6,71 | 6,40 | 6,31 | 6,36 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 6,56 | 6,45 | 6,38 | 6,20 | 6,65 | 6,35 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 6,24 | 6,36 | 6,61 | 6,48 | 6,33 | 6,16 | 6,59 | 6,30 | 6,36 |  |
| 31 | 6,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 6,29 | 6,35 | 6,30 | 6,32 | 6,46 | 6,51 | 6,40 | 6,21 | 6,50 | 6,44 | 6,33 | 6,43 |
| Max | 6,38 | 6,38 | 6,36 | 6,41 | 6,61 | 6,59 | 6,48 | 6,28 | 6,71 | 6,55 | 6,38 | 6,48 |
| Min | 6,21 | 6,31 | 6,24 | 6,19 | 6,30 | 6,43 | 6,30 | 6,14 | 6,20 | 6,30 | 6,24 | 6,36 |
| ∆H | 0,17 | 0,07 | 0,12 | 0,22 | 0,31 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,51 | 0,25 | 0,14 | 0,12 |

| Mực nước trung bình năm: | 6,39 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,71 | Ngày: 24/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 6,14 | Ngày: 18/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,57 |  |

## Công trình: QT6-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 | 5,76 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,72 | 5,75 |
| 3 |  |  |  |  | 5,98 | 6,57 | 6,45 | 6,16 | 5,91 | 5,82 | 5,73 | 5,72 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,73 | 5,73 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 | 5,78 |
| 6 | 5,48 | 5,43 | 5,37 | 5,17 | 6,07 | 6,53 | 6,39 | 6,11 | 5,86 | 5,91 | 5,60 | 5,65 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 | 5,67 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,67 | 5,66 |
| 9 |  |  |  |  | 6,16 | 6,49 | 6,34 | 6,06 | 5,94 | 5,96 | 5,69 | 5,64 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 | 5,63 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 | 5,63 |
| 12 | 5,43 | 5,48 | 5,31 | 5,26 | 6,25 | 6,45 | 6,40 | 6,12 | 5,89 | 6,04 | 5,70 | 5,64 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,67 | 5,66 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,38 | 5,64 | 5,68 |
| 15 |  |  |  |  | 6,34 | 6,51 | 6,34 | 6,07 | 5,82 | 6,34 | 5,66 | 5,63 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 | 5,67 | 5,62 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,17 | 5,64 | 5,67 |
| 18 | 5,35 | 5,44 | 5,24 | 5,35 | 6,43 | 6,56 | 6,29 | 6,02 | 5,87 | 6,10 | 5,68 | 5,66 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 | 5,70 | 5,58 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 | 5,68 | 5,52 |
| 21 |  |  |  |  | 6,52 | 6,60 | 6,36 | 5,97 | 5,93 | 5,99 | 5,69 | 5,50 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,99 | 5,67 | 5,48 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 | 5,66 | 5,49 |
| 24 | 5,28 | 5,38 | 5,29 | 5,43 | 6,61 | 6,52 | 6,32 | 6,06 | 5,98 | 5,97 | 5,65 | 5,56 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 5,72 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 5,76 |  |
| 27 |  |  |  |  | 6,56 | 6,47 | 6,27 | 6,01 | 5,92 | 5,93 | 5,79 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,91 | 5,79 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 | 5,78 |  |
| 30 |  |  | 5,25 | 5,89 | 6,62 | 6,51 | 6,22 | 5,96 | 5,87 | 5,84 | 5,77 |  |
| 31 | 5,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,79 |  |  |
| T.Bình | 5,38 | 5,44 | 5,30 | 5,42 | 6,36 | 6,53 | 6,34 | 6,06 | 5,90 | 6,01 | 5,70 | 5,64 |
| Max | 5,48 | 5,48 | 5,37 | 5,89 | 6,62 | 6,60 | 6,45 | 6,16 | 5,98 | 6,38 | 5,82 | 5,82 |
| Min | 5,28 | 5,38 | 5,24 | 5,17 | 5,98 | 6,45 | 6,22 | 5,96 | 5,82 | 5,74 | 5,55 | 5,44 |
| ∆H | 0,20 | 0,10 | 0,13 | 0,72 | 0,64 | 0,15 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,64 | 0,27 | 0,38 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,77 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,62 | Ngày: 30/05/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 5,17 | Ngày: 06/04/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,45 |  |

## Công trình: QT11-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,98 | 2,91 | 2,93 | 3,06 | 2,87 | 3,04 | 2,88 | 2,94 | 2,85 | 3,39 | 2,86 | 2,96 |
| 2 | 3,02 | 2,95 | 2,97 | 3,15 | 2,91 | 3,06 | 2,91 | 2,91 | 2,88 | 3,52 | 2,82 | 2,97 |
| 3 | 3,03 | 2,98 | 2,96 | 3,13 | 2,93 | 3,06 | 2,91 | 2,90 | 2,88 | 3,54 | 2,83 | 2,94 |
| 4 | 3,05 | 2,98 | 2,93 | 3,10 | 2,89 | 3,05 | 2,91 | 2,91 | 2,86 | 3,57 | 2,83 | 2,95 |
| 5 | 3,07 | 2,99 | 2,94 | 3,09 | 2,83 | 3,05 | 2,90 | 2,94 | 2,83 | 3,61 | 2,71 | 3,01 |
| 6 | 3,09 | 2,98 | 2,94 | 3,07 | 2,82 | 3,04 | 2,93 | 3,00 | 2,81 | 3,61 | 2,72 | 2,93 |
| 7 | 3,09 | 2,95 | 3,00 | 3,03 | 2,82 | 3,05 | 2,98 | 3,02 | 2,80 | 3,59 | 2,77 | 2,94 |
| 8 | 3,04 | 2,93 | 3,02 | 2,97 | 2,81 | 3,05 | 3,00 | 3,04 | 2,95 | 3,55 | 2,81 | 2,93 |
| 9 | 3,03 | 2,96 | 3,00 | 2,94 | 2,79 | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,09 | 3,52 | 2,82 | 2,90 |
| 10 | 3,02 | 2,95 | 2,98 | 2,92 | 2,80 | 3,02 | 3,00 | 3,04 | 3,11 | 3,46 | 2,84 | 2,89 |
| 11 | 3,07 | 2,96 | 2,93 | 2,92 | 2,83 | 3,00 | 3,09 | 3,05 | 3,09 | 3,39 | 2,86 | 2,89 |
| 12 | 3,04 | 2,93 | 2,93 | 2,87 | 2,83 | 2,98 | 3,18 | 3,03 | 3,08 | 3,32 | 2,90 | 2,90 |
| 13 | 3,03 | 2,91 | 2,92 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 3,18 | 3,01 | 3,05 | 3,24 | 2,88 | 2,96 |
| 14 | 3,01 | 2,97 | 2,92 | 2,84 | 2,82 | 2,97 | 3,19 | 2,99 | 3,01 | 3,15 | 2,87 | 3,05 |
| 15 | 2,95 | 2,94 | 2,91 | 2,85 | 2,84 | 3,00 | 3,20 | 2,97 | 2,99 | 3,07 | 2,89 | 3,04 |
| 16 | 2,92 | 2,89 | 2,90 | 2,88 | 2,87 | 3,07 | 3,17 | 2,96 | 3,03 | 3,02 | 2,89 | 3,04 |
| 17 | 2,96 | 2,88 | 2,93 | 2,97 | 2,88 | 3,05 | 3,15 | 2,95 | 2,94 | 2,98 | 2,87 | 3,10 |
| 18 | 2,99 | 2,91 | 2,93 | 3,05 | 2,87 | 3,02 | 3,11 | 2,95 | 2,90 | 2,94 | 2,92 | 3,09 |
| 19 | 2,97 | 2,99 | 2,91 | 3,08 | 2,85 | 2,99 | 3,07 | 2,98 | 2,94 | 2,91 | 2,96 | 3,02 |
| 20 | 2,95 | 3,10 | 2,91 | 3,07 | 2,83 | 2,96 | 3,06 | 3,03 | 2,96 | 2,89 | 2,97 | 2,97 |
| 21 | 2,95 | 3,13 | 2,94 | 3,04 | 2,84 | 2,94 | 3,10 | 3,06 | 2,96 | 2,90 | 2,97 | 2,95 |
| 22 | 2,86 | 3,08 | 2,95 | 2,97 | 2,96 | 2,92 | 3,10 | 3,01 | 3,03 | 2,91 | 2,95 | 2,95 |
| 23 | 2,86 | 3,09 | 2,99 | 2,94 | 2,96 | 2,92 | 3,07 | 2,97 | 3,04 | 2,91 | 2,95 | 2,97 |
| 24 | 2,92 | 3,09 | 3,01 | 2,91 | 3,03 | 2,90 | 3,04 | 2,93 | 3,18 | 2,91 | 2,97 | 2,99 |
| 25 | 2,95 | 3,08 | 2,98 | 2,90 | 3,06 | 2,86 | 3,03 | 2,92 | 3,18 | 2,91 | 3,01 |  |
| 26 | 2,89 | 3,01 | 2,90 | 2,83 | 3,09 | 2,84 | 3,03 | 2,93 | 3,18 | 2,93 | 2,96 |  |
| 27 | 2,89 | 2,98 | 2,95 | 2,83 | 3,10 | 2,82 | 3,03 | 2,90 | 3,16 | 2,94 | 2,94 |  |
| 28 | 2,88 | 2,92 | 2,97 | 2,82 | 3,08 | 2,78 | 3,01 | 2,87 | 3,09 | 2,93 | 2,94 |  |
| 29 | 2,86 |  | 2,94 | 2,82 | 3,06 | 2,78 | 2,99 | 2,86 | 3,25 | 2,92 | 2,94 |  |
| 30 | 2,90 |  | 2,94 | 2,83 | 3,05 | 2,81 | 2,98 | 2,85 | 3,30 | 2,90 | 2,96 |  |
| 31 | 2,91 |  | 2,97 |  | 3,05 |  | 2,96 | 2,84 |  | 2,87 |  |  |
| T.Bình | 2,97 | 2,98 | 2,95 | 2,96 | 2,91 | 2,97 | 3,04 | 2,96 | 3,01 | 3,17 | 2,89 | 2,97 |
| Max | 3,14 | 3,18 | 3,06 | 3,19 | 3,11 | 3,07 | 3,21 | 3,07 | 3,34 | 3,62 | 3,05 | 3,15 |
| Min | 2,80 | 2,84 | 2,86 | 2,78 | 2,76 | 2,77 | 2,84 | 2,83 | 2,79 | 2,84 | 2,67 | 2,86 |
| ∆H | 0,34 | 0,34 | 0,20 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,37 | 0,24 | 0,55 | 0,78 | 0,38 | 0,29 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,98 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,62 | Ngày: 05/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,67 | Ngày: 05/11/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,95 |  |

## Công trình: QT12-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 2,24 | 2,14 | 2,00 | 1,90 | 2,15 | 2,47 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,21 | 2,27 | 2,18 | 2,32 | 2,18 | 2,09 | 1,93 | 1,83 | 2,22 | 2,43 | 2,25 | 2,60 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 2,14 | 2,06 | 1,98 | 1,88 | 2,28 | 2,50 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,17 | 2,32 | 2,27 | 2,23 | 2,22 | 2,02 | 2,03 | 1,93 | 2,36 | 2,45 | 2,19 | 2,65 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 2,17 | 2,06 | 2,12 | 2,02 | 2,43 | 2,36 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,12 | 2,26 | 2,34 | 2,29 | 2,22 | 2,11 | 2,05 | 1,94 | 2,52 | 2,31 | 2,36 | 2,71 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 2,13 | 2,15 | 2,11 | 1,99 | 2,57 | 2,35 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,16 | 2,19 | 2,42 | 2,24 | 2,17 | 2,06 | 2,07 | 2,05 | 2,62 | 2,26 | 2,45 | 2,79 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 2,12 | 2,01 | 2,02 | 2,00 | 2,58 | 2,21 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2,37 | 2,19 | 2,18 | 2,05 | 1,96 | 2,07 | 2,53 | 2,17 | 2,52 |  |
| 31 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,18 | 2,26 | 2,29 | 2,26 | 2,18 | 2,08 | 2,03 | 1,96 | 2,43 | 2,35 | 2,36 | 2,69 |
| Max | 2,22 | 2,32 | 2,42 | 2,32 | 2,24 | 2,15 | 2,12 | 2,07 | 2,62 | 2,50 | 2,52 | 2,79 |
| Min | 2,12 | 2,19 | 2,14 | 2,19 | 2,12 | 2,01 | 1,93 | 1,83 | 2,15 | 2,17 | 2,19 | 2,60 |
| ∆H | 0,10 | 0,13 | 0,28 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,47 | 0,33 | 0,33 | 0,19 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,22 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,79 | Ngày: 24/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,83 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,96 |  |

## Công trình: QT13-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 | 2,83 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 | 2,81 |
| 3 |  |  |  |  | 2,61 | 3,21 | 2,83 | 2,94 | 2,87 |  | 2,76 | 2,78 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 2,80 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,86 |
| 6 | 2,59 | 2,62 | 2,35 | 2,48 | 2,70 | 3,16 | 2,91 | 2,89 | 2,82 |  | 2,66 | 2,76 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 | 2,78 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,72 | 2,79 |
| 9 |  |  |  |  | 2,79 | 3,10 | 3,00 | 2,84 | 2,90 |  | 2,75 | 2,76 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 | 2,76 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 2,76 |
| 12 | 2,64 | 2,53 | 2,43 | 2,56 | 2,88 | 3,01 | 3,09 | 2,90 | 2,94 |  | 2,77 | 2,78 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74 | 2,80 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 | 2,82 |
| 15 |  |  |  |  | 2,97 | 2,92 | 3,17 | 2,85 | 2,99 | 3,03 | 2,73 | 2,77 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 | 2,72 | 2,77 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 | 2,75 | 2,82 |
| 18 | 2,59 | 2,45 | 2,51 | 2,61 | 3,06 | 2,83 | 3,10 | 2,91 | 3,07 | 2,93 | 2,76 | 2,81 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | 2,77 | 2,76 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2,75 | 2,70 |
| 21 |  |  |  |  | 3,15 | 2,74 | 3,16 | 2,96 | 3,14 | 2,93 | 2,75 | 2,69 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 | 2,74 | 2,69 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | 2,75 | 2,72 |
| 24 | 2,56 | 2,36 | 2,59 | 2,57 | 3,24 | 2,70 | 3,09 | 3,02 | 3,22 | 2,87 | 2,84 | 2,75 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | 2,94 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 | 2,94 |  |
| 27 |  |  |  |  | 3,20 | 2,65 | 3,04 | 2,98 |  | 2,91 | 2,87 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 | 2,83 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 | 2,81 |  |
| 30 |  |  | 2,54 | 2,52 | 3,25 | 2,74 | 2,99 | 2,93 |  | 2,84 | 2,81 |  |
| 31 | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
| T.Bình | 2,62 | 2,49 | 2,46 | 2,55 | 2,99 | 2,91 | 3,04 | 2,92 | 2,99 | 2,91 | 2,77 | 2,77 |
| Max | 2,71 | 2,62 | 2,59 | 2,61 | 3,25 | 3,21 | 3,17 | 3,02 | 3,22 | 3,03 | 3,03 | 2,89 |
| Min | 2,56 | 2,36 | 2,31 | 2,48 | 2,61 | 2,65 | 2,83 | 2,84 | 2,82 | 2,76 | 2,60 | 2,64 |
| ∆H | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,13 | 0,64 | 0,56 | 0,34 | 0,18 | 0,40 | 0,27 | 0,43 | 0,25 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,80 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,25 | Ngày: 30/05/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,31 | Ngày: 01/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,94 |  |

## Công trình: QT2a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,97 | 1,53 | 0,93 | 1,13 | 1,60 | 2,34 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 1,08 | 1,23 | 1,38 | 0,92 | 1,06 | 1,49 | 2,03 | 1,70 | 0,80 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,33 | 1,23 | 0,91 | 1,18 | 2,08 | 1,88 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 1,06 | 1,43 | 1,08 | 0,90 | 1,33 | 2,02 | 1,84 | 1,68 | 0,78 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,38 | 1,03 | 1,18 | 1,23 | 1,96 | 2,08 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 1,04 | 1,83 | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,90 | 1,82 | 1,65 | 1,13 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1,78 | 0,93 | 1,43 | 1,35 | 1,84 | 1,94 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,85 | 0,84 | 1,03 | 1,02 | 1,96 | 0,94 | 1,83 | 1,96 | 2,01 | 1,76 | 1,25 | 1,07 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,83 | 0,95 | 1,38 | 1,82 | 2,13 | 1,75 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 0,93 | 0,98 | 1,68 | 0,94 | 1,23 | 1,71 | 2,60 | 1,73 | 0,91 |  |
| 31 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,84 | 0,80 | 0,86 | 1,04 | 1,54 | 1,10 | 1,18 | 1,41 | 1,96 | 1,92 | 1,44 | 0,95 |
| Max | 0,85 | 0,84 | 1,03 | 1,08 | 1,96 | 1,53 | 1,83 | 1,96 | 2,60 | 2,34 | 1,70 | 1,13 |
| Min | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 1,06 | 1,49 | 1,73 | 0,91 | 0,78 |
| ∆H | 0,02 | 0,07 | 0,26 | 0,10 | 0,99 | 0,60 | 0,93 | 0,90 | 1,11 | 0,61 | 0,79 | 0,35 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,35 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,60 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,77 | Ngày: 18/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,83 |  |

## Công trình: QT4a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,20 | 3,16 | 2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3,20 | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,20 | 3,17 |  |  | 3,00 | 3,04 | 3,00 | 2,97 | 3,11 | 3,55 |  |  |
| 4 | 3,19 | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3,19 | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,19 | 2,96 | 2,94 | 3,22 | 2,97 | 3,02 | 2,99 | 2,96 | 3,09 | 3,45 | 3,39 | 3,25 |
| 7 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3,19 |  |  |  | 3,02 | 3,00 | 2,98 | 3,23 | 3,07 | 3,40 |  |  |
| 10 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,19 | 2,94 | 2,93 | 3,18 | 3,01 | 2,98 | 3,18 | 3,18 | 3,35 | 3,38 | 3,35 | 3,16 |
| 13 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3,20 |  |  |  | 3,00 | 2,96 | 3,28 | 3,28 | 3,33 | 3,36 |  |  |
| 16 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,18 | 2,93 | 2,92 | 3,11 | 3,07 | 2,95 | 3,13 | 3,23 | 3,30 | 3,34 | 3,32 | 3,09 |
| 19 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3,19 |  |  |  | 3,08 | 2,93 | 3,06 | 3,18 | 3,28 | 3,31 |  |  |
| 22 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,19 | 2,97 | 3,05 | 3,03 | 3,10 | 3,03 | 3,01 | 3,10 | 3,26 | 3,28 | 3,69 | 3,00 |
| 25 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3,17 |  |  |  | 3,08 | 3,02 | 2,99 | 3,15 | 3,35 | 3,30 |  |  |
| 28 | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3,18 |  | 3,03 | 3,03 | 3,06 | 3,01 | 2,98 | 3,13 | 3,79 | 3,27 | 3,40 |  |
| 31 | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,19 | 3,15 | 2,97 | 3,11 | 3,04 | 2,99 | 3,06 | 3,14 | 3,29 | 3,36 | 3,43 | 3,13 |
| Max | 3,20 | 3,17 | 3,05 | 3,22 | 3,10 | 3,04 | 3,28 | 3,28 | 3,79 | 3,55 | 3,69 | 3,25 |
| Min | 3,16 | 2,93 | 2,92 | 3,03 | 2,97 | 2,93 | 2,98 | 2,96 | 3,07 | 3,27 | 3,32 | 3,00 |
| ∆H | 0,04 | 0,24 | 0,13 | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,30 | 0,32 | 0,72 | 0,28 | 0,37 | 0,25 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,18 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,79 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,92 | Ngày: 18/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,87 |  |

## Công trình: QT6a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,24 | 3,08 | 3,39 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3,26 | 3,08 | 3,37 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,28 | 3,07 | 3,32 | 3,31 | 3,30 | 3,84 | 3,75 | 3,87 | 4,99 | 11,09 |  |  |
| 4 | 3,28 | 3,06 | 3,28 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3,30 | 3,05 | 3,25 | 3,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,29 | 3,10 | 3,23 | 3,33 | 3,19 | 3,76 | 3,81 | 3,93 | 4,50 | 8,21 | 3,51 | 3,79 |
| 7 | 3,27 | 3,15 | 3,19 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3,25 | 3,12 | 3,18 | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3,23 | 3,12 | 3,20 |  | 3,22 | 3,68 | 3,87 | 4,11 | 4,91 | 6,55 |  |  |
| 10 | 3,21 | 3,12 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3,16 | 3,17 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,12 | 3,16 | 3,18 |  | 2,96 | 3,60 | 3,64 | 4,24 | 7,16 | 5,55 | 3,09 | 3,66 |
| 13 | 3,13 | 3,16 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3,16 | 3,15 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3,19 | 3,14 | 3,14 | 3,44 | 2,91 | 3,52 | 4,37 | 4,64 | 5,99 | 5,20 |  |  |
| 16 | 3,17 | 3,26 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,10 | 3,29 | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,10 | 3,31 | 3,27 | 3,39 | 3,86 | 3,44 | 4,09 | 4,89 | 5,38 | 4,83 | 2,71 | 3,52 |
| 19 | 3,18 | 3,31 | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3,20 | 3,33 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3,16 | 3,38 | 3,36 |  | 3,65 | 3,24 | 4,34 | 4,83 | 5,37 | 4,61 |  |  |
| 22 | 3,17 | 3,48 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3,15 | 3,53 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,15 | 3,54 | 3,34 | 3,32 | 4,24 | 3,57 | 4,17 | 5,39 | 5,24 | 4,93 | 3,84 | 3,44 |
| 25 | 3,16 | 3,51 | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3,14 | 3,47 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3,15 | 3,45 | 3,44 |  | 4,04 | 3,49 | 3,94 | 5,19 | 6,61 | 3,99 |  |  |
| 28 | 3,17 | 3,42 | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3,21 |  | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3,12 |  | 3,32 | 3,54 | 3,92 | 3,69 | 3,76 | 5,05 | 10,69 | 3,84 | 3,82 |  |
| 31 | 3,09 |  | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,19 | 3,25 | 3,28 | 3,31 | 3,53 | 3,58 | 3,97 | 4,61 | 6,08 | 5,88 | 3,39 | 3,60 |
| Max | 3,32 | 3,57 | 3,47 | 3,54 | 4,24 | 3,84 | 4,37 | 5,39 | 10,69 | 11,09 | 3,84 | 3,79 |
| Min | 3,05 | 3,01 | 3,11 | 3,23 | 2,91 | 3,24 | 3,64 | 3,87 | 4,50 | 3,84 | 2,71 | 3,44 |
| ∆H | 0,27 | 0,56 | 0,36 | 0,31 | 1,33 | 0,60 | 0,73 | 1,52 | 6,19 | 7,25 | 1,13 | 0,35 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,09 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,71 | Ngày: 18/11/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 8,38 |  |

## Công trình: QT8a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,89 | 0,74 | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,72 | 0,37 | 0,52 | 0,72 | 1,56 | 1,14 | 1,30 |
| 2 | 0,88 | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,75 | 0,35 | 0,51 | 0,72 | 1,49 | 1,11 | 1,29 |
| 3 | 0,87 | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,71 | 0,34 | 0,49 | 0,71 | 1,58 | 1,09 | 1,27 |
| 4 | 0,86 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,84 | 0,69 | 0,32 | 0,48 | 0,70 | 1,50 | 1,07 | 1,25 |
| 5 | 0,85 | 0,80 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,67 | 0,30 | 0,47 | 0,75 | 1,54 | 1,09 | 1,25 |
| 6 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | 0,66 | 0,30 | 0,46 | 0,71 | 1,43 | 1,07 | 1,23 |
| 7 | 0,83 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,67 | 0,30 | 0,56 | 0,78 | 1,40 | 1,05 | 1,22 |
| 8 | 0,82 | 0,79 | 0,87 | 0,78 | 0,78 | 0,65 | 0,29 | 0,68 | 1,12 | 1,57 | 1,03 | 1,21 |
| 9 | 0,81 | 0,78 | 0,85 | 0,77 | 0,77 | 0,63 | 0,28 | 0,80 | 1,37 | 1,55 | 1,02 | 1,19 |
| 10 | 0,81 | 0,78 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | 0,61 | 0,28 | 0,79 | 1,49 | 1,45 | 1,01 | 1,17 |
| 11 | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,74 | 0,72 | 0,59 | 0,38 | 0,80 | 1,38 | 1,40 | 1,02 | 1,16 |
| 12 | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 0,74 | 0,70 | 0,58 | 0,57 | 0,89 | 1,32 | 1,36 | 1,00 | 1,14 |
| 13 | 0,83 | 0,78 | 0,81 | 0,73 | 0,68 | 0,56 | 0,66 | 0,97 | 1,29 | 1,33 | 0,99 | 1,13 |
| 14 | 0,84 | 0,77 | 0,79 | 0,72 | 0,67 | 0,55 | 0,69 | 0,95 | 1,25 | 1,30 | 0,99 | 1,11 |
| 15 | 0,83 | 0,76 | 0,79 | 0,71 | 0,67 | 0,58 | 0,68 | 1,01 | 1,21 | 1,27 | 0,97 | 1,10 |
| 16 | 0,82 | 0,75 | 0,80 | 0,70 | 0,85 | 0,57 | 0,66 | 0,98 | 1,18 | 1,24 | 0,96 | 1,08 |
| 17 | 0,82 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,53 | 0,63 | 0,95 | 1,16 | 1,21 | 0,95 | 1,07 |
| 18 | 0,81 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,78 | 0,52 | 0,60 | 0,91 | 1,17 | 1,18 | 0,95 | 1,05 |
| 19 | 0,80 | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0,76 | 0,50 | 0,57 | 0,88 | 1,13 | 1,16 | 0,94 | 1,04 |
| 20 | 0,80 | 0,89 | 0,77 | 0,81 | 0,76 | 0,48 | 0,56 | 0,90 | 1,10 | 1,16 | 0,93 | 1,03 |
| 21 | 0,79 | 0,92 | 0,75 | 0,79 | 0,91 | 0,46 | 0,70 | 0,96 | 1,16 | 1,16 | 0,92 | 1,03 |
| 22 | 0,79 | 0,91 | 0,74 | 0,78 | 0,95 | 0,45 | 0,70 | 0,92 | 1,19 | 1,14 | 0,92 | 1,02 |
| 23 | 0,79 | 0,89 | 0,76 | 0,77 | 0,92 | 0,44 | 0,67 | 0,88 | 1,32 | 1,12 | 1,16 | 1,00 |
| 24 | 0,78 | 0,89 | 0,79 | 0,75 | 0,90 | 0,44 | 0,65 | 0,86 | 1,44 | 1,11 | 1,58 | 1,00 |
| 25 | 0,77 | 0,88 | 0,78 | 0,73 | 0,87 | 0,44 | 0,63 | 0,84 | 1,49 | 1,15 | 1,72 |  |
| 26 | 0,76 | 0,87 | 0,75 | 0,71 | 0,85 | 0,42 | 0,61 | 0,83 | 1,44 | 1,25 | 1,53 |  |
| 27 | 0,76 | 0,85 | 0,75 | 0,69 | 0,82 | 0,41 | 0,59 | 0,81 | 1,38 | 1,28 | 1,44 |  |
| 28 | 0,75 | 0,84 | 0,77 | 0,69 | 0,80 | 0,40 | 0,58 | 0,79 | 1,61 | 1,24 | 1,39 |  |
| 29 | 0,74 |  | 0,77 | 0,68 | 0,77 | 0,38 | 0,56 | 0,77 | 1,84 | 1,23 | 1,35 |  |
| 30 | 0,76 |  | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,38 | 0,55 | 0,75 | 1,74 | 1,22 | 1,32 |  |
| 31 | 0,76 |  | 0,77 |  | 0,74 |  | 0,54 | 0,74 |  | 1,18 |  |  |
| T.Bình | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,55 | 0,51 | 0,78 | 1,19 | 1,31 | 1,12 | 1,14 |
| Max | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,97 | 0,78 | 0,74 | 1,03 | 1,94 | 1,77 | 1,91 | 1,31 |
| Min | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,64 | 0,63 | 0,36 | 0,27 | 0,45 | 0,68 | 1,10 | 0,90 | 0,99 |
| ∆H | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,47 | 0,58 | 1,26 | 0,67 | 1,01 | 0,32 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,88 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,94 | Ngày: 29/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,27 | Ngày: 10/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,67 |  |

## Công trình: QT9a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,86 | 0,85 | 0,57 | 0,64 | 0,72 | 1,27 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,85 | 0,85 | 0,54 | 0,63 | 0,87 | 1,12 | 1,09 | 1,07 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,84 | 0,82 | 0,51 | 0,77 | 1,07 | 1,12 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,91 | 0,83 | 0,79 | 0,67 | 0,92 | 1,25 | 1,11 | 1,05 | 1,05 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 0,82 | 0,77 | 0,77 | 1,14 | 1,19 | 1,10 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,75 | 0,72 | 1,03 | 1,13 | 1,09 | 1,02 | 1,03 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 0,89 | 0,67 | 0,69 | 0,91 | 1,10 | 1,08 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,67 | 0,67 | 0,87 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 1,02 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0,87 | 0,62 | 0,66 | 0,82 | 1,15 | 1,07 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,59 | 0,65 | 0,76 | 1,42 | 1,04 | 1,11 |  |
| 31 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,74 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,11 | 1,08 | 1,04 |
| Max | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 1,14 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | 1,07 |
| Min | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,82 | 0,59 | 0,51 | 0,63 | 0,72 | 1,04 | 1,02 | 1,02 |
| ∆H | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,51 | 0,70 | 0,23 | 0,12 | 0,05 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,90 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,42 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,51 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,91 |  |

## Công trình: QT10a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,03 | -0,09 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | 0,12 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,02 | -0,11 | -0,38 | -0,36 | -0,21 | 0,04 | 0,11 | -0,01 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,01 | -0,13 | -0,41 | -0,21 | -0,12 | 0,18 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,00 | -0,15 | -0,26 | -0,11 | 0,06 | 0,16 | 0,08 | -0,06 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | -0,01 | -0,11 | -0,21 | -0,06 | 0,04 | 0,14 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | -0,16 | -0,27 | -0,13 | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,14 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 0,07 | -0,19 | -0,29 | -0,21 | 0,00 | 0,10 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,05 | -0,01 | -0,24 | -0,31 | -0,26 | -0,01 | 0,09 | 0,34 | 0,11 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | -0,03 | -0,29 | -0,33 | -0,29 | 0,14 | 0,09 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | -0,01 | 0,03 | -0,06 | -0,31 | -0,34 | -0,32 | 0,38 | 0,07 | 0,14 |  |
| 31 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | -0,18 | -0,31 | -0,23 | 0,00 | 0,11 | 0,14 | 0,04 |
| Max | 0,04 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,09 | -0,09 | -0,21 | -0,06 | 0,38 | 0,18 | 0,34 | 0,14 |
| Min | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,06 | -0,31 | -0,41 | -0,36 | -0,35 | 0,04 | 0,04 | -0,06 |
| ∆H | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,30 | 0,73 | 0,14 | 0,30 | 0,20 |

| Mực nước trung bình năm: | -0,04 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,38 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,41 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,79 |  |

## Công trình: QT11a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,69 | 4,67 | 4,99 | 5,06 | 5,02 | 5,06 | 4,89 | 4,93 | 4,89 |  |  |  |
| 2 | 4,71 | 4,68 | 4,97 | 5,03 | 5,03 | 5,08 | 4,89 | 4,93 | 4,86 |  |  |  |
| 3 | 4,73 | 4,74 | 4,97 | 5,06 | 5,05 | 5,07 | 4,88 | 4,93 | 4,84 | 5,80 |  |  |
| 4 | 4,74 | 4,78 | 4,97 | 5,09 | 5,07 | 5,05 | 4,85 | 4,93 | 4,79 |  |  |  |
| 5 | 4,75 | 4,79 | 4,97 | 5,09 | 5,06 | 5,03 | 4,82 | 4,91 | 4,78 |  |  |  |
| 6 | 4,77 | 4,82 | 4,97 | 5,10 | 5,05 | 5,02 | 4,79 | 4,88 | 4,79 | 5,75 | 5,12 | 5,15 |
| 7 | 4,77 | 4,84 | 4,94 | 5,09 | 5,03 | 5,01 | 4,76 | 4,87 | 4,79 |  |  |  |
| 8 | 4,76 | 4,83 | 4,94 | 5,07 | 5,00 | 5,00 | 4,72 | 4,93 | 4,89 |  |  |  |
| 9 | 4,75 | 4,82 | 4,97 | 5,05 | 4,99 | 4,98 | 4,71 | 4,99 | 5,06 | 5,69 |  |  |
| 10 | 4,74 | 4,81 | 4,97 | 5,03 | 5,02 | 4,94 | 4,76 | 5,03 | 5,22 |  |  |  |
| 11 | 4,72 | 4,83 | 4,98 | 4,99 | 5,03 | 4,89 | 4,83 | 5,04 | 5,32 |  |  |  |
| 12 | 4,77 | 4,85 | 4,98 | 4,97 | 5,01 | 4,85 | 4,91 | 5,03 | 5,37 | 5,63 | 5,00 | 5,05 |
| 13 | 4,81 | 4,88 | 4,98 | 4,99 | 4,97 | 4,82 | 4,97 | 5,05 | 5,35 |  |  |  |
| 14 | 4,83 | 4,86 | 4,97 | 5,01 | 4,92 | 4,79 | 5,01 | 5,07 | 5,30 |  |  |  |
| 15 | 4,86 | 4,87 | 4,96 | 5,01 | 4,89 | 4,78 | 5,04 | 5,08 | 5,26 | 5,57 |  |  |
| 16 | 4,87 | 4,89 | 4,97 | 5,02 | 4,96 | 4,82 | 5,06 | 5,08 | 5,26 |  |  |  |
| 17 | 4,87 | 4,92 | 5,00 | 5,03 | 5,06 | 4,86 | 5,07 | 5,08 | 5,25 |  |  |  |
| 18 | 4,85 | 4,92 | 4,99 | 5,04 | 5,10 | 4,91 | 5,07 | 5,08 | 5,24 | 5,51 | 4,90 | 4,95 |
| 19 | 4,85 | 4,94 | 5,00 | 5,05 | 5,11 | 4,94 | 5,04 | 5,07 | 5,22 |  |  |  |
| 20 | 4,86 | 4,93 | 5,00 | 5,07 | 5,11 | 4,96 | 4,98 | 5,09 | 5,20 |  |  |  |
| 21 | 4,87 | 4,95 | 4,98 | 5,09 | 5,13 | 4,91 | 4,98 | 5,12 | 5,16 | 5,45 |  |  |
| 22 | 4,87 | 4,97 | 4,97 | 5,09 | 5,17 | 4,88 | 4,99 | 5,13 | 5,17 |  |  |  |
| 23 | 4,87 | 4,97 | 4,96 | 5,09 | 5,20 | 4,86 | 4,99 | 5,13 | 5,23 |  |  |  |
| 24 | 4,87 | 4,97 | 5,02 | 5,07 | 5,19 | 4,84 | 4,98 | 5,14 | 5,31 | 5,40 | 5,10 | 4,85 |
| 25 | 4,84 | 4,98 | 5,09 | 5,04 | 5,17 | 4,82 | 4,94 | 5,15 | 5,36 |  |  |  |
| 26 | 4,81 | 5,00 | 5,10 | 5,02 | 5,16 | 4,80 | 4,90 | 5,13 | 5,38 |  |  |  |
| 27 | 4,78 | 5,00 | 5,09 | 5,01 | 5,13 | 4,81 | 4,88 | 5,10 | 5,38 | 5,30 |  |  |
| 28 | 4,76 | 5,01 | 5,05 | 5,01 | 5,09 | 4,84 | 4,87 | 5,07 | 5,42 |  |  |  |
| 29 | 4,75 |  | 5,06 | 5,00 | 5,05 | 4,88 | 4,89 | 5,03 | 5,56 |  |  |  |
| 30 | 4,72 |  | 5,07 | 5,00 | 5,01 | 4,89 | 4,91 | 4,97 | 5,68 | 5,24 | 5,20 |  |
| 31 | 4,70 |  | 5,06 |  | 5,02 |  | 4,94 | 4,93 |  |  |  |  |
| T.Bình | 4,79 | 4,88 | 5,00 | 5,04 | 5,06 | 4,91 | 4,91 | 5,03 | 5,18 | 5,53 | 5,06 | 5,00 |
| Max | 4,91 | 5,04 | 5,14 | 5,13 | 5,22 | 5,10 | 5,08 | 5,16 | 5,85 | 5,80 | 5,20 | 5,15 |
| Min | 4,65 | 4,63 | 4,90 | 4,94 | 4,83 | 4,77 | 4,69 | 4,84 | 4,76 | 5,24 | 4,90 | 4,85 |
| ∆H | 0,26 | 0,41 | 0,24 | 0,19 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 1,09 | 0,56 | 0,30 | 0,30 |

| Mực nước trung bình năm: | 4,98 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,85 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,63 | Ngày: 01/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,22 |  |

## Công trình: QT13a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,05 | -0,19 | -0,12 | -0,05 | 0,03 | -0,25 | -0,62 | -0,14 | -0,12 | 0,77 | 0,12 | 0,20 |
| 2 | -0,04 | -0,15 | -0,13 | 0,00 | 0,04 | -0,28 | -0,63 | -0,13 | -0,10 | 0,71 | 0,13 | 0,23 |
| 3 | -0,05 | -0,12 | -0,15 | 0,02 | 0,04 | -0,35 | -0,65 | -0,15 | -0,08 | 0,66 | 0,12 | 0,22 |
| 4 | -0,06 | -0,12 | -0,15 | -0,01 | 0,01 | -0,41 | -0,66 | -0,16 | -0,10 | 0,59 | 0,07 | 0,19 |
| 5 | -0,06 | -0,12 | -0,16 | -0,03 | -0,01 | -0,46 | -0,52 | -0,19 | -0,04 | 0,54 | 0,05 | 0,20 |
| 6 | -0,07 | -0,11 | -0,17 | -0,06 | -0,03 | -0,45 | -0,45 | -0,21 | -0,03 | 0,46 | 0,05 | 0,20 |
| 7 | -0,08 | -0,12 | -0,14 | -0,09 | -0,05 | -0,28 | -0,40 | -0,16 | -0,02 | 0,37 | 0,05 | 0,19 |
| 8 | -0,07 | -0,13 | -0,10 | -0,11 | -0,08 | -0,28 | -0,33 | -0,05 | 0,09 | 0,36 | 0,03 | 0,18 |
| 9 | -0,07 | -0,14 | -0,09 | -0,12 | -0,12 | -0,32 | -0,31 | 0,03 | 0,28 | 0,36 | 0,02 | 0,16 |
| 10 | -0,08 | -0,15 | -0,10 | -0,12 | -0,15 | -0,37 | -0,30 | 0,04 | 0,39 | 0,32 | 0,01 | 0,16 |
| 11 | -0,09 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,23 | -0,39 | -0,24 | 0,04 | 0,37 | 0,28 | 0,01 | 0,15 |
| 12 | -0,10 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,31 | -0,26 | -0,08 | 0,05 | 0,30 | 0,23 | -0,01 | 0,14 |
| 13 | -0,09 | -0,07 | -0,12 | -0,08 | -0,37 | -0,20 | -0,04 | 0,06 | 0,21 | 0,20 | -0,03 | 0,13 |
| 14 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,43 | -0,19 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | -0,04 | 0,13 |
| 15 | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,10 | -0,45 | -0,17 | 0,01 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | -0,04 | 0,13 |
| 16 | -0,11 | -0,08 | -0,04 | -0,08 | -0,09 | -0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | -0,05 | 0,13 |
| 17 | -0,12 | -0,06 | -0,04 | 0,03 | -0,02 | -0,17 | -0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | -0,06 | 0,11 |
| 18 | -0,13 | -0,06 | -0,05 | 0,04 | -0,02 | -0,21 | -0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | -0,06 | 0,10 |
| 19 | -0,12 | -0,04 | -0,06 | 0,00 | -0,04 | -0,24 | -0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | -0,06 | 0,11 |
| 20 | -0,12 | -0,03 | -0,06 | -0,03 | -0,07 | -0,26 | -0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | -0,05 | 0,09 |
| 21 | -0,13 | -0,02 | -0,07 | -0,05 | 0,03 | -0,29 | -0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | -0,06 | 0,08 |
| 22 | -0,13 | -0,01 | -0,08 | -0,06 | 0,07 | -0,33 | -0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | -0,05 | 0,06 |
| 23 | -0,14 | -0,04 | -0,09 | -0,07 | 0,06 | -0,37 | -0,03 | -0,02 | 0,20 | 0,06 | 0,16 | 0,05 |
| 24 | -0,18 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | 0,04 | -0,41 | -0,05 | -0,05 | 0,26 | 0,04 | 0,43 | 0,07 |
| 25 | -0,23 | -0,05 | -0,06 | -0,02 | 0,01 | -0,45 | -0,07 | -0,06 | 0,27 | 0,09 | 0,74 |  |
| 26 | -0,24 | -0,06 | -0,08 | -0,03 | -0,02 | -0,49 | -0,10 | -0,06 | 0,27 | 0,20 | 0,59 |  |
| 27 | -0,27 | -0,08 | -0,09 | -0,02 | -0,04 | -0,52 | -0,13 | -0,10 | 0,24 | 0,21 | 0,46 |  |
| 28 | -0,29 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,09 | -0,55 | -0,16 | -0,12 | 0,33 | 0,18 | 0,35 |  |
| 29 | -0,32 |  | -0,07 | 0,00 | -0,14 | -0,58 | -0,19 | -0,10 | 0,59 | 0,16 | 0,27 |  |
| 30 | -0,27 |  | -0,07 | -0,01 | -0,21 | -0,61 | -0,21 | -0,09 | 0,77 | 0,16 | 0,20 |  |
| 31 | -0,18 |  | -0,08 |  | -0,26 |  | -0,19 | -0,10 |  | 0,14 |  |  |
| T.Bình | -0,13 | -0,09 | -0,09 | -0,05 | -0,09 | -0,34 | -0,21 | -0,05 | 0,16 | 0,26 | 0,11 | 0,14 |
| Max | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,16 | -0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,28 |
| Min | -0,41 | -0,29 | -0,24 | -0,20 | -0,49 | -0,69 | -0,73 | -0,28 | -0,16 | -0,01 | -0,13 | -0,05 |
| ∆H | 0,45 | 0,32 | 0,26 | 0,29 | 0,65 | 0,62 | 0,82 | 0,42 | 0,95 | 0,79 | 0,95 | 0,33 |

| Mực nước trung bình năm: | -0,03 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,82 | Ngày: 25/11/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,73 | Ngày: 04/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,55 |  |

## Công trình: QT14a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1,66 | 1,72 | 1,37 | 1,58 | 1,29 | 2,46 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,83 | 1,94 | 1,98 | 1,91 | 1,61 | 1,66 | 1,35 | 1,56 | 1,21 | 2,31 | 1,76 | 1,89 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,56 | 1,61 | 1,33 | 1,61 | 1,96 | 2,16 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,86 | 1,93 | 1,96 | 1,89 | 1,51 | 1,56 | 1,61 | 1,66 | 2,21 | 2,08 | 1,73 | 1,86 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,49 | 1,51 | 1,66 | 1,71 | 2,19 | 2,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 1,88 | 1,91 | 1,47 | 1,61 | 1,61 | 2,16 | 1,92 | 1,71 | 1,84 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1,89 | 1,41 | 1,59 | 1,56 | 2,14 | 1,84 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,94 | 2,01 | 2,11 | 1,86 | 1,96 | 1,46 | 1,56 | 1,48 | 2,11 | 1,78 | 2,18 | 1,81 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,86 | 1,41 | 1,56 | 1,41 | 2,19 | 1,71 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2,01 | 1,73 | 1,79 | 1,39 | 1,57 | 1,36 | 2,53 | 1,69 | 2,01 |  |
| 31 | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,89 | 1,95 | 2,00 | 1,85 | 1,72 | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 2,00 | 2,00 | 1,88 | 1,85 |
| Max | 1,94 | 2,01 | 2,11 | 1,91 | 1,96 | 1,72 | 1,66 | 1,71 | 2,53 | 2,46 | 2,18 | 1,89 |
| Min | 1,83 | 1,92 | 1,94 | 1,73 | 1,49 | 1,39 | 1,33 | 1,36 | 1,21 | 1,69 | 1,71 | 1,81 |
| ∆H | 0,11 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 0,47 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 1,32 | 0,77 | 0,47 | 0,08 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,78 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,53 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,21 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,32 |  |

## Công trình: QT15a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 | 2,29 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 | 2,25 |
| 3 |  |  |  |  | 1,28 | 1,47 | 1,20 | 1,38 | 1,73 | 3,51 | 2,01 | 2,20 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 | 2,15 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 | 2,10 |
| 6 | 1,44 | 1,29 | 1,27 | 1,34 | 1,34 | 1,44 | 1,19 | 1,34 | 1,69 | 3,24 | 1,90 | 2,06 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 2,02 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 1,98 |
| 9 |  |  |  |  | 1,16 | 1,41 | 1,18 | 1,74 | 2,34 | 3,12 | 1,80 | 1,94 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 | 1,90 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 | 1,87 |
| 12 | 1,41 | 1,27 | 1,19 | 1,24 | 0,99 | 1,38 | 1,64 | 1,86 | 2,82 | 3,01 | 1,72 | 1,83 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,80 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 | 1,77 |
| 15 |  |  |  |  | 0,95 | 1,34 | 1,69 | 1,99 | 2,74 | 2,94 | 1,64 | 1,75 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 | 1,73 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 | 1,59 | 1,70 |
| 18 | 1,38 | 1,25 | 1,11 | 1,29 | 1,62 | 1,30 | 1,64 | 1,93 | 2,69 | 2,55 | 1,57 | 1,68 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 | 1,55 | 1,66 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 | 1,53 | 1,65 |
| 21 |  |  |  |  | 1,56 | 1,24 | 1,59 | 1,89 | 2,63 | 2,34 | 1,52 | 1,63 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,51 | 1,61 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 | 1,79 | 1,59 |
| 24 | 1,34 | 1,38 | 1,04 | 1,44 | 1,59 | 1,26 | 1,49 | 1,84 | 2,59 | 2,16 | 2,21 | 1,57 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 2,58 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | 2,65 |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,54 | 1,24 | 1,44 | 1,79 | 3,22 | 2,27 | 2,61 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 2,53 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 | 2,44 |  |
| 30 |  |  | 0,93 | 1,19 | 1,51 | 1,22 | 1,41 | 1,76 | 3,69 | 2,17 | 2,36 |  |
| 31 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |
| T.Bình | 1,38 | 1,30 | 1,14 | 1,30 | 1,35 | 1,33 | 1,45 | 1,75 | 2,61 | 2,32 | 1,92 | 1,87 |
| Max | 1,44 | 1,38 | 1,30 | 1,44 | 1,62 | 1,47 | 1,69 | 1,99 | 3,69 | 3,51 | 2,66 | 2,32 |
| Min | 1,31 | 1,25 | 0,93 | 1,19 | 0,95 | 1,22 | 1,18 | 1,34 | 1,69 | 2,11 | 1,50 | 1,57 |
| ∆H | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 0,25 | 0,67 | 0,25 | 0,51 | 0,65 | 2,00 | 1,40 | 1,16 | 0,75 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,96 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,69 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,93 | Ngày: 30/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,76 |  |

## Công trình: QT16a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1,93 | 1,82 | 1,24 | 1,39 | 1,82 | 3,44 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,79 | 1,62 | 1,77 | 1,91 | 1,92 | 1,74 | 1,19 | 1,34 | 1,74 | 3,29 | 1,96 | 2,24 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,91 | 1,66 | 1,14 | 1,87 | 2,34 | 3,04 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,75 | 1,61 | 1,74 | 1,89 | 1,90 | 1,58 | 1,49 | 2,08 | 2,88 | 2,79 | 1,92 | 2,09 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,89 | 1,54 | 1,59 | 2,27 | 2,84 | 2,65 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,70 | 1,60 | 1,71 | 2,09 | 2,09 | 1,49 | 1,57 | 2,19 | 2,80 | 2,51 | 1,89 | 1,99 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 2,02 | 1,39 | 1,56 | 2,14 | 2,76 | 2,37 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,64 | 1,84 | 1,69 | 1,99 | 2,04 | 1,37 | 1,54 | 2,09 | 2,74 | 2,09 | 3,09 | 1,89 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,99 | 1,34 | 1,49 | 1,98 | 2,99 | 2,04 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,64 | 1,95 | 1,89 | 1,29 | 1,44 | 1,89 | 3,58 | 2,01 | 2,48 |  |
| 31 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,70 | 1,67 | 1,73 | 1,97 | 1,96 | 1,52 | 1,43 | 1,92 | 2,65 | 2,62 | 2,27 | 2,05 |
| Max | 1,79 | 1,84 | 1,80 | 2,09 | 2,09 | 1,82 | 1,59 | 2,27 | 3,58 | 3,44 | 3,09 | 2,24 |
| Min | 1,63 | 1,60 | 1,64 | 1,89 | 1,89 | 1,29 | 1,14 | 1,34 | 1,74 | 2,01 | 1,89 | 1,89 |
| ∆H | 0,16 | 0,24 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,53 | 0,45 | 0,93 | 1,84 | 1,43 | 1,20 | 0,35 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,98 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,58 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,14 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,44 |  |

## Công trình: QT1a-CC

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,41 |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11,42 |  |  |  | 11,53 | 12,13 | 11,70 | 12,21 | 13,04 | 19,32 |  |  |
| 4 | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11,48 | 11,38 | 11,48 | 11,62 | 11,42 | 12,09 | 11,76 | 12,27 | 12,55 | 16,44 | 12,42 | 12,17 |
| 7 | 11,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11,48 |  |  |  | 11,45 | 12,05 | 11,82 | 12,45 | 12,95 | 14,78 |  |  |
| 10 | 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11,41 | 11,36 | 11,44 | 11,59 | 11,19 | 12,00 | 11,59 | 12,58 | 15,21 | 13,78 | 12,28 | 12,02 |
| 13 | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11,45 |  |  |  | 11,14 | 11,95 | 12,32 | 12,98 | 14,03 | 13,43 |  |  |
| 16 | 11,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11,41 | 11,34 | 11,40 | 11,57 | 12,09 | 11,90 | 12,04 | 13,23 | 13,43 | 13,06 | 12,09 | 11,91 |
| 19 | 11,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11,36 |  |  |  | 11,88 | 11,77 | 12,29 | 13,17 | 13,41 | 12,84 |  |  |
| 22 | 11,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 11,39 | 11,57 | 11,36 | 11,55 | 12,42 | 11,88 | 12,45 | 13,57 | 13,51 | 13,15 | 12,15 | 11,79 |
| 25 | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 12,27 | 11,44 | 12,28 | 13,24 | 14,84 | 12,86 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 11,37 | 11,77 | 12,17 | 11,64 | 12,10 | 13,10 | 18,92 | 12,75 | 12,16 |  |
| 31 | 11,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 11,42 | 11,42 | 11,43 | 11,62 | 11,76 | 11,89 | 12,04 | 12,88 | 14,19 | 14,24 | 12,22 | 11,98 |
| Max | 11,53 | 11,57 | 11,52 | 11,77 | 12,42 | 12,13 | 12,45 | 13,57 | 18,92 | 19,32 | 12,42 | 12,17 |
| Min | 11,33 | 11,34 | 11,36 | 11,55 | 11,14 | 11,44 | 11,59 | 12,21 | 12,55 | 12,75 | 12,09 | 11,79 |
| ∆H | 0,20 | 0,23 | 0,16 | 0,22 | 1,28 | 0,69 | 0,86 | 1,36 | 6,37 | 6,57 | 0,33 | 0,38 |

| Mực nước trung bình năm: | 11,66 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 19,32 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 11,14 | Ngày: 15/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 8,18 |  |

## Công trình: QT1a-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43,13 | 42,47 | 43,85 | 43,30 | 42,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 43,10 | 42,45 | 43,76 | 43,31 | 42,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 43,08 | 42,43 | 43,70 | 43,57 | 42,74 | 43,62 | 44,50 | 45,04 | 45,95 | 46,69 |  |  |
| 4 | 43,05 | 42,41 | 43,63 | 43,71 | 42,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 43,02 | 42,40 | 43,57 | 43,71 | 42,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 42,99 | 42,41 | 43,50 | 43,66 | 42,53 | 43,56 | 44,38 | 44,89 | 45,83 | 46,57 | 45,97 | 45,41 |
| 7 | 42,94 | 42,43 | 43,43 | 43,59 | 42,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 42,92 | 42,43 | 43,47 | 43,51 | 42,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 42,90 | 42,41 | 43,45 | 43,44 | 42,61 | 43,50 | 44,26 | 45,54 | 46,99 | 46,43 |  |  |
| 10 | 42,88 | 42,40 | 43,39 | 43,36 | 42,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 42,84 | 42,41 | 43,34 | 43,29 | 42,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 42,82 | 42,41 | 43,28 | 43,24 | 42,50 | 43,44 | 44,14 | 46,03 | 46,93 | 46,38 | 45,86 | 45,14 |
| 13 | 42,80 | 42,41 | 43,23 | 43,17 | 42,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 42,79 | 42,38 | 43,17 | 43,10 | 42,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,78 | 42,39 | 43,11 | 43,04 | 42,84 | 45,24 | 45,84 | 46,52 | 46,79 | 46,33 |  |  |
| 16 | 42,76 | 42,42 | 43,18 | 42,97 | 43,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 42,72 | 42,53 | 43,52 | 42,89 | 43,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 42,68 | 42,55 | 43,60 | 42,83 | 44,13 | 44,84 | 46,14 | 46,43 | 46,65 | 46,28 | 45,76 | 44,94 |
| 19 | 42,67 | 42,62 | 43,57 | 42,80 | 44,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 42,67 | 43,27 | 43,50 | 42,78 | 44,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 42,68 | 43,95 | 43,42 | 42,76 | 44,28 | 44,44 | 45,94 | 46,34 | 46,51 | 46,24 |  |  |
| 22 | 42,69 | 44,22 | 43,33 | 42,73 | 45,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 42,69 | 44,25 | 43,28 | 42,70 | 45,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 42,66 | 44,20 | 43,44 | 42,69 | 45,75 | 44,86 | 45,65 | 46,28 | 46,39 | 46,21 | 45,96 | 44,78 |
| 25 | 42,62 | 44,15 | 43,51 | 42,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 42,59 | 44,08 | 43,47 | 42,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 42,58 | 44,01 | 43,41 | 42,60 |  | 44,74 | 45,34 | 46,19 | 46,54 | 46,14 |  |  |
| 28 | 42,56 | 43,94 | 43,35 | 42,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 42,56 |  | 43,45 | 42,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 42,52 |  | 43,45 | 42,48 | 43,68 | 44,62 | 45,19 | 46,07 | 47,89 | 46,09 | 45,57 |  |
| 31 | 42,50 |  | 43,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 42,78 | 42,94 | 43,44 | 43,05 | 43,26 | 44,29 | 45,14 | 45,94 | 46,65 | 46,34 | 45,83 | 45,07 |
| Max | 43,14 | 44,25 | 43,88 | 43,72 | 45,75 | 45,24 | 46,14 | 46,52 | 47,89 | 46,69 | 45,97 | 45,41 |
| Min | 42,48 | 42,37 | 43,07 | 42,46 | 42,46 | 43,44 | 44,14 | 44,89 | 45,83 | 46,09 | 45,57 | 44,78 |
| ∆H | 0,66 | 1,88 | 0,81 | 1,26 | 3,29 | 1,80 | 2,00 | 1,63 | 2,06 | 0,60 | 0,40 | 0,63 |

| Mực nước trung bình năm: | 43,18 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 47,89 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 42,37 | Ngày: 14/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,52 |  |

## Công trình: QT2-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65,11 | 64,43 | 64,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 65,11 | 64,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 65,11 | 64,40 |  |  | 64,86 | 66,00 | 65,21 | 65,45 | 67,36 | 69,21 |  |  |
| 4 | 65,11 | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 65,11 | 64,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 65,11 | 64,33 | 64,41 | 65,06 | 64,64 | 65,89 | 65,01 | 65,27 | 67,24 | 68,76 | 67,11 | 66,50 |
| 7 | 65,11 | 64,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 65,11 | 64,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 65,10 | 64,31 |  |  | 64,67 | 65,78 | 64,81 | 66,49 | 67,12 | 68,53 |  |  |
| 10 | 65,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 65,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 65,11 |  | 64,38 | 64,96 | 64,59 | 65,66 | 64,61 | 67,30 | 69,36 | 68,41 | 66,83 | 66,47 |
| 13 | 65,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 65,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 65,08 | 64,50 |  |  | 64,92 | 65,56 | 65,91 | 68,09 | 69,25 | 68,32 |  |  |
| 16 | 64,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 64,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 64,55 | 64,37 | 64,35 | 64,86 | 65,61 | 65,44 | 66,61 | 68,00 | 69,13 | 68,23 | 66,56 | 66,45 |
| 19 | 64,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 64,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 64,51 |  |  |  | 66,21 | 65,21 | 66,21 | 67,86 | 68,99 | 68,14 |  |  |
| 22 | 64,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 64,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 64,49 | 64,56 | 64,83 | 64,74 | 66,45 | 66,38 | 66,41 | 67,71 | 68,85 | 68,05 | 66,63 | 66,43 |
| 25 | 64,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 64,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 64,47 |  |  |  | 66,31 | 65,91 | 65,81 | 67,60 | 68,96 | 67,72 |  |  |
| 28 | 64,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 64,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 64,45 |  | 64,71 | 64,58 | 66,11 | 65,41 | 65,63 | 67,48 | 70,17 | 67,53 | 66,56 |  |
| 31 | 64,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 64,81 | 64,37 | 64,53 | 64,84 | 65,44 | 65,72 | 65,62 | 67,13 | 68,64 | 68,29 | 66,74 | 66,46 |
| Max | 65,14 | 64,56 | 64,83 | 65,06 | 66,45 | 66,38 | 66,61 | 68,09 | 70,17 | 69,21 | 67,11 | 66,50 |
| Min | 64,38 | 64,30 | 64,35 | 64,58 | 64,59 | 65,21 | 64,61 | 65,27 | 67,12 | 67,53 | 66,56 | 66,43 |
| ∆H | 0,76 | 0,26 | 0,48 | 0,48 | 1,86 | 1,17 | 2,00 | 2,82 | 3,05 | 1,68 | 0,55 | 0,07 |

| Mực nước trung bình năm: | 64,97 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 70,17 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 64,30 | Ngày: 08/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,87 |  |

## Công trình: QT5a-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81,29 | 81,38 | 81,34 | 81,38 | 81,29 | 81,62 | 81,42 | 81,42 | 81,55 | 82,22 | 81,48 | 81,48 |
| 2 | 81,30 | 81,38 | 81,34 | 81,39 | 81,28 | 81,57 | 81,42 | 81,41 | 81,54 | 82,29 | 81,48 | 81,46 |
| 3 | 81,32 | 81,40 | 81,34 | 81,38 | 81,26 | 81,53 | 81,38 | 81,39 | 81,53 | 82,20 | 81,47 | 81,44 |
| 4 | 81,32 | 81,41 | 81,34 | 81,34 | 81,24 | 81,51 | 81,36 | 81,37 | 81,51 | 82,06 | 81,46 | 81,43 |
| 5 | 81,32 | 81,39 | 81,34 | 81,31 | 81,21 | 81,48 | 81,34 | 81,44 | 81,51 | 81,97 | 81,46 | 81,42 |
| 6 | 81,32 | 81,39 | 81,34 | 81,29 | 81,19 | 81,47 | 81,33 | 81,49 | 81,48 | 81,91 | 81,46 | 81,42 |
| 7 | 81,32 | 81,39 | 81,35 | 81,28 | 81,19 | 81,45 | 81,34 | 81,82 | 81,46 | 81,87 | 81,46 | 81,41 |
| 8 | 81,33 | 81,39 | 81,36 | 81,27 | 81,23 | 81,45 | 81,35 | 81,86 | 81,98 | 81,82 | 81,46 | 81,40 |
| 9 | 81,33 | 81,39 | 81,35 | 81,26 | 81,28 | 81,44 | 81,38 | 81,75 | 82,22 | 81,78 | 81,46 | 81,39 |
| 10 | 81,33 | 81,39 | 81,34 | 81,26 | 81,45 | 81,43 | 81,40 | 81,69 | 82,05 | 81,73 | 81,49 | 81,39 |
| 11 | 81,33 | 81,39 | 81,33 | 81,26 | 81,42 | 81,41 | 81,39 | 81,77 | 81,88 | 81,70 | 81,50 | 81,39 |
| 12 | 81,35 | 81,40 | 81,34 | 81,26 | 81,35 | 81,41 | 81,46 | 81,77 | 81,79 | 81,67 | 81,50 | 81,38 |
| 13 | 81,36 | 81,41 | 81,34 | 81,27 | 81,39 | 81,41 | 81,57 | 82,14 | 81,73 | 81,64 | 81,49 | 81,36 |
| 14 | 81,37 | 81,41 | 81,34 | 81,27 | 81,36 | 81,40 | 81,54 | 82,01 | 81,69 | 81,62 | 81,49 | 81,35 |
| 15 | 81,38 | 81,39 | 81,34 | 81,28 | 81,37 | 81,44 | 81,54 | 82,09 | 81,66 | 81,61 | 81,48 | 81,34 |
| 16 | 81,38 | 81,37 | 81,40 | 81,29 | 81,56 | 81,43 | 81,60 | 81,88 | 81,64 | 81,59 | 81,48 | 81,34 |
| 17 | 81,38 | 81,38 | 81,45 | 81,32 | 81,51 | 81,42 | 81,54 | 81,82 | 81,66 | 81,58 | 81,47 | 81,33 |
| 18 | 81,40 | 81,38 | 81,44 | 81,34 | 81,43 | 81,41 | 81,48 | 81,79 | 81,62 | 81,57 | 81,46 | 81,32 |
| 19 | 81,39 | 81,39 | 81,42 | 81,33 | 81,38 | 81,41 | 81,43 | 81,87 | 81,59 | 81,56 | 81,46 | 81,31 |
| 20 | 81,40 | 81,52 | 81,39 | 81,32 | 81,34 | 81,40 | 81,53 | 81,86 | 81,58 | 81,56 | 81,46 | 81,31 |
| 21 | 81,40 | 81,65 | 81,37 | 81,30 | 81,56 | 81,39 | 81,58 | 81,87 | 81,58 | 81,58 | 81,45 | 81,32 |
| 22 | 81,40 | 81,57 | 81,36 | 81,30 | 81,88 | 81,38 | 81,67 | 81,82 | 81,58 | 81,59 | 81,44 | 81,31 |
| 23 | 81,40 | 81,49 | 81,35 | 81,30 | 81,80 | 81,38 | 81,59 | 81,74 | 81,58 | 81,57 | 81,44 | 81,32 |
| 24 | 81,39 | 81,44 | 81,35 | 81,29 | 81,78 | 81,38 | 81,52 | 81,72 | 81,71 | 81,56 | 81,52 | 81,32 |
| 25 | 81,40 | 81,41 | 81,35 | 81,28 | 81,71 | 81,38 | 81,47 | 81,71 | 81,96 | 81,58 | 81,69 |  |
| 26 | 81,39 | 81,38 | 81,34 | 81,27 | 81,66 | 81,37 | 81,43 | 81,71 | 81,90 | 81,57 | 81,65 |  |
| 27 | 81,39 | 81,36 | 81,33 | 81,26 | 81,77 | 81,36 | 81,41 | 81,67 | 81,79 | 81,57 | 81,59 |  |
| 28 | 81,39 | 81,35 | 81,40 | 81,25 | 81,79 | 81,34 | 81,39 | 81,64 | 81,81 | 81,55 | 81,55 |  |
| 29 | 81,39 |  | 81,43 | 81,26 | 81,70 | 81,34 | 81,37 | 81,61 | 82,25 | 81,53 | 81,51 |  |
| 30 | 81,39 |  | 81,41 | 81,28 | 81,63 | 81,37 | 81,37 | 81,59 | 82,42 | 81,52 | 81,49 |  |
| 31 | 81,38 |  | 81,39 |  | 81,67 |  | 81,39 | 81,57 |  | 81,50 |  |  |
| T.Bình | 81,36 | 81,41 | 81,36 | 81,30 | 81,47 | 81,43 | 81,45 | 81,72 | 81,74 | 81,71 | 81,49 | 81,37 |
| Max | 81,41 | 81,67 | 81,46 | 81,40 | 81,94 | 81,66 | 81,71 | 82,31 | 82,57 | 82,34 | 81,71 | 81,49 |
| Min | 81,29 | 81,35 | 81,33 | 81,25 | 81,18 | 81,32 | 81,33 | 81,36 | 81,46 | 81,49 | 81,43 | 81,30 |
| ∆H | 0,12 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,76 | 0,34 | 0,38 | 0,95 | 1,11 | 0,85 | 0,28 | 0,19 |

| Mực nước trung bình năm: | 81,49 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 82,57 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 81,18 | Ngày: 06/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,39 |  |

## Công trình: QT2-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,28 | 0,90 | 1,10 | 1,22 | 1,39 | 1,22 | 0,70 | 0,92 | 0,74 | 1,20 | 1,15 | 1,14 |
| 2 | 1,33 | 0,94 | 1,08 | 1,43 | 1,47 | 1,19 | 0,67 | 0,89 | 0,72 | 1,22 | 1,12 | 1,19 |
| 3 | 1,29 | 0,92 | 1,07 | 1,39 | 1,42 | 1,15 | 0,64 | 0,87 | 0,68 | 1,31 | 1,07 | 1,41 |
| 4 | 1,25 | 0,95 | 1,06 | 1,33 | 1,39 | 1,11 | 0,61 | 0,85 | 0,65 | 1,28 | 1,03 | 1,43 |
| 5 | 1,22 | 0,99 | 1,05 | 1,29 | 1,37 | 1,07 | 0,58 | 0,83 | 0,63 | 1,28 | 1,07 | 1,44 |
| 6 | 1,20 | 1,00 | 1,04 | 1,25 | 1,31 | 1,03 | 0,79 | 0,82 | 0,60 | 1,28 | 1,12 | 1,47 |
| 7 | 1,22 | 0,98 | 1,12 | 1,21 | 1,26 | 0,99 | 1,15 | 0,84 | 0,57 | 1,29 | 1,08 | 1,44 |
| 8 | 1,28 | 0,98 | 1,25 | 1,16 | 1,21 | 1,07 | 1,20 | 0,92 | 0,54 | 1,41 | 1,05 | 1,40 |
| 9 | 1,27 | 0,98 | 1,22 | 1,12 | 1,17 | 1,07 | 1,17 | 1,20 | 0,56 | 1,47 | 1,02 | 1,36 |
| 10 | 1,24 | 0,98 | 1,19 | 1,08 | 1,13 | 1,03 | 1,17 | 1,22 | 0,86 | 1,46 | 0,98 | 1,34 |
| 11 | 1,23 | 0,98 | 1,18 | 1,07 | 1,08 | 0,98 | 1,25 | 1,19 | 0,87 | 1,36 | 0,98 | 1,31 |
| 12 | 1,23 | 0,99 | 1,17 | 1,05 | 1,06 | 0,93 | 1,38 | 1,20 | 0,84 | 1,33 | 0,95 | 1,28 |
| 13 | 1,21 | 1,01 | 1,14 | 1,02 | 1,06 | 0,89 | 1,40 | 1,18 | 0,84 | 1,28 | 0,93 | 1,25 |
| 14 | 1,19 | 1,01 | 1,12 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 1,41 | 1,14 | 0,81 | 1,23 | 0,98 | 1,23 |
| 15 | 1,17 | 1,00 | 1,14 | 0,99 | 1,00 | 1,09 | 1,34 | 1,09 | 0,77 | 1,20 | 1,12 | 1,23 |
| 16 | 1,15 | 1,00 | 1,19 | 0,99 | 1,43 | 1,10 | 1,29 | 1,05 | 0,73 | 1,16 | 1,15 | 1,21 |
| 17 | 1,13 | 1,10 | 1,20 | 1,24 | 1,42 | 1,07 | 1,26 | 1,01 | 0,71 | 1,11 | 1,13 | 1,20 |
| 18 | 1,13 | 1,09 | 1,17 | 1,37 | 1,40 | 1,04 | 1,26 | 0,96 | 0,68 | 1,07 | 1,10 | 1,20 |
| 19 | 1,12 | 1,09 | 1,16 | 1,33 | 1,38 | 1,02 | 1,21 | 0,92 | 0,65 | 1,02 | 1,09 | 1,18 |
| 20 | 1,11 | 1,18 | 1,13 | 1,29 | 1,33 | 1,01 | 1,16 | 0,97 | 0,63 | 0,99 | 1,06 | 1,18 |
| 21 | 1,09 | 1,20 | 1,10 | 1,25 | 1,37 | 0,96 | 1,30 | 1,02 | 0,59 | 0,99 | 1,02 | 1,19 |
| 22 | 1,06 | 1,17 | 1,07 | 1,22 | 1,34 | 0,92 | 1,32 | 0,99 | 0,56 | 0,99 | 0,98 | 1,16 |
| 23 | 1,03 | 1,13 | 1,08 | 1,19 | 1,31 | 0,88 | 1,30 | 0,98 | 0,75 | 0,99 | 0,94 | 1,13 |
| 24 | 0,99 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 1,29 | 0,84 | 1,29 | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 1,02 | 1,11 |
| 25 | 0,97 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,25 | 0,82 | 1,22 | 0,89 | 0,95 | 1,07 | 1,26 |  |
| 26 | 0,95 | 1,16 | 1,16 | 1,20 | 1,23 | 0,80 | 1,14 | 0,86 | 0,97 | 1,36 | 1,25 |  |
| 27 | 0,91 | 1,15 | 1,11 | 1,14 | 1,20 | 0,79 | 1,09 | 0,84 | 0,98 | 1,34 | 1,22 |  |
| 28 | 0,89 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,17 | 0,76 | 1,04 | 0,83 | 1,12 | 1,30 | 1,20 |  |
| 29 | 0,86 |  | 1,10 | 1,08 | 1,16 | 0,74 | 1,01 | 0,82 | 1,18 | 1,27 | 1,20 |  |
| 30 | 0,87 |  | 1,07 | 1,06 | 1,12 | 0,72 | 0,99 | 0,80 | 1,20 | 1,23 | 1,17 |  |
| 31 | 0,89 |  | 1,05 |  | 1,17 |  | 0,96 | 0,78 |  | 1,19 |  |  |
| T.Bình | 1,12 | 1,05 | 1,13 | 1,19 | 1,26 | 0,97 | 1,11 | 0,96 | 0,78 | 1,22 | 1,08 | 1,28 |
| Max | 1,34 | 1,21 | 1,26 | 1,45 | 1,50 | 1,22 | 1,43 | 1,23 | 1,21 | 1,52 | 1,27 | 1,49 |
| Min | 0,82 | 0,84 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,70 | 0,56 | 0,72 | 0,49 | 0,94 | 0,91 | 1,09 |
| ∆H | 0,52 | 0,37 | 0,24 | 0,48 | 0,55 | 0,52 | 0,87 | 0,51 | 0,72 | 0,58 | 0,36 | 0,40 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,09 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,52 | Ngày: 10/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,49 | Ngày: 08/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,03 |  |  |

## Công trình: QT3-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,24 | 1,33 | 1,32 | 1,45 | 1,54 | 1,40 | 1,32 | 1,38 | 1,24 | 1,48 | 1,32 | 1,32 |
| 2 | 1,28 | 1,33 | 1,32 | 1,51 | 1,54 | 1,42 | 1,30 | 1,37 | 1,29 | 1,46 | 1,31 | 1,32 |
| 3 | 1,30 | 1,33 | 1,32 | 1,51 | 1,54 | 1,41 | 1,26 | 1,37 | 1,27 | 1,47 | 1,29 | 1,32 |
| 4 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,47 | 1,50 | 1,40 | 1,24 | 1,37 | 1,28 | 1,47 | 1,29 | 1,32 |
| 5 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,43 | 1,47 | 1,38 | 1,23 | 1,36 | 1,31 | 1,43 | 1,29 | 1,33 |
| 6 | 1,28 | 1,29 | 1,38 | 1,41 | 1,44 | 1,35 | 1,22 | 1,36 | 1,29 | 1,40 | 1,29 | 1,32 |
| 7 | 1,30 | 1,28 | 1,41 | 1,39 | 1,44 | 1,34 | 1,30 | 1,38 | 1,28 | 1,41 | 1,29 | 1,32 |
| 8 | 1,32 | 1,27 | 1,45 | 1,35 | 1,42 | 1,35 | 1,31 | 1,38 | 1,36 | 1,49 | 1,28 | 1,31 |
| 9 | 1,33 | 1,27 | 1,44 | 1,34 | 1,41 | 1,33 | 1,30 | 1,39 | 1,52 | 1,49 | 1,26 | 1,29 |
| 10 | 1,35 | 1,33 | 1,42 | 1,33 | 1,40 | 1,28 | 1,30 | 1,37 | 1,56 | 1,52 | 1,24 | 1,27 |
| 11 | 1,36 | 1,36 | 1,43 | 1,33 | 1,38 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | 1,47 | 1,51 | 1,27 | 1,25 |
| 12 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,33 | 1,39 | 1,27 | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,45 | 1,27 | 1,24 |
| 13 | 1,35 | 1,40 | 1,39 | 1,32 | 1,42 | 1,27 | 1,36 | 1,33 | 1,34 | 1,42 | 1,28 | 1,22 |
| 14 | 1,34 | 1,39 | 1,36 | 1,30 | 1,39 | 1,26 | 1,37 | 1,32 | 1,34 | 1,40 | 1,28 | 1,21 |
| 15 | 1,34 | 1,40 | 1,35 | 1,29 | 1,38 | 1,34 | 1,37 | 1,30 | 1,34 | 1,39 | 1,28 | 1,21 |
| 16 | 1,33 | 1,40 | 1,35 | 1,32 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 1,27 | 1,34 | 1,38 | 1,28 | 1,20 |
| 17 | 1,33 | 1,39 | 1,35 | 1,42 | 1,43 | 1,31 | 1,34 | 1,26 | 1,36 | 1,36 | 1,27 | 1,19 |
| 18 | 1,33 | 1,40 | 1,35 | 1,45 | 1,41 | 1,27 | 1,33 | 1,25 | 1,37 | 1,35 | 1,27 | 1,19 |
| 19 | 1,33 | 1,41 | 1,34 | 1,43 | 1,41 | 1,27 | 1,33 | 1,21 | 1,36 | 1,34 | 1,27 | 1,18 |
| 20 | 1,33 | 1,43 | 1,34 | 1,42 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,18 | 1,32 | 1,34 | 1,26 | 1,17 |
| 21 | 1,32 | 1,42 | 1,33 | 1,42 | 1,41 | 1,30 | 1,31 | 1,19 | 1,30 | 1,32 | 1,26 | 1,17 |
| 22 | 1,32 | 1,39 | 1,30 | 1,37 | 1,43 | 1,28 | 1,33 | 1,18 | 1,29 | 1,32 | 1,26 | 1,16 |
| 23 | 1,31 | 1,36 | 1,26 | 1,35 | 1,42 | 1,27 | 1,33 | 1,18 | 1,29 | 1,30 | 1,26 | 1,16 |
| 24 | 1,30 | 1,36 | 1,29 | 1,40 | 1,41 | 1,25 | 1,33 | 1,18 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,15 |
| 25 | 1,25 | 1,35 | 1,30 | 1,44 | 1,39 | 1,24 | 1,31 | 1,23 | 1,31 | 1,30 | 1,33 |  |
| 26 | 1,24 | 1,34 | 1,30 | 1,45 | 1,39 | 1,24 | 1,26 | 1,23 | 1,30 | 1,35 | 1,35 |  |
| 27 | 1,28 | 1,34 | 1,36 | 1,49 | 1,38 | 1,24 | 1,25 | 1,22 | 1,31 | 1,35 | 1,34 |  |
| 28 | 1,30 | 1,33 | 1,38 | 1,49 | 1,39 | 1,27 | 1,28 | 1,21 | 1,41 | 1,33 | 1,34 |  |
| 29 | 1,28 |  | 1,40 | 1,52 | 1,39 | 1,28 | 1,29 | 1,21 | 1,51 | 1,32 | 1,33 |  |
| 30 | 1,33 |  | 1,42 | 1,52 | 1,35 | 1,30 | 1,33 | 1,21 | 1,52 | 1,32 | 1,32 |  |
| 31 | 1,34 |  | 1,42 |  | 1,37 |  | 1,36 | 1,20 |  | 1,32 |  |  |
| T.Bình | 1,31 | 1,35 | 1,36 | 1,41 | 1,42 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,35 | 1,39 | 1,29 | 1,25 |
| Max | 1,37 | 1,44 | 1,45 | 1,54 | 1,56 | 1,43 | 1,38 | 1,40 | 1,60 | 1,53 | 1,35 | 1,33 |
| Min | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 1,34 | 1,23 | 1,20 | 1,16 | 1,20 | 1,28 | 1,22 | 1,15 |
| ∆H | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,40 | 0,25 | 0,13 | 0,18 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,34 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,60 | Ngày: 09/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,15 | Ngày: 23/12/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,45 |  |

## Công trình: QT4-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 | 5,61 | 5,06 | 5,04 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5,31 | 5,29 | 5,08 | 5,20 | 4,98 | 4,96 | 4,78 | 4,82 | 4,70 | 5,57 | 5,03 | 5,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 | 5,53 | 5,00 | 4,96 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5,28 | 5,27 | 5,05 | 5,11 | 4,91 | 4,92 | 4,94 | 4,80 | 5,48 | 5,73 | 4,96 | 4,92 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 | 5,66 | 5,02 | 4,86 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5,29 | 5,23 | 5,07 | 5,05 | 5,02 | 4,88 | 5,00 | 4,85 | 5,19 | 5,56 | 4,99 | 4,80 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 | 5,48 | 4,93 | 4,74 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5,25 | 5,21 | 5,00 | 5,00 | 4,97 | 4,85 | 4,93 | 4,81 | 5,33 | 5,40 | 4,90 | 4,68 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 | 5,33 | 5,13 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5,19 |  | 5,12 | 4,95 | 4,98 | 4,81 | 4,87 | 4,78 | 5,64 | 5,20 | 5,07 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 5,26 | 5,25 | 5,08 | 5,06 | 4,97 | 4,88 | 4,90 | 4,81 | 5,23 | 5,51 | 5,01 | 4,88 |
| Max | 5,31 | 5,29 | 5,15 | 5,20 | 5,02 | 4,96 | 5,00 | 4,85 | 5,64 | 5,73 | 5,13 | 5,04 |
| Min | 5,19 | 5,21 | 5,00 | 4,95 | 4,91 | 4,81 | 4,78 | 4,78 | 4,70 | 5,20 | 4,90 | 4,68 |
| ∆H | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,25 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | 0,94 | 0,53 | 0,23 | 0,36 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,10 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,73 | Ngày: 12/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,68 | Ngày: 24/12/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,05 |  |

## Công trình: QT5-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,31 | 1,96 | 2,09 | 2,32 | 2,38 | 2,08 | 1,16 | 1,44 | 1,64 | 2,25 | 2,15 | 2,05 |
| 2 | 2,34 | 2,00 | 2,06 | 2,54 | 2,43 | 2,06 | 1,18 | 1,42 | 1,78 | 2,25 | 2,09 | 2,02 |
| 3 | 2,30 | 2,06 | 2,05 | 2,39 | 2,38 | 2,01 | 1,13 | 1,40 | 1,79 | 2,32 | 2,06 | 2,11 |
| 4 | 2,25 | 2,12 | 2,03 | 2,32 | 2,33 | 1,96 | 1,05 | 1,38 | 1,91 | 2,26 | 2,02 | 2,11 |
| 5 | 2,21 | 2,19 | 2,01 | 2,27 | 2,30 | 1,91 | 0,97 | 1,36 | 1,91 | 2,20 | 1,99 | 2,07 |
| 6 | 2,17 | 2,21 | 1,99 | 2,23 | 2,24 | 1,86 | 0,91 | 1,34 | 1,87 | 2,18 | 1,97 | 2,03 |
| 7 | 2,15 | 2,19 | 2,00 | 2,19 | 2,20 | 1,83 | 0,89 | 1,34 | 1,88 | 2,19 | 1,95 | 1,98 |
| 8 | 2,14 | 2,16 | 2,13 | 2,16 | 2,17 | 1,82 | 0,86 | 1,45 | 1,94 | 2,39 | 1,92 | 1,93 |
| 9 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 1,79 | 0,83 | 1,71 | 2,47 | 2,45 | 1,90 | 1,90 |
| 10 | 2,11 | 2,13 | 2,12 | 2,09 | 2,10 | 1,75 | 0,81 | 1,81 | 2,25 | 2,53 | 1,88 | 1,87 |
| 11 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,06 | 2,06 | 1,70 | 0,85 | 1,82 | 2,16 | 2,40 | 1,87 | 1,83 |
| 12 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,04 | 2,03 | 1,66 | 1,27 | 1,80 | 2,07 | 2,32 | 1,86 | 1,81 |
| 13 | 2,13 | 2,10 | 2,07 | 2,01 | 2,05 | 1,63 | 1,47 | 1,78 | 2,00 | 2,27 | 1,84 | 1,80 |
| 14 | 2,13 | 2,08 | 2,05 | 1,98 | 2,01 | 1,59 | 1,77 | 1,74 | 1,94 | 2,22 | 1,87 | 1,78 |
| 15 | 2,12 | 2,08 | 2,03 | 1,95 | 2,02 | 1,57 | 1,82 | 1,71 | 1,87 | 2,17 | 2,01 | 1,76 |
| 16 | 2,11 | 2,09 | 2,02 | 1,93 | 2,39 | 1,57 | 1,79 | 1,68 | 1,80 | 2,13 | 2,04 | 1,74 |
| 17 | 2,09 | 2,12 | 2,01 | 2,18 | 2,39 | 1,54 | 1,76 | 1,65 | 1,72 | 2,08 | 2,03 | 1,69 |
| 18 | 2,09 | 2,13 | 1,99 | 2,32 | 2,34 | 1,50 | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 2,04 | 2,01 | 1,68 |
| 19 | 2,10 | 2,12 | 1,98 | 2,31 | 2,31 | 1,49 | 1,70 | 1,62 | 1,59 | 2,00 | 1,99 | 1,66 |
| 20 | 2,09 | 2,22 | 1,96 | 2,26 | 2,28 | 1,47 | 1,67 | 1,80 | 1,54 | 1,98 | 1,97 | 1,64 |
| 21 | 2,08 | 2,35 | 1,93 | 2,23 | 2,25 | 1,45 | 1,68 | 1,92 | 1,48 | 1,96 | 1,96 | 1,62 |
| 22 | 2,06 | 2,31 | 1,91 | 2,20 | 2,21 | 1,42 | 1,66 | 1,91 | 1,47 | 1,95 | 1,95 | 1,62 |
| 23 | 2,06 | 2,26 | 1,90 | 2,17 | 2,16 | 1,37 | 1,59 | 1,88 | 1,51 | 1,92 | 1,93 | 1,60 |
| 24 | 2,04 | 2,22 | 2,02 | 2,18 | 2,13 | 1,32 | 1,54 | 1,87 | 1,74 | 1,91 | 1,99 | 1,59 |
| 25 | 2,01 | 2,19 | 2,09 | 2,16 | 2,11 | 1,29 | 1,52 | 1,98 | 1,83 | 2,01 | 2,47 |  |
| 26 | 1,98 | 2,17 | 2,09 | 2,12 | 2,11 | 1,23 | 1,50 | 1,94 | 1,85 | 2,46 | 2,29 |  |
| 27 | 1,96 | 2,14 | 2,05 | 2,07 | 2,10 | 1,16 | 1,49 | 1,87 | 1,85 | 2,40 | 2,24 |  |
| 28 | 1,94 | 2,12 | 2,05 | 2,02 | 2,08 | 1,11 | 1,47 | 1,81 | 2,23 | 2,33 | 2,18 |  |
| 29 | 1,93 |  | 2,10 | 1,98 | 2,05 | 1,05 | 1,47 | 1,75 | 2,32 | 2,27 | 2,13 |  |
| 30 | 1,91 |  | 2,11 | 1,96 | 2,01 | 1,06 | 1,46 | 1,69 | 2,30 | 2,23 | 2,09 |  |
| 31 | 1,93 |  | 2,11 |  | 2,05 |  | 1,45 | 1,65 |  | 2,19 |  |  |
| T.Bình | 2,10 | 2,14 | 2,04 | 2,16 | 2,19 | 1,58 | 1,37 | 1,68 | 1,88 | 2,20 | 2,02 | 1,84 |
| Max | 2,35 | 2,36 | 2,15 | 2,62 | 2,69 | 2,10 | 1,84 | 2,00 | 2,68 | 2,59 | 2,82 | 2,12 |
| Min | 1,89 | 1,93 | 1,88 | 1,91 | 1,97 | 1,00 | 0,76 | 1,31 | 1,41 | 1,89 | 1,83 | 1,58 |
| ∆H | 0,46 | 0,43 | 0,27 | 0,71 | 0,72 | 1,10 | 1,08 | 0,69 | 1,27 | 0,70 | 0,99 | 0,54 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,93 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,82 | Ngày: 25/11/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,76 | Ngày: 10/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,06 |  |

## Công trình: QT7-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,72 | 1,54 | 1,57 | 1,52 | 1,53 | 1,27 | 0,63 | 1,16 | 1,05 | 1,89 | 1,73 | 1,59 |
| 2 | 1,72 | 1,59 | 1,56 | 1,66 | 1,65 | 1,22 | 0,64 | 1,13 | 1,01 | 1,88 | 1,72 | 1,65 |
| 3 | 1,71 | 1,59 | 1,54 | 1,64 | 1,61 | 1,16 | 0,57 | 1,06 | 0,95 | 1,93 | 1,70 | 1,66 |
| 4 | 1,68 | 1,59 | 1,54 | 1,61 | 1,58 | 1,13 | 0,55 | 1,04 | 0,93 | 1,88 | 1,69 | 1,64 |
| 5 | 1,65 | 1,61 | 1,53 | 1,58 | 1,55 | 1,10 | 0,53 | 0,99 | 0,87 | 1,87 | 1,68 | 1,63 |
| 6 | 1,63 | 1,60 | 1,51 | 1,56 | 1,52 | 1,07 | 0,53 | 0,99 | 0,84 | 1,88 | 1,68 | 1,58 |
| 7 | 1,63 | 1,59 | 1,56 | 1,54 | 1,50 | 1,07 | 0,59 | 1,01 | 0,82 | 1,88 | 1,66 | 1,54 |
| 8 | 1,60 | 1,58 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,19 | 0,61 | 1,10 | 0,86 | 1,92 | 1,63 | 1,52 |
| 9 | 1,60 | 1,57 | 1,57 | 1,51 | 1,45 | 1,17 | 0,59 | 1,34 | 0,94 | 1,97 | 1,63 | 1,49 |
| 10 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,49 | 1,42 | 1,12 | 0,62 | 1,35 | 1,13 | 1,96 | 1,62 | 1,46 |
| 11 | 1,61 | 1,55 | 1,54 | 1,47 | 1,38 | 1,05 | 0,73 | 1,33 | 1,15 | 1,90 | 1,63 | 1,45 |
| 12 | 1,61 | 1,54 | 1,54 | 1,46 | 1,34 | 0,99 | 1,14 | 1,34 | 1,18 | 1,86 | 1,62 | 1,44 |
| 13 | 1,61 | 1,52 | 1,51 | 1,45 | 1,30 | 0,95 | 1,31 | 1,32 | 1,20 | 1,84 | 1,61 | 1,42 |
| 14 | 1,60 | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,28 | 0,94 | 1,43 | 1,29 | 1,22 | 1,82 | 1,62 | 1,41 |
| 15 | 1,57 | 1,52 | 1,51 | 1,42 | 1,27 | 0,98 | 1,47 | 1,27 | 1,22 | 1,80 | 1,61 | 1,40 |
| 16 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 1,45 | 1,54 | 0,96 | 1,43 | 1,23 | 1,23 | 1,79 | 1,60 | 1,44 |
| 17 | 1,55 | 1,56 | 1,51 | 1,64 | 1,55 | 0,90 | 1,41 | 1,20 | 1,23 | 1,78 | 1,58 | 1,43 |
| 18 | 1,57 | 1,55 | 1,51 | 1,69 | 1,53 | 0,86 | 1,36 | 1,16 | 1,22 | 1,76 | 1,58 | 1,43 |
| 19 | 1,55 | 1,55 | 1,49 | 1,68 | 1,50 | 0,85 | 1,34 | 1,14 | 1,21 | 1,75 | 1,57 | 1,41 |
| 20 | 1,54 | 1,62 | 1,46 | 1,65 | 1,48 | 0,79 | 1,30 | 1,31 | 1,19 | 1,76 | 1,54 | 1,39 |
| 21 | 1,54 | 1,67 | 1,45 | 1,62 | 1,49 | 0,79 | 1,44 | 1,36 | 1,20 | 1,77 | 1,55 | 1,37 |
| 22 | 1,51 | 1,66 | 1,44 | 1,61 | 1,48 | 0,75 | 1,44 | 1,30 | 1,22 | 1,78 | 1,54 | 1,38 |
| 23 | 1,50 | 1,63 | 1,47 | 1,57 | 1,44 | 0,69 | 1,41 | 1,24 | 1,26 | 1,77 | 1,52 | 1,39 |
| 24 | 1,49 | 1,62 | 1,55 | 1,53 | 1,43 | 0,66 | 1,39 | 1,22 | 1,27 | 1,73 | 1,55 | 1,35 |
| 25 | 1,45 | 1,61 | 1,55 | 1,51 | 1,45 | 0,72 | 1,41 | 1,21 | 1,27 | 1,78 | 1,60 |  |
| 26 | 1,44 | 1,61 | 1,47 | 1,48 | 1,44 | 0,70 | 1,37 | 1,19 | 1,29 | 1,86 | 1,61 |  |
| 27 | 1,41 | 1,59 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 0,66 | 1,34 | 1,17 | 1,32 | 1,84 | 1,62 |  |
| 28 | 1,39 | 1,58 | 1,44 | 1,43 | 1,40 | 0,64 | 1,30 | 1,14 | 1,48 | 1,81 | 1,62 |  |
| 29 | 1,35 |  | 1,43 | 1,40 | 1,36 | 0,62 | 1,26 | 1,13 | 1,86 | 1,79 | 1,60 |  |
| 30 | 1,50 |  | 1,41 | 1,39 | 1,31 | 0,62 | 1,24 | 1,11 | 1,93 | 1,77 | 1,59 |  |
| 31 | 1,50 |  | 1,40 |  | 1,29 |  | 1,21 | 1,09 |  | 1,76 |  |  |
| T.Bình | 1,56 | 1,58 | 1,51 | 1,53 | 1,45 | 0,92 | 1,08 | 1,19 | 1,18 | 1,83 | 1,62 | 1,48 |
| Max | 1,77 | 1,70 | 1,64 | 1,72 | 1,68 | 1,34 | 1,52 | 1,41 | 1,97 | 2,03 | 1,77 | 1,71 |
| Min | 1,27 | 1,45 | 1,38 | 1,34 | 1,21 | 0,55 | 0,46 | 0,94 | 0,79 | 1,68 | 1,50 | 1,31 |
| ∆H | 0,50 | 0,25 | 0,26 | 0,38 | 0,47 | 0,79 | 1,06 | 0,47 | 1,18 | 0,35 | 0,27 | 0,40 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,41 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,03 | Ngày: 10/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,46 | Ngày: 05/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,57 |  |

## Công trình: QT1a-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 2,18 | 1,56 | 1,85 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,00 | 1,64 | 1,29 | 1,57 | 1,31 | 0,97 | 0,76 | 0,80 | 0,71 | 2,14 | 1,62 | 1,73 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 2,11 | 1,60 | 1,67 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,88 | 1,54 | 1,41 | 1,44 | 0,93 | 0,88 | 0,71 | 1,02 | 2,15 | 1,97 | 1,57 | 1,60 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 | 1,91 | 1,52 | 1,54 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,81 | 1,45 | 1,60 | 1,53 | 1,17 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 1,81 | 1,87 | 1,61 | 1,49 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 | 1,80 | 1,51 | 1,44 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,69 | 1,40 | 1,57 | 1,29 | 1,04 | 0,86 | 0,95 | 0,89 | 1,84 | 1,93 | 1,47 | 1,40 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 | 1,79 | 1,80 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,57 |  | 1,35 | 1,10 | 1,02 | 0,80 | 0,87 | 0,86 | 1,95 | 1,67 | 1,72 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,79 | 1,51 | 1,43 | 1,39 | 1,09 | 0,90 | 0,86 | 0,91 | 1,61 | 1,94 | 1,60 | 1,59 |
| Max | 2,00 | 1,64 | 1,60 | 1,57 | 1,31 | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 2,15 | 2,18 | 1,80 | 1,85 |
| Min | 1,57 | 1,40 | 1,29 | 1,10 | 0,93 | 0,80 | 0,71 | 0,80 | 0,71 | 1,67 | 1,47 | 1,40 |
| ∆H | 0,43 | 0,24 | 0,31 | 0,47 | 0,38 | 0,18 | 0,28 | 0,22 | 1,44 | 0,51 | 0,33 | 0,45 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,18 | Ngày: 03/10/2022 |  |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,71 | Ngày: 12/07/2022 |  |
| Biên độ dao động năm: | 1,47 |  |  |

## Công trình: QT2a-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  | 10,91 | 10,73 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,79 | 10,73 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,39 | 11,06 | 10,69 | 10,90 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,57 | 10,92 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,80 | 10,90 |
| 6 | 10,67 | 10,63 | 10,71 | 11,16 | 10,52 | 10,45 | 10,63 | 10,66 | 10,20 | 11,21 | 10,80 | 10,85 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 | 10,80 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 | 10,81 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,05 | 11,37 | 10,54 | 10,81 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,41 | 10,42 | 10,77 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,33 | 10,38 | 10,73 |
| 12 | 10,48 | 10,50 | 10,77 | 10,48 | 10,13 | 10,30 | 10,10 | 10,93 | 10,84 | 11,24 | 10,35 | 10,66 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 | 10,45 | 10,59 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,95 | 10,43 | 10,54 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 | 10,76 | 10,40 | 10,51 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,78 | 10,30 | 10,45 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,70 | 10,26 | 10,41 |
| 18 | 10,54 | 10,75 | 11,25 | 11,17 | 10,40 | 10,39 | 10,90 | 10,62 | 10,02 | 10,72 | 10,24 | 10,39 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,66 | 10,29 | 10,34 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 | 10,21 | 10,35 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,59 | 10,49 | 10,12 | 10,34 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 | 10,10 | 10,30 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 | 10,13 | 10,28 |
| 24 | 10,42 | 11,20 | 11,27 | 10,70 | 10,14 | 10,25 | 10,61 | 11,11 | 10,24 | 10,67 | 10,16 | 10,27 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,98 | 10,64 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,45 | 10,82 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,36 | 11,43 | 10,82 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,39 | 10,80 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,31 | 10,81 |  |
| 30 | 10,26 |  | 10,88 | 10,51 | 10,50 | 10,47 | 10,17 | 10,48 | 10,61 | 11,29 | 10,81 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |  |
| T.Bình | 10,47 | 10,77 | 10,93 | 10,80 | 10,34 | 10,37 | 10,48 | 10,76 | 10,26 | 10,99 | 10,52 | 10,61 |
| Max | 10,67 | 11,20 | 11,27 | 11,17 | 10,52 | 10,47 | 10,90 | 11,11 | 10,84 | 11,48 | 10,97 | 10,97 |
| Min | 10,26 | 10,50 | 10,71 | 10,48 | 10,13 | 10,25 | 10,10 | 10,48 | 9,59 | 10,47 | 10,05 | 10,25 |
| ∆H | 0,41 | 0,70 | 0,56 | 0,69 | 0,39 | 0,22 | 0,80 | 0,63 | 1,25 | 1,01 | 0,92 | 0,72 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,68 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,48 | Ngày: 26/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 9,59 | Ngày: 21/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,89 |  |

## Công trình: QT3-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 9,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,93 | 10,02 | 11,05 | 11,26 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10,68 | 10,41 | 9,52 | 9,78 | 9,47 | 9,02 | 8,83 | 8,89 | 8,83 | 10,30 | 11,15 | 11,08 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 | 10,44 | 11,07 | 11,00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10,52 | 9,88 | 9,78 | 9,60 | 9,18 | 8,96 | 8,77 | 9,14 | 10,58 | 10,31 | 11,04 | 10,93 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,97 | 10,26 | 11,00 | 10,83 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10,33 | 9,73 | 9,99 | 9,75 | 9,37 | 9,01 | 9,08 | 9,08 | 9,66 | 10,11 | 10,96 | 10,71 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,53 | 10,04 | 10,92 | 10,66 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10,16 | 9,60 | 9,92 | 9,50 | 9,10 | 8,94 | 9,01 | 9,02 | 9,97 | 10,16 | 11,01 | 10,54 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,87 | 11,32 | 11,27 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 9,97 |  | 9,52 | 9,30 | 9,06 | 8,88 | 8,95 | 8,97 | 9,97 | 11,14 | 11,10 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 10,33 | 9,90 | 9,72 | 9,59 | 9,24 | 8,96 | 8,93 | 9,02 | 9,65 | 10,41 | 11,06 | 10,88 |
| Max | 10,68 | 10,41 | 9,99 | 9,78 | 9,47 | 9,02 | 9,08 | 9,14 | 10,58 | 11,32 | 11,27 | 11,26 |
| Min | 9,97 | 9,60 | 9,52 | 9,30 | 9,06 | 8,88 | 8,77 | 8,89 | 8,83 | 10,02 | 10,92 | 10,54 |
| ∆H | 0,71 | 0,81 | 0,47 | 0,48 | 0,41 | 0,14 | 0,31 | 0,25 | 1,75 | 1,30 | 0,35 | 0,72 |

| Mực nước trung bình năm: | 9,95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,32 | Ngày: 27/10/2022 |  |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 8,77 | Ngày: 12/07/2022 |  |
| Biên độ dao động năm: | 2,55 |  |  |

## Công trình: QT4-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,93 | 3,39 | 3,48 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,18 | 3,23 | 3,39 | 3,60 | 3,43 | 3,27 | 3,16 | 3,08 | 2,96 | 3,97 | 3,53 | 3,35 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 | 4,10 | 3,46 | 3,26 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,15 | 3,19 | 3,60 | 3,47 | 3,32 | 3,24 | 3,07 | 3,20 | 4,09 | 4,04 | 3,35 | 3,20 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 | 3,99 | 3,26 | 3,16 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,09 | 3,28 | 3,72 | 3,57 | 3,41 | 3,33 | 3,23 | 3,14 | 3,70 | 3,96 | 3,23 | 3,08 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 | 3,90 | 3,14 | 3,04 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,02 | 3,47 | 3,69 | 3,38 | 3,35 | 3,25 | 3,17 | 3,09 | 3,84 | 3,98 | 3,31 | 2,98 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 | 3,75 | 3,46 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2,98 |  | 3,43 | 3,31 | 3,31 | 3,19 | 3,12 | 3,06 | 3,85 | 3,51 | 3,39 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,08 | 3,29 | 3,55 | 3,47 | 3,36 | 3,26 | 3,15 | 3,11 | 3,65 | 3,91 | 3,35 | 3,19 |
| Max | 3,18 | 3,47 | 3,72 | 3,60 | 3,43 | 3,33 | 3,23 | 3,20 | 4,09 | 4,10 | 3,53 | 3,48 |
| Min | 2,98 | 3,19 | 3,39 | 3,31 | 3,31 | 3,19 | 3,07 | 3,06 | 2,96 | 3,51 | 3,14 | 2,98 |
| ∆H | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 1,13 | 0,59 | 0,39 | 0,50 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,41 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 4,10 | Ngày: 09/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,96 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,14 |  |

## Công trình: QT5a-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 2,14 | 1,73 | 1,80 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,48 | 1,28 | 0,51 | 0,88 | 0,51 | -0,07 | -0,28 | -0,13 | -0,10 | 2,34 | 1,45 | 1,55 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 2,75 | 1,23 | 1,40 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,36 | 1,06 | 0,78 | 0,72 | 0,04 | -0,11 | -0,16 | 0,47 | 1,73 | 2,86 | 1,04 | 1,25 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 2,73 | 0,90 | 1,31 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,30 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,32 | -0,01 | -0,37 | 0,33 | 1,17 | 2,64 | 1,27 | 1,08 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 | 2,54 | 1,44 | 0,92 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,19 | 0,73 | 0,74 | 0,56 | 0,00 | -0,08 | -0,23 | 0,14 | 1,64 | 2,70 | 1,55 | 0,84 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 | 2,44 | 1,75 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,10 |  | 0,63 | 0,30 | -0,02 | -0,10 | -0,27 | 0,10 | 1,83 | 2,02 | 1,57 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,29 | 1,00 | 0,71 | 0,68 | 0,17 | -0,07 | -0,26 | 0,18 | 1,13 | 2,52 | 1,39 | 1,27 |
| Max | 1,48 | 1,28 | 0,92 | 0,91 | 0,51 | -0,01 | -0,16 | 0,47 | 1,83 | 2,86 | 1,75 | 1,80 |
| Min | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,30 | -0,02 | -0,11 | -0,37 | -0,13 | -0,10 | 2,02 | 0,90 | 0,84 |
| ∆H | 0,38 | 0,55 | 0,41 | 0,61 | 0,53 | 0,10 | 0,21 | 0,60 | 1,93 | 0,84 | 0,85 | 0,96 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,01 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,86 | Ngày: 12/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,37 | Ngày: 18/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,23 |  |

## Công trình: QT1a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,39 | 5,39 | 5,98 | 5,97 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5,37 | 5,24 | 5,02 | 5,20 | 5,23 | 5,24 | 4,63 | 4,37 | 4,31 | 5,34 | 5,94 | 5,86 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 | 5,31 | 5,89 | 5,81 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5,35 | 5,20 | 5,06 | 5,14 | 5,36 | 5,10 | 4,49 | 4,36 | 5,37 | 5,38 | 5,87 | 5,75 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,22 | 6,20 | 5,81 | 5,67 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5,33 | 5,17 | 5,00 | 5,08 | 5,42 | 4,97 | 4,54 | 4,51 | 5,07 | 6,09 | 5,72 | 5,61 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 5,97 | 5,82 | 5,58 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5,29 | 5,13 | 4,96 | 5,03 | 5,48 | 4,84 | 4,43 | 4,45 | 5,17 | 6,02 | 5,77 | 5,54 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,14 | 6,12 | 5,82 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 5,27 |  | 4,91 | 4,99 | 5,37 | 4,75 | 4,41 | 4,43 | 5,25 | 6,07 | 5,75 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 5,32 | 5,18 | 5,00 | 5,08 | 5,37 | 4,98 | 4,50 | 4,42 | 5,00 | 5,79 | 5,83 | 5,72 |
| Max | 5,37 | 5,24 | 5,08 | 5,20 | 5,48 | 5,24 | 4,63 | 4,51 | 5,37 | 6,20 | 5,98 | 5,97 |
| Min | 5,27 | 5,13 | 4,91 | 4,99 | 5,23 | 4,75 | 4,41 | 4,36 | 4,31 | 5,31 | 5,72 | 5,54 |
| ∆H | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,49 | 0,22 | 0,15 | 1,06 | 0,89 | 0,26 | 0,43 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,27 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,20 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,31 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,89 |  |

## Công trình: QT2-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 | 7,21 | 6,97 | 6,93 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6,82 | 6,80 | 6,81 | 7,16 | 7,05 | 6,82 | 6,49 | 6,32 | 6,69 | 7,22 | 6,92 | 6,89 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,05 | 7,17 | 6,86 | 6,85 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6,79 | 6,75 | 6,95 | 7,12 | 6,98 | 6,74 | 6,42 | 7,02 | 7,26 | 7,26 | 6,90 | 6,81 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,16 | 7,45 | 6,96 | 6,71 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 6,74 | 6,84 | 7,00 | 7,04 | 6,96 | 6,68 | 6,47 | 6,89 | 7,04 | 7,37 | 6,87 | 6,62 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 7,22 | 6,91 | 6,58 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 6,72 | 6,89 | 6,97 | 6,98 | 6,94 | 6,60 | 6,41 | 6,82 | 7,11 | 7,35 | 6,83 | 6,52 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,09 | 7,21 | 6,88 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 6,71 |  | 6,93 | 6,95 | 6,89 | 6,55 | 6,36 | 6,79 | 7,17 | 7,07 | 6,82 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 6,75 | 6,82 | 6,92 | 7,05 | 6,96 | 6,67 | 6,43 | 6,76 | 7,03 | 7,25 | 6,89 | 6,73 |
| Max | 6,82 | 6,89 | 7,00 | 7,16 | 7,05 | 6,82 | 6,49 | 7,02 | 7,26 | 7,45 | 6,97 | 6,93 |
| Min | 6,71 | 6,75 | 6,81 | 6,95 | 6,89 | 6,55 | 6,36 | 6,32 | 6,69 | 7,07 | 6,82 | 6,52 |
| ∆H | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,16 | 0,27 | 0,13 | 0,70 | 0,57 | 0,38 | 0,15 | 0,41 |

| Mực nước trung bình năm: | 6,89 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 7,45 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 6,32 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,13 |  |

## Công trình: QT6a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,04 | 6,39 | 6,35 | 7,02 | 7,31 | 6,18 | 4,33 | 4,63 | 4,67 | 8,22 | 7,86 | 7,82 |
| 2 | 7,97 | 6,47 | 6,30 | 7,89 | 8,01 | 6,03 | 4,41 | 4,59 | 4,70 | 8,27 | 7,75 | 8,11 |
| 3 | 7,88 | 6,45 | 6,26 | 8,02 | 8,10 | 5,95 | 4,34 | 4,59 | 4,67 | 8,29 | 7,66 | 8,17 |
| 4 | 7,80 | 6,42 | 6,19 | 7,96 | 8,02 | 5,85 | 4,21 | 4,64 | 4,63 | 8,24 | 7,59 | 8,10 |
| 5 | 7,71 | 6,40 | 6,13 | 7,87 | 7,89 | 5,80 | 4,07 | 4,52 | 4,65 | 8,17 | 7,54 | 8,21 |
| 6 | 7,62 | 6,34 | 6,06 | 7,79 | 7,77 | 5,80 | 4,02 | 4,44 | 4,58 | 8,16 | 7,47 | 8,19 |
| 7 | 7,59 | 6,34 | 6,28 | 7,68 | 7,65 | 5,70 | 4,00 | 4,38 | 4,64 | 8,13 | 7,40 | 8,12 |
| 8 | 7,54 | 6,27 | 6,69 | 7,57 | 7,54 | 5,67 | 4,06 | 4,86 | 5,21 | 8,06 | 7,33 | 8,05 |
| 9 | 7,46 | 6,23 | 6,58 | 7,50 | 7,44 | 5,59 | 4,12 | 5,94 | 6,74 | 8,12 | 7,29 | 7,98 |
| 10 | 7,36 | 6,19 | 6,51 | 7,39 | 7,39 | 5,55 | 4,18 | 5,67 | 7,66 | 8,23 | 7,23 | 7,86 |
| 11 | 7,35 | 6,13 | 6,40 | 7,34 | 7,30 | 5,48 | 4,13 | 4,81 | 7,74 | 8,21 | 7,21 | 7,84 |
| 12 | 7,34 | 6,10 | 6,29 | 7,29 | 7,21 | 5,27 | 4,24 | 5,38 | 7,60 | 8,15 | 7,17 | 7,77 |
| 13 | 7,27 | 6,06 | 6,26 | 7,19 | 7,12 | 5,27 | 4,32 | 5,25 | 7,46 | 8,08 | 7,12 | 7,67 |
| 14 | 7,20 | 6,04 | 6,22 | 7,13 | 7,05 | 5,13 | 4,60 | 5,31 | 7,34 | 8,03 | 7,09 | 7,57 |
| 15 | 7,13 | 5,98 | 6,16 | 7,06 | 7,01 | 5,09 | 4,70 | 5,35 | 7,06 | 8,25 | 7,11 | 7,51 |
| 16 | 7,07 | 5,96 | 6,09 | 6,99 | 7,17 | 5,14 | 4,55 | 5,11 | 6,67 | 8,27 | 7,36 | 7,44 |
| 17 | 7,05 | 5,94 | 6,08 | 6,91 | 7,24 | 5,08 | 4,41 | 5,21 | 6,44 | 8,21 | 7,26 | 7,69 |
| 18 | 7,23 | 5,89 | 6,04 | 7,05 | 7,17 | 5,01 | 4,41 | 5,78 | 6,61 | 8,13 | 7,18 | 7,74 |
| 19 | 7,18 | 5,85 | 5,96 | 7,24 | 7,09 | 4,95 | 4,29 | 5,41 | 6,61 | 8,07 | 7,10 | 7,64 |
| 20 | 7,13 | 6,14 | 5,93 | 7,21 | 7,01 | 4,71 | 4,15 | 5,32 | 6,58 | 8,04 | 7,11 | 7,54 |
| 21 | 7,06 | 6,79 | 5,87 | 7,11 | 6,94 | 4,69 | 5,03 | 5,26 | 6,52 | 7,99 | 7,21 | 7,75 |
| 22 | 7,00 | 6,88 | 5,81 | 7,05 | 6,91 | 4,64 | 5,37 | 5,13 | 7,11 | 8,16 | 7,96 | 7,85 |
| 23 | 6,94 | 6,78 | 5,81 | 7,08 | 6,86 | 4,65 | 5,17 | 5,08 | 7,36 | 8,16 | 8,17 | 7,75 |
| 24 | 6,88 | 6,69 | 5,88 | 7,01 | 6,79 | 4,59 | 5,22 | 5,10 | 7,46 | 8,10 | 8,21 | 7,69 |
| 25 | 6,82 | 6,65 | 5,89 | 6,90 | 6,74 | 4,57 | 5,20 | 5,07 | 7,69 | 8,26 | 8,28 |  |
| 26 | 6,78 | 6,57 | 5,88 | 6,83 | 6,60 | 4,48 | 5,19 | 5,00 | 7,72 | 8,29 | 8,20 |  |
| 27 | 6,70 | 6,52 | 5,75 | 6,72 | 6,55 | 4,49 | 5,02 | 4,98 | 7,83 | 8,29 | 8,15 |  |
| 28 | 6,53 | 6,42 | 5,72 | 6,69 | 6,47 | 4,42 | 4,90 | 4,81 | 8,11 | 8,22 | 8,08 |  |
| 29 | 6,43 |  | 5,72 | 6,63 | 6,38 | 4,19 | 4,88 | 4,63 | 8,15 | 8,13 | 7,98 |  |
| 30 | 6,38 |  | 5,66 | 6,57 | 6,32 | 4,11 | 4,86 | 4,67 | 8,18 | 8,07 | 7,85 |  |
| 31 | 6,37 |  | 5,63 |  | 6,25 |  | 4,76 | 4,66 |  | 7,98 |  |  |
| T.Bình | 7,19 | 6,32 | 6,08 | 7,22 | 7,14 | 5,14 | 4,55 | 5,02 | 6,61 | 8,16 | 7,56 | 7,84 |
| Max | 8,12 | 7,00 | 6,77 | 8,05 | 8,14 | 6,28 | 5,74 | 6,14 | 8,21 | 8,34 | 8,32 | 8,26 |
| Min | 6,03 | 5,78 | 5,54 | 5,63 | 6,07 | 3,93 | 3,61 | 3,74 | 4,47 | 7,88 | 7,00 | 7,35 |
| ∆H | 2,09 | 1,22 | 1,23 | 2,42 | 2,07 | 2,35 | 2,13 | 2,40 | 3,74 | 0,46 | 1,32 | 0,91 |

| Mực nước trung bình năm: | 6,54 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 8,34 | Ngày: 25/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 3,61 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 4,73 |  |

## Công trình: QT7-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,77 | 4,59 | 3,71 | 3,74 | 4,14 | 3,93 | 2,89 | 1,77 | 2,19 | 5,80 | 6,40 | 6,70 |
| 2 | 4,76 | 4,57 | 3,68 | 4,29 | 4,50 | 3,89 | 2,88 | 1,70 | 2,16 | 6,11 | 6,31 | 6,87 |
| 3 | 4,78 | 4,55 | 3,67 | 4,69 | 4,79 | 3,84 | 2,85 | 1,66 | 2,16 | 6,34 | 6,24 | 7,07 |
| 4 | 4,78 | 4,49 | 3,64 | 4,84 | 4,85 | 3,80 | 2,82 | 1,61 | 2,15 | 6,40 | 6,15 | 7,32 |
| 5 | 4,79 | 4,44 | 3,63 | 4,89 | 4,85 | 3,76 | 2,80 | 1,60 | 2,13 | 6,30 | 6,09 | 7,42 |
| 6 | 4,76 | 4,42 | 3,62 | 4,87 | 4,81 | 3,72 | 2,77 | 1,61 | 2,13 | 6,32 | 6,06 | 7,41 |
| 7 | 4,75 | 4,38 | 3,62 | 4,84 | 4,78 | 3,68 | 2,74 | 2,06 | 2,17 | 6,31 | 5,99 | 7,40 |
| 8 | 4,76 | 4,36 | 3,70 | 4,79 | 4,73 | 3,63 | 2,72 | 2,20 | 2,40 | 6,21 | 5,96 | 7,42 |
| 9 | 4,77 | 4,32 | 3,72 | 4,74 | 4,69 | 3,62 | 2,70 | 2,39 | 3,25 | 6,28 | 5,90 | 7,36 |
| 10 | 4,76 | 4,28 | 3,72 | 4,69 | 4,65 | 3,58 | 2,69 | 2,42 | 4,61 | 6,74 | 5,85 | 7,31 |
| 11 | 4,72 | 4,25 | 3,72 | 4,64 | 4,60 | 3,54 | 2,67 | 2,44 | 5,07 | 6,67 | 5,81 | 7,25 |
| 12 | 4,71 | 4,21 | 3,72 | 4,58 | 4,55 | 3,49 | 2,68 | 2,45 | 5,02 | 6,55 | 5,76 | 7,19 |
| 13 | 4,72 | 4,15 | 3,71 | 4,54 | 4,50 | 3,47 | 2,70 | 2,43 | 4,92 | 6,44 | 5,70 | 7,13 |
| 14 | 4,73 | 4,09 | 3,70 | 4,49 | 4,43 | 3,43 | 2,71 | 2,42 | 4,81 | 6,37 | 5,66 | 7,08 |
| 15 | 4,72 | 4,05 | 3,68 | 4,46 | 4,40 | 3,39 | 2,75 | 2,42 | 4,72 | 6,85 | 5,64 | 7,04 |
| 16 | 4,71 | 4,01 | 3,66 | 4,41 | 4,37 | 3,38 | 2,75 | 2,41 | 4,62 | 7,12 | 5,57 | 6,97 |
| 17 | 4,69 | 3,99 | 3,65 | 4,35 | 4,35 | 3,34 | 2,74 | 2,39 | 4,51 | 6,97 | 5,36 | 6,92 |
| 18 | 4,68 | 3,95 | 3,63 | 4,32 | 4,33 | 3,31 | 2,69 | 2,37 | 4,52 | 6,82 | 5,31 | 6,87 |
| 19 | 4,70 | 3,90 | 3,60 | 4,31 | 4,30 | 3,28 | 2,66 | 2,35 | 4,47 | 6,71 | 5,30 | 6,84 |
| 20 | 4,72 | 3,90 | 3,59 | 4,29 | 4,27 | 3,25 | 2,65 | 2,33 | 4,40 | 6,61 | 5,41 | 6,78 |
| 21 | 4,72 | 3,91 | 3,58 | 4,27 | 4,26 | 3,21 | 2,64 | 2,32 | 4,32 | 6,52 | 5,59 | 6,74 |
| 22 | 4,74 | 3,90 | 3,55 | 4,25 | 4,26 | 3,18 | 2,62 | 2,28 | 4,50 | 6,74 | 6,05 | 6,73 |
| 23 | 4,73 | 3,88 | 3,55 | 4,21 | 4,25 | 3,14 | 2,56 | 2,24 | 4,76 | 6,66 | 6,25 | 6,68 |
| 24 | 4,72 | 3,87 | 3,57 | 4,18 | 4,22 | 3,09 | 2,53 | 2,26 | 4,75 | 6,66 | 6,32 | 6,64 |
| 25 | 4,75 | 3,83 | 3,60 | 4,14 | 4,20 | 3,07 | 2,52 | 2,30 | 4,81 | 6,95 | 7,09 |  |
| 26 | 4,73 | 3,80 | 3,59 | 4,12 | 4,17 | 3,04 | 2,39 | 2,31 | 4,96 | 6,99 | 7,14 |  |
| 27 | 4,71 | 3,75 | 3,56 | 4,07 | 4,14 | 2,99 | 2,31 | 2,31 | 5,02 | 7,01 | 6,98 |  |
| 28 | 4,68 | 3,71 | 3,53 | 4,03 | 4,09 | 2,95 | 2,14 | 2,31 | 5,35 | 6,89 | 6,86 |  |
| 29 | 4,66 |  | 3,50 | 3,99 | 4,06 | 2,92 | 1,99 | 2,30 | 5,51 | 6,73 | 6,74 |  |
| 30 | 4,63 |  | 3,50 | 3,97 | 4,01 | 2,90 | 1,93 | 2,26 | 5,68 | 6,61 | 6,69 |  |
| 31 | 4,61 |  | 3,46 |  | 3,97 |  | 1,85 | 2,23 |  | 6,50 |  |  |
| T.Bình | 4,72 | 4,13 | 3,62 | 4,40 | 4,40 | 3,39 | 2,59 | 2,20 | 4,07 | 6,59 | 6,07 | 7,06 |
| Max | 4,81 | 4,61 | 3,74 | 4,90 | 4,86 | 3,95 | 2,91 | 2,46 | 5,74 | 7,18 | 7,30 | 7,49 |
| Min | 4,58 | 3,66 | 3,22 | 3,51 | 3,94 | 2,89 | 1,81 | 1,56 | 2,11 | 5,76 | 5,23 | 6,62 |
| ∆H | 0,23 | 0,95 | 0,52 | 1,39 | 0,92 | 1,06 | 1,10 | 0,90 | 3,63 | 1,42 | 2,07 | 0,87 |

| Mực nước trung bình năm: | 4,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 7,49 | Ngày: 05/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,56 | Ngày: 04/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,93 |  |

## Công trình: QT8a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 | 2,18 | 2,01 | 2,20 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,73 | 1,67 | 1,58 | 2,02 | 1,68 | 1,68 | 1,53 | 1,38 | 1,08 | 2,11 | 1,98 | 2,16 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 | 2,08 | 1,92 | 2,09 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,69 | 1,65 | 1,64 | 2,12 | 1,80 | 1,65 | 1,48 | 1,45 | 2,22 | 2,22 | 1,99 | 2,03 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 | 2,36 | 1,95 | 1,98 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,65 | 1,63 | 1,62 | 2,07 | 1,59 | 1,61 | 1,50 | 1,34 | 2,09 | 2,24 | 1,93 | 1,94 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 | 2,21 | 2,08 | 1,89 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,61 | 1,62 | 1,59 | 2,02 | 1,67 | 1,58 | 1,44 | 1,22 | 2,18 | 2,30 | 2,13 | 1,86 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 | 2,32 | 2,19 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,58 |  | 1,56 | 1,82 | 1,66 | 1,56 | 1,41 | 1,17 | 2,13 | 2,16 | 2,14 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,65 | 1,64 | 1,60 | 2,01 | 1,68 | 1,61 | 1,47 | 1,31 | 1,89 | 2,22 | 2,03 | 2,02 |
| Max | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 2,12 | 1,80 | 1,68 | 1,53 | 1,45 | 2,22 | 2,36 | 2,19 | 2,20 |
| Min | 1,58 | 1,62 | 1,56 | 1,82 | 1,59 | 1,56 | 1,41 | 1,17 | 1,08 | 2,08 | 1,92 | 1,86 |
| ∆H | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,30 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 1,14 | 0,28 | 0,27 | 0,34 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,82 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,36 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,08 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,28 |  |

## Công trình: QT10-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,41 | 7,98 | 7,80 | 7,60 | 7,50 | 7,36 | 7,07 | 7,02 | 6,84 | 8,00 | 8,30 | 8,29 |
| 2 | 8,48 | 7,97 | 7,79 | 7,77 | 7,52 | 7,35 | 7,07 | 7,01 | 6,84 | 8,03 | 8,29 | 8,39 |
| 3 | 8,48 | 7,97 | 7,78 | 7,80 | 7,52 | 7,34 | 7,06 | 7,00 | 6,84 | 8,07 | 8,27 | 8,42 |
| 4 | 8,42 | 7,97 | 7,77 | 7,81 | 7,52 | 7,32 | 7,05 | 6,99 | 6,83 | 8,08 | 8,24 | 8,37 |
| 5 | 8,37 | 8,01 | 7,76 | 7,81 | 7,51 | 7,31 | 7,04 | 6,98 | 6,83 | 8,06 | 8,23 | 8,40 |
| 6 | 8,34 | 7,99 | 7,75 | 7,80 | 7,50 | 7,30 | 7,03 | 6,97 | 6,83 | 8,17 | 8,20 | 8,41 |
| 7 | 8,31 | 7,97 | 7,75 | 7,78 | 7,49 | 7,29 | 7,02 | 6,97 | 6,83 | 8,20 | 8,18 | 8,37 |
| 8 | 8,29 | 7,96 | 7,75 | 7,75 | 7,49 | 7,29 | 7,01 | 6,97 | 6,98 | 8,31 | 8,16 | 8,35 |
| 9 | 8,27 | 7,95 | 7,73 | 7,73 | 7,47 | 7,28 | 7,00 | 6,97 | 7,05 | 8,48 | 8,14 | 8,33 |
| 10 | 8,25 | 7,94 | 7,72 | 7,71 | 7,46 | 7,27 | 7,00 | 6,97 | 7,17 | 8,61 | 8,18 | 8,31 |
| 11 | 8,23 | 7,93 | 7,72 | 7,70 | 7,45 | 7,26 | 7,00 | 6,98 | 7,25 | 8,49 | 8,23 | 8,32 |
| 12 | 8,21 | 7,92 | 7,71 | 7,68 | 7,43 | 7,24 | 7,00 | 6,98 | 7,27 | 8,44 | 8,18 | 8,30 |
| 13 | 8,20 | 7,91 | 7,70 | 7,67 | 7,42 | 7,23 | 6,99 | 6,96 | 7,28 | 8,39 | 8,14 | 8,27 |
| 14 | 8,18 | 7,90 | 7,68 | 7,66 | 7,41 | 7,22 | 7,05 | 6,95 | 7,28 | 8,42 | 8,16 | 8,24 |
| 15 | 8,16 | 7,89 | 7,67 | 7,65 | 7,41 | 7,22 | 7,07 | 6,94 | 7,28 | 8,70 | 8,14 | 8,21 |
| 16 | 8,15 | 7,88 | 7,67 | 7,64 | 7,50 | 7,21 | 7,06 | 6,93 | 7,26 | 8,76 | 8,13 | 8,19 |
| 17 | 8,14 | 7,87 | 7,66 | 7,63 | 7,51 | 7,20 | 7,06 | 6,92 | 7,24 | 8,55 | 8,12 | 8,27 |
| 18 | 8,19 | 7,86 | 7,65 | 7,62 | 7,50 | 7,19 | 7,04 | 6,91 | 7,23 | 8,46 | 8,11 | 8,29 |
| 19 | 8,15 | 7,85 | 7,65 | 7,60 | 7,50 | 7,17 | 7,02 | 6,91 | 7,21 | 8,46 | 8,08 | 8,25 |
| 20 | 8,12 | 7,83 | 7,63 | 7,60 | 7,49 | 7,16 | 7,01 | 6,90 | 7,24 | 8,46 | 8,30 | 8,20 |
| 21 | 8,11 | 7,87 | 7,62 | 7,59 | 7,48 | 7,15 | 7,03 | 6,90 | 7,28 | 8,45 | 8,33 | 8,18 |
| 22 | 8,10 | 7,88 | 7,61 | 7,58 | 7,47 | 7,14 | 7,06 | 6,90 | 7,37 | 8,76 | 8,50 | 8,16 |
| 23 | 8,09 | 7,86 | 7,60 | 7,57 | 7,47 | 7,13 | 7,08 | 6,89 | 7,61 | 8,57 | 8,55 | 8,14 |
| 24 | 8,07 | 7,87 | 7,59 | 7,56 | 7,47 | 7,12 | 7,08 | 6,89 | 7,71 | 8,48 | 8,51 | 8,15 |
| 25 | 8,05 | 7,87 | 7,58 | 7,54 | 7,45 | 7,12 | 7,09 | 6,89 | 7,81 | 8,64 | 8,50 |  |
| 26 | 8,04 | 7,86 | 7,57 | 7,53 | 7,43 | 7,11 | 7,08 | 6,88 | 7,85 | 8,59 | 8,47 |  |
| 27 | 8,02 | 7,83 | 7,56 | 7,51 | 7,41 | 7,10 | 7,07 | 6,87 | 7,88 | 8,48 | 8,42 |  |
| 28 | 8,00 | 7,81 | 7,55 | 7,50 | 7,40 | 7,09 | 7,06 | 6,86 | 7,96 | 8,43 | 8,39 |  |
| 29 | 7,99 |  | 7,54 | 7,49 | 7,39 | 7,08 | 7,05 | 6,86 | 8,00 | 8,39 | 8,35 |  |
| 30 | 8,02 |  | 7,53 | 7,48 | 7,38 | 7,07 | 7,04 | 6,85 | 8,00 | 8,36 | 8,33 |  |
| 31 | 8,00 |  | 7,52 |  | 7,37 |  | 7,03 | 6,85 |  | 8,32 |  |  |
| T.Bình | 8,19 | 7,91 | 7,66 | 7,65 | 7,46 | 7,21 | 7,04 | 6,93 | 7,30 | 8,41 | 8,27 | 8,29 |
| Max | 8,56 | 8,01 | 7,81 | 7,81 | 7,53 | 7,36 | 7,09 | 7,03 | 8,01 | 8,90 | 8,60 | 8,43 |
| Min | 7,98 | 7,81 | 7,51 | 7,48 | 7,34 | 7,07 | 6,99 | 6,84 | 6,82 | 7,99 | 8,07 | 8,14 |
| ∆H | 0,58 | 0,21 | 0,29 | 0,33 | 0,18 | 0,30 | 0,11 | 0,18 | 1,19 | 0,91 | 0,54 | 0,30 |

| Mực nước trung bình năm: | 7,68 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 8,90 | Ngày: 22/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 6,82 | Ngày: 04/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,07 |  |

## Công trình: QT11a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,83 | 2,18 | 2,10 | 2,29 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,81 | 2,19 | 2,08 | 2,71 | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,79 | 2,18 | 2,07 | 2,89 | 2,34 |  |  |  | 1,67 | 2,72 | 2,76 | 2,93 |
| 4 | 2,75 | 2,18 | 2,05 | 2,89 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,73 | 2,16 | 2,03 | 2,85 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,67 | 2,18 | 1,99 | 2,78 | 2,29 | 2,00 | 1,68 | 1,74 | 1,60 | 2,76 | 2,58 | 3,01 |
| 7 | 2,62 | 2,18 | 2,01 | 2,72 | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2,57 | 2,15 | 2,12 | 2,65 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2,54 | 2,12 | 2,19 | 2,61 | 2,11 |  |  |  | 2,33 | 2,81 | 2,46 | 2,86 |
| 10 | 2,50 | 2,10 | 2,19 | 2,54 | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2,46 | 2,10 | 2,19 | 2,50 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,44 | 2,14 | 2,17 | 2,45 | 1,96 | 1,93 | 1,66 | 1,82 | 2,86 | 2,89 | 2,48 | 2,76 |
| 13 | 2,42 | 2,17 | 2,15 | 2,41 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2,39 | 2,18 | 2,13 | 2,35 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2,35 | 2,19 | 2,12 | 2,32 | 1,86 |  |  |  | 2,75 | 3,20 | 2,59 | 2,64 |
| 16 | 2,31 | 2,21 | 2,10 | 2,31 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,27 | 2,21 | 2,10 | 2,30 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,26 | 2,20 | 2,08 | 2,34 | 2,39 | 1,83 | 1,73 | 1,78 | 2,64 | 3,10 | 2,76 | 2,61 |
| 19 | 2,25 | 2,18 | 2,06 | 2,39 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,22 | 2,18 | 2,02 | 2,40 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,20 | 2,22 | 1,99 | 2,39 | 2,37 |  |  |  | 2,57 | 3,06 | 2,96 | 2,57 |
| 22 | 2,22 | 2,27 | 1,97 | 2,38 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,26 | 2,25 | 1,95 | 2,34 | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,25 | 2,22 | 1,97 | 2,25 | 2,45 | 1,76 | 1,81 | 1,75 | 2,68 | 3,00 | 3,09 | 2,61 |
| 25 | 2,24 | 2,19 | 2,03 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2,23 | 2,17 | 2,06 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2,22 | 2,15 | 2,08 | 2,11 |  |  |  |  | 2,66 | 3,22 | 3,14 |  |
| 28 | 2,21 | 2,14 | 2,11 | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2,19 |  | 2,13 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2,19 |  | 2,16 | 2,07 | 2,11 | 1,73 | 1,79 | 1,71 | 2,64 | 3,06 | 2,92 |  |
| 31 | 2,17 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,41 | 2,18 | 2,08 | 2,42 | 2,21 | 1,85 | 1,74 | 1,76 | 2,44 | 2,98 | 2,78 | 2,75 |
| Max | 2,88 | 2,28 | 2,21 | 2,93 | 2,49 | 2,00 | 1,81 | 1,82 | 2,86 | 3,22 | 3,14 | 3,01 |
| Min | 2,06 | 2,04 | 1,92 | 2,00 | 1,77 | 1,73 | 1,66 | 1,71 | 1,60 | 2,72 | 2,46 | 2,57 |
| ∆H | 0,82 | 0,24 | 0,29 | 0,93 | 0,72 | 0,27 | 0,15 | 0,11 | 1,26 | 0,50 | 0,68 | 0,44 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,27 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,22 | Ngày: 27/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,60 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,62 |  |

## Công trình: QT12a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | -0,25 | -0,19 | -0,15 | -0,28 | -0,30 | -0,47 | -0,57 | -0,74 | 0,10 | 1,33 | 1,13 |
| 2 | 0,20 | -0,22 | -0,20 | 0,02 | -0,26 | -0,29 | -0,46 | -0,57 | -0,72 | 0,09 | 1,29 | 1,12 |
| 3 | 0,20 | -0,19 | -0,20 | 0,07 | -0,24 | -0,29 | -0,47 | -0,57 | -0,71 | 0,09 | 1,24 | 1,17 |
| 4 | 0,18 | -0,19 | -0,20 | 0,08 | -0,21 | -0,28 | -0,48 | -0,59 | -0,74 | 0,07 | 1,18 | 1,18 |
| 5 | 0,16 | -0,20 | -0,20 | 0,06 | -0,17 | -0,31 | -0,54 | -0,62 | -0,76 | 0,05 | 1,14 | 1,18 |
| 6 | 0,13 | -0,20 | -0,20 | 0,03 | -0,16 | -0,33 | -0,58 | -0,65 | -0,79 | 0,08 | 1,10 | 1,23 |
| 7 | 0,10 | -0,19 | -0,19 | -0,01 | -0,16 | -0,39 | -0,59 | -0,66 | -0,77 | 0,08 | 1,06 | 1,24 |
| 8 | 0,07 | -0,20 | -0,18 | -0,03 | -0,17 | -0,35 | -0,60 | -0,64 | -0,58 | 0,09 | 1,03 | 1,21 |
| 9 | 0,06 | -0,21 | -0,16 | -0,06 | -0,18 | -0,31 | -0,61 | -0,56 | -0,43 | 0,21 | 0,97 | 1,18 |
| 10 | 0,03 | -0,21 | -0,16 | -0,08 | -0,21 | -0,28 | -0,63 | -0,50 | -0,33 | 0,51 | 0,96 | 1,16 |
| 11 | 0,01 | -0,20 | -0,16 | -0,11 | -0,26 | -0,30 | -0,57 | -0,47 | -0,27 | 0,63 | 0,99 | 1,13 |
| 12 | 0,00 | -0,19 | -0,17 | -0,14 | -0,30 | -0,34 | -0,53 | -0,47 | -0,25 | 0,56 | 0,99 | 1,11 |
| 13 | -0,04 | -0,21 | -0,18 | -0,16 | -0,43 | -0,35 | -0,46 | -0,48 | -0,25 | 0,47 | 0,97 | 1,09 |
| 14 | -0,07 | -0,22 | -0,17 | -0,18 | -0,42 | -0,36 | -0,40 | -0,50 | -0,24 | 0,40 | 0,99 | 1,04 |
| 15 | -0,08 | -0,22 | -0,20 | -0,27 | -0,40 | -0,32 | -0,36 | -0,52 | -0,26 | 0,73 | 0,98 | 1,02 |
| 16 | -0,13 | -0,19 | -0,20 | -0,42 | -0,32 | -0,30 | -0,40 | -0,54 | -0,27 | 1,98 | 0,98 | 1,01 |
| 17 | -0,14 | -0,19 | -0,19 | -0,38 | -0,25 | -0,31 | -0,42 | -0,56 | -0,28 | 2,13 | 0,98 | 1,00 |
| 18 | -0,15 | -0,21 | -0,20 | -0,27 | -0,21 | -0,35 | -0,39 | -0,59 | -0,30 | 1,95 | 0,99 | 1,00 |
| 19 | -0,14 | -0,21 | -0,25 | -0,20 | -0,20 | -0,39 | -0,39 | -0,61 | -0,31 | 1,81 | 0,98 | 1,02 |
| 20 | -0,12 | -0,21 | -0,24 | -0,18 | -0,21 | -0,46 | -0,41 | -0,58 | -0,32 | 1,72 | 0,99 | 1,02 |
| 21 | -0,12 | -0,18 | -0,25 | -0,17 | -0,17 | -0,48 | -0,42 | -0,55 | -0,25 | 1,60 | 1,01 | 1,01 |
| 22 | -0,14 | -0,15 | -0,25 | -0,17 | -0,13 | -0,47 | -0,36 | -0,55 | -0,30 | 1,80 | 1,08 | 1,01 |
| 23 | -0,15 | -0,14 | -0,25 | -0,17 | -0,13 | -0,44 | -0,33 | -0,57 | -0,28 | 1,87 | 1,20 | 1,00 |
| 24 | -0,18 | -0,13 | -0,24 | -0,19 | -0,13 | -0,43 | -0,34 | -0,58 | -0,23 | 1,72 | 1,28 | 1,00 |
| 25 | -0,21 | -0,12 | -0,26 | -0,22 | -0,14 | -0,41 | -0,41 | -0,53 | -0,14 | 1,70 | 1,31 |  |
| 26 | -0,22 | -0,14 | -0,28 | -0,29 | -0,15 | -0,41 | -0,44 | -0,50 | -0,10 | 1,78 | 1,32 |  |
| 27 | -0,23 | -0,14 | -0,30 | -0,28 | -0,17 | -0,40 | -0,45 | -0,50 | -0,08 | 1,69 | 1,35 |  |
| 28 | -0,25 | -0,15 | -0,33 | -0,30 | -0,19 | -0,43 | -0,48 | -0,53 | -0,02 | 1,60 | 1,31 | 2,84 |
| 29 | -0,25 |  | -0,31 | -0,31 | -0,21 | -0,47 | -0,50 | -0,57 | 0,07 | 1,50 | 1,26 |  |
| 30 | -0,25 |  | -0,27 | -0,30 | -0,31 | -0,49 | -0,53 | -0,64 | 0,11 | 1,43 | 1,20 |  |
| 31 | -0,27 |  | -0,25 |  | -0,31 |  | -0,55 | -0,68 |  | 1,37 |  |  |
| T.Bình | -0,06 | -0,19 | -0,22 | -0,16 | -0,23 | -0,37 | -0,47 | -0,56 | -0,35 | 1,03 | 1,12 | 1,10 |
| Max | 0,23 | -0,12 | -0,15 | 0,08 | -0,10 | -0,27 | -0,32 | -0,47 | 0,13 | 2,35 | 1,37 | 2,84 |
| Min | -0,27 | -0,27 | -0,36 | -0,50 | -0,48 | -0,51 | -0,64 | -0,74 | -0,83 | 0,04 | 0,92 | 0,98 |
| ∆H | 0,50 | 0,15 | 0,21 | 0,58 | 0,38 | 0,24 | 0,32 | 0,27 | 0,96 | 2,31 | 0,45 | 1,86 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,84 | Ngày: 28/12/2022 |  |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,83 | Ngày: 06/09/2022 |  |
| Biên độ dao động năm: | 3,67 |  |  |

## Công trình: QT14-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,18 | 12,63 | 12,46 | 12,14 | 11,92 | 11,66 | 11,27 | 10,92 | 10,63 | 11,05 |  |  |
| 2 | 13,17 | 12,61 | 12,44 | 12,30 | 11,92 | 11,65 | 11,27 | 10,90 | 10,62 | 11,02 |  |  |
| 3 | 13,20 | 12,60 | 12,43 | 12,36 | 11,90 | 11,63 | 11,25 | 10,89 | 10,61 | 11,00 | 12,52 | 12,67 |
| 4 | 13,16 | 12,59 | 12,43 | 12,35 | 11,89 | 11,62 | 11,23 | 10,88 | 10,60 | 10,99 |  |  |
| 5 | 13,13 | 12,59 | 12,41 | 12,32 | 11,89 | 11,60 | 11,22 | 10,87 | 10,59 | 10,97 |  |  |
| 6 | 13,10 | 12,58 | 12,41 | 12,29 | 11,89 | 11,58 | 11,20 | 10,86 | 10,58 | 10,96 | 12,46 | 12,68 |
| 7 | 13,06 | 12,58 | 12,40 | 12,26 | 11,89 | 11,57 | 11,19 | 10,86 | 10,58 | 10,98 |  |  |
| 8 | 13,04 | 12,57 | 12,39 | 12,23 | 11,88 | 11,57 | 11,18 | 10,86 | 10,64 | 11,06 |  |  |
| 9 | 13,01 | 12,56 | 12,38 | 12,21 | 11,88 | 11,55 | 11,17 | 10,85 | 10,71 | 11,21 | 12,39 | 12,64 |
| 10 | 12,99 | 12,55 | 12,37 | 12,20 | 11,87 | 11,54 | 11,16 | 10,84 | 10,73 | 11,53 |  |  |
| 11 | 12,96 | 12,54 | 12,37 | 12,18 | 11,86 | 11,52 | 11,16 | 10,84 | 10,74 | 11,66 |  |  |
| 12 | 12,94 | 12,53 | 12,36 | 12,16 | 11,84 | 11,50 | 11,15 | 10,84 | 10,73 | 11,63 | 12,44 | 12,57 |
| 13 | 12,92 | 12,52 | 12,35 | 12,15 | 11,84 | 11,49 | 11,14 | 10,84 | 10,72 | 11,59 |  |  |
| 14 | 12,90 | 12,50 | 12,34 | 12,13 | 11,83 | 11,48 | 11,13 | 10,82 | 10,71 | 11,56 |  |  |
| 15 | 12,89 | 12,49 | 12,33 | 12,12 | 11,82 | 11,47 | 11,12 | 10,81 | 10,70 | 11,72 | 12,40 | 12,52 |
| 16 | 12,87 | 12,48 | 12,32 | 12,11 | 11,83 | 11,46 | 11,10 | 10,80 | 10,69 | 11,99 |  |  |
| 17 | 12,85 | 12,47 | 12,31 | 12,09 | 11,83 | 11,44 | 11,09 | 10,78 | 10,67 | 12,19 |  |  |
| 18 | 12,83 | 12,46 | 12,30 | 12,07 | 11,81 | 11,43 | 11,08 | 10,77 | 10,66 | 12,40 | 12,38 | 12,59 |
| 19 | 12,82 | 12,45 | 12,29 | 12,05 | 11,80 | 11,41 | 11,06 | 10,76 | 10,64 | 12,47 |  |  |
| 20 | 12,80 | 12,43 | 12,27 | 12,03 | 11,79 | 11,39 | 11,05 | 10,76 | 10,69 | 12,63 |  |  |
| 21 | 12,79 | 12,43 | 12,26 | 12,02 | 11,79 | 11,38 | 11,04 | 10,75 | 10,70 | 12,58 | 12,57 | 12,55 |
| 22 | 12,78 | 12,44 | 12,24 | 12,01 | 11,78 | 11,37 | 11,03 | 10,74 | 10,68 | 12,75 |  |  |
| 23 | 12,76 | 12,44 | 12,23 | 12,00 | 11,77 | 11,35 | 11,02 | 10,72 | 10,59 | 12,81 |  |  |
| 24 | 12,74 | 12,47 | 12,22 | 11,99 | 11,76 | 11,35 | 11,01 | 10,71 | 10,62 | 12,75 | 12,74 | 12,47 |
| 25 | 12,73 | 12,49 | 12,21 | 11,98 | 11,75 | 11,34 | 11,00 | 10,71 | 10,66 |  |  |  |
| 26 | 12,72 | 12,49 | 12,19 | 11,97 | 11,73 | 11,33 | 10,99 | 10,69 | 10,68 |  |  |  |
| 27 | 12,70 | 12,48 | 12,18 | 11,95 | 11,72 | 11,32 | 10,98 | 10,67 | 10,74 |  | 12,68 |  |
| 28 | 12,69 | 12,47 | 12,16 | 11,94 | 11,71 | 11,30 | 10,96 | 10,66 | 10,93 |  |  |  |
| 29 | 12,67 |  | 12,15 | 11,93 | 11,70 | 11,28 | 10,95 | 10,65 | 11,05 |  |  |  |
| 30 | 12,66 |  | 12,14 | 11,92 | 11,69 | 11,27 | 10,94 | 10,65 | 11,06 | 12,64 | 12,57 |  |
| 31 | 12,65 |  | 12,14 |  | 11,67 |  | 10,93 | 10,64 |  |  |  |  |
| T.Bình | 12,89 | 12,52 | 12,31 | 12,12 | 11,81 | 11,46 | 11,10 | 10,79 | 10,70 | 11,70 | 12,51 | 12,59 |
| Max | 13,21 | 12,64 | 12,47 | 12,36 | 11,93 | 11,67 | 11,28 | 10,93 | 11,07 | 12,88 | 12,74 | 12,68 |
| Min | 12,64 | 12,43 | 12,13 | 11,92 | 11,67 | 11,27 | 10,93 | 10,63 | 10,57 | 10,95 | 12,38 | 12,47 |
| ∆H | 0,57 | 0,21 | 0,34 | 0,44 | 0,26 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 1,93 | 0,36 | 0,21 |

| Mực nước trung bình năm: | 11,74 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 13,21 | Ngày: 02/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 10,57 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,64 |  |

## Công trình: QT16a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,48 | 11,53 | 10,79 | 10,66 | 11,02 | 10,61 | 10,08 | 9,90 | 9,94 | 12,90 | 14,95 | 14,83 |
| 2 | 12,46 | 11,50 | 10,78 | 11,20 | 11,16 | 10,58 | 10,07 | 9,89 | 9,94 | 13,44 | 14,79 | 15,02 |
| 3 | 12,42 | 11,47 | 10,76 | 11,39 | 11,19 | 10,55 | 10,06 | 9,90 | 9,93 | 13,54 | 14,64 | 15,02 |
| 4 | 12,39 | 11,43 | 10,74 | 11,44 | 11,19 | 10,54 | 10,04 | 9,89 | 9,93 | 13,54 | 14,50 | 14,84 |
| 5 | 12,36 | 11,41 | 10,72 | 11,48 | 11,18 | 10,53 | 10,02 | 9,88 | 9,92 | 13,49 | 14,40 | 14,93 |
| 6 | 12,32 | 11,38 | 10,69 | 11,50 | 11,16 | 10,52 | 10,01 | 9,87 | 9,91 | 13,59 | 14,31 | 14,97 |
| 7 | 12,30 | 11,36 | 10,69 | 11,50 | 11,15 | 10,49 | 10,00 | 9,87 | 9,91 | 13,68 | 14,22 | 14,81 |
| 8 | 12,28 | 11,34 | 10,70 | 11,49 | 11,12 | 10,47 | 9,99 | 9,89 | 10,08 | 13,61 | 14,14 | 14,65 |
| 9 | 12,25 | 11,31 | 10,67 | 11,49 | 11,10 | 10,47 | 9,97 | 9,96 | 10,90 | 13,74 | 14,07 | 14,52 |
| 10 | 12,22 | 11,29 | 10,65 | 11,46 | 11,08 | 10,45 | 9,97 | 9,98 | 11,66 | 14,77 | 14,00 | 14,41 |
| 11 | 12,18 | 11,26 | 10,64 | 11,44 | 11,05 | 10,42 | 9,98 | 9,97 | 11,73 | 14,86 | 13,95 | 14,31 |
| 12 | 12,16 | 11,23 | 10,62 | 11,43 | 11,01 | 10,40 | 9,98 | 9,96 | 11,66 | 14,68 | 13,89 | 14,22 |
| 13 | 12,13 | 11,20 | 10,60 | 11,40 | 10,98 | 10,38 | 9,99 | 9,95 | 11,61 | 14,51 | 13,83 | 14,14 |
| 14 | 12,10 | 11,16 | 10,58 | 11,38 | 10,95 | 10,35 | 9,99 | 9,94 | 11,57 | 14,40 | 14,04 | 14,06 |
| 15 | 12,07 | 11,13 | 10,57 | 11,36 | 10,92 | 10,33 | 10,01 | 9,94 | 11,53 | 15,06 | 13,89 | 14,00 |
| 16 | 12,04 | 11,11 | 10,55 | 11,33 | 10,89 | 10,34 | 9,99 | 9,93 | 11,49 | 15,61 | 13,87 | 13,93 |
| 17 | 12,01 | 11,09 | 10,54 | 11,31 | 10,88 | 10,33 | 9,98 | 9,94 | 11,45 | 15,45 | 13,88 | 13,87 |
| 18 | 11,98 | 11,07 | 10,53 | 11,28 | 10,86 | 10,32 | 9,96 | 9,93 | 11,46 | 15,28 | 13,97 | 13,82 |
| 19 | 11,95 | 11,03 | 10,51 | 11,27 | 10,83 | 10,29 | 9,96 | 9,93 | 11,42 | 15,13 | 13,89 | 13,76 |
| 20 | 11,92 | 11,01 | 10,50 | 11,25 | 10,81 | 10,28 | 9,97 | 9,94 | 11,39 | 14,97 | 14,24 | 13,71 |
| 21 | 11,89 | 10,99 | 10,49 | 11,23 | 10,79 | 10,25 | 9,98 | 9,94 | 11,34 | 14,81 | 14,64 | 13,67 |
| 22 | 11,86 | 10,97 | 10,47 | 11,21 | 10,77 | 10,23 | 9,98 | 9,92 | 11,55 | 15,20 | 14,99 | 13,63 |
| 23 | 11,83 | 10,95 | 10,46 | 11,18 | 10,76 | 10,20 | 9,98 | 9,91 | 11,59 | 15,15 | 15,22 | 13,57 |
| 24 | 11,80 | 10,91 | 10,45 | 11,17 | 10,75 | 10,16 | 9,96 | 9,91 | 11,65 | 14,97 | 15,41 | 13,55 |
| 25 | 11,77 | 10,87 | 10,46 | 11,15 | 10,76 | 10,14 | 9,96 | 9,92 | 11,82 | 15,47 | 15,77 |  |
| 26 | 11,74 | 10,85 | 10,48 | 11,13 | 10,74 | 10,12 | 9,95 | 9,93 | 11,84 | 15,78 | 15,61 |  |
| 27 | 11,70 | 10,83 | 10,49 | 11,09 | 10,73 | 10,11 | 9,94 | 9,93 | 11,88 | 15,75 | 15,44 |  |
| 28 | 11,67 | 10,81 | 10,47 | 11,06 | 10,70 | 10,09 | 9,94 | 9,95 | 12,21 | 15,59 | 15,27 |  |
| 29 | 11,64 |  | 10,47 | 11,03 | 10,68 | 10,08 | 9,93 | 9,96 | 12,32 | 15,42 | 15,10 |  |
| 30 | 11,60 |  | 10,45 | 11,01 | 10,66 | 10,07 | 9,91 | 9,96 | 12,76 | 15,26 | 14,93 |  |
| 31 | 11,56 |  | 10,43 |  | 10,63 |  | 9,90 | 9,94 |  | 15,10 |  |  |
| T.Bình | 12,03 | 11,16 | 10,58 | 11,28 | 10,92 | 10,34 | 9,98 | 9,93 | 11,21 | 14,67 | 14,53 | 14,28 |
| Max | 12,50 | 11,54 | 10,80 | 11,51 | 11,20 | 10,62 | 10,08 | 9,99 | 12,82 | 15,88 | 15,81 | 15,09 |
| Min | 11,54 | 10,79 | 10,42 | 10,43 | 10,60 | 10,06 | 9,88 | 9,86 | 9,88 | 12,80 | 13,79 | 13,53 |
| ∆H | 0,96 | 0,75 | 0,38 | 1,08 | 0,60 | 0,56 | 0,20 | 0,13 | 2,94 | 3,08 | 2,02 | 1,56 |

| Mực nước trung bình năm: | 11,69 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 15,88 | Ngày: 25/10/2022 |  |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 9,86 | Ngày: 06/08/2022 |  |
| Biên độ dao động năm: | 6,02 |  |  |

## Công trình: QT17-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,49 | 2,51 | 2,53 | 3,17 | 2,32 | 2,36 | 2,26 | 2,15 | 0,51 | 3,20 | 3,13 | 2,68 |
| 2 | 2,59 | 2,48 | 2,56 | 3,32 | 2,76 | 2,35 | 2,33 | 2,09 | 0,70 | 3,60 | 2,98 | 2,96 |
| 3 | 2,63 | 2,35 | 2,40 | 3,37 | 3,01 | 2,26 | 2,41 | 2,04 | 0,98 | 3,68 | 2,94 | 3,08 |
| 4 | 2,60 | 2,26 | 2,30 | 3,26 | 2,90 | 2,10 | 2,38 | 1,99 | 0,83 | 3,62 | 2,94 | 3,14 |
| 5 | 2,46 | 2,16 | 2,45 | 3,20 | 2,76 | 2,13 | 2,40 | 2,01 | 0,61 | 3,44 | 3,02 | 3,06 |
| 6 | 2,40 | 2,16 | 2,27 | 3,25 | 2,64 | 2,34 | 2,42 | 2,11 | 0,56 | 3,32 | 2,91 | 3,02 |
| 7 | 2,58 | 2,22 | 2,45 | 2,98 | 2,57 | 2,55 | 2,45 | 2,20 | 0,55 | 3,30 | 2,73 | 2,93 |
| 8 | 2,62 | 2,25 | 2,60 | 2,97 | 2,51 | 2,68 | 2,45 | 2,34 | 0,41 | 3,25 | 2,60 | 2,77 |
| 9 | 2,44 | 2,32 | 2,63 | 2,73 | 2,38 | 2,68 | 2,34 | 2,89 | 0,48 | 3,23 | 2,57 | 2,66 |
| 10 | 2,31 | 2,23 | 2,73 | 2,66 | 2,38 | 2,59 | 2,35 | 2,76 | 1,15 | 3,38 | 2,60 | 2,61 |
| 11 | 2,42 | 2,29 | 2,62 | 2,78 | 2,34 | 2,52 | 2,47 | 2,56 | 1,84 | 3,30 | 2,49 | 2,56 |
| 12 | 2,37 | 2,27 | 2,68 | 2,89 | 2,35 | 2,52 | 2,51 | 2,44 | 2,05 | 3,33 | 2,48 | 2,47 |
| 13 | 2,35 | 2,29 | 2,95 | 2,92 | 2,28 | 2,58 | 2,47 | 2,26 | 2,07 | 3,16 | 2,40 | 2,35 |
| 14 | 2,27 | 2,47 | 2,89 | 2,99 | 2,06 | 2,62 | 2,37 | 2,07 | 2,20 | 3,09 | 2,44 | 2,29 |
| 15 | 2,17 | 2,67 | 2,74 | 2,94 | 1,98 | 2,60 | 2,18 | 2,08 | 2,35 | 3,16 | 2,25 | 2,26 |
| 16 | 2,11 | 2,76 | 2,72 | 2,85 | 2,12 | 2,54 | 2,00 | 2,10 | 2,29 | 2,99 | 2,20 | 2,16 |
| 17 | 2,19 | 2,90 | 2,51 | 2,90 | 2,15 | 2,54 | 1,87 | 1,92 | 2,33 | 2,85 | 2,27 | 2,13 |
| 18 | 2,28 | 2,85 | 2,63 | 2,94 | 2,18 | 2,39 | 1,59 | 1,89 | 1,70 | 2,81 | 2,40 | 2,15 |
| 19 | 2,38 | 3,04 | 2,44 | 3,04 | 2,16 | 2,31 | 1,42 | 1,96 | 1,35 | 2,72 | 2,35 | 2,08 |
| 20 | 2,40 | 3,24 | 2,45 | 3,01 | 2,17 | 2,20 | 1,44 | 1,93 | 0,96 | 2,72 | 2,40 | 2,14 |
| 21 | 2,50 | 3,11 | 2,35 | 2,93 | 2,16 | 2,03 | 1,68 | 2,16 | 0,64 | 2,75 | 2,48 | 2,09 |
| 22 | 2,47 | 3,05 | 2,29 | 2,81 | 2,33 | 2,04 | 1,74 | 2,14 | 0,48 | 2,74 | 2,38 | 2,13 |
| 23 | 2,47 | 3,20 | 2,63 | 2,71 | 2,50 | 1,98 | 1,73 | 2,15 | 0,75 | 2,56 | 2,21 | 2,03 |
| 24 | 2,45 | 2,82 | 2,49 | 2,55 | 2,37 | 1,74 | 1,72 | 1,91 | 1,26 | 2,74 | 2,37 | 2,00 |
| 25 | 2,42 | 2,68 | 2,53 | 2,44 | 2,61 | 1,67 | 1,89 | 1,70 | 1,63 | 3,61 | 2,77 |  |
| 26 | 2,44 | 2,45 | 2,72 | 2,34 | 2,65 | 1,80 | 1,99 | 1,58 | 1,78 | 3,63 | 2,95 |  |
| 27 | 2,53 | 2,66 | 2,64 | 2,22 | 2,60 | 1,89 | 2,08 | 1,38 | 2,02 | 3,63 | 2,95 |  |
| 28 | 2,57 | 2,60 | 2,75 | 2,21 | 2,51 | 1,97 | 2,04 | 1,26 | 2,67 | 3,51 | 2,76 |  |
| 29 | 2,53 |  | 2,69 | 2,18 | 2,54 | 2,03 | 2,23 | 1,17 | 2,84 | 3,36 | 2,69 |  |
| 30 | 2,41 |  | 2,70 | 2,09 | 2,45 | 2,15 | 2,08 | 0,74 | 3,07 | 3,31 | 2,73 |  |
| 31 | 2,30 |  | 2,75 |  | 2,34 |  | 2,16 | 0,58 |  | 3,33 |  |  |
| T.Bình | 2,42 | 2,58 | 2,58 | 2,82 | 2,42 | 2,27 | 2,11 | 1,95 | 1,44 | 3,20 | 2,61 | 2,50 |
| Max | 2,94 | 3,41 | 3,23 | 3,56 | 3,20 | 2,89 | 2,72 | 3,08 | 3,26 | 3,90 | 3,46 | 3,35 |
| Min | 1,90 | 1,87 | 2,00 | 1,96 | 1,89 | 1,61 | 1,36 | 0,53 | 0,06 | 2,23 | 1,87 | 1,67 |
| ∆H | 1,04 | 1,54 | 1,23 | 1,60 | 1,31 | 1,28 | 1,36 | 2,55 | 3,20 | 1,67 | 1,59 | 1,68 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,41 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,90 | Ngày: 26/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,06 | Ngày: 22/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,84 |  |

## Công trình: QT3a-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,91 | 2,68 | 2,67 | 2,77 | 2,53 | 2,35 | 2,07 | 1,96 | 2,03 | 2,72 | 2,67 | 2,65 |
| 2 | 2,87 | 2,67 | 2,66 | 2,94 | 2,66 | 2,31 | 2,10 | 1,97 | 2,02 | 2,70 | 2,65 | 2,78 |
| 3 | 2,86 | 2,68 | 2,63 | 2,87 | 2,66 | 2,29 | 2,08 | 1,99 | 1,99 | 2,67 | 2,64 | 2,82 |
| 4 | 2,83 | 2,70 | 2,60 | 2,84 | 2,63 | 2,28 | 2,06 | 2,01 | 1,97 | 2,70 | 2,63 | 2,85 |
| 5 | 2,80 | 2,73 | 2,58 | 2,80 | 2,59 | 2,25 | 2,04 | 1,97 | 1,97 | 2,69 | 2,62 | 2,86 |
| 6 | 2,80 | 2,69 | 2,57 | 2,76 | 2,57 | 2,22 | 2,04 | 1,95 | 1,96 | 2,70 | 2,62 | 2,85 |
| 7 | 2,80 | 2,63 | 2,64 | 2,73 | 2,56 | 2,21 | 2,02 | 1,94 | 2,22 | 2,80 | 2,61 | 2,81 |
| 8 | 2,78 | 2,62 | 2,68 | 2,71 | 2,53 | 2,23 | 2,01 | 1,97 | 2,37 | 2,96 | 2,60 | 2,83 |
| 9 | 2,76 | 2,63 | 2,64 | 2,66 | 2,51 | 2,21 | 1,98 | 2,07 | 2,38 | 2,96 | 2,62 | 2,84 |
| 10 | 2,74 | 2,62 | 2,60 | 2,63 | 2,48 | 2,18 | 2,03 | 2,06 | 2,39 | 2,90 | 2,63 | 2,78 |
| 11 | 2,79 | 2,60 | 2,57 | 2,61 | 2,45 | 2,18 | 2,11 | 2,07 | 2,35 | 2,82 | 2,61 | 2,75 |
| 12 | 2,79 | 2,59 | 2,56 | 2,57 | 2,43 | 2,17 | 2,11 | 2,10 | 2,31 | 2,80 | 2,61 | 2,76 |
| 13 | 2,77 | 2,57 | 2,55 | 2,56 | 2,41 | 2,15 | 2,09 | 2,08 | 2,28 | 2,77 | 2,62 | 2,77 |
| 14 | 2,75 | 2,62 | 2,54 | 2,56 | 2,41 | 2,16 | 2,15 | 2,07 | 2,25 | 2,83 | 2,61 | 2,78 |
| 15 | 2,73 | 2,61 | 2,53 | 2,56 | 2,46 | 2,23 | 2,14 | 2,07 | 2,21 | 2,95 | 2,61 | 2,74 |
| 16 | 2,72 | 2,58 | 2,54 | 2,56 | 2,62 | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 2,18 | 2,90 | 2,60 | 2,73 |
| 17 | 2,74 | 2,55 | 2,50 | 2,57 | 2,63 | 2,14 | 2,10 | 2,01 | 2,18 | 2,82 | 2,59 | 2,85 |
| 18 | 2,81 | 2,54 | 2,52 | 2,60 | 2,61 | 2,10 | 2,05 | 1,99 | 2,17 | 2,78 | 2,58 | 2,87 |
| 19 | 2,80 | 2,56 | 2,51 | 2,63 | 2,58 | 2,08 | 2,03 | 2,03 | 2,15 | 2,76 | 2,57 | 2,78 |
| 20 | 2,77 | 2,52 | 2,51 | 2,60 | 2,54 | 2,05 | 2,03 | 2,16 | 2,13 | 2,74 | 2,61 | 2,72 |
| 21 | 2,73 | 2,59 | 2,51 | 2,57 | 2,51 | 2,04 | 2,12 | 2,22 | 2,21 | 2,76 | 2,61 | 2,70 |
| 22 | 2,68 | 2,76 | 2,51 | 2,55 | 2,50 | 2,06 | 2,17 | 2,22 | 2,39 | 2,94 | 2,78 | 2,70 |
| 23 | 2,64 | 2,72 | 2,54 | 2,51 | 2,49 | 2,05 | 2,14 | 2,18 | 2,44 | 2,90 | 2,77 | 2,72 |
| 24 | 2,62 | 2,61 | 2,56 | 2,47 | 2,49 | 2,03 | 2,10 | 2,13 | 2,44 | 2,81 | 2,72 | 2,76 |
| 25 | 2,68 | 2,68 | 2,53 | 2,47 | 2,47 | 2,03 | 2,08 | 2,11 | 2,47 | 2,86 | 2,71 |  |
| 26 | 2,67 | 2,73 | 2,51 | 2,44 | 2,42 | 2,04 | 2,06 | 2,13 | 2,59 | 2,82 | 2,69 |  |
| 27 | 2,66 | 2,72 | 2,51 | 2,44 | 2,38 | 2,01 | 2,04 | 2,13 | 2,76 | 2,77 | 2,67 |  |
| 28 | 2,65 | 2,69 | 2,56 | 2,44 | 2,36 | 1,97 | 2,02 | 2,10 | 2,68 | 2,74 | 2,66 |  |
| 29 | 2,62 |  | 2,55 | 2,44 | 2,35 | 1,93 | 2,00 | 2,10 | 2,75 | 2,72 | 2,64 |  |
| 30 | 2,65 |  | 2,54 | 2,44 | 2,33 | 1,91 | 1,97 | 2,07 | 2,70 | 2,70 | 2,64 |  |
| 31 | 2,66 |  | 2,57 |  | 2,34 |  | 1,96 | 2,04 |  | 2,68 |  |  |
| T.Bình | 2,74 | 2,64 | 2,56 | 2,61 | 2,50 | 2,13 | 2,07 | 2,06 | 2,30 | 2,80 | 2,64 | 2,78 |
| Max | 2,92 | 2,83 | 2,74 | 2,97 | 2,69 | 2,38 | 2,19 | 2,24 | 2,88 | 3,07 | 2,85 | 2,93 |
| Min | 2,58 | 2,50 | 2,47 | 2,41 | 2,30 | 1,88 | 1,90 | 1,91 | 1,94 | 2,66 | 2,56 | 2,62 |
| ∆H | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,56 | 0,39 | 0,50 | 0,29 | 0,33 | 0,94 | 0,41 | 0,29 | 0,31 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,48 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,07 | Ngày: 09/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,88 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,19 |  |

## Công trình: QT7a-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  | 5,10 | 4,80 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 | 4,94 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 | 4,44 | 5,01 | 5,29 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 | 5,59 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 | 5,68 |
| 6 | 4,17 | 3,93 | 3,91 | 4,70 | 4,50 | 4,25 | 4,07 | 3,83 | 3,64 | 4,52 | 4,97 | 5,82 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 | 5,74 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 | 5,87 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 | 4,67 | 4,98 | 5,83 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,79 | 4,95 | 5,66 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 | 4,93 | 5,53 |
| 12 | 4,08 | 3,92 | 3,97 | 4,62 | 4,42 | 4,23 | 4,05 | 3,79 | 3,86 | 4,83 | 4,90 | 5,44 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,79 | 4,88 | 5,37 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 | 4,86 | 5,30 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 | 5,64 | 4,84 | 5,25 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,69 | 4,82 | 5,20 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,51 | 4,80 | 5,21 |
| 18 | 4,05 | 3,88 | 3,98 | 4,54 | 4,33 | 4,20 | 3,99 | 3,85 | 3,85 | 5,39 | 4,78 | 5,27 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,36 | 4,78 | 5,22 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,37 | 4,79 | 5,18 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 | 5,32 | 4,81 | 5,15 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 | 4,97 | 5,12 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,56 | 4,93 | 5,09 |
| 24 | 3,99 | 3,86 | 4,05 | 4,49 | 4,36 | 4,14 | 3,94 | 3,88 | 3,99 | 5,43 | 4,88 | 5,06 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 | 4,87 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,53 | 4,86 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 | 5,41 | 4,84 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 | 4,83 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,27 | 4,83 |  |
| 30 | 3,97 |  | 4,13 | 4,40 | 4,31 | 4,11 | 3,89 | 3,76 | 4,46 | 5,21 | 4,81 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  |  |
| T.Bình | 4,05 | 3,90 | 4,00 | 4,55 | 4,39 | 4,19 | 3,99 | 3,82 | 3,94 | 5,27 | 4,90 | 5,36 |
| Max | 4,17 | 3,93 | 4,13 | 4,70 | 4,50 | 4,25 | 4,07 | 3,88 | 4,46 | 5,84 | 5,12 | 6,00 |
| Min | 3,97 | 3,86 | 3,91 | 4,40 | 4,31 | 4,11 | 3,89 | 3,76 | 3,64 | 4,44 | 4,76 | 4,76 |
| ∆H | 0,20 | 0,07 | 0,22 | 0,30 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,82 | 1,40 | 0,36 | 1,24 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,10 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,00 | Ngày: 08/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 3,64 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,36 |  |

## Công trình: QT9a-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,12 | 3,31 | 3,01 | 3,02 | 2,92 | 2,67 | 2,63 | 2,52 | 2,04 | 2,81 | 4,27 | 3,23 |
| 2 | 4,99 | 3,29 | 2,99 | 3,98 | 2,92 | 2,71 | 2,63 | 2,52 | 2,02 | 2,83 | 4,17 | 3,34 |
| 3 | 4,86 | 3,27 | 2,99 | 4,38 | 2,92 | 2,72 | 2,63 | 2,53 | 2,01 | 2,82 | 4,07 | 3,58 |
| 4 | 4,73 | 3,24 | 2,99 | 4,40 | 2,91 | 2,72 | 2,62 | 2,54 | 2,00 | 2,80 | 3,98 | 3,83 |
| 5 | 4,61 | 3,22 | 2,98 | 4,32 | 2,90 | 2,73 | 2,60 | 2,52 | 1,97 | 2,77 | 3,90 | 4,76 |
| 6 | 4,49 | 3,21 | 2,97 | 4,22 | 2,87 | 2,73 | 2,59 | 2,50 | 1,96 | 2,76 | 3,84 | 4,96 |
| 7 | 4,38 | 3,20 | 2,96 | 4,11 | 2,85 | 2,73 | 2,58 | 2,49 | 1,96 | 2,77 | 3,75 | 4,90 |
| 8 | 4,29 | 3,19 | 2,98 | 4,01 | 2,82 | 2,72 | 2,57 | 2,48 | 1,98 | 2,79 | 3,68 | 4,89 |
| 9 | 4,21 | 3,20 | 2,99 | 3,91 | 2,80 | 2,73 | 2,56 | 2,49 | 1,99 | 2,94 | 3,62 | 5,04 |
| 10 | 4,13 | 3,21 | 2,99 | 3,82 | 2,77 | 2,73 | 2,56 | 2,48 | 2,00 | 3,51 | 3,56 | 5,16 |
| 11 | 4,06 | 3,21 | 2,97 | 3,74 | 2,74 | 2,73 | 2,58 | 2,46 | 2,01 | 3,89 | 3,50 | 4,96 |
| 12 | 4,02 | 3,22 | 2,96 | 3,67 | 2,71 | 2,74 | 2,59 | 2,43 | 2,00 | 3,99 | 3,44 | 4,77 |
| 13 | 3,96 | 3,22 | 2,94 | 3,60 | 2,67 | 2,74 | 2,59 | 2,44 | 1,99 | 3,98 | 3,39 | 4,61 |
| 14 | 3,91 | 3,20 | 2,93 | 3,54 | 2,64 | 2,72 | 2,59 | 2,42 | 1,98 | 4,00 | 3,34 | 4,47 |
| 15 | 3,85 | 3,19 | 2,92 | 3,49 | 2,65 | 2,73 | 2,59 | 2,40 | 1,96 | 5,27 | 3,32 | 4,35 |
| 16 | 3,80 | 3,18 | 2,90 | 3,45 | 2,65 | 2,75 | 2,63 | 2,38 | 1,96 | 6,52 | 3,30 | 4,23 |
| 17 | 3,76 | 3,16 | 2,89 | 3,40 | 2,66 | 2,74 | 2,64 | 2,36 | 1,99 | 6,00 | 3,28 | 4,13 |
| 18 | 3,72 | 3,14 | 2,89 | 3,36 | 2,68 | 2,73 | 2,63 | 2,34 | 2,01 | 5,59 | 3,25 | 4,18 |
| 19 | 3,68 | 3,12 | 2,89 | 3,32 | 2,69 | 2,72 | 2,61 | 2,31 | 2,04 | 5,32 | 3,28 | 4,25 |
| 20 | 3,63 | 3,10 | 2,88 | 3,29 | 2,70 | 2,71 | 2,60 | 2,29 | 2,05 | 5,16 | 3,37 | 4,24 |
| 21 | 3,58 | 3,08 | 2,87 | 3,26 | 2,70 | 2,69 | 2,59 | 2,27 | 2,05 | 4,99 | 3,49 | 4,17 |
| 22 | 3,53 | 3,06 | 2,87 | 3,24 | 2,68 | 2,68 | 2,60 | 2,28 | 2,07 | 5,29 | 3,67 | 4,11 |
| 23 | 3,49 | 3,04 | 2,87 | 3,22 | 2,66 | 2,67 | 2,59 | 2,28 | 2,12 | 5,49 | 3,54 | 4,04 |
| 24 | 3,45 | 3,02 | 2,87 | 3,20 | 2,66 | 2,67 | 2,58 | 2,25 | 2,14 | 5,28 | 3,41 | 3,97 |
| 25 | 3,42 | 3,02 | 2,87 | 3,16 | 2,68 | 2,66 | 2,58 | 2,20 | 2,13 | 5,12 | 3,36 |  |
| 26 | 3,40 | 3,03 | 2,86 | 3,12 | 2,69 | 2,66 | 2,57 | 2,17 | 2,13 | 5,03 | 3,32 |  |
| 27 | 3,38 | 3,03 | 2,85 | 3,08 | 2,69 | 2,67 | 2,56 | 2,15 | 2,16 | 4,91 | 3,28 |  |
| 28 | 3,36 | 3,02 | 2,83 | 3,04 | 2,68 | 2,67 | 2,55 | 2,13 | 2,41 | 4,76 | 3,25 |  |
| 29 | 3,35 |  | 2,83 | 2,99 | 2,67 | 2,65 | 2,53 | 2,10 | 2,67 | 4,62 | 3,22 |  |
| 30 | 3,33 |  | 2,82 | 2,95 | 2,67 | 2,64 | 2,52 | 2,08 | 2,77 | 4,49 | 3,21 |  |
| 31 | 3,32 |  | 2,83 |  | 2,66 |  | 2,51 | 2,07 |  | 4,37 |  |  |
| T.Bình | 3,93 | 3,16 | 2,92 | 3,54 | 2,74 | 2,71 | 2,59 | 2,35 | 2,09 | 4,29 | 3,54 | 4,35 |
| Max | 5,20 | 3,32 | 3,02 | 4,43 | 2,93 | 2,79 | 2,67 | 2,56 | 2,80 | 6,71 | 4,32 | 5,22 |
| Min | 3,32 | 3,01 | 2,82 | 2,86 | 2,63 | 2,63 | 2,50 | 2,05 | 1,95 | 2,75 | 3,21 | 3,21 |
| ∆H | 1,88 | 0,31 | 0,20 | 1,57 | 0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,51 | 0,85 | 3,96 | 1,11 | 2,01 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,16 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,71 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,95 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 4,76 |  |

## Công trình: QT12-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,52 | 0,95 | 0,99 | 1,36 | 0,91 | 0,92 | 0,87 | 0,85 | 0,66 | 1,12 | 1,06 | 0,99 |
| 2 | 1,46 | 0,95 | 0,99 | 1,91 | 0,95 | 0,93 | 0,88 | 0,84 | 0,66 | 1,04 | 1,05 | 1,16 |
| 3 | 1,41 | 0,95 | 0,98 | 1,89 | 0,93 | 0,93 | 0,88 | 0,84 | 0,66 | 0,98 | 1,05 | 1,46 |
| 4 | 1,34 | 0,96 | 0,98 | 1,72 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | 0,84 | 0,66 | 0,93 | 1,02 | 1,53 |
| 5 | 1,29 | 0,97 | 0,98 | 1,55 | 0,91 | 0,91 | 0,85 | 0,83 | 0,65 | 0,90 | 0,98 | 1,67 |
| 6 | 1,25 | 0,97 | 0,98 | 1,40 | 0,92 | 0,91 | 0,85 | 0,83 | 0,64 | 0,92 | 1,03 | 1,75 |
| 7 | 1,20 | 0,97 | 0,98 | 1,25 | 0,92 | 0,91 | 0,84 | 0,84 | 0,68 | 0,93 | 1,01 | 1,67 |
| 8 | 1,19 | 0,97 | 1,00 | 1,15 | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,70 | 0,95 | 1,00 | 1,59 |
| 9 | 1,17 | 0,98 | 0,99 | 1,07 | 0,92 | 0,91 | 0,85 | 0,86 | 0,72 | 1,07 | 1,00 | 1,58 |
| 10 | 1,14 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,85 | 0,72 | 1,45 | 0,99 | 1,54 |
| 11 | 1,11 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,73 | 1,53 | 0,98 | 1,43 |
| 12 | 1,08 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | 0,73 | 1,46 | 0,97 | 1,32 |
| 13 | 1,06 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,86 | 0,81 | 0,72 | 1,36 | 0,97 | 1,22 |
| 14 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,72 | 1,36 | 0,97 | 1,16 |
| 15 | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,80 | 0,72 | 2,14 | 0,97 | 1,10 |
| 16 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,86 | 0,79 | 0,74 | 2,38 | 0,97 | 1,08 |
| 17 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 2,01 | 0,96 | 1,09 |
| 18 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 1,69 | 0,97 | 1,21 |
| 19 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,90 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 0,77 | 1,54 | 0,98 | 1,27 |
| 20 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,91 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,77 | 1,49 | 1,00 | 1,22 |
| 21 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,79 | 1,37 | 1,04 | 1,17 |
| 22 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,79 | 1,43 | 1,18 | 1,12 |
| 23 | 0,93 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 1,47 | 1,17 | 1,08 |
| 24 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,87 | 0,87 | 0,79 | 0,79 | 1,36 | 1,10 | 1,05 |
| 25 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 0,85 | 0,77 | 0,86 | 1,31 | 1,05 |  |
| 26 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 0,84 | 0,74 | 0,89 | 1,32 | 1,03 |  |
| 27 | 0,94 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,71 | 0,94 | 1,27 | 1,03 |  |
| 28 | 0,94 | 0,99 | 0,94 | 0,88 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,69 | 1,22 | 1,19 | 1,02 |  |
| 29 | 0,94 |  | 0,95 | 0,87 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,68 | 1,32 | 1,13 | 1,02 |  |
| 30 | 0,95 |  | 0,95 | 0,87 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,67 | 1,21 | 1,10 | 1,01 |  |
| 31 | 0,95 |  | 0,99 |  | 0,92 |  | 0,84 | 0,67 |  | 1,07 |  |  |
| T.Bình | 1,08 | 0,98 | 0,97 | 1,09 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,79 | 0,79 | 1,33 | 1,02 | 1,32 |
| Max | 1,56 | 1,02 | 1,07 | 1,96 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,88 | 1,37 | 2,46 | 1,22 | 1,77 |
| Min | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,66 | 0,63 | 0,88 | 0,96 | 0,99 |
| ∆H | 0,64 | 0,08 | 0,14 | 1,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,74 | 1,58 | 0,26 | 0,78 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,46 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,63 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,83 |  |

## Công trình: QT1a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 2,70 | 2,62 | 2,64 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,83 | 2,51 | 2,54 | 3,00 | 2,45 | 2,38 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,66 | 2,56 | 2,86 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 | 2,75 | 2,55 | 2,77 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,69 | 2,54 | 2,51 | 2,72 | 2,52 | 2,31 | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,93 | 2,50 | 2,71 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 3,11 | 2,47 | 2,66 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,58 | 2,58 | 2,48 | 2,61 | 2,63 | 2,28 | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,90 | 2,42 | 2,67 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 | 2,93 | 2,70 | 2,61 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,53 | 2,61 | 2,43 | 2,54 | 2,56 | 2,24 | 2,09 | 2,23 | 2,52 | 2,88 | 2,62 | 2,57 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 | 2,80 | 2,51 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2,52 |  | 2,28 | 2,40 | 2,46 | 2,26 | 2,16 | 2,18 | 2,82 | 2,71 | 2,43 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,63 | 2,56 | 2,47 | 2,65 | 2,52 | 2,29 | 2,16 | 2,23 | 2,44 | 2,83 | 2,53 | 2,68 |
| Max | 2,83 | 2,61 | 2,60 | 3,00 | 2,63 | 2,38 | 2,23 | 2,28 | 2,82 | 3,11 | 2,70 | 2,86 |
| Min | 2,52 | 2,51 | 2,28 | 2,40 | 2,45 | 2,24 | 2,09 | 2,18 | 2,13 | 2,66 | 2,42 | 2,57 |
| ∆H | 0,31 | 0,10 | 0,32 | 0,60 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,69 | 0,45 | 0,28 | 0,29 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,53 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,11 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,09 | Ngày: 24/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,02 |  |

## Công trình: QT2a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,99 | 0,72 | 0,74 | 1,47 | 0,83 | 0,70 | 0,54 | 0,63 | 0,58 | 1,26 | 1,53 | 0,99 |
| 2 | 2,03 | 0,74 | 0,70 | 2,74 | 1,08 | 0,73 | 0,59 | 0,62 | 0,48 | 1,19 | 1,47 | 1,41 |
| 3 | 2,10 | 0,71 | 0,72 | 2,64 | 1,12 | 0,72 | 0,59 | 0,69 | 0,43 | 1,10 | 1,41 | 2,32 |
| 4 | 1,94 | 0,68 | 0,72 | 2,41 | 1,00 | 0,64 | 0,62 | 0,76 | 0,44 | 1,06 | 1,34 | 2,47 |
| 5 | 1,79 | 0,73 | 0,72 | 2,17 | 0,90 | 0,62 | 0,64 | 0,73 | 0,44 | 1,00 | 1,29 | 2,93 |
| 6 | 1,72 | 0,78 | 0,69 | 1,99 | 0,85 | 0,64 | 0,59 | 0,71 | 0,50 | 0,97 | 1,28 | 3,24 |
| 7 | 1,63 | 0,89 | 0,68 | 1,81 | 0,78 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,98 | 1,28 | 2,71 |
| 8 | 1,58 | 0,98 | 0,75 | 1,55 | 0,73 | 0,61 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 1,02 | 1,26 | 2,49 |
| 9 | 1,59 | 0,77 | 0,78 | 1,43 | 0,70 | 0,60 | 0,54 | 0,64 | 0,73 | 1,19 | 1,24 | 2,41 |
| 10 | 1,54 | 0,93 | 0,75 | 1,37 | 0,82 | 0,61 | 0,46 | 0,70 | 0,65 | 2,12 | 1,22 | 2,19 |
| 11 | 1,43 | 0,90 | 0,75 | 1,32 | 0,90 | 0,61 | 0,51 | 0,71 | 0,59 | 2,60 | 1,19 | 2,14 |
| 12 | 1,38 | 0,85 | 0,75 | 1,27 | 0,95 | 0,64 | 0,52 | 0,77 | 0,57 | 2,71 | 1,16 | 2,00 |
| 13 | 1,29 | 0,83 | 0,74 | 1,27 | 0,98 | 0,66 | 0,54 | 0,70 | 0,58 | 2,71 | 1,03 | 1,85 |
| 14 | 1,21 | 0,78 | 0,76 | 1,23 | 0,98 | 0,68 | 0,53 | 0,68 | 0,60 | 3,14 | 0,98 | 1,85 |
| 15 | 1,15 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | 0,96 | 0,70 | 0,60 | 0,66 | 0,59 | 3,73 | 0,97 | 1,84 |
| 16 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 1,14 | 0,98 | 0,68 | 0,66 | 0,75 | 0,57 | 3,71 | 0,95 | 1,80 |
| 17 | 0,99 | 0,81 | 0,81 | 1,07 | 1,00 | 0,73 | 0,65 | 0,77 | 0,54 | 3,45 | 0,93 | 1,77 |
| 18 | 1,01 | 0,77 | 0,83 | 0,97 | 0,98 | 0,70 | 0,69 | 0,78 | 0,57 | 2,96 | 0,98 | 1,93 |
| 19 | 1,04 | 0,82 | 0,83 | 0,97 | 0,92 | 0,62 | 0,70 | 0,76 | 0,54 | 2,69 | 1,05 | 1,85 |
| 20 | 1,06 | 0,91 | 0,70 | 0,99 | 0,83 | 0,57 | 0,65 | 0,68 | 0,53 | 2,49 | 1,13 | 1,73 |
| 21 | 1,06 | 0,84 | 0,68 | 1,01 | 0,86 | 0,56 | 0,58 | 0,75 | 0,58 | 2,26 | 1,27 | 1,60 |
| 22 | 1,09 | 0,86 | 0,97 | 1,02 | 0,85 | 0,59 | 0,55 | 0,72 | 0,60 | 2,56 | 1,50 | 1,57 |
| 23 | 1,04 | 0,85 | 1,02 | 1,08 | 0,72 | 0,58 | 0,54 | 0,75 | 0,67 | 2,42 | 1,38 | 1,52 |
| 24 | 0,92 | 0,84 | 0,88 | 1,03 | 0,76 | 0,54 | 0,54 | 0,76 | 0,74 | 2,12 | 1,24 | 1,48 |
| 25 | 0,90 | 0,77 | 0,81 | 1,01 | 0,72 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 0,78 | 2,14 | 1,14 |  |
| 26 | 0,87 | 0,75 | 0,79 | 1,05 | 0,69 | 0,58 | 0,58 | 0,73 | 0,84 | 2,12 | 1,12 |  |
| 27 | 0,82 | 0,77 | 0,79 | 0,89 | 0,70 | 0,58 | 0,62 | 0,69 | 0,98 | 1,96 | 1,06 |  |
| 28 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,67 | 0,57 | 0,65 | 0,57 | 1,31 | 1,83 | 1,06 |  |
| 29 | 0,74 |  | 0,73 | 0,83 | 0,70 | 0,58 | 0,69 | 0,51 | 1,37 | 1,71 | 1,05 |  |
| 30 | 0,74 |  | 0,71 | 0,78 | 0,74 | 0,57 | 0,72 | 0,55 | 1,33 | 1,64 | 1,02 |  |
| 31 | 0,73 |  | 0,82 |  | 0,76 |  | 0,70 | 0,59 |  | 1,59 |  |  |
| T.Bình | 1,26 | 0,81 | 0,77 | 1,35 | 0,85 | 0,63 | 0,60 | 0,69 | 0,68 | 2,08 | 1,18 | 2,02 |
| Max | 2,12 | 1,05 | 1,09 | 2,80 | 1,17 | 0,80 | 0,75 | 0,85 | 1,40 | 3,73 | 1,56 | 3,54 |
| Min | 0,68 | 0,63 | 0,62 | 0,70 | 0,63 | 0,50 | 0,44 | 0,47 | 0,39 | 0,92 | 0,83 | 0,90 |
| ∆H | 1,44 | 0,42 | 0,47 | 2,10 | 0,54 | 0,30 | 0,31 | 0,38 | 1,01 | 2,81 | 0,73 | 2,64 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,06 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,73 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,39 | Ngày: 05/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,34 |  |

## Công trình: QT4a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,36 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,01 | 1,10 | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 1,22 | 1,36 | 1,06 |
| 2 | 1,35 | 1,11 | 1,12 | 1,23 | 1,02 | 1,09 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 1,20 | 1,35 | 1,15 |
| 3 | 1,34 | 1,10 | 1,11 | 1,27 | 1,05 | 1,08 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 1,18 | 1,33 | 1,25 |
| 4 | 1,31 | 1,09 | 1,11 | 1,27 | 1,08 | 1,08 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 1,16 | 1,29 | 1,30 |
| 5 | 1,29 | 1,09 | 1,10 | 1,27 | 1,09 | 1,08 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
| 6 | 1,27 | 1,12 | 1,09 | 1,26 | 1,09 | 1,07 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 1,16 | 1,25 | 1,41 |
| 7 | 1,24 | 1,13 | 1,07 | 1,24 | 1,09 | 1,06 | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 1,16 | 1,24 | 1,44 |
| 8 | 1,23 | 1,13 | 1,07 | 1,22 | 1,09 | 1,04 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 1,17 | 1,22 | 1,49 |
| 9 | 1,24 | 1,12 | 1,07 | 1,21 | 1,09 | 1,03 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 1,19 | 1,20 | 1,48 |
| 10 | 1,22 | 1,12 | 1,06 | 1,20 | 1,10 | 1,02 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,28 | 1,20 | 1,46 |
| 11 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 1,19 | 1,08 | 1,01 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,34 | 1,18 | 1,44 |
| 12 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 1,18 | 1,07 | 1,01 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,39 | 1,17 | 1,42 |
| 13 | 1,19 | 1,12 | 1,04 | 1,18 | 1,05 | 1,02 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,43 | 1,16 | 1,41 |
| 14 | 1,19 | 1,10 | 1,03 | 1,16 | 1,04 | 1,01 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,55 | 1,15 | 1,38 |
| 15 | 1,19 | 1,11 | 1,03 | 1,15 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 2,09 | 1,15 | 1,38 |
| 16 | 1,18 | 1,12 | 1,03 | 1,13 | 1,03 | 1,01 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 2,01 | 1,14 | 1,37 |
| 17 | 1,17 | 1,13 | 1,03 | 1,12 | 1,04 | 1,01 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 1,81 | 1,13 | 1,37 |
| 18 | 1,15 | 1,13 | 1,02 | 1,09 | 1,05 | 1,01 | 0,94 | 0,99 | 0,97 | 1,74 | 1,12 | 1,41 |
| 19 | 1,15 | 1,12 | 1,02 | 1,07 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,99 | 0,95 | 1,72 | 1,12 | 1,42 |
| 20 | 1,18 | 1,10 | 1,01 | 1,07 | 1,08 | 0,99 | 0,92 | 1,00 | 0,95 | 1,70 | 1,12 | 1,41 |
| 21 | 1,19 | 1,09 | 1,01 | 1,07 | 1,09 | 0,99 | 0,92 | 1,01 | 0,94 | 1,63 | 1,08 | 1,41 |
| 22 | 1,19 | 1,10 | 1,00 | 1,09 | 1,10 | 0,98 | 0,91 | 1,01 | 0,96 | 1,59 | 1,07 | 1,41 |
| 23 | 1,17 | 1,08 | 0,99 | 1,08 | 1,11 | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 0,98 | 1,52 | 1,06 | 1,42 |
| 24 | 1,18 | 1,08 | 0,99 | 1,07 | 1,11 | 0,97 | 0,92 | 1,01 | 1,00 | 1,45 | 1,05 | 1,41 |
| 25 | 1,16 | 1,09 | 1,00 | 1,09 | 1,11 | 0,95 | 0,92 | 1,02 | 1,07 | 1,49 | 1,06 |  |
| 26 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 1,08 | 1,12 | 0,93 | 0,91 | 1,01 | 1,09 | 1,49 | 1,06 |  |
| 27 | 1,15 | 1,12 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 0,93 | 0,90 | 0,98 | 1,15 | 1,45 | 1,07 |  |
| 28 | 1,14 | 1,13 | 1,00 | 1,05 | 1,12 | 0,93 | 0,90 | 0,97 | 1,28 | 1,42 | 1,06 |  |
| 29 | 1,14 |  | 1,01 | 1,03 | 1,12 | 0,94 | 0,89 | 0,96 | 1,25 | 1,39 | 1,06 |  |
| 30 | 1,13 |  | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 1,24 | 1,38 | 1,04 |  |
| 31 | 1,12 |  | 1,05 |  | 1,10 |  | 0,89 | 0,94 |  | 1,37 |  |  |
| T.Bình | 1,20 | 1,11 | 1,04 | 1,14 | 1,08 | 1,01 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,45 | 1,16 | 1,38 |
| Max | 1,38 | 1,14 | 1,13 | 1,28 | 1,13 | 1,10 | 0,95 | 1,03 | 1,30 | 2,17 | 1,37 | 1,49 |
| Min | 1,11 | 1,06 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1,15 | 1,03 | 1,04 |
| ∆H | 0,27 | 0,08 | 0,16 | 0,27 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,17 | 0,42 | 1,02 | 0,34 | 0,45 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,11 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,17 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,86 | Ngày: 02/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,31 |  |

## Công trình: QT7a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,32 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 | 1,42 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 1,34 | 1,55 | 1,65 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 | 1,68 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,67 |
| 6 | 2,23 | 1,13 | 1,19 | 1,34 | 1,14 | 1,06 | 0,98 | 0,96 | 0,82 | 1,31 | 1,47 | 1,74 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 1,74 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,74 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 1,34 | 1,44 | 1,72 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,69 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 | 1,65 |
| 12 | 1,57 | 1,19 | 1,13 | 1,23 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 0,97 | 1,49 | 1,41 | 1,62 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 | 1,41 | 1,59 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 1,40 | 1,58 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 2,21 | 1,38 | 1,57 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 1,37 | 1,56 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 | 1,37 | 1,58 |
| 18 | 1,29 | 1,22 | 1,10 | 1,15 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 1,82 | 1,36 | 1,64 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 | 1,35 | 1,65 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 1,39 | 1,64 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,79 | 1,38 | 1,61 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 | 1,38 | 1,60 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 | 1,37 | 1,59 |
| 24 | 1,27 | 1,23 | 1,11 | 1,05 | 1,09 | 1,03 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 1,66 | 1,36 | 1,58 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 | 1,34 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 | 1,34 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 | 1,66 | 1,33 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 | 1,33 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 | 1,32 |  |
| 30 | 0,57 |  | 1,15 | 1,08 | 1,09 | 0,99 | 0,95 | 0,88 | 1,39 | 1,55 | 1,31 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |
| T.Bình | 1,39 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 1,74 | 1,41 | 1,62 |
| Max | 2,23 | 1,23 | 1,24 | 1,34 | 1,14 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,42 | 2,26 | 1,56 | 1,76 |
| Min | 0,57 | 1,13 | 1,10 | 1,05 | 1,07 | 0,99 | 0,95 | 0,88 | 0,80 | 1,31 | 1,30 | 1,30 |
| ∆H | 1,66 | 0,10 | 0,14 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,62 | 0,95 | 0,26 | 0,46 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,54 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,26 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,57 | Ngày: 30/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,69 |  |

# I.2. Vùng ảnh hưởng triều

# I.2.1. Mực nước bình quân ngày

## Công trình: QT8-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,24 | 0,04 | 0,24 | 0,23 | -0,03 | 0,11 | -0,23 | -0,02 | 0,06 | 0,60 | 0,45 | 0,52 |
| 2 | 0,24 | 0,10 | 0,24 | 0,30 | 0,01 | 0,08 | -0,22 | -0,03 | 0,06 | 0,63 | 0,43 | 0,54 |
| 3 | 0,22 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,04 | 0,07 | -0,24 | -0,04 | 0,07 | 0,65 | 0,45 | 0,52 |
| 4 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,27 | 0,00 | 0,05 | -0,28 | -0,05 | 0,06 | 0,62 | 0,44 | 0,54 |
| 5 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,26 | -0,05 | 0,00 | -0,31 | -0,05 | 0,05 | 0,60 | 0,32 | 0,61 |
| 6 | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | -0,07 | -0,02 | -0,26 | 0,02 | 0,03 | 0,57 | 0,32 | 0,50 |
| 7 | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,19 | -0,06 | 0,00 | -0,21 | 0,04 | 0,03 | 0,59 | 0,36 | 0,56 |
| 8 | 0,18 | 0,17 | 0,26 | 0,12 | -0,07 | 0,02 | -0,17 | 0,06 | 0,14 | 0,58 | 0,39 | 0,58 |
| 9 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,10 | -0,10 | 0,02 | -0,15 | 0,08 | 0,32 | 0,58 | 0,41 | 0,56 |
| 10 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,07 | -0,10 | -0,01 | -0,13 | 0,09 | 0,30 | 0,56 | 0,43 | 0,55 |
| 11 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,07 | -0,14 | -0,04 | -0,06 | 0,13 | 0,29 | 0,56 | 0,45 | 0,56 |
| 12 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,04 | -0,15 | -0,06 | 0,02 | 0,16 | 0,26 | 0,56 | 0,45 | 0,59 |
| 13 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | -0,13 | -0,06 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 0,56 | 0,42 | 0,60 |
| 14 | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,00 | -0,09 | -0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,54 | 0,38 | 0,61 |
| 15 | 0,10 | 0,19 | 0,15 | -0,01 | -0,05 | -0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,55 | 0,41 | 0,57 |
| 16 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,53 | 0,42 | 0,57 |
| 17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,50 | 0,38 | 0,62 |
| 18 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,49 | 0,42 | 0,62 |
| 19 | 0,20 | 0,26 | 0,08 | 0,20 | 0,00 | -0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,15 | 0,48 | 0,44 | 0,54 |
| 20 | 0,19 | 0,35 | 0,08 | 0,17 | -0,01 | -0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 0,48 | 0,45 | 0,48 |
| 21 | 0,19 | 0,40 | 0,11 | 0,14 | -0,01 | -0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,50 | 0,45 | 0,47 |
| 22 | 0,12 | 0,37 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | -0,12 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | 0,52 | 0,44 | 0,47 |
| 23 | 0,11 | 0,38 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | -0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,49 | 0,45 | 0,49 |
| 24 | 0,12 | 0,40 | 0,18 | 0,02 | 0,15 | -0,17 | 0,06 | 0,13 | 0,35 | 0,48 | 0,46 | 0,53 |
| 25 | 0,10 | 0,41 | 0,15 | 0,02 | 0,21 | -0,18 | 0,05 | 0,14 | 0,34 | 0,49 | 0,48 |  |
| 26 | 0,05 | 0,33 | 0,11 | -0,08 | 0,19 | -0,18 | 0,03 | 0,17 | 0,37 | 0,51 | 0,47 |  |
| 27 | 0,04 | 0,31 | 0,16 | -0,08 | 0,17 | -0,21 | 0,01 | 0,17 | 0,38 | 0,52 | 0,46 |  |
| 28 | 0,01 | 0,26 | 0,19 | -0,08 | 0,16 | -0,25 | 0,00 | 0,15 | 0,35 | 0,51 | 0,46 |  |
| 29 | -0,01 |  | 0,18 | -0,07 | 0,14 | -0,26 | -0,01 | 0,11 | 0,51 | 0,50 | 0,47 |  |
| 30 | 0,03 |  | 0,19 | -0,07 | 0,11 | -0,25 | -0,03 | 0,09 | 0,54 | 0,50 | 0,49 |  |
| 31 | 0,04 |  | 0,20 |  | 0,11 |  | -0,02 | 0,07 |  | 0,47 |  |  |
| T.Bình | 0,15 | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,01 | -0,06 | -0,05 | 0,09 | 0,22 | 0,54 | 0,43 | 0,55 |
| Max | 0,31 | 0,48 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,59 | 0,69 | 0,57 | 0,71 |
| Min | -0,08 | -0,02 | 0,01 | -0,15 | -0,20 | -0,30 | -0,35 | -0,08 | -0,02 | 0,38 | 0,28 | 0,38 |
| ∆H | 0,39 | 0,50 | 0,33 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | 0,52 | 0,29 | 0,61 | 0,31 | 0,29 | 0,33 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,19 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,71 | Ngày: 14/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,35 | Ngày: 05/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,06 |  |

## Công trình: QT9-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 2,54 | 2,69 | 2,66 | 2,49 | 2,45 | 2,53 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,71 | 2,69 | 2,51 | 2,59 | 2,59 | 2,62 | 2,61 | 2,44 | 2,50 | 2,47 | 2,57 | 2,74 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 2,66 | 2,58 | 2,56 | 2,39 | 2,58 | 2,54 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,77 | 2,64 | 2,59 | 2,67 | 2,71 | 2,64 | 2,62 | 2,45 | 2,67 | 2,59 | 2,51 | 2,79 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 2,64 | 2,69 | 2,69 | 2,54 | 2,76 | 2,64 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,74 | 2,56 | 2,64 | 2,61 | 2,58 | 2,74 | 2,63 | 2,47 | 2,67 | 2,57 | 2,54 | 2,84 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 2,66 | 2,79 | 2,70 | 2,53 | 2,60 | 2,63 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,69 | 2,49 | 2,71 | 2,55 | 2,75 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,68 | 2,58 | 2,63 | 2,90 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 2,70 | 2,66 | 2,60 | 2,55 | 2,63 | 2,53 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2,66 | 2,50 | 2,74 | 2,71 | 2,55 | 2,49 | 2,58 | 2,48 | 2,69 |  |
| 31 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,73 | 2,59 | 2,59 | 2,58 | 2,66 | 2,68 | 2,63 | 2,49 | 2,61 | 2,55 | 2,59 | 2,82 |
| Max | 2,77 | 2,69 | 2,71 | 2,67 | 2,75 | 2,79 | 2,70 | 2,60 | 2,76 | 2,64 | 2,69 | 2,90 |
| Min | 2,69 | 2,49 | 2,44 | 2,50 | 2,54 | 2,58 | 2,55 | 2,39 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | 2,74 |
| ∆H | 0,08 | 0,20 | 0,27 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,21 | 0,31 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,62 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,90 | Ngày: 24/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,39 | Ngày: 09/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,51 |  |

## Công trình QT14-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,17 | 2,63 | 3,09 | 3,11 | 2,82 | 2,70 | 2,26 | 2,53 | 2,80 | 3,63 | 3,05 | 3,26 |
| 2 | 3,16 | 2,87 | 3,04 | 3,26 | 2,92 | 2,64 | 2,27 | 2,49 | 2,84 | 3,69 | 2,99 | 3,34 |
| 3 | 3,10 | 2,93 | 2,96 | 3,09 | 2,93 | 2,65 | 2,15 | 2,48 | 2,81 | 3,61 | 3,02 | 3,29 |
| 4 | 3,04 | 2,98 | 2,96 | 3,10 | 2,86 | 2,57 | 2,08 | 2,40 | 2,80 | 3,53 | 2,98 | 3,24 |
| 5 | 3,08 | 3,04 | 3,04 | 3,09 | 2,81 | 2,48 | 2,04 | 2,53 | 2,79 | 3,57 | 2,97 | 3,36 |
| 6 | 3,06 | 3,04 | 3,04 | 3,12 | 2,88 | 2,47 | 2,18 | 2,78 | 2,73 | 3,50 | 2,91 | 3,26 |
| 7 | 3,03 | 3,03 | 3,20 | 3,00 | 2,81 | 2,66 | 2,35 | 2,92 | 2,77 | 3,61 | 2,96 | 3,31 |
| 8 | 3,06 | 3,02 | 3,21 | 2,90 | 2,78 | 2,61 | 2,55 | 3,00 | 3,09 | 3,51 | 2,90 | 3,25 |
| 9 | 3,00 | 3,11 | 3,16 | 2,82 | 2,68 | 2,58 | 2,58 | 3,05 | 3,30 | 3,52 | 2,99 | 3,19 |
| 10 | 3,10 | 3,06 | 3,21 | 2,75 | 2,63 | 2,55 | 2,50 | 3,07 | 3,32 | 3,61 | 3,04 | 3,24 |
| 11 | 3,18 | 3,16 | 3,05 | 2,88 | 2,56 | 2,49 | 2,79 | 3,11 | 3,21 | 3,48 | 3,05 | 3,15 |
| 12 | 3,13 | 3,12 | 3,08 | 2,78 | 2,58 | 2,42 | 2,92 | 2,95 | 3,13 | 3,40 | 3,01 | 3,12 |
| 13 | 3,14 | 3,02 | 2,95 | 2,61 | 2,56 | 2,27 | 2,93 | 3,01 | 3,12 | 3,40 | 2,97 | 3,16 |
| 14 | 3,08 | 3,14 | 2,99 | 2,56 | 2,70 | 2,36 | 2,99 | 2,93 | 3,02 | 3,36 | 2,92 | 3,26 |
| 15 | 3,01 | 3,04 | 2,96 | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,94 | 3,01 | 3,38 | 2,92 | 3,19 |
| 16 | 2,97 | 3,14 | 2,97 | 2,68 | 2,74 | 2,55 | 2,89 | 2,85 | 3,07 | 3,27 | 2,96 | 3,14 |
| 17 | 3,03 | 3,12 | 2,98 | 2,76 | 2,69 | 2,51 | 2,66 | 2,89 | 3,02 | 3,23 | 2,93 | 3,26 |
| 18 | 3,05 | 3,12 | 3,04 | 2,86 | 2,69 | 2,43 | 2,62 | 2,79 | 2,80 | 3,26 | 3,06 | 3,09 |
| 19 | 3,07 | 3,26 | 2,96 | 2,87 | 2,65 | 2,35 | 2,63 | 2,80 | 2,94 | 3,25 | 3,07 | 3,06 |
| 20 | 3,12 | 3,46 | 2,88 | 2,87 | 2,69 | 2,29 | 2,67 | 2,96 | 2,90 | 3,28 | 3,00 | 3,05 |
| 21 | 3,09 | 3,53 | 2,89 | 2,88 | 2,74 | 2,22 | 2,75 | 3,06 | 2,96 | 3,35 | 3,12 | 2,97 |
| 22 | 2,99 | 3,43 | 2,94 | 2,68 | 2,75 | 2,22 | 2,78 | 3,05 | 3,12 | 3,24 | 3,04 | 2,94 |
| 23 | 2,93 | 3,43 | 3,06 | 2,68 | 2,69 | 2,07 | 2,72 | 2,97 | 3,18 | 3,10 | 3,13 | 2,95 |
| 24 | 2,93 | 3,43 | 3,14 | 2,52 | 2,87 | 2,19 | 2,64 | 2,96 | 3,51 | 3,11 | 3,23 | 3,12 |
| 25 | 2,94 | 3,31 | 3,00 | 2,59 | 2,93 | 2,22 | 2,57 | 3,02 | 3,60 | 3,19 | 3,35 |  |
| 26 | 2,82 | 3,19 | 2,87 | 2,54 | 2,92 | 2,22 | 2,56 | 3,07 | 3,52 | 3,26 | 3,26 |  |
| 27 | 2,71 | 3,07 | 3,00 | 2,53 | 2,82 | 2,21 | 2,54 | 2,98 | 3,36 | 3,23 | 3,12 |  |
| 28 | 2,55 | 3,06 | 3,13 | 2,65 | 2,85 | 2,24 | 2,49 | 2,91 | 3,36 | 3,23 | 3,10 |  |
| 29 | 2,51 |  | 3,01 | 2,63 | 2,73 | 2,19 | 2,52 | 2,81 | 3,57 | 3,10 | 3,11 |  |
| 30 | 2,58 |  | 3,01 | 2,58 | 2,68 | 2,30 | 2,49 | 2,75 | 3,63 | 3,12 | 3,12 |  |
| 31 | 2,45 |  | 3,02 |  | 2,81 |  | 2,48 | 2,77 |  | 2,98 |  |  |
| T.Bình | 2,97 | 3,13 | 3,03 | 2,80 | 2,76 | 2,41 | 2,56 | 2,87 | 3,11 | 3,35 | 3,04 | 3,18 |
| Max | 3,42 | 3,69 | 3,43 | 3,46 | 3,18 | 3,00 | 3,15 | 3,29 | 3,81 | 3,83 | 3,52 | 3,56 |
| Min | 1,87 | 2,13 | 2,65 | 2,24 | 2,29 | 1,80 | 1,84 | 2,10 | 2,40 | 2,69 | 2,52 | 2,68 |
| ∆H | 1,55 | 1,56 | 0,78 | 1,22 | 0,89 | 1,20 | 1,31 | 1,19 | 1,41 | 1,14 | 1,00 | 0,88 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,93 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,83 | Ngày: 02/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,80 | Ngày: 23/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,03 |  |

## Công trình: QT1-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,07 | 0,91 | 1,05 | 0,85 | 0,80 | 1,01 | 0,69 | 0,98 | 1,02 | 2,14 | 1,42 | 1,36 |
| 2 | 1,08 | 0,97 | 1,02 | 0,87 | 0,82 | 1,00 | 0,72 | 0,97 | 1,03 | 1,98 | 1,45 | 1,40 |
| 3 | 1,08 | 0,96 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,97 | 0,70 | 0,94 | 1,06 | 1,88 | 1,46 | 1,42 |
| 4 | 1,08 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,95 | 0,67 | 0,92 | 1,09 | 1,77 | 1,38 | 1,42 |
| 5 | 1,08 | 1,01 | 0,98 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,67 | 0,93 | 1,08 | 1,69 | 1,35 | 1,39 |
| 6 | 1,08 | 1,04 | 0,96 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,68 | 0,95 | 1,08 | 1,64 | 1,34 | 1,40 |
| 7 | 1,08 | 1,06 | 0,96 | 0,84 | 0,93 | 0,91 | 0,73 | 0,97 | 1,08 | 1,62 | 1,34 | 1,41 |
| 8 | 1,10 | 1,06 | 0,97 | 0,82 | 0,93 | 0,90 | 0,77 | 1,00 | 1,22 | 1,60 | 1,31 | 1,40 |
| 9 | 1,10 | 1,06 | 0,98 | 0,82 | 0,92 | 0,91 | 0,81 | 1,07 | 1,38 | 1,60 | 1,30 | 1,39 |
| 10 | 1,06 | 1,05 | 0,95 | 0,80 | 0,92 | 0,90 | 0,84 | 1,09 | 1,39 | 1,58 | 1,29 | 1,38 |
| 11 | 1,02 | 1,05 | 0,95 | 0,79 | 0,90 | 0,88 | 0,93 | 1,11 | 1,32 | 1,59 | 1,28 | 1,35 |
| 12 | 1,03 | 1,04 | 0,93 | 0,80 | 0,89 | 0,86 | 0,98 | 1,11 | 1,29 | 1,60 | 1,26 | 1,35 |
| 13 | 1,03 | 1,05 | 0,91 | 0,80 | 0,87 | 0,86 | 1,01 | 1,11 | 1,27 | 1,61 | 1,24 | 1,35 |
| 14 | 1,04 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 1,04 | 1,12 | 1,24 | 1,61 | 1,21 | 1,36 |
| 15 | 1,02 | 1,01 | 0,88 | 0,80 | 0,87 | 0,83 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,63 | 1,21 | 1,38 |
| 16 | 1,03 | 1,03 | 0,89 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,58 | 1,21 | 1,40 |
| 17 | 1,01 | 1,06 | 0,89 | 0,85 | 0,92 | 0,82 | 1,03 | 1,13 | 1,32 | 1,51 | 1,21 | 1,37 |
| 18 | 0,97 | 1,07 | 0,89 | 0,85 | 0,94 | 0,81 | 1,02 | 1,12 | 1,32 | 1,51 | 1,22 | 1,36 |
| 19 | 0,98 | 1,09 | 0,88 | 0,84 | 0,95 | 0,79 | 1,03 | 1,10 | 1,29 | 1,60 | 1,21 | 1,37 |
| 20 | 0,98 | 1,07 | 0,92 | 0,87 | 0,96 | 0,78 | 1,03 | 1,12 | 1,27 | 1,58 | 1,22 | 1,37 |
| 21 | 1,00 | 1,10 | 0,94 | 0,90 | 0,99 | 0,77 | 1,06 | 1,21 | 1,29 | 1,56 | 1,23 | 1,34 |
| 22 | 1,03 | 1,14 | 0,90 | 0,91 | 1,06 | 0,76 | 1,06 | 1,37 | 1,33 | 1,54 | 1,22 | 1,29 |
| 23 | 1,04 | 1,11 | 0,88 | 0,90 | 1,09 | 0,75 | 1,06 | 1,23 | 1,36 | 1,49 | 1,23 | 1,27 |
| 24 | 1,01 | 1,12 | 0,90 | 0,89 | 1,11 | 0,71 | 1,06 | 1,08 | 1,51 | 1,46 | 1,27 | 1,40 |
| 25 | 0,98 | 1,13 | 0,92 | 0,85 | 1,10 | 0,70 | 1,04 | 1,08 | 1,64 | 1,50 | 1,34 |  |
| 26 | 0,98 | 1,12 | 0,89 | 0,83 | 1,10 | 0,69 | 1,02 | 1,12 | 1,60 | 1,50 | 1,36 |  |
| 27 | 0,98 | 1,10 | 0,84 | 0,80 | 1,09 | 0,67 | 1,01 | 1,07 | 1,58 | 1,49 | 1,36 |  |
| 28 | 0,96 | 1,08 | 0,81 | 0,78 | 1,08 | 0,66 | 1,00 | 1,06 | 1,75 | 1,46 | 1,36 |  |
| 29 | 0,96 |  | 0,84 | 0,76 | 1,06 | 0,66 | 0,98 | 1,05 | 2,07 | 1,45 | 1,35 |  |
| 30 | 0,94 |  | 0,85 | 0,74 | 1,04 | 0,67 | 0,98 | 1,03 | 2,50 | 1,47 | 1,34 |  |
| 31 | 0,93 |  | 0,85 |  | 1,01 |  | 0,98 | 1,03 |  | 1,44 |  |  |
| T.Bình | 1,02 | 1,05 | 0,92 | 0,84 | 0,96 | 0,82 | 0,93 | 1,08 | 1,36 | 1,60 | 1,30 | 1,37 |
| Max | 1,24 | 1,24 | 1,19 | 1,04 | 1,21 | 1,12 | 1,20 | 1,45 | 2,61 | 2,34 | 1,60 | 1,52 |
| Min | 0,76 | 0,76 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,52 | 0,55 | 0,84 | 0,90 | 1,24 | 1,06 | 1,11 |
| ∆H | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,35 | 0,51 | 0,60 | 0,65 | 0,61 | 1,71 | 1,10 | 0,54 | 0,41 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,10 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,61 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,52 | Ngày: 29/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,09 |  |

## Công trình: QT3-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,39 |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,49 |  |  |  | 1,11 | 1,09 | 0,64 | 1,10 | 1,29 | 1,94 |  |  |
| 4 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,55 | 1,09 | 1,09 | 1,19 | 1,08 | 1,04 | 0,59 | 1,08 | 1,27 | 1,72 | 1,21 | 1,24 |
| 7 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,73 |  |  |  | 1,13 | 0,99 | 0,54 | 1,34 | 1,25 | 1,59 |  |  |
| 10 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,80 | 1,04 | 1,06 | 1,17 | 1,12 | 0,94 | 0,94 | 1,29 | 1,94 | 1,51 | 1,17 | 1,17 |
| 13 | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1,87 |  |  |  | 1,11 | 0,88 | 0,89 | 1,54 | 1,89 | 1,43 |  |  |
| 16 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,89 | 0,99 | 1,03 | 1,14 | 1,18 | 0,84 | 0,84 | 1,49 | 1,84 | 1,35 | 1,14 | 1,11 |
| 19 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1,89 |  |  |  | 1,22 | 0,74 | 0,79 | 1,44 | 1,81 | 1,27 |  |  |
| 22 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,91 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,26 | 0,79 | 1,22 | 1,37 | 1,77 | 1,19 | 1,34 | 1,06 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,19 | 0,74 | 1,14 | 1,34 | 1,84 | 1,26 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,14 |  | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 0,69 | 1,12 | 1,31 | 2,09 | 1,24 | 1,29 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,74 | 1,07 | 1,09 | 1,15 | 1,15 | 0,87 | 0,87 | 1,33 | 1,70 | 1,45 | 1,23 | 1,15 |
| Max | 1,92 | 1,14 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,09 | 1,22 | 1,54 | 2,09 | 1,94 | 1,34 | 1,24 |
| Min | 1,14 | 0,99 | 1,03 | 1,12 | 1,08 | 0,69 | 0,54 | 1,08 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,06 |
| ∆H | 0,78 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,40 | 0,68 | 0,46 | 0,84 | 0,75 | 0,20 | 0,18 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,67 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,09 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,54 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,55 |  |

## Công trình: QT12a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02 | -0,19 | -0,07 | -0,04 | 0,13 | 0,39 | 0,44 | 0,59 | 0,51 | 1,71 |  |  |
| 2 | 0,04 | -0,18 | -0,09 | -0,02 | 0,14 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,53 | 1,71 |  |  |
| 3 | 0,05 | -0,17 | -0,09 | 0,03 | 0,15 | 0,41 | 0,43 | 0,53 | 0,55 | 1,72 |  |  |
| 4 | 0,05 | -0,16 | -0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,42 | 0,40 | 0,53 | 0,55 | 1,69 |  |  |
| 5 | 0,04 | -0,15 | -0,09 | 0,04 | 0,15 | 0,42 | 0,37 | 0,53 | 0,61 | 1,69 |  |  |
| 6 | 0,02 | -0,13 | -0,09 | 0,05 | 0,17 | 0,35 | 0,30 | 0,46 | 0,64 | 1,63 | 0,10 | 0,26 |
| 7 | 0,00 | -0,11 | -0,10 | 0,03 | 0,19 | 0,34 | 0,30 | 0,45 | 0,62 |  |  |  |
| 8 | 0,01 | -0,13 | -0,08 | 0,01 | 0,20 | 0,38 | 0,35 | 0,52 | 0,73 |  |  |  |
| 9 | 0,02 | -0,14 | -0,05 | 0,00 | 0,16 | 0,40 | 0,38 | 0,59 | 0,92 | 0,53 |  |  |
| 10 | 0,02 | -0,14 | -0,04 | -0,01 | 0,11 | 0,42 | 0,40 | 0,59 | 1,05 |  |  |  |
| 11 | -0,01 | -0,13 | -0,03 | -0,02 | 0,08 | 0,42 | 0,45 | 0,60 | 1,04 |  |  |  |
| 12 | -0,01 | -0,12 | -0,03 | -0,01 | 0,07 | 0,43 | 0,56 | 0,63 | 0,99 | 0,42 | 0,08 | 0,21 |
| 13 | -0,01 | -0,11 | -0,03 | -0,02 | 0,05 | 0,44 | 0,57 | 0,64 | 0,96 |  |  |  |
| 14 | -0,01 | -0,12 | -0,03 | -0,03 | 0,03 | 0,45 | 0,61 | 0,64 | 0,91 |  |  |  |
| 15 | -0,01 | -0,11 | -0,03 | -0,03 | 0,02 | 0,49 | 0,63 | 0,65 | 0,88 | 0,36 |  |  |
| 16 | -0,02 | -0,11 | -0,04 | -0,02 | 0,06 | 0,42 | 0,64 | 0,63 | 0,88 |  |  |  |
| 17 | -0,04 | -0,09 | -0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,40 | 0,65 | 0,59 | 0,86 |  |  |  |
| 18 | -0,06 | -0,08 | -0,06 | 0,15 | 0,20 | 0,46 | 0,64 | 0,58 | 0,84 | 0,30 | 0,06 | 0,16 |
| 19 | -0,06 | -0,08 | -0,05 | 0,08 | 0,24 | 0,48 | 0,62 | 0,57 | 0,85 |  |  |  |
| 20 | -0,07 | -0,08 | -0,05 | 0,09 | 0,26 | 0,49 | 0,59 | 0,57 | 0,77 |  |  |  |
| 21 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | 0,09 | 0,36 | 0,49 | 0,61 | 0,52 | 0,77 | 0,23 |  |  |
| 22 | -0,09 | -0,05 | -0,07 | 0,09 | 0,45 | 0,49 | 0,62 | 0,51 | 0,82 |  |  |  |
| 23 | -0,10 | -0,06 | -0,08 | 0,10 | 0,47 | 0,48 | 0,62 | 0,52 | 0,94 |  |  |  |
| 24 | -0,12 | -0,07 | -0,02 | 0,11 | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,53 | 1,10 | 0,16 | 0,46 | 0,11 |
| 25 | -0,14 | -0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,40 | 0,45 | 0,57 | 0,53 | 1,17 |  |  |  |
| 26 | -0,15 | -0,08 | 0,02 | 0,21 | 0,32 | 0,45 | 0,56 | 0,52 | 1,19 |  |  |  |
| 27 | -0,16 | -0,07 | -0,01 | 0,21 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 1,22 | 0,16 |  |  |
| 28 | -0,17 | -0,07 | -0,04 | 0,20 | 0,37 | 0,45 | 0,54 | 0,50 | 1,33 |  |  |  |
| 29 | -0,17 |  | -0,03 | 0,18 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,50 | 1,57 |  |  |  |
| 30 | -0,19 |  | -0,04 | 0,13 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,51 | 1,70 | 0,13 | 0,36 |  |
| 31 | -0,19 |  | -0,04 |  | 0,38 |  | 0,64 | 0,51 |  |  |  |  |
| T.Bình | -0,05 | -0,11 | -0,05 | 0,06 | 0,23 | 0,43 | 0,52 | 0,55 | 0,92 | 1,62 | 0,21 | 0,18 |
| Max | 0,07 | -0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,51 | 0,52 | 0,67 | 0,67 | 1,74 | 1,78 | 0,46 | 0,26 |
| Min | -0,21 | -0,21 | -0,12 | -0,06 | -0,01 | 0,26 | 0,24 | 0,38 | 0,50 | 0,13 | 0,06 | 0,11 |
| ∆H | 0,28 | 0,19 | 0,17 | 0,31 | 0,52 | 0,26 | 0,43 | 0,29 | 1,24 | 1,65 | 0,40 | 0,15 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,78 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,21 | Ngày: 30/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,99 |  |

## Công trình: QT1-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,56 | 3,20 | 3,07 | 2,97 | 3,17 | 3,05 | 2,80 | 2,98 | 3,46 | 4,58 | 4,42 | 3,87 |
| 2 | 3,55 | 3,20 | 3,07 | 2,98 | 3,18 | 3,04 | 2,79 | 2,98 | 3,45 | 4,57 | 4,39 | 3,85 |
| 3 | 3,53 | 3,19 | 3,07 | 3,02 | 3,18 | 3,04 | 2,76 | 2,99 | 3,44 | 4,58 | 4,36 | 3,82 |
| 4 | 3,51 | 3,18 | 3,06 | 3,05 | 3,19 | 3,03 | 2,74 | 3,00 | 3,44 | 4,59 | 4,33 | 3,79 |
| 5 | 3,50 | 3,17 | 3,06 | 3,08 | 3,19 | 3,02 | 2,73 | 3,02 | 3,43 | 4,74 | 4,30 | 3,76 |
| 6 | 3,49 | 3,17 | 3,06 | 3,10 | 3,19 | 3,02 | 2,70 | 3,04 | 3,42 | 4,77 | 4,27 | 3,73 |
| 7 | 3,48 | 3,16 | 3,05 | 3,11 | 3,19 | 3,01 | 2,70 | 3,04 | 3,42 | 4,74 | 4,24 | 3,71 |
| 8 | 3,47 | 3,15 | 3,05 | 3,12 | 3,18 | 3,01 | 2,69 | 3,04 | 3,41 | 4,73 | 4,21 | 3,70 |
| 9 | 3,46 | 3,14 | 3,06 | 3,13 | 3,18 | 3,00 | 2,68 | 3,14 | 3,45 | 4,74 | 4,18 | 3,68 |
| 10 | 3,45 | 3,14 | 3,05 | 3,13 | 3,17 | 2,99 | 2,66 | 3,21 | 3,94 | 4,82 | 4,16 | 3,66 |
| 11 | 3,44 | 3,13 | 3,05 | 3,13 | 3,16 | 2,99 | 2,69 | 3,26 | 4,09 | 4,84 | 4,13 | 3,64 |
| 12 | 3,42 | 3,12 | 3,05 | 3,12 | 3,15 | 2,98 | 2,80 | 3,29 | 4,12 | 4,81 | 4,10 | 3,62 |
| 13 | 3,42 | 3,12 | 3,04 | 3,12 | 3,15 | 2,97 | 2,84 | 3,31 | 4,13 | 4,78 | 4,08 | 3,60 |
| 14 | 3,40 | 3,11 | 3,04 | 3,11 | 3,14 | 2,97 | 2,88 | 3,33 | 4,12 | 4,77 | 4,05 | 3,58 |
| 15 | 3,39 | 3,10 | 3,04 | 3,10 | 3,13 | 2,96 | 2,98 | 3,34 | 4,12 | 4,76 | 4,03 | 3,56 |
| 16 | 3,38 | 3,09 | 3,04 | 3,09 | 3,12 | 2,96 | 3,03 | 3,35 | 4,10 | 4,76 | 4,00 | 3,54 |
| 17 | 3,37 | 3,09 | 3,03 | 3,10 | 3,12 | 2,96 | 3,03 | 3,36 | 4,09 | 4,76 | 3,98 | 3,52 |
| 18 | 3,37 | 3,08 | 3,03 | 3,12 | 3,12 | 2,95 | 3,01 | 3,39 | 4,08 | 4,77 | 3,96 | 3,50 |
| 19 | 3,35 | 3,08 | 3,03 | 3,13 | 3,11 | 2,94 | 2,99 | 3,40 | 4,07 | 4,74 | 3,95 | 3,48 |
| 20 | 3,34 | 3,07 | 3,02 | 3,14 | 3,11 | 2,93 | 2,96 | 3,42 | 4,05 | 4,70 | 3,94 | 3,46 |
| 21 | 3,33 | 3,07 | 3,02 | 3,16 | 3,11 | 2,93 | 2,94 | 3,46 | 4,03 | 4,66 | 3,91 | 3,45 |
| 22 | 3,32 | 3,07 | 3,01 | 3,17 | 3,12 | 2,92 | 2,93 | 3,49 | 4,01 | 4,64 | 3,89 | 3,43 |
| 23 | 3,31 | 3,08 | 3,01 | 3,19 | 3,12 | 2,91 | 2,91 | 3,50 | 4,00 | 4,62 | 3,86 | 3,41 |
| 24 | 3,30 | 3,08 | 3,01 | 3,19 | 3,11 | 2,91 | 2,90 | 3,51 | 3,99 | 4,59 | 3,85 | 3,40 |
| 25 | 3,28 | 3,09 | 3,00 | 3,19 | 3,08 | 2,90 | 2,92 | 3,51 | 4,04 | 4,56 | 3,94 |  |
| 26 | 3,27 | 3,08 | 3,00 | 3,19 | 3,08 | 2,88 | 2,93 | 3,50 | 4,08 | 4,55 | 4,00 |  |
| 27 | 3,26 | 3,08 | 3,00 | 3,19 | 3,09 | 2,87 | 2,94 | 3,49 | 4,10 | 4,57 | 4,01 |  |
| 28 | 3,25 | 3,08 | 2,99 | 3,18 | 3,08 | 2,86 | 2,95 | 3,48 | 4,14 | 4,54 | 3,98 |  |
| 29 | 3,24 |  | 2,99 | 3,17 | 3,08 | 2,83 | 2,96 | 3,47 | 4,44 | 4,51 | 3,94 |  |
| 30 | 3,22 |  | 2,98 | 3,17 | 3,07 | 2,83 | 2,97 | 3,46 | 4,60 | 4,48 | 3,90 |  |
| 31 | 3,21 |  | 2,98 |  | 3,06 |  | 2,98 | 3,46 |  | 4,45 |  |  |
| T.Bình | 3,38 | 3,12 | 3,03 | 3,12 | 3,13 | 2,96 | 2,86 | 3,30 | 3,91 | 4,67 | 4,08 | 3,62 |
| Max | 3,57 | 3,21 | 3,08 | 3,23 | 3,20 | 3,06 | 3,05 | 3,53 | 4,61 | 4,85 | 4,44 | 3,89 |
| Min | 3,21 | 3,07 | 2,98 | 2,97 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,97 | 3,40 | 4,44 | 3,83 | 3,39 |
| ∆H | 0,36 | 0,14 | 0,10 | 0,26 | 0,15 | 0,24 | 0,39 | 0,56 | 1,21 | 0,41 | 0,61 | 0,50 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,43 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 4,85 | Ngày: 11/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,66 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,19 |  |

## Công trình: QT3a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,14 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,21 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 1,44 | 1,27 | 1,30 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 1,20 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,13 |
| 6 | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,39 | 0,99 | 1,04 | 0,74 | 0,67 | 0,75 | 1,57 | 1,29 | 1,14 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,14 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 1,14 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 | 1,54 | 0,87 | 1,12 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 1,12 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 | 1,11 |
| 12 | 1,28 | 1,21 | 1,29 | 1,26 | 0,82 | 0,97 | 0,71 | 1,05 | 1,86 | 1,43 | 0,96 | 1,08 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 0,97 | 1,06 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 0,97 | 1,04 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 | 1,32 | 0,85 | 1,04 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 0,91 | 1,03 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 0,94 | 1,03 |
| 18 | 1,26 | 1,30 | 1,40 | 1,11 | 1,05 | 0,91 | 0,83 | 1,02 | 1,41 | 1,31 | 0,96 | 1,03 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 0,99 | 1,04 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 | 1,02 | 1,05 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,35 | 1,03 | 1,04 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 1,02 | 1,03 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 1,04 | 1,01 |
| 24 | 1,21 | 1,28 | 1,43 | 1,04 | 1,19 | 0,85 | 0,73 | 0,87 | 1,55 | 1,44 | 1,04 | 1,00 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 | 1,09 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 | 1,14 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,59 | 1,17 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 | 1,19 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 1,12 |  |
| 30 | 1,19 |  | 1,32 | 0,94 | 1,11 | 0,81 | 0,69 | 0,84 | 1,48 | 1,28 | 1,12 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  |  |
| T.Bình | 1,25 | 1,26 | 1,31 | 1,15 | 1,04 | 0,92 | 0,74 | 0,89 | 1,40 | 1,39 | 1,06 | 1,09 |
| Max | 1,31 | 1,30 | 1,43 | 1,39 | 1,19 | 1,04 | 0,83 | 1,05 | 1,86 | 1,70 | 1,29 | 1,34 |
| Min | 1,19 | 1,21 | 1,17 | 0,94 | 0,82 | 0,81 | 0,69 | 0,67 | 0,75 | 1,17 | 0,81 | 0,99 |
| ∆H | 0,12 | 0,09 | 0,26 | 0,45 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,38 | 1,11 | 0,53 | 0,48 | 0,35 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,16 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,86 | Ngày: 12/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,67 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,19 |  |

## Công trình: QT4a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,19 | 0,98 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,58 | 0,30 | 0,21 | 0,57 |  |  |  |
| 2 | 1,17 | 0,98 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,52 | 0,34 | 0,21 | 0,55 |  |  |  |
| 3 | 1,16 | 0,97 | 0,85 | 0,96 | 0,96 | 0,50 | 0,28 | 0,20 | 0,53 | 1,00 | 1,48 | 1,57 |
| 4 | 1,14 | 0,97 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,47 | 0,24 | 0,21 | 0,51 |  |  |  |
| 5 | 1,13 | 0,97 | 0,84 | 0,92 | 0,91 | 0,48 | 0,17 | 0,23 | 0,50 |  |  |  |
| 6 | 1,12 | 0,95 | 0,83 | 0,89 | 0,90 | 0,43 | 0,15 | 0,23 | 0,48 | 0,91 | 1,44 | 1,47 |
| 7 | 1,12 | 0,94 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,40 | 0,15 | 0,24 | 0,48 |  |  |  |
| 8 | 1,12 | 0,93 | 0,91 | 0,86 | 0,87 | 0,46 | 0,16 | 0,33 | 0,65 |  |  |  |
| 9 | 1,11 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,86 | 0,46 | 0,14 | 0,54 | 1,26 | 0,86 | 1,41 | 1,42 |
| 10 | 1,09 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,84 | 0,44 | 0,16 | 0,58 | 1,60 |  |  |  |
| 11 | 1,09 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,38 | 0,27 | 0,57 | 1,56 |  |  |  |
| 12 | 1,07 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1,34 | 0,97 | 1,39 | 1,38 |
| 13 | 1,07 | 0,92 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 1,15 |  |  |  |
| 14 | 1,06 | 0,91 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 1,06 |  |  |  |
| 15 | 1,05 | 0,91 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,57 | 0,47 | 0,49 | 1,00 | 1,44 | 1,43 | 1,30 |
| 16 | 1,04 | 0,91 | 0,81 | 0,77 | 0,86 | 0,61 | 0,45 | 0,47 | 0,93 |  |  |  |
| 17 | 1,04 | 0,90 | 0,79 | 0,78 | 0,88 | 0,59 | 0,42 | 0,46 | 0,88 |  |  |  |
| 18 | 1,07 | 0,89 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,56 | 0,40 | 0,45 | 0,85 | 1,40 | 1,36 | 1,21 |
| 19 | 1,06 | 0,90 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,52 | 0,36 | 0,43 | 0,85 |  |  |  |
| 20 | 1,05 | 0,93 | 0,77 | 0,83 | 0,83 | 0,54 | 0,34 | 0,46 | 0,80 |  |  |  |
| 21 | 1,04 | 0,97 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,52 | 0,39 | 0,60 | 0,74 | 1,28 | 1,50 | 1,10 |
| 22 | 1,05 | 0,98 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,50 | 0,37 | 0,61 | 0,87 |  |  |  |
| 23 | 1,04 | 0,97 | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,47 | 0,32 | 0,61 | 0,96 |  |  |  |
| 24 | 1,03 | 0,96 | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0,43 | 0,29 | 0,61 | 0,99 | 1,38 | 1,45 | 0,99 |
| 25 | 1,01 | 0,93 | 0,78 | 0,72 | 0,77 | 0,44 | 0,29 | 0,61 |  |  |  |  |
| 26 | 1,00 | 0,92 | 0,77 | 0,70 | 0,75 | 0,44 | 0,31 | 0,59 |  |  |  |  |
| 27 | 0,98 | 0,90 | 0,75 | 0,68 | 0,73 | 0,37 | 0,30 | 0,57 |  | 1,56 | 1,48 |  |
| 28 | 0,98 | 0,88 | 0,77 | 0,69 | 0,70 | 0,33 | 0,28 | 0,56 |  |  |  |  |
| 29 | 0,97 |  | 0,77 | 0,69 | 0,68 | 0,30 | 0,26 | 0,54 |  |  |  |  |
| 30 | 0,99 |  | 0,75 | 0,71 | 0,63 | 0,28 | 0,23 | 0,53 | 0,91 | 1,52 | 1,41 |  |
| 31 | 0,98 |  | 0,75 |  | 0,62 |  | 0,22 | 0,54 |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,07 | 0,93 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,46 | 0,30 | 0,46 | 0,88 | 1,23 | 1,43 | 1,30 |
| Max | 1,22 | 1,00 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,65 | 0,48 | 0,65 | 1,62 | 1,56 | 1,50 | 1,57 |
| Min | 0,96 | 0,87 | 0,73 | 0,65 | 0,54 | 0,24 | 0,04 | 0,15 | 0,45 | 0,86 | 1,36 | 0,99 |
| ∆H | 0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 1,17 | 0,70 | 0,14 | 0,58 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,73 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,62 | Ngày: 10/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,04 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,58 |  |

## Công trình: QT9a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,37 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 | 1,45 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 1,25 | 1,38 | 1,43 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 1,40 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,43 |
| 6 | 1,14 | 1,21 | 1,15 | 1,28 | 1,17 | 1,13 | 0,94 | 0,93 | 0,99 | 1,60 | 1,27 | 1,48 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 1,44 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 | 1,45 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,32 | 1,20 | 1,45 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 1,35 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,42 |
| 12 | 1,41 | 1,34 | 1,15 | 1,18 | 1,05 | 1,03 | 1,11 | 0,97 | 1,14 | 1,35 | 1,27 | 1,42 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 1,38 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 1,39 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,53 | 1,37 | 1,35 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 | 1,40 | 1,36 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 1,46 | 1,32 |
| 18 | 1,33 | 1,33 | 1,12 | 1,17 | 1,68 | 1,11 | 0,94 | 0,84 | 1,02 | 1,42 | 1,40 | 1,38 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 | 1,40 | 1,37 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,37 | 1,38 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,41 | 1,46 | 1,41 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,46 | 1,43 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,46 | 1,41 |
| 24 | 1,05 | 1,32 | 1,24 | 1,25 | 1,31 | 0,95 | 0,84 | 1,01 | 1,14 | 1,47 | 1,45 | 1,53 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,47 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 | 1,46 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 | 1,58 | 1,46 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 | 1,48 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 | 1,39 |  |
| 30 | 1,18 |  | 0,94 | 1,13 | 1,17 | 0,76 | 1,16 | 0,59 | 1,68 | 1,48 | 1,34 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |
| T.Bình | 1,22 | 1,30 | 1,09 | 1,20 | 1,28 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 1,16 | 1,50 | 1,37 | 1,41 |
| Max | 1,41 | 1,34 | 1,24 | 1,28 | 1,68 | 1,13 | 1,16 | 1,01 | 1,68 | 1,79 | 1,63 | 1,60 |
| Min | 1,05 | 1,21 | 0,93 | 1,13 | 1,05 | 0,76 | 0,84 | 0,59 | 0,72 | 1,25 | 1,11 | 1,24 |
| ∆H | 0,36 | 0,13 | 0,31 | 0,15 | 0,63 | 0,37 | 0,32 | 0,42 | 0,96 | 0,54 | 0,52 | 0,36 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,40 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,79 | Ngày: 26/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,59 | Ngày: 30/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,20 |  |

## Công trình: QT10a-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,19 | 1,47 | 1,39 | 1,51 | 1,34 | 1,30 | 1,05 | 1,06 | 1,12 | 1,57 | 1,66 | 1,51 |
| 2 | 2,14 | 1,48 | 1,35 | 1,76 | 1,43 | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 1,53 | 1,68 | 1,62 |
| 3 | 2,07 | 1,47 | 1,32 | 1,82 | 1,50 | 1,29 | 1,16 | 1,10 | 1,16 | 1,50 | 1,66 | 1,74 |
| 4 | 2,02 | 1,48 | 1,33 | 1,76 | 1,51 | 1,28 | 1,17 | 1,07 | 1,15 | 1,47 | 1,57 | 1,77 |
| 5 | 2,01 | 1,52 | 1,32 | 1,72 | 1,49 | 1,28 | 1,19 | 1,11 | 1,12 | 1,45 | 1,53 | 1,80 |
| 6 | 1,96 | 1,55 | 1,32 | 1,65 | 1,45 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | 1,12 | 1,47 | 1,61 | 1,82 |
| 7 | 1,91 | 1,55 | 1,33 | 1,57 | 1,43 | 1,26 | 1,16 | 1,12 | 1,19 | 1,50 | 1,62 | 1,80 |
| 8 | 1,88 | 1,51 | 1,38 | 1,52 | 1,41 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,26 | 1,54 | 1,59 | 1,81 |
| 9 | 1,84 | 1,49 | 1,38 | 1,49 | 1,39 | 1,26 | 1,20 | 1,20 | 1,28 | 1,65 | 1,57 | 1,79 |
| 10 | 1,78 | 1,47 | 1,37 | 1,47 | 1,38 | 1,26 | 1,20 | 1,20 | 1,26 | 1,79 | 1,55 | 1,73 |
| 11 | 1,74 | 1,45 | 1,34 | 1,45 | 1,37 | 1,26 | 1,23 | 1,17 | 1,26 | 1,78 | 1,51 | 1,67 |
| 12 | 1,74 | 1,43 | 1,33 | 1,43 | 1,35 | 1,26 | 1,23 | 1,13 | 1,26 | 1,75 | 1,47 | 1,65 |
| 13 | 1,72 | 1,42 | 1,30 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,24 | 1,14 | 1,25 | 1,73 | 1,46 | 1,64 |
| 14 | 1,71 | 1,40 | 1,28 | 1,42 | 1,32 | 1,24 | 1,25 | 1,15 | 1,24 | 1,79 | 1,44 | 1,63 |
| 15 | 1,66 | 1,43 | 1,27 | 1,42 | 1,34 | 1,22 | 1,24 | 1,09 | 1,24 | 1,98 | 1,43 | 1,62 |
| 16 | 1,63 | 1,43 | 1,29 | 1,44 | 1,36 | 1,21 | 1,23 | 1,13 | 1,26 | 1,92 | 1,45 | 1,62 |
| 17 | 1,61 | 1,44 | 1,29 | 1,44 | 1,36 | 1,22 | 1,19 | 1,13 | 1,25 | 1,80 | 1,43 | 1,65 |
| 18 | 1,58 | 1,45 | 1,29 | 1,45 | 1,35 | 1,22 | 1,19 | 1,12 | 1,25 | 1,78 | 1,43 | 1,72 |
| 19 | 1,55 | 1,43 | 1,28 | 1,44 | 1,36 | 1,22 | 1,20 | 1,06 | 1,25 | 1,91 | 1,46 | 1,72 |
| 20 | 1,53 | 1,45 | 1,28 | 1,45 | 1,38 | 1,21 | 1,19 | 1,12 | 1,26 | 1,91 | 1,47 | 1,68 |
| 21 | 1,51 | 1,50 | 1,28 | 1,45 | 1,41 | 1,21 | 1,19 | 1,15 | 1,27 | 1,81 | 1,52 | 1,64 |
| 22 | 1,47 | 1,53 | 1,28 | 1,41 | 1,39 | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 1,28 | 1,81 | 1,72 | 1,58 |
| 23 | 1,45 | 1,52 | 1,28 | 1,36 | 1,36 | 1,21 | 1,16 | 1,17 | 1,29 | 1,73 | 1,74 | 1,54 |
| 24 | 1,46 | 1,51 | 1,28 | 1,34 | 1,34 | 1,21 | 1,14 | 1,13 | 1,31 | 1,66 | 1,71 | 1,55 |
| 25 | 1,46 | 1,52 | 1,31 | 1,31 | 1,35 | 1,18 | 1,12 | 1,12 | 1,41 | 1,73 | 1,66 |  |
| 26 | 1,45 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 1,34 | 1,15 | 1,10 | 1,13 | 1,52 | 1,76 | 1,62 |  |
| 27 | 1,44 | 1,45 | 1,26 | 1,28 | 1,34 | 1,18 | 1,10 | 1,10 | 1,59 | 1,71 | 1,60 |  |
| 28 | 1,43 | 1,43 | 1,26 | 1,30 | 1,35 | 1,18 | 1,07 | 1,11 | 1,81 | 1,65 | 1,60 |  |
| 29 | 1,44 |  | 1,32 | 1,29 | 1,34 | 1,13 | 1,03 | 1,10 | 1,71 | 1,63 | 1,60 |  |
| 30 | 1,46 |  | 1,34 | 1,29 | 1,32 | 1,04 | 1,04 | 1,10 | 1,63 | 1,66 | 1,56 |  |
| 31 | 1,47 |  | 1,36 |  | 1,31 |  | 1,10 | 1,11 |  | 1,66 |  |  |
| T.Bình | 1,69 | 1,47 | 1,31 | 1,47 | 1,38 | 1,23 | 1,16 | 1,13 | 1,30 | 1,70 | 1,56 | 1,68 |
| Max | 2,21 | 1,58 | 1,42 | 1,85 | 1,53 | 1,34 | 1,30 | 1,21 | 1,84 | 2,02 | 1,76 | 1,84 |
| Min | 1,41 | 1,38 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 1,08 | 1,43 | 1,40 | 1,50 |
| ∆H | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,20 | 0,76 | 0,59 | 0,36 | 0,34 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,42 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,21 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,97 | Ngày: 29/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,24 |  |

## Công trình: QT3a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,24 | 1,14 | 1,13 | 1,26 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,89 | 1,17 | 1,19 | 1,14 |
| 2 | 1,22 | 1,14 | 1,13 | 1,41 | 1,20 | 1,08 | 1,04 | 0,97 | 0,91 | 1,15 | 1,18 | 1,21 |
| 3 | 1,21 | 1,14 | 1,12 | 1,38 | 1,21 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,92 | 1,13 | 1,18 | 1,31 |
| 4 | 1,20 | 1,14 | 1,12 | 1,26 | 1,18 | 1,07 | 1,02 | 0,95 | 0,91 | 1,13 | 1,17 | 1,30 |
| 5 | 1,20 | 1,17 | 1,12 | 1,22 | 1,17 | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 0,89 | 1,13 | 1,18 | 1,27 |
| 6 | 1,19 | 1,17 | 1,11 | 1,19 | 1,16 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,99 | 1,14 | 1,19 | 1,35 |
| 7 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,18 | 1,15 | 1,05 | 1,09 | 0,95 | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,33 |
| 8 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,17 | 1,15 | 1,04 | 1,08 | 1,09 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,34 |
| 9 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 1,14 | 1,04 | 1,07 | 1,14 | 1,12 | 1,18 | 1,16 | 1,32 |
| 10 | 1,17 | 1,14 | 1,10 | 1,15 | 1,14 | 1,03 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 1,28 | 1,18 | 1,29 |
| 11 | 1,17 | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,26 | 1,18 | 1,30 |
| 12 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,14 | 1,13 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,23 | 1,17 | 1,28 |
| 13 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,20 | 1,19 | 1,26 |
| 14 | 1,17 | 1,16 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,11 | 1,05 | 1,06 | 1,28 | 1,17 | 1,26 |
| 15 | 1,16 | 1,14 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,03 | 1,06 | 1,67 | 1,20 | 1,25 |
| 16 | 1,16 | 1,14 | 1,09 | 1,10 | 1,16 | 1,10 | 1,07 | 1,00 | 1,05 | 1,61 | 1,18 | 1,25 |
| 17 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,17 | 1,09 | 1,06 | 1,01 | 1,05 | 1,41 | 1,18 | 1,30 |
| 18 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,31 | 1,17 | 1,30 |
| 19 | 1,22 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,07 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,38 | 1,17 | 1,27 |
| 20 | 1,21 | 1,16 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,44 | 1,20 | 1,26 |
| 21 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,13 | 1,12 | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | 1,33 | 1,18 | 1,28 |
| 22 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,33 | 1,18 | 1,29 |
| 23 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1,10 | 1,25 | 1,17 | 1,28 |
| 24 | 1,17 | 1,13 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,17 | 1,28 |
| 25 | 1,15 | 1,13 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,17 |  |
| 26 | 1,15 | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,11 | 1,01 | 1,03 | 1,00 | 1,19 | 1,30 | 1,16 |  |
| 27 | 1,15 | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 1,11 | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 1,19 | 1,25 | 1,15 |  |
| 28 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,03 | 1,09 | 0,99 | 1,02 | 0,97 | 1,30 | 1,22 | 1,15 |  |
| 29 | 1,14 |  | 1,14 | 1,04 | 1,10 | 0,99 | 1,01 | 0,94 | 1,24 | 1,21 | 1,14 |  |
| 30 | 1,14 |  | 1,13 | 1,08 | 1,09 | 0,99 | 1,00 | 0,93 | 1,19 | 1,20 | 1,14 |  |
| 31 | 1,14 |  | 1,18 |  | 1,07 |  | 0,99 | 0,91 |  | 1,20 |  |  |
| T.Bình | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 1,07 | 1,26 | 1,17 | 1,28 |
| Max | 1,28 | 1,18 | 1,22 | 1,43 | 1,22 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,31 | 1,74 | 1,22 | 1,38 |
| Min | 1,13 | 1,11 | 1,07 | 0,98 | 1,05 | 0,97 | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 1,12 | 1,13 | 1,13 |
| ∆H | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,45 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,28 | 0,46 | 0,62 | 0,09 | 0,25 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,13 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,74 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,85 | Ngày: 01/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,89 |  |

- Công trình: QT6a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,04 | 1,85 | 1,83 | 1,97 | 1,83 | 1,68 | 1,57 | 1,47 | 1,50 | 1,86 |  |  |
| 2 | 2,03 | 1,84 | 1,82 | 2,17 | 1,95 | 1,68 | 1,59 | 1,46 | 1,49 | 1,84 |  |  |
| 3 | 2,04 | 1,84 | 1,81 | 2,13 | 1,93 | 1,67 | 1,58 | 1,45 | 1,48 |  | 1,92 | 2,04 |
| 4 | 2,00 | 1,86 | 1,80 | 2,02 | 1,90 | 1,66 | 1,56 | 1,45 | 1,47 |  |  |  |
| 5 | 1,99 | 1,91 | 1,79 | 1,98 | 1,86 | 1,65 | 1,55 | 1,49 | 1,46 |  |  |  |
| 6 | 1,98 | 1,91 | 1,79 | 1,95 | 1,85 | 1,64 | 1,56 | 1,53 | 1,48 | 1,81 | 1,88 | 1,97 |
| 7 | 1,96 | 1,88 | 1,78 | 1,94 | 1,84 | 1,63 | 1,64 | 1,53 | 1,72 |  |  |  |
| 8 | 1,97 | 1,86 | 1,78 | 1,92 | 1,83 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,71 |  |  |  |
| 9 | 1,96 | 1,85 | 1,78 | 1,91 | 1,81 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,68 | 1,75 | 1,84 | 2,01 |
| 10 | 1,94 | 1,85 | 1,77 | 1,89 | 1,80 | 1,62 | 1,62 | 1,69 | 1,66 |  |  |  |
| 11 | 1,94 | 1,84 | 1,76 | 1,88 | 1,79 | 1,62 | 1,65 | 1,66 | 1,64 |  |  |  |
| 12 | 1,96 | 1,83 | 1,76 | 1,87 | 1,78 | 1,61 | 1,64 | 1,64 | 1,62 | 1,72 | 1,81 | 1,96 |
| 13 | 1,94 | 1,83 | 1,75 | 1,86 | 1,77 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 1,61 |  |  |  |
| 14 | 1,92 | 1,85 | 1,75 | 1,85 | 1,77 | 1,77 | 1,66 | 1,61 | 1,60 |  |  |  |
| 15 | 1,91 | 1,84 | 1,74 | 1,84 | 1,78 | 1,73 | 1,63 | 1,59 | 1,59 | 2,17 | 1,79 | 1,93 |
| 16 | 1,90 | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |  |  |  |
| 17 | 1,89 | 1,82 | 1,74 | 1,82 | 1,79 | 1,69 | 1,60 | 1,57 | 1,57 |  |  |  |
| 18 | 1,91 | 1,82 | 1,75 | 1,81 | 1,79 | 1,67 | 1,58 | 1,55 | 1,56 | 2,12 | 1,76 | 2,03 |
| 19 | 1,98 | 1,86 | 1,75 | 1,85 | 1,78 | 1,66 | 1,57 | 1,57 | 1,56 |  |  |  |
| 20 | 1,98 | 1,89 | 1,74 | 1,85 | 1,77 | 1,65 | 1,56 | 1,64 | 1,54 |  |  |  |
| 21 | 1,94 | 1,87 | 1,73 | 1,84 | 1,76 | 1,63 | 1,54 | 1,62 | 1,57 | 2,05 | 1,72 | 1,98 |
| 22 | 1,93 | 1,85 | 1,72 | 1,83 | 1,78 | 1,62 | 1,53 | 1,60 | 1,60 |  |  |  |
| 23 | 1,92 | 1,85 | 1,71 | 1,81 | 1,77 | 1,61 | 1,52 | 1,60 | 1,59 |  |  |  |
| 24 | 1,90 | 1,85 | 1,71 | 1,80 | 1,75 | 1,59 | 1,52 | 1,59 | 1,60 | 2,01 | 1,78 | 1,95 |
| 25 | 1,89 | 1,84 | 1,74 | 1,79 | 1,74 | 1,59 | 1,52 | 1,56 | 1,66 |  |  |  |
| 26 | 1,88 | 1,85 | 1,77 | 1,78 | 1,73 | 1,59 | 1,52 | 1,56 | 1,70 |  |  |  |
| 27 | 1,87 | 1,85 | 1,75 | 1,76 | 1,72 | 1,58 | 1,50 | 1,54 | 1,77 | 1,97 | 1,75 |  |
| 28 | 1,86 | 1,84 | 1,76 | 1,76 | 1,72 | 1,56 | 1,49 | 1,53 | 1,99 |  |  |  |
| 29 | 1,85 |  | 1,74 | 1,76 | 1,71 | 1,55 | 1,49 | 1,52 | 1,87 |  |  |  |
| 30 | 1,85 |  | 1,74 | 1,79 | 1,70 | 1,54 | 1,48 | 1,51 | 1,84 | 1,95 | 1,73 |  |
| 31 | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,70 |  | 1,47 | 1,50 |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,93 | 1,85 | 1,76 | 1,87 | 1,79 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,89 | 1,80 | 1,98 |
| Max | 2,06 | 1,92 | 1,90 | 2,19 | 1,97 | 1,81 | 1,68 | 1,71 | 2,06 | 2,17 | 1,92 | 2,04 |
| Min | 1,83 | 1,80 | 1,67 | 1,73 | 1,68 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,44 | 1,72 | 1,72 | 1,93 |
| ∆H | 0,23 | 0,12 | 0,23 | 0,46 | 0,29 | 0,33 | 0,23 | 0,28 | 0,62 | 0,45 | 0,20 | 0,11 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,73 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,19 | Ngày: 02/04/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,43 | Ngày: 03/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,76 |  |

## Công trình: QT8a-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,97 | 3,41 | 2,98 | 2,80 | 3,08 | 2,88 | 2,45 | 2,15 | 2,07 | 2,85 | 3,74 | 3,32 |
| 2 | 3,92 | 3,38 | 2,96 | 3,51 | 3,56 | 2,86 | 2,44 | 2,14 | 2,06 | 2,85 | 3,71 | 3,38 |
| 3 | 3,87 | 3,36 | 2,94 | 3,77 | 3,59 | 2,85 | 2,43 | 2,13 | 2,05 | 2,84 | 3,68 | 3,61 |
| 4 | 3,84 | 3,36 | 2,92 | 3,75 | 3,57 | 2,83 | 2,41 | 2,12 | 2,04 | 2,82 | 3,66 | 3,66 |
| 5 | 3,81 | 3,40 | 2,91 | 3,70 | 3,53 | 2,81 | 2,40 | 2,12 | 2,04 | 2,81 | 3,64 | 3,74 |
| 6 | 3,78 | 3,38 | 2,89 | 3,66 | 3,48 | 2,79 | 2,38 | 2,14 | 2,03 | 2,86 | 3,62 | 3,91 |
| 7 | 3,75 | 3,34 | 2,88 | 3,62 | 3,45 | 2,80 | 2,39 | 2,13 | 2,11 | 2,85 | 3,60 | 3,91 |
| 8 | 3,72 | 3,32 | 2,87 | 3,59 | 3,42 | 2,78 | 2,37 | 2,17 | 2,18 | 2,89 | 3,58 | 3,99 |
| 9 | 3,71 | 3,29 | 2,85 | 3,55 | 3,38 | 2,77 | 2,37 | 2,29 | 2,19 | 2,99 | 3,57 | 3,97 |
| 10 | 3,69 | 3,27 | 2,84 | 3,51 | 3,35 | 2,76 | 2,36 | 2,31 | 2,19 | 3,17 | 3,56 | 3,93 |
| 11 | 3,68 | 3,25 | 2,82 | 3,47 | 3,32 | 2,74 | 2,38 | 2,32 | 2,17 | 3,24 | 3,54 | 3,91 |
| 12 | 3,67 | 3,23 | 2,80 | 3,43 | 3,30 | 2,71 | 2,37 | 2,31 | 2,16 | 3,27 | 3,53 | 3,87 |
| 13 | 3,64 | 3,20 | 2,79 | 3,40 | 3,27 | 2,70 | 2,36 | 2,30 | 2,14 | 3,27 | 3,53 | 3,84 |
| 14 | 3,63 | 3,20 | 2,78 | 3,37 | 3,25 | 2,69 | 2,35 | 2,28 | 2,12 | 3,52 | 3,50 | 3,81 |
| 15 | 3,62 | 3,18 | 2,77 | 3,34 | 3,24 | 2,68 | 2,34 | 2,26 | 2,11 | 4,23 | 3,48 | 3,79 |
| 16 | 3,59 | 3,16 | 2,75 | 3,31 | 3,22 | 2,66 | 2,33 | 2,24 | 2,10 | 4,16 | 3,47 | 3,76 |
| 17 | 3,58 | 3,15 | 2,74 | 3,28 | 3,21 | 2,64 | 2,32 | 2,22 | 2,08 | 4,04 | 3,45 | 3,80 |
| 18 | 3,60 | 3,13 | 2,73 | 3,25 | 3,18 | 2,62 | 2,31 | 2,21 | 2,07 | 3,95 | 3,42 | 3,84 |
| 19 | 3,67 | 3,11 | 2,72 | 3,25 | 3,16 | 2,61 | 2,28 | 2,20 | 2,06 | 3,98 | 3,40 | 3,82 |
| 20 | 3,67 | 3,09 | 2,71 | 3,23 | 3,14 | 2,59 | 2,27 | 2,21 | 2,05 | 3,94 | 3,45 | 3,78 |
| 21 | 3,64 | 3,07 | 2,70 | 3,22 | 3,12 | 2,57 | 2,27 | 2,20 | 2,04 | 3,88 | 3,44 | 3,76 |
| 22 | 3,62 | 3,06 | 2,68 | 3,19 | 3,10 | 2,55 | 2,26 | 2,19 | 2,06 | 3,90 | 3,43 | 3,76 |
| 23 | 3,60 | 3,04 | 2,67 | 3,17 | 3,08 | 2,53 | 2,25 | 2,18 | 2,15 | 3,88 | 3,41 | 3,75 |
| 24 | 3,58 | 3,04 | 2,66 | 3,14 | 3,05 | 2,53 | 2,24 | 2,16 | 2,19 | 3,85 | 3,42 | 3,74 |
| 25 | 3,56 | 3,03 | 2,65 | 3,12 | 3,02 | 2,52 | 2,23 | 2,14 | 2,22 | 3,95 | 3,40 |  |
| 26 | 3,54 | 3,02 | 2,64 | 3,10 | 3,00 | 2,51 | 2,21 | 2,13 | 2,25 | 4,04 | 3,39 |  |
| 27 | 3,52 | 3,01 | 2,63 | 3,07 | 2,98 | 2,49 | 2,20 | 2,11 | 2,28 | 3,95 | 3,38 |  |
| 28 | 3,50 | 3,00 | 2,62 | 3,05 | 2,96 | 2,49 | 2,19 | 2,10 | 2,64 | 3,89 | 3,37 |  |
| 29 | 3,47 |  | 2,62 | 3,03 | 2,94 | 2,47 | 2,18 | 2,09 | 2,78 | 3,84 | 3,35 |  |
| 30 | 3,45 |  | 2,61 | 3,03 | 2,92 | 2,46 | 2,16 | 2,08 | 2,80 | 3,80 | 3,33 |  |
| 31 | 3,43 |  | 2,63 |  | 2,90 |  | 2,16 | 2,08 |  | 3,77 |  |  |
| T.Bình | 3,66 | 3,19 | 2,77 | 3,33 | 3,22 | 2,66 | 2,31 | 2,18 | 2,18 | 3,53 | 3,50 | 3,78 |
| Max | 4,00 | 3,42 | 3,00 | 3,79 | 3,60 | 2,90 | 2,45 | 2,32 | 2,83 | 4,29 | 3,76 | 4,03 |
| Min | 3,42 | 2,99 | 2,60 | 2,68 | 2,90 | 2,45 | 2,15 | 2,07 | 2,03 | 2,80 | 3,32 | 3,30 |
| ∆H | 0,58 | 0,43 | 0,40 | 1,11 | 0,70 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | 1,49 | 0,44 | 0,73 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,01 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 4,29 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,03 | Ngày: 05/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,26 |  |

# I.2.2. Mực nước thực đo theo giờ

## Công trình QT8-TH

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,15 |
| 2 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,13 |
| 3 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,15 |
| 4 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
| 5 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,14 |
| 6 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,18 | 0,09 |
| 7 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,07 |
| 8 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,08 |
| 9 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,08 |
| 10 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,1 |
| 11 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,11 |
| 12 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,12 |
| 13 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,11 |
| 14 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,13 |
| 15 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,19 |
| 16 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| 17 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
| 18 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 19 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,16 |
| 20 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,15 |
| 21 | 0,34 | 0,36 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,11 |
| 22 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,08 |
| 23 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,12 |
| 24 | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,12 |
| 25 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,14 |
| 26 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,14 |
| 27 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,14 |
| 28 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,19 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| 2 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| 3 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,08 |
| 4 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |
| 5 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,09 | -0,11 | -0,11 | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,10 |
| 6 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | -0,13 | -0,12 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | -0,02 | -0,01 | 0,12 |
| 7 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,09 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,12 |
| 8 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,11 | -0,10 | -0,07 | -0,04 | -0,03 | 0,11 |
| 9 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,09 | -0,11 | -0,15 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | -0,11 | -0,08 | -0,05 | 0,12 |
| 10 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,14 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,14 | -0,12 | -0,10 | 0,11 |
| 11 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,12 | -0,16 | -0,17 | -0,17 | -0,19 | -0,19 | -0,17 | -0,14 | 0,12 |
| 12 | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,16 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | -0,20 | -0,18 | -0,15 | -0,11 | 0,09 |
| 13 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,16 | -0,17 | -0,16 | -0,13 | 0,08 |
| 14 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,08 | 0,04 |
| 15 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,06 |
| 16 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| 17 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,12 |
| 18 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,12 |
| 19 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,14 |
| 20 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,01 | -0,06 | -0,08 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
| 21 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,14 |
| 22 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,1 |
| 23 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,17 |
| 24 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,14 |
| 25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,07 |
| 26 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,08 |
| 27 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,06 |
| 28 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,04 |
| 29 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,05 |
| 30 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,07 |
| 31 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,09 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,06 |
| 3 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | 0,07 |
| 4 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | 0,07 |
| 5 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | 0,05 |
| 6 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
| 8 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,1 |
| 9 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,1 |
| 10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| 11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,14 |
| 12 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,09 |
| 13 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,05 |
| 14 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,08 |
| 15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,06 |
| 16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
| 17 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| 18 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 19 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| 20 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| 21 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |
| 22 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,06 |
| 23 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,06 |
| 24 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,07 |
| 25 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,09 |
| 26 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,07 |
| 27 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,04 |
| 28 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
| 29 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| 30 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| 31 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,39 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,16 |
| 2 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,13 |
| 3 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,14 |
| 4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,08 |
| 5 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,1 |
| 6 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,04 |
| 7 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,06 |
| 8 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,11 |
| 9 | 0,42 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,15 |
| 10 | 0,41 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,15 |
| 11 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,14 |
| 12 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,15 |
| 13 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,18 |
| 14 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,41 | 0,35 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,11 |
| 15 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,11 |
| 16 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,12 |
| 17 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,08 |
| 18 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,1 |
| 19 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,05 |
| 20 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,05 |
| 21 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,05 |
| 22 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,07 |
| 23 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,11 |
| 24 | 0,45 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,43 | 0,13 |
| 25 | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,18 |
| 26 | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,18 |
| 27 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,19 |
| 28 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,18 |
| 29 | 0,38 | 0,42 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,16 |
| 30 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,14 |

## Công trình QT14-TH

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,27 | 2,46 | 2,59 | 2,67 | 2,73 | 2,75 | 2,80 | 2,72 | 2,77 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 0,53 |
| 2 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 2,91 | 2,72 | 2,77 | 2,88 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,85 | 2,89 | 0,28 |
| 3 | 3,01 | 3,10 | 3,15 | 3,09 | 2,90 | 2,76 | 2,81 | 2,88 | 2,81 | 2,81 | 2,88 | 2,98 | 0,39 |
| 4 | 3,08 | 3,07 | 3,18 | 3,16 | 2,88 | 2,87 | 2,98 | 2,85 | 2,83 | 2,90 | 2,89 | 3,04 | 0,35 |
| 5 | 3,14 | 3,20 | 3,24 | 3,27 | 3,04 | 2,93 | 3,01 | 2,93 | 2,90 | 2,80 | 2,93 | 3,07 | 0,47 |
| 6 | 3,15 | 3,21 | 3,24 | 3,20 | 3,13 | 2,91 | 2,92 | 2,98 | 2,96 | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 0,38 |
| 7 | 3,09 | 3,16 | 3,21 | 3,20 | 2,88 | 2,98 | 3,01 | 2,94 | 2,96 | 2,92 | 2,96 | 3,04 | 0,33 |
| 8 | 3,14 | 3,20 | 3,23 | 3,13 | 3,09 | 2,99 | 2,97 | 2,88 | 2,75 | 2,88 | 2,90 | 3,06 | 0,48 |
| 9 | 3,17 | 3,24 | 3,29 | 3,23 | 3,17 | 3,08 | 3,19 | 3,19 | 2,85 | 2,88 | 2,94 | 3,07 | 0,44 |
| 10 | 3,13 | 3,21 | 3,26 | 3,18 | 3,12 | 2,99 | 2,96 | 2,92 | 2,96 | 2,90 | 3,01 | 3,11 | 0,36 |
| 11 | 3,19 | 3,25 | 3,29 | 3,24 | 3,24 | 3,18 | 3,07 | 3,08 | 3,06 | 3,03 | 3,08 | 3,14 | 0,26 |
| 12 | 3,22 | 3,28 | 3,30 | 3,33 | 3,24 | 3,16 | 3,06 | 3,11 | 3,00 | 2,84 | 2,93 | 3,04 | 0,49 |
| 13 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,23 | 3,00 | 2,94 | 2,92 | 2,90 | 2,74 | 2,86 | 2,98 | 3,12 | 0,51 |
| 14 | 3,21 | 3,28 | 3,32 | 3,34 | 3,18 | 3,07 | 3,01 | 3,02 | 3,00 | 3,01 | 3,08 | 3,18 | 0,34 |
| 15 | 3,25 | 3,31 | 3,32 | 3,08 | 2,98 | 2,94 | 2,98 | 2,96 | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,99 | 0,47 |
| 16 | 3,10 | 3,18 | 3,21 | 3,19 | 3,17 | 3,16 | 3,15 | 3,17 | 3,11 | 3,05 | 3,08 | 3,17 | 0,16 |
| 17 | 3,24 | 3,29 | 3,29 | 3,25 | 3,17 | 2,99 | 2,96 | 2,96 | 2,98 | 3,02 | 3,10 | 3,17 | 0,33 |
| 18 | 3,25 | 3,30 | 3,34 | 3,27 | 3,22 | 3,22 | 3,01 | 2,89 | 2,90 | 2,92 | 3,01 | 3,14 | 0,45 |
| 19 | 3,23 | 3,29 | 3,32 | 3,34 | 3,20 | 3,17 | 3,20 | 3,33 | 3,25 | 3,27 | 3,26 | 3,34 | 0,17 |
| 20 | 3,44 | 3,49 | 3,55 | 3,59 | 3,55 | 3,48 | 3,48 | 3,43 | 3,38 | 3,37 | 3,36 | 3,46 | 0,23 |
| 21 | 3,55 | 3,60 | 3,66 | 3,69 | 3,63 | 3,55 | 3,50 | 3,48 | 3,42 | 3,37 | 3,42 | 3,50 | 0,32 |
| 22 | 3,57 | 3,61 | 3,63 | 3,61 | 3,44 | 3,36 | 3,27 | 3,29 | 3,33 | 3,27 | 3,36 | 3,45 | 0,36 |
| 23 | 3,56 | 3,62 | 3,67 | 3,59 | 3,42 | 3,40 | 3,34 | 3,36 | 3,24 | 3,21 | 3,29 | 3,40 | 0,46 |
| 24 | 3,51 | 3,57 | 3,64 | 3,60 | 3,43 | 3,35 | 3,39 | 3,35 | 3,35 | 3,23 | 3,32 | 3,33 | 0,41 |
| 25 | 3,39 | 3,44 | 3,50 | 3,49 | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 3,28 | 3,09 | 3,17 | 3,19 | 3,24 | 0,41 |
| 26 | 3,30 | 3,34 | 3,40 | 3,37 | 3,27 | 3,15 | 2,99 | 3,08 | 3,07 | 2,95 | 3,11 | 3,17 | 0,45 |
| 27 | 3,26 | 3,32 | 3,37 | 3,27 | 3,02 | 2,95 | 2,96 | 2,92 | 2,86 | 2,83 | 2,94 | 3,05 | 0,54 |
| 28 | 3,12 | 3,19 | 3,23 | 3,27 | 3,20 | 2,84 | 2,88 | 2,97 | 2,96 | 2,99 | 3,00 | 3,09 | 0,43 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,71 | 2,80 | 2,79 | 2,82 | 2,84 | 2,90 | 2,86 | 2,79 | 2,73 | 2,78 | 2,89 | 2,99 | 0,28 |
| 2 | 3,04 | 3,09 | 3,15 | 3,07 | 2,97 | 2,88 | 2,83 | 2,86 | 2,78 | 2,72 | 2,74 | 2,80 | 0,43 |
| 3 | 2,96 | 3,05 | 3,09 | 3,02 | 2,96 | 2,85 | 2,95 | 2,86 | 2,82 | 2,86 | 2,84 | 2,94 | 0,27 |
| 4 | 3,04 | 3,12 | 3,18 | 3,01 | 2,83 | 2,69 | 2,72 | 2,69 | 2,71 | 2,71 | 2,82 | 2,88 | 0,49 |
| 5 | 2,96 | 3,03 | 3,04 | 2,94 | 2,76 | 2,60 | 2,73 | 2,71 | 2,73 | 2,74 | 2,69 | 2,76 | 0,44 |
| 6 | 2,89 | 2,97 | 3,01 | 2,91 | 2,91 | 2,77 | 2,86 | 2,87 | 2,75 | 2,80 | 2,87 | 2,94 | 0,26 |
| 7 | 3,02 | 3,07 | 3,04 | 2,98 | 2,78 | 2,65 | 2,73 | 2,70 | 2,62 | 2,59 | 2,64 | 2,74 | 0,48 |
| 8 | 2,87 | 2,97 | 3,00 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,71 | 2,74 | 2,60 | 2,62 | 2,74 | 2,81 | 0,4 |
| 9 | 2,89 | 2,95 | 3,00 | 2,73 | 2,67 | 2,62 | 2,63 | 2,50 | 2,47 | 2,50 | 2,54 | 2,64 | 0,53 |
| 10 | 2,77 | 2,86 | 2,89 | 2,77 | 2,68 | 2,29 | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,50 | 2,55 | 2,62 | 0,6 |
| 11 | 2,71 | 2,81 | 2,89 | 2,65 | 2,57 | 2,54 | 2,46 | 2,35 | 2,47 | 2,32 | 2,45 | 2,56 | 0,57 |
| 12 | 2,66 | 2,69 | 2,75 | 2,69 | 2,49 | 2,45 | 2,55 | 2,56 | 2,51 | 2,52 | 2,51 | 2,60 | 0,3 |
| 13 | 2,72 | 2,79 | 2,77 | 2,65 | 2,51 | 2,45 | 2,49 | 2,49 | 2,44 | 2,43 | 2,51 | 2,60 | 0,36 |
| 14 | 2,70 | 2,79 | 2,82 | 2,74 | 2,72 | 2,64 | 2,66 | 2,64 | 2,67 | 2,67 | 2,62 | 2,71 | 0,2 |
| 15 | 2,80 | 2,86 | 2,90 | 2,72 | 2,62 | 2,46 | 2,50 | 2,41 | 2,47 | 2,53 | 2,61 | 2,71 | 0,49 |
| 16 | 2,80 | 2,88 | 2,91 | 2,87 | 2,74 | 2,54 | 2,64 | 2,76 | 2,73 | 2,67 | 2,64 | 2,75 | 0,37 |
| 17 | 2,83 | 2,90 | 2,91 | 2,73 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,70 | 2,50 | 2,51 | 2,64 | 2,67 | 0,41 |
| 18 | 2,78 | 2,83 | 2,87 | 2,78 | 2,74 | 2,77 | 2,68 | 2,55 | 2,58 | 2,58 | 2,57 | 2,64 | 0,32 |
| 19 | 2,70 | 2,80 | 2,87 | 2,67 | 2,57 | 2,45 | 2,57 | 2,63 | 2,55 | 2,66 | 2,62 | 2,68 | 0,42 |
| 20 | 2,78 | 2,86 | 2,90 | 2,79 | 2,75 | 2,64 | 2,51 | 2,67 | 2,66 | 2,52 | 2,57 | 2,62 | 0,39 |
| 21 | 2,73 | 2,81 | 2,83 | 2,87 | 2,83 | 2,77 | 2,72 | 2,62 | 2,76 | 2,60 | 2,64 | 2,74 | 0,27 |
| 22 | 2,82 | 2,88 | 2,96 | 2,95 | 2,90 | 2,66 | 2,64 | 2,67 | 2,65 | 2,57 | 2,57 | 2,65 | 0,39 |
| 23 | 2,76 | 2,84 | 2,90 | 2,85 | 2,73 | 2,66 | 2,60 | 2,65 | 2,56 | 2,55 | 2,54 | 2,68 | 0,36 |
| 24 | 2,80 | 2,89 | 2,96 | 2,89 | 2,75 | 2,79 | 2,85 | 2,82 | 2,94 | 2,86 | 2,93 | 3,00 | 0,25 |
| 25 | 3,06 | 3,13 | 3,18 | 3,00 | 2,83 | 2,78 | 2,86 | 2,89 | 2,97 | 2,76 | 2,81 | 2,94 | 0,42 |
| 26 | 3,03 | 3,10 | 3,13 | 2,99 | 2,95 | 2,90 | 2,81 | 2,77 | 2,79 | 2,82 | 2,85 | 2,91 | 0,36 |
| 27 | 3,00 | 3,08 | 3,14 | 2,99 | 2,76 | 2,56 | 2,70 | 2,59 | 2,77 | 2,76 | 2,66 | 2,76 | 0,58 |
| 28 | 2,88 | 2,98 | 2,97 | 2,87 | 2,95 | 2,88 | 2,80 | 2,80 | 2,77 | 2,68 | 2,76 | 2,82 | 0,3 |
| 29 | 2,93 | 3,02 | 3,02 | 2,95 | 2,75 | 2,56 | 2,62 | 2,67 | 2,68 | 2,46 | 2,47 | 2,63 | 0,56 |
| 30 | 2,77 | 2,87 | 2,95 | 2,72 | 2,61 | 2,51 | 2,62 | 2,73 | 2,70 | 2,51 | 2,50 | 2,70 | 0,45 |
| 31 | 2,82 | 2,91 | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,75 | 2,81 | 2,89 | 2,78 | 2,68 | 2,69 | 2,77 | 0,3 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,58 | 2,69 | 2,78 | 2,65 | 2,51 | 2,39 | 2,49 | 2,45 | 2,49 | 2,38 | 2,46 | 2,54 | 0,4 |
| 2 | 2,64 | 2,73 | 2,80 | 2,61 | 2,50 | 2,29 | 2,38 | 2,50 | 2,50 | 2,21 | 2,25 | 2,40 | 0,59 |
| 3 | 2,57 | 2,69 | 2,72 | 2,61 | 2,51 | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 2,35 | 2,22 | 2,33 | 2,40 | 0,5 |
| 4 | 2,50 | 2,62 | 2,63 | 2,57 | 2,56 | 2,28 | 2,24 | 2,33 | 2,40 | 2,16 | 2,21 | 2,34 | 0,47 |
| 5 | 2,49 | 2,62 | 2,68 | 2,61 | 2,60 | 2,52 | 2,54 | 2,54 | 2,50 | 2,43 | 2,39 | 2,50 | 0,29 |
| 6 | 2,69 | 2,79 | 2,87 | 2,85 | 2,88 | 2,81 | 2,83 | 2,81 | 2,71 | 2,66 | 2,76 | 2,87 | 0,22 |
| 7 | 2,97 | 3,03 | 3,08 | 3,04 | 3,02 | 2,83 | 2,78 | 2,89 | 2,91 | 2,83 | 2,83 | 2,93 | 0,3 |
| 8 | 2,96 | 3,00 | 3,08 | 2,99 | 3,01 | 2,98 | 3,02 | 3,10 | 3,07 | 2,87 | 2,94 | 3,03 | 0,23 |
| 9 | 3,13 | 3,20 | 3,25 | 3,21 | 3,10 | 2,96 | 3,08 | 3,01 | 2,91 | 2,86 | 2,93 | 3,00 | 0,39 |
| 10 | 3,12 | 3,19 | 3,24 | 3,17 | 3,12 | 3,11 | 3,13 | 3,02 | 2,98 | 2,84 | 2,91 | 3,02 | 0,4 |
| 11 | 3,12 | 3,20 | 3,26 | 3,27 | 3,23 | 3,14 | 3,10 | 3,06 | 2,98 | 2,96 | 3,00 | 3,08 | 0,31 |
| 12 | 3,18 | 3,20 | 3,29 | 3,18 | 3,05 | 2,81 | 2,89 | 2,82 | 2,78 | 2,67 | 2,68 | 2,86 | 0,62 |
| 13 | 3,04 | 3,14 | 3,21 | 3,13 | 3,15 | 2,94 | 2,90 | 2,86 | 2,92 | 2,86 | 2,95 | 3,07 | 0,35 |
| 14 | 3,14 | 3,21 | 3,27 | 3,11 | 2,98 | 2,92 | 2,85 | 2,72 | 2,79 | 2,60 | 2,72 | 2,89 | 0,67 |
| 15 | 3,01 | 3,10 | 3,17 | 3,06 | 2,98 | 3,00 | 2,93 | 2,86 | 2,85 | 2,68 | 2,72 | 2,85 | 0,49 |
| 16 | 2,97 | 3,07 | 3,15 | 3,07 | 2,95 | 2,81 | 2,74 | 2,66 | 2,67 | 2,64 | 2,67 | 2,83 | 0,51 |
| 17 | 2,94 | 3,03 | 3,11 | 3,07 | 2,92 | 2,82 | 2,82 | 2,85 | 2,86 | 2,61 | 2,78 | 2,90 | 0,5 |
| 18 | 3,01 | 3,08 | 3,13 | 2,75 | 2,60 | 2,63 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,66 | 2,68 | 2,82 | 0,53 |
| 19 | 2,93 | 2,96 | 3,05 | 2,94 | 2,94 | 2,61 | 2,65 | 2,73 | 2,69 | 2,63 | 2,69 | 2,83 | 0,44 |
| 20 | 2,93 | 3,01 | 3,07 | 3,02 | 2,98 | 2,95 | 2,98 | 2,94 | 2,96 | 2,86 | 2,87 | 2,99 | 0,21 |
| 21 | 3,10 | 3,18 | 3,23 | 3,20 | 3,11 | 3,14 | 3,06 | 2,98 | 2,83 | 2,83 | 2,93 | 3,06 | 0,4 |
| 22 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,22 | 2,99 | 2,86 | 2,94 | 3,01 | 3,06 | 2,93 | 2,95 | 3,06 | 0,4 |
| 23 | 3,11 | 3,17 | 3,24 | 3,15 | 3,10 | 2,82 | 2,86 | 2,84 | 2,89 | 2,75 | 2,73 | 2,85 | 0,51 |
| 24 | 3,01 | 3,10 | 3,18 | 3,11 | 2,96 | 2,88 | 3,02 | 2,95 | 2,82 | 2,72 | 2,81 | 2,96 | 0,46 |
| 25 | 3,06 | 3,14 | 3,20 | 3,06 | 3,00 | 2,95 | 2,95 | 2,97 | 3,02 | 2,91 | 2,93 | 3,09 | 0,29 |
| 26 | 3,18 | 3,25 | 3,29 | 3,18 | 3,07 | 2,97 | 3,05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,86 | 3,01 | 0,43 |
| 27 | 3,11 | 3,19 | 3,23 | 3,11 | 2,84 | 2,89 | 2,94 | 2,93 | 2,90 | 2,87 | 2,86 | 2,95 | 0,39 |
| 28 | 3,09 | 3,17 | 3,20 | 3,02 | 2,77 | 2,75 | 2,90 | 2,81 | 2,77 | 2,75 | 2,78 | 2,87 | 0,45 |
| 29 | 2,98 | 3,07 | 3,14 | 2,93 | 2,65 | 2,64 | 2,74 | 2,70 | 2,80 | 2,71 | 2,58 | 2,71 | 0,56 |
| 30 | 2,84 | 2,96 | 3,02 | 2,91 | 2,73 | 2,78 | 2,72 | 2,71 | 2,59 | 2,54 | 2,57 | 2,62 | 0,48 |
| 31 | 2,82 | 2,93 | 2,96 | 2,90 | 2,67 | 2,64 | 2,75 | 2,80 | 2,73 | 2,58 | 2,61 | 2,76 | 0,38 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,12 | 3,20 | 3,27 | 3,20 | 3,07 | 3,02 | 3,04 | 3,01 | 2,84 | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 0,43 |
| 2 | 3,14 | 3,23 | 3,24 | 3,16 | 3,07 | 2,76 | 2,99 | 2,94 | 2,81 | 2,68 | 2,84 | 2,95 | 0,56 |
| 3 | 3,11 | 3,21 | 3,27 | 3,15 | 3,07 | 2,92 | 2,92 | 2,90 | 2,86 | 2,87 | 2,94 | 3,03 | 0,41 |
| 4 | 3,15 | 3,24 | 3,28 | 3,22 | 3,14 | 2,84 | 2,77 | 2,80 | 2,86 | 2,76 | 2,81 | 2,92 | 0,52 |
| 5 | 3,04 | 3,12 | 3,17 | 3,13 | 3,05 | 3,02 | 2,96 | 2,93 | 2,86 | 2,65 | 2,83 | 2,95 | 0,52 |
| 6 | 3,05 | 3,14 | 3,20 | 3,15 | 2,76 | 2,71 | 2,83 | 2,86 | 2,82 | 2,79 | 2,81 | 2,92 | 0,49 |
| 7 | 3,06 | 3,15 | 3,19 | 3,07 | 3,03 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 2,88 | 2,66 | 2,78 | 2,84 | 0,53 |
| 8 | 3,02 | 3,12 | 3,19 | 3,10 | 2,98 | 2,66 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,61 | 2,80 | 2,94 | 0,58 |
| 9 | 3,07 | 3,16 | 3,22 | 3,16 | 2,96 | 2,93 | 2,91 | 2,99 | 2,94 | 2,79 | 2,83 | 2,97 | 0,43 |
| 10 | 3,09 | 3,16 | 3,23 | 3,16 | 3,08 | 3,00 | 3,06 | 2,89 | 2,96 | 2,91 | 2,97 | 3,10 | 0,34 |
| 11 | 3,17 | 3,27 | 3,33 | 3,21 | 3,16 | 2,98 | 2,96 | 2,96 | 2,83 | 2,80 | 2,92 | 3,02 | 0,53 |
| 12 | 3,16 | 3,24 | 3,29 | 3,19 | 3,14 | 3,05 | 2,83 | 2,79 | 2,88 | 2,80 | 2,86 | 2,95 | 0,5 |
| 13 | 3,09 | 3,18 | 3,19 | 3,13 | 3,09 | 2,98 | 3,01 | 2,84 | 2,91 | 2,73 | 2,71 | 2,83 | 0,48 |
| 14 | 3,01 | 3,09 | 3,16 | 3,05 | 2,97 | 2,87 | 2,83 | 2,90 | 2,89 | 2,62 | 2,70 | 2,89 | 0,54 |
| 15 | 3,05 | 3,14 | 3,21 | 3,03 | 3,00 | 2,86 | 2,76 | 2,76 | 2,74 | 2,75 | 2,83 | 2,94 | 0,47 |
| 16 | 3,05 | 3,13 | 3,19 | 3,13 | 2,94 | 2,81 | 2,90 | 2,94 | 2,92 | 2,78 | 2,87 | 2,92 | 0,41 |
| 17 | 3,03 | 3,08 | 3,12 | 2,97 | 2,91 | 2,89 | 2,68 | 2,82 | 2,88 | 2,85 | 2,91 | 3,04 | 0,44 |
| 18 | 3,13 | 3,20 | 3,25 | 3,15 | 3,08 | 3,00 | 3,01 | 2,95 | 2,93 | 2,90 | 3,00 | 3,04 | 0,35 |
| 19 | 3,17 | 3,25 | 3,31 | 3,28 | 3,17 | 2,94 | 2,99 | 2,84 | 2,86 | 2,87 | 3,01 | 3,13 | 0,47 |
| 20 | 3,22 | 3,29 | 3,33 | 3,31 | 3,13 | 3,04 | 3,00 | 2,95 | 2,64 | 2,52 | 2,66 | 2,88 | 0,81 |
| 21 | 3,06 | 3,16 | 3,24 | 3,20 | 3,13 | 3,01 | 3,12 | 3,06 | 3,05 | 3,10 | 3,18 | 3,14 | 0,23 |
| 22 | 3,23 | 3,29 | 3,32 | 3,19 | 2,93 | 2,84 | 2,96 | 2,98 | 2,79 | 2,89 | 3,02 | 3,09 | 0,53 |
| 23 | 3,20 | 3,27 | 3,30 | 3,25 | 3,16 | 3,02 | 3,10 | 3,07 | 3,06 | 2,97 | 3,02 | 3,18 | 0,33 |
| 24 | 3,27 | 3,35 | 3,38 | 3,27 | 3,13 | 3,10 | 3,21 | 3,15 | 3,19 | 3,17 | 3,25 | 3,35 | 0,28 |
| 25 | 3,43 | 3,50 | 3,51 | 3,51 | 3,43 | 3,30 | 3,36 | 3,27 | 3,14 | 3,14 | 3,24 | 3,34 | 0,37 |
| 26 | 3,42 | 3,48 | 3,50 | 3,47 | 3,30 | 3,04 | 3,13 | 3,18 | 3,11 | 3,14 | 3,12 | 3,24 | 0,46 |
| 27 | 3,34 | 3,41 | 3,46 | 3,37 | 3,22 | 2,90 | 2,95 | 2,92 | 2,89 | 2,85 | 2,96 | 3,11 | 0,61 |
| 28 | 3,23 | 3,31 | 3,36 | 3,30 | 3,00 | 2,91 | 3,01 | 3,01 | 3,08 | 3,01 | 3,05 | 3,06 | 0,45 |
| 29 | 3,21 | 3,31 | 3,37 | 3,28 | 3,19 | 3,10 | 3,08 | 3,14 | 2,88 | 2,88 | 2,91 | 2,98 | 0,49 |
| 30 | 3,16 | 3,29 | 3,36 | 3,37 | 3,27 | 2,98 | 3,09 | 3,10 | 3,11 | 2,85 | 2,97 | 3,11 | 0,52 |

## Công trình QT1-NA

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,95 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,28 |
| 2 | 0,97 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0,3 |
| 3 | 0,93 | 1,02 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,82 | 0,28 |
| 4 | 0,90 | 1,00 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,24 |
| 5 | 0,89 | 0,98 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,03 | 0,98 | 0,91 | 0,90 | 0,2 |
| 6 | 0,93 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 0,95 | 0,17 |
| 7 | 0,97 | 1,03 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,14 |
| 8 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 0,1 |
| 9 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,06 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 0,11 |
| 10 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,11 | 0,14 |
| 11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 0,19 |
| 12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 0,2 |
| 13 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 1,03 | 0,23 |
| 14 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,99 | 0,24 |
| 15 | 1,07 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,97 | 0,26 |
| 16 | 1,05 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,98 | 0,22 |
| 17 | 1,07 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,24 |
| 18 | 1,04 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,22 |
| 19 | 1,03 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,94 | 0,95 | 0,25 |
| 20 | 1,00 | 1,06 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,98 | 0,15 |
| 21 | 1,03 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,03 | 0,12 |
| 22 | 1,07 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 0,13 |
| 23 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 0,12 |
| 24 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 1,11 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 0,16 |
| 25 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,08 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,09 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 0,21 |
| 26 | 1,23 | 1,24 | 1,22 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,19 | 0,25 |
| 27 | 1,22 | 1,23 | 1,22 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 0,26 |
| 28 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,98 | 1,06 | 0,3 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,22 |
| 2 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,72 | 0,78 | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,23 |
| 3 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,75 | 0,74 | 0,79 | 0,89 | 0,96 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,24 |
| 4 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,26 |
| 5 | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,78 | 0,84 | 0,94 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,26 |
| 6 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,23 |
| 7 | 1,00 | 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,23 |
| 8 | 1,03 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 0,22 |
| 9 | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | 0,22 |
| 10 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 0,19 |
| 11 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,95 | 0,18 |
| 12 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,16 |
| 13 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,14 |
| 14 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,1 |
| 15 | 0,85 | 0,83 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,14 |
| 16 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,21 |
| 17 | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,88 | 0,99 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,29 |
| 18 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,79 | 0,84 | 0,95 | 1,04 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 0,31 |
| 19 | 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 0,31 |
| 20 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,97 | 1,06 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 0,31 |
| 21 | 1,06 | 1,03 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | 0,31 |
| 22 | 1,14 | 1,13 | 1,09 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,19 | 1,21 | 0,29 |
| 23 | 1,21 | 1,18 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 0,26 |
| 24 | 1,19 | 1,18 | 1,15 |  |  | 1,14 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 1,17 | 0,21 |
| 25 | 1,16 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,14 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 0,18 |
| 26 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,10 | 1,12 | 0,12 |
| 27 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 0,08 |
| 28 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 0,11 |
| 29 | 1,07 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 0,16 |
| 30 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 0,2 |
| 31 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 0,24 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,86 | 0,92 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 0,2 |
| 2 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 0,93 | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,19 |
| 3 | 1,01 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,17 |
| 4 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,15 |
| 5 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,09 |
| 6 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,87 | 0,13 |
| 7 | 0,84 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,19 |
| 8 | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 0,97 | 1,03 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 1,01 | 0,24 |
| 9 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,26 |
| 10 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 1,03 | 1,12 | 1,19 | 1,23 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,09 | 0,31 |
| 11 | 1,03 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 1,11 | 1,20 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 0,34 |
| 12 | 1,09 | 1,03 | 0,98 | 0,94 | 0,96 | 1,03 | 1,14 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 0,31 |
| 13 | 1,14 | 1,08 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1,10 | 1,19 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 0,29 |
| 14 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,26 |
| 15 | 1,21 | 1,19 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,15 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 0,21 |
| 16 | 1,23 | 1,23 | 1,19 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 0,2 |
| 17 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 1,16 | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 1,10 | 1,10 | 0,16 |
| 18 | 1,12 | 1,18 | 1,19 | 1,17 | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,03 | 0,16 |
| 19 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 0,99 | 0,18 |
| 20 | 0,97 | 1,01 | 1,08 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,08 | 0,23 |
| 21 | 1,09 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,30 | 1,34 | 0,25 |
| 22 | 1,28 | 1,25 | 1,27 | 1,33 | 1,40 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,39 | 1,34 | 0,2 |
| 23 | 1,28 | 1,24 | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 1,35 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 0,27 |
| 24 | 1,03 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,10 | 0,19 |
| 25 | 1,04 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | 1,03 | 1,10 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,17 | 1,15 | 0,23 |
| 26 | 1,10 | 1,04 | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,18 | 0,22 |
| 27 | 1,12 | 1,04 | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,22 |
| 28 | 1,12 | 1,05 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 0,19 |
| 29 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 0,16 |
| 30 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 0,19 |
| 31 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 0,16 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,51 | 1,44 | 1,36 | 1,30 | 1,26 | 0,29 |
| 2 | 1,26 | 1,32 | 1,40 | 1,49 | 1,56 | 1,58 | 1,59 | 1,57 | 1,52 | 1,44 | 1,37 | 1,32 | 0,33 |
| 3 | 1,30 | 1,33 | 1,38 | 1,46 | 1,54 | 1,58 | 1,60 | 1,58 | 1,53 | 1,46 | 1,39 | 1,33 | 0,3 |
| 4 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 1,41 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | 1,33 | 0,2 |
| 5 | 1,29 | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 1,35 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 0,17 |
| 6 | 1,33 | 1,29 | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 0,13 |
| 7 | 1,39 | 1,35 | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,37 | 1,37 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,39 | 0,1 |
| 8 | 1,41 | 1,39 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,33 | 0,2 |
| 9 | 1,40 | 1,42 | 1,39 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,27 | 1,20 | 1,15 | 1,17 | 1,24 | 0,27 |
| 10 | 1,33 | 1,39 | 1,39 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 0,25 |
| 11 | 1,29 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,11 | 1,14 | 0,29 |
| 12 | 1,23 | 1,31 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,11 | 0,27 |
| 13 | 1,18 | 1,26 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,30 | 1,26 | 1,20 | 1,13 | 1,08 | 1,08 | 0,27 |
| 14 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,31 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,06 | 0,26 |
| 15 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 0,23 |
| 16 | 1,10 | 1,15 | 1,23 | 1,28 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 0,23 |
| 17 | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 0,23 |
| 18 | 1,10 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,15 | 0,22 |
| 19 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,21 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 0,15 |
| 20 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,13 |
| 21 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 0,08 |
| 22 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,22 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 0,12 |
| 23 | 1,31 | 1,30 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,19 | 1,13 | 1,12 | 1,16 | 1,26 | 0,19 |
| 24 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,29 | 1,23 | 1,18 | 1,14 | 1,19 | 1,29 | 0,2 |
| 25 | 1,38 | 1,44 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 0,24 |
| 26 | 1,39 | 1,46 | 1,50 | 1,49 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,20 | 1,17 | 1,22 | 0,33 |
| 27 | 1,32 | 1,43 | 1,50 | 1,51 | 1,49 | 1,46 | 1,42 | 1,35 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,18 | 0,35 |
| 28 | 1,26 | 1,37 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,45 | 1,39 | 1,31 | 1,24 | 1,18 | 1,16 | 0,34 |
| 29 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,47 | 1,42 | 1,35 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 0,32 |
| 30 | 1,19 | 1,25 | 1,34 | 1,41 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 1,42 | 1,36 | 1,30 | 1,24 | 1,20 | 0,28 |

## Công trình QT12a-NA

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,20 | -0,20 | -0,18 | -0,18 | -0,19 | -0,21 | -0,21 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | 0,04 |
| 2 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,20 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,18 | 0,03 |
| 3 | -0,18 | -0,18 | -0,17 | -0,16 | -0,17 | -0,19 | -0,18 | -0,16 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,16 | 0,04 |
| 4 | -0,17 | -0,16 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,18 | -0,18 | -0,16 | -0,15 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | 0,04 |
| 5 | -0,16 | -0,15 | -0,16 | -0,14 | -0,15 | -0,17 | -0,16 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,15 | 0,03 |
| 6 | -0,15 | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,15 | -0,14 | -0,12 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,12 | 0,05 |
| 7 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | 0,04 |
| 8 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,15 | -0,15 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | 0,04 |
| 9 | -0,14 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,16 | -0,16 | -0,14 | -0,14 | -0,13 | -0,14 | -0,15 | 0,03 |
| 10 | -0,15 | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,15 | -0,16 | -0,16 | -0,14 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,14 | 0,04 |
| 11 | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,14 | -0,13 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | 0,04 |
| 12 | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | 0,03 |
| 13 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,13 | -0,12 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | 0,04 |
| 14 | -0,12 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | 0,04 |
| 15 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | 0,04 |
| 16 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | 0,03 |
| 17 | -0,12 | -0,11 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,11 | -0,10 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | 0,05 |
| 18 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,11 | -0,10 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | 0,05 |
| 19 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,11 | 0,06 |
| 20 | -0,10 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,10 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | 0,04 |
| 21 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | 0,04 |
| 22 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | 0,04 |
| 23 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | 0,06 |
| 24 | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | 0,06 |
| 25 | -0,08 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | 0,07 |
| 26 | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | 0,05 |
| 27 | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | 0,05 |
| 28 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,04 |
| 2 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,07 |
| 3 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,05 |
| 4 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,04 |
| 5 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,04 |
| 6 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,03 |
| 7 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,04 |
| 8 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,03 |
| 9 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,08 |
| 10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,06 |
| 11 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 12 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| 13 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| 14 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| 15 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| 16 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,1 |
| 17 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,09 |
| 18 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,04 |
| 19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,05 |
| 20 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,05 |
| 21 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,13 |
| 22 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,06 |
| 23 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,07 |
| 24 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,07 |
| 25 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,42 | 0,43 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,18 |
| 26 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,06 |
| 27 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,02 |
| 28 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,02 |
| 29 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,01 |
| 30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,01 |
| 31 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,02 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,06 |
| 2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,03 |
| 3 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,01 |
| 4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,01 |
| 5 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,02 |
| 6 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,15 |
| 7 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,07 |
| 8 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,08 |
| 9 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,1 |
| 10 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,03 |
| 11 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,03 |
| 12 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,04 |
| 13 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,04 |
| 14 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,03 |
| 15 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,03 |
| 16 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,05 |
| 17 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,06 |
| 18 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,01 |
| 19 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,03 |
| 20 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,03 |
| 21 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,02 |
| 22 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,01 |
| 23 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,02 |
| 24 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 |  | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,01 |
| 25 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,03 |
| 26 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,03 |
| 27 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,02 |
| 28 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,01 |
| 29 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,02 |
| 30 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,02 |
| 31 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,04 |

## Công trình QT1-HT

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,01 |
| 2 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 0,01 |
| 3 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 0,01 |
| 4 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 0 |
| 5 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,01 |
| 6 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,01 |
| 7 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0,01 |
| 8 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0 |
| 9 | 3,15 | 3,14 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 0,01 |
| 10 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 0,01 |
| 11 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 0,01 |
| 12 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,01 |
| 13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,01 |
| 14 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 0,01 |
| 15 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0 |
| 16 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 0,01 |
| 17 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 0 |
| 18 | 3,08 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,01 |
| 19 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0,01 |
| 20 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0 |
| 21 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0 |
| 22 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0,01 |
| 23 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,01 |
| 24 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0 |
| 25 | 3,08 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,09 | 0,01 |
| 26 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,01 |
| 27 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0 |
| 28 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,02 |
| 2 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 3 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 0,01 |
| 4 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 0,01 |
| 5 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 0,02 |
| 6 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 0,01 |
| 7 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 0,02 |
| 8 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 0,01 |
| 9 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 0,02 |
| 10 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,19 | 3,20 | 3,19 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 0,04 |
| 11 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,18 | 3,19 | 3,18 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 0,04 |
| 12 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,16 | 3,18 | 3,17 | 3,15 | 3,15 | 3,14 | 0,04 |
| 13 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,15 | 3,17 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 0,04 |
| 14 | 3,13 | 3,14 | 3,13 | 3,14 | 3,13 | 3,14 | 3,15 | 3,17 | 3,16 | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 0,04 |
| 15 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | 3,15 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 0,03 |
| 16 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,02 |
| 17 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 0,01 |
| 18 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,01 |
| 19 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 0,02 |
| 20 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 0,02 |
| 21 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 0,03 |
| 22 | 3,15 | 3,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,14 | 0,04 |
| 23 | 3,15 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,11 | 3,13 | 3,16 | 0,06 |
| 24 | 3,16 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,08 |
| 25 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,01 |
| 26 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 0,01 |
| 27 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 0,01 |
| 28 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,01 |
| 29 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0,01 |
| 30 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0,01 |
| 31 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,01 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,02 |
| 2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 0,01 |
| 3 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,03 |
| 4 | 2,99 | 2,99 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,02 |
| 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,04 | 0,04 |
| 6 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 0,01 |
| 7 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,02 |
| 8 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,04 | 3,07 | 3,08 | 0,05 |
| 9 | 3,09 | 3,10 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 0,1 |
| 10 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,25 | 0,06 |
| 11 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,27 | 3,26 | 3,27 | 0,02 |
| 12 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,30 | 0,03 |
| 13 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,32 | 3,32 | 3,31 | 3,32 | 3,32 | 3,31 | 3,31 | 0,02 |
| 14 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,02 |
| 15 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,33 | 3,34 | 3,34 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,02 |
| 16 | 3,34 | 3,34 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,34 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 3,36 | 0,02 |
| 17 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,38 | 0,03 |
| 18 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,02 |
| 19 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,41 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,42 | 3,42 | 0,03 |
| 20 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 0,02 |
| 21 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,46 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 0,03 |
| 22 | 3,47 | 3,47 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,03 |
| 23 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,51 | 3,51 | 0,02 |
| 24 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,52 | 3,51 | 0,01 |
| 25 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,50 | 3,50 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 0,01 |
| 26 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,01 |
| 27 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,48 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 0,01 |
| 28 | 3,49 | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 3,48 | 3,47 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0,02 |
| 29 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 0,02 |
| 30 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 0,01 |
| 31 | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 0,01 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 0,02 |
| 2 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,38 | 4,38 | 0,02 |
| 3 | 4,38 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,35 | 4,35 | 0,03 |
| 4 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,32 | 4,32 | 0,02 |
| 5 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,28 | 0,03 |
| 6 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,02 |
| 7 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,23 | 4,23 | 0,02 |
| 8 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,20 | 4,20 | 0,02 |
| 9 | 4,20 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,17 | 4,17 | 0,03 |
| 10 | 4,17 | 4,17 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,15 | 4,16 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,14 | 0,03 |
| 11 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0,02 |
| 12 | 4,12 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,10 | 4,11 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,09 | 4,09 | 0,03 |
| 13 | 4,09 | 4,09 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,06 | 0,03 |
| 14 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,04 | 4,04 | 0,02 |
| 15 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 0,02 |
| 16 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,00 | 4,01 | 4,00 | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,99 | 0,02 |
| 17 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,97 | 3,97 | 0,02 |
| 18 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,95 | 3,95 | 0,02 |
| 19 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,95 | 0,03 |
| 20 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 0,02 |
| 21 | 3,93 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,03 |
| 22 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 0,03 |
| 23 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,02 |
| 24 | 3,85 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,84 | 3,85 | 3,87 | 3,88 | 3,89 | 0,06 |
| 25 | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 3,94 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 0,07 |
| 26 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 0,03 |
| 27 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,01 |
| 28 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,98 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,96 | 0,03 |
| 29 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,92 | 3,92 | 0,03 |
| 30 | 3,92 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 0,03 |

## Công trình QT3a-QB

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,02 |
| 2 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 0,02 |
| 3 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,02 |
| 4 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,02 |
| 5 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 0,01 |
| 6 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,01 |
| 7 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,31 |
| 8 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,11 |
| 9 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,08 |
| 10 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,08 |
| 11 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,04 |
| 12 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,01 |
| 13 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,02 |
| 14 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,11 |
| 15 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,03 |
| 16 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,05 |
| 17 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,02 |
| 18 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,04 |
| 19 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,06 |
| 20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0,01 |
| 21 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 0,02 |
| 22 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0,01 |
| 23 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0,02 |
| 24 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0,02 |
| 25 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 0,06 |
| 26 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 0,03 |
| 27 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,02 |
| 28 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 0,02 |
| 29 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 0,11 |
| 30 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,01 |

## Công trình QT4a-QB

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,02 |
| 2 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,04 |
| 3 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,04 |
| 4 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,03 |
| 5 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,05 |
| 6 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,05 |
| 7 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,04 |
| 8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,02 |
| 9 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,02 |
| 10 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,02 |
| 11 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,04 |
| 12 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,05 |
| 13 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,02 |
| 14 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,02 |
| 15 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,03 |
| 16 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,02 |
| 17 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,04 |
| 18 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,04 |
| 19 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,02 |
| 20 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,05 |
| 21 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,03 |
| 22 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,03 |
| 23 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,05 |
| 24 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,04 |
| 25 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,03 |
| 26 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,04 |
| 27 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,03 |
| 28 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,12 |
| 2 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,06 |
| 3 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,04 |
| 4 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,04 |
| 5 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,04 |
| 6 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,03 |
| 7 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,04 |
| 8 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,03 |
| 9 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,03 |
| 10 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,07 |
| 11 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,05 |
| 12 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,05 |
| 13 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,05 |
| 14 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,05 |
| 15 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,05 |
| 16 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,05 |
| 17 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,04 |
| 18 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,05 |
| 19 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,04 |
| 20 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,05 |
| 21 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,05 |
| 22 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,03 |
| 23 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,04 |
| 24 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,06 |
| 25 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,09 |
| 26 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,07 |
| 27 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,08 |
| 28 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,1 |
| 29 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,09 |
| 30 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,61 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,13 |
| 31 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | 0,12 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,08 |
| 2 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,08 |
| 3 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,09 |
| 4 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,08 |
| 5 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,04 |
| 6 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,04 |
| 7 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
| 8 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,21 |
| 9 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,09 |
| 10 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,02 |
| 11 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,04 |
| 12 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,06 |
| 13 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,06 |
| 14 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,05 |
| 15 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,05 |
| 16 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,06 |
| 17 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,04 |
| 18 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,07 |
| 19 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,05 |
| 20 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,16 |
| 21 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,03 |
| 22 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,07 |
| 23 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,08 |
| 24 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 0,04 |
| 25 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,07 |
| 26 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,06 |
| 27 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,05 |
| 28 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,08 |
| 29 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,07 |
| 30 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,05 |
| 31 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,06 |

## Công trình QT9a-QB

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,44 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,38 | 0,19 |
| 2 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,36 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,29 | 1,37 | 1,41 | 1,43 | 0,15 |
| 3 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 1,36 | 1,33 | 1,31 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,43 | 1,48 | 0,22 |
| 4 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,51 | 1,37 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 0,34 |
| 5 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,30 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,18 | 1,26 | 1,31 | 1,34 | 0,21 |
| 6 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,24 | 1,26 | 0,2 |
| 7 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 1,22 | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 0,15 |
| 8 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,18 | 1,21 | 0,22 |
| 9 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,16 | 1,29 | 1,34 | 0,23 |
| 10 | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,23 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 0,26 |
| 11 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,29 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,28 | 1,34 | 1,38 | 0,25 |
| 12 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,25 | 1,21 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,24 | 1,33 | 0,3 |
| 13 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,26 | 1,21 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,30 | 1,37 | 1,41 | 0,27 |
| 14 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,41 | 1,30 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,36 | 1,41 | 0,28 |
| 15 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,34 | 1,28 | 1,24 | 1,22 | 1,28 | 1,37 | 1,41 | 1,43 | 0,26 |
| 16 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,36 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,42 | 1,48 | 1,51 | 0,24 |
| 17 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,42 | 1,37 | 1,33 | 1,33 | 1,49 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 0,24 |
| 18 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,42 | 1,36 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,27 | 1,40 | 1,47 | 1,51 | 0,24 |
| 19 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,41 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,27 | 1,25 | 1,30 | 1,34 | 0,31 |
| 20 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,38 | 1,48 | 1,55 | 0,27 |
| 21 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,61 | 1,46 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,39 | 1,42 | 0,3 |
| 22 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,46 | 1,49 | 0,08 |
| 23 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,44 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 0,11 |
| 24 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 1,46 | 1,50 | 0,11 |
| 25 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,46 | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,43 | 1,46 | 1,48 | 0,15 |
| 26 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,47 | 1,50 | 1,51 | 0,14 |
| 27 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,46 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,34 | 1,40 | 1,51 | 1,56 | 0,22 |
| 28 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1,47 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,33 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 0,28 |
| 29 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,35 | 1,37 | 0,22 |
| 30 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,34 | 1,36 | 0,13 |

## Công trình QT10a-QT

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 0,04 |
| 2 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 0,06 |
| 3 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 0,05 |
| 4 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 0,07 |
| 5 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 1,51 | 0,09 |
| 6 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | 1,53 | 0,06 |
| 7 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 0,05 |
| 8 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 0,05 |
| 9 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 0,04 |
| 10 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 0,03 |
| 11 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 0,05 |
| 12 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 0,04 |
| 13 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,04 |
| 14 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 0,03 |
| 15 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 0,04 |
| 16 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 0,04 |
| 17 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0,04 |
| 18 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 0,04 |
| 19 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,41 | 0,06 |
| 20 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 0,07 |
| 21 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,51 | 1,50 | 0,08 |
| 22 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | 0,04 |
| 23 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 0,04 |
| 24 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 0,05 |
| 25 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 0,04 |
| 26 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 0,05 |
| 27 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 0,07 |
| 28 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 0,07 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 0,1 |
| 2 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 0,09 |
| 3 | 1,48 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | 1,51 | 0,06 |
| 4 | 1,52 | 1,53 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 0,05 |
| 5 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 0,05 |
| 6 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 0,05 |
| 7 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 0,04 |
| 8 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,04 |
| 9 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 0,04 |
| 10 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 0,04 |
| 11 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,05 |
| 12 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 0,05 |
| 13 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 0,06 |
| 14 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 0,07 |
| 15 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 0,08 |
| 16 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 0,05 |
| 17 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 0,04 |
| 18 | 1,39 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 0,07 |
| 19 | 1,39 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 0,07 |
| 20 | 1,41 | 1,42 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 0,06 |
| 21 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,37 | 0,08 |
| 22 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 0,1 |
| 23 | 1,34 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 0,05 |
| 24 | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,03 |
| 25 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 0,05 |
| 26 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 0,07 |
| 27 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 0,04 |
| 28 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 0,06 |
| 29 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 0,06 |
| 30 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 0,06 |
| 31 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0,08 |
| 2 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,04 |
| 3 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,04 |
| 4 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,07 |
| 5 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 0,05 |
| 6 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 0,06 |
| 7 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 0,04 |
| 8 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,08 |
| 9 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 0,04 |
| 10 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,03 |
| 11 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,04 |
| 12 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 0,04 |
| 13 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 0,04 |
| 14 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 0,07 |
| 15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 0,09 |
| 16 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0,06 |
| 17 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 0,08 |
| 18 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 0,08 |
| 19 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 0,05 |
| 20 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 0,09 |
| 21 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 0,07 |
| 22 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,04 |
| 23 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 0,06 |
| 24 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,03 |
| 25 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 0,04 |
| 26 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,03 |
| 27 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0,06 |
| 28 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 0,05 |
| 29 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,05 |
| 30 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0,06 |
| 31 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0,06 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0,08 |
| 2 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,04 |
| 3 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,04 |
| 4 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,07 |
| 5 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,08 | 0,05 |
| 6 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 0,06 |
| 7 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 0,04 |
| 8 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,08 |
| 9 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 0,04 |
| 10 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,03 |
| 11 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,04 |
| 12 | 1,15 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 0,04 |
| 13 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 0,04 |
| 14 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 0,07 |
| 15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 0,09 |
| 16 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0,06 |
| 17 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 0,08 |
| 18 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 0,08 |
| 19 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 0,05 |
| 20 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 0,09 |
| 21 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 0,07 |
| 22 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,04 |
| 23 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 0,06 |
| 24 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,03 |
| 25 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 0,04 |
| 26 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,03 |
| 27 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0,06 |
| 28 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 0,05 |
| 29 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,05 |
| 30 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0,06 |

## Công trình QT3a-H

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0,01 |
| 2 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |
| 3 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0,01 |
| 4 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,01 |
| 5 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 0,02 |
| 6 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,02 |
| 7 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,01 |
| 8 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |
| 9 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0,01 |
| 10 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,01 |
| 11 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,01 |
| 12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,01 |
| 13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 0,02 |
| 14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,03 |
| 15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0 |
| 16 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,01 |
| 17 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0,02 |
| 18 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,01 |
| 19 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,14 | 0,04 |
| 20 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 0,04 |
| 21 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,02 |
| 22 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,01 |
| 23 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 0,02 |
| 24 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 0,02 |
| 25 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0,02 |
| 26 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |
| 27 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |
| 28 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,01 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 0,07 |
| 2 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,04 |
| 3 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0,03 |
| 4 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0,03 |
| 5 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,03 |
| 6 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,02 |
| 7 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0,02 |
| 8 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |
| 9 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0,02 |
| 10 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0,02 |
| 11 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,03 |
| 12 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,02 |
| 13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 0,02 |
| 14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 0,05 |
| 15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,03 |
| 16 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 0,05 |
| 17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,02 |
| 18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,03 |
| 19 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0,03 |
| 20 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,03 |
| 21 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 0,02 |
| 22 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,01 |
| 23 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0,01 |
| 24 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 0,03 |
| 25 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,02 |
| 26 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 0,04 |
| 27 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,03 |
| 28 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 0,03 |
| 29 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 0,05 |
| 30 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0,03 |
| 31 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,05 |
| 2 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,04 |
| 3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,06 |
| 4 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,06 |
| 5 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,05 |
| 6 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,07 |
| 7 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,05 |
| 8 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 0,09 |
| 9 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 0,04 |
| 10 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0,05 |
| 11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,03 |
| 12 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0,04 |
| 13 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,04 |
| 14 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0,04 |
| 15 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,04 |
| 16 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,05 |
| 17 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 0,1 |
| 18 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,04 |
| 19 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0,04 |
| 20 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,05 |
| 21 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 0,03 |
| 22 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 0,04 |
| 23 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,03 |
| 24 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,03 |
| 25 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| 26 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,03 |
| 27 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,04 |
| 28 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,03 |
| 29 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,04 |
| 30 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,04 |
| 31 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,05 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,01 |
| 2 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| 3 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 4 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 5 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 0,04 |
| 6 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,02 |
| 7 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 8 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,01 |
| 9 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0,01 |
| 10 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0,01 |
| 11 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0,03 |
| 12 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 13 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,02 |
| 14 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,03 |
| 16 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,02 |
| 17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,02 |
| 18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,01 |
| 19 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,02 |
| 20 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 0,04 |
| 21 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,01 |
| 22 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 23 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,01 |
| 24 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0,01 |
| 25 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,01 |
| 26 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,01 |
| 27 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,01 |
| 28 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0,01 |
| 29 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01 |
| 30 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,01 |

## Công trình QT6a-H

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 0,01 |
| 2 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 0,01 |
| 3 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,82 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 0,03 |
| 4 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 0,03 |
| 5 | 1,87 | 1,89 | 1,90 | 1,90 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,92 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,05 |
| 6 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 0,03 |
| 7 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 0,02 |
| 8 | 1,87 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,03 |
| 9 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 0,03 |
| 10 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 0,02 |
| 11 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 0,01 |
| 12 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 0,02 |
| 13 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 0,01 |
| 14 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 0,02 |
| 15 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 0,02 |
| 16 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,02 |
| 17 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,03 |
| 18 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 0,01 |
| 19 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,87 | 1,89 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,88 | 1,86 | 1,87 | 0,07 |
| 20 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 1,88 | 0,02 |
| 21 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,85 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 0,03 |
| 22 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 0,03 |
| 23 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 0,01 |
| 24 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 0,01 |
| 25 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 0,02 |
| 26 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 0,01 |
| 27 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,86 | 1,85 | 1,80 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 0,06 |
| 28 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,82 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 0,03 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,83 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 0,1 |
| 2 | 1,91 | 1,93 | 1,93 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,95 | 1,96 | 1,92 | 0,06 |
| 3 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 0,03 |
| 4 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,88 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | 1,88 | 1,88 | 0,04 |
| 5 | 1,87 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 0,03 |
| 6 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 0,03 |
| 7 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,04 |
| 8 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,82 | 0,02 |
| 9 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,80 | 1,82 | 1,79 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 0,04 |
| 10 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,04 |
| 11 | 1,81 | 1,80 | 1,81 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,03 |
| 12 | 1,79 | 1,79 | 1,80 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 0,04 |
| 13 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 0,02 |
| 14 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,04 |
| 15 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,02 |
| 16 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | 1,79 | 0,04 |
| 17 | 1,79 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 0,02 |
| 18 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,79 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,03 |
| 19 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,04 |
| 20 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 0,03 |
| 21 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 0,02 |
| 22 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 0,02 |
| 23 | 1,77 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 0,03 |
| 24 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 0,02 |
| 25 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 0,03 |
| 26 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,73 | 1,72 | 1,73 | 1,72 | 0,04 |
| 27 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,72 | 0,03 |
| 28 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 0,03 |
| 29 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 0,04 |
| 30 | 1,71 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 0,04 |
| 31 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,02 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 0,05 |
| 2 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 0,03 |
| 3 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 0,04 |
| 4 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 0,04 |
| 5 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,45 | 1,51 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 0,11 |
| 6 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 0,02 |
| 7 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,02 |
| 8 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,64 | 1,67 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 0,18 |
| 9 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 0,02 |
| 10 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,05 |
| 11 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 0,04 |
| 12 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 0,03 |
| 13 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 0,03 |
| 14 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,03 |
| 15 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,03 |
| 16 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 0,03 |
| 17 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 0,02 |
| 18 | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,05 |
| 19 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 0,1 |
| 20 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,01 |
| 21 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 0,03 |
| 22 | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,58 | 1,58 | 1,60 | 0,04 |
| 23 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,59 | 0,04 |
| 24 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 0,03 |
| 25 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 0,04 |
| 26 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,03 |
| 27 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,04 |
| 28 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,05 |
| 29 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,04 |
| 30 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,50 | 1,51 | 0,06 |
| 31 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 0,04 |

## Công trình QT8a-H

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,02 |
| 2 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,32 | 3,39 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 0,08 |
| 3 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,03 |
| 4 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,02 |
| 5 | 3,37 | 3,38 | 3,38 | 3,39 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 0,04 |
| 6 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,39 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,05 |
| 7 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,03 |
| 8 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 0,02 |
| 9 | 3,31 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,02 |
| 10 | 3,29 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 0,02 |
| 11 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,24 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,24 | 0,02 |
| 12 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 0,03 |
| 13 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,17 | 3,21 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,05 |
| 14 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 0,02 |
| 15 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 0,02 |
| 16 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,01 |
| 17 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,14 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 0,02 |
| 18 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,02 |
| 19 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0,02 |
| 20 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 0,01 |
| 21 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0,01 |
| 22 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 0,02 |
| 23 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,01 |
| 24 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,04 | 0,01 |
| 25 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 0,01 |
| 26 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,01 |
| 27 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 0,01 |
| 28 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,99 | 0,02 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,03 | 3,12 | 3,22 | 3,36 | 0,34 |
| 2 | 3,48 | 3,51 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 3,57 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 0,11 |
| 3 | 3,59 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,59 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 0,01 |
| 4 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,58 | 3,58 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 0,03 |
| 5 | 3,56 | 3,56 | 3,55 | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,53 | 3,53 | 3,51 | 3,52 | 3,51 | 0,05 |
| 6 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,43 | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 0,08 |
| 7 | 3,47 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,39 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,09 |
| 8 | 3,44 | 3,44 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 0,04 |
| 9 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,38 | 3,39 | 3,38 | 3,39 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 0,03 |
| 10 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,09 |
| 11 | 3,34 | 3,34 | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,32 | 3,32 | 3,31 | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 0,03 |
| 12 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,31 | 3,31 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,03 |
| 13 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,26 | 0,03 |
| 14 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 0,02 |
| 15 | 3,26 | 3,26 | 3,25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 0,04 |
| 16 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,23 | 3,23 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 0,02 |
| 17 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,02 |
| 18 | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 0,02 |
| 19 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,03 |
| 20 | 3,16 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 0,02 |
| 21 | 3,14 | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 0,03 |
| 22 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 0,02 |
| 23 | 3,10 | 3,08 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 0,03 |
| 24 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,03 |
| 25 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 2,97 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0,07 |
| 26 | 3,02 | 3,02 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 0,03 |
| 27 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,02 |
| 28 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 0,01 |
| 29 | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,94 | 2,95 | 2,95 | 2,94 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,03 |
| 30 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 0,02 |
| 31 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,01 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,02 |
| 2 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,15 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0,01 |
| 3 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,12 | 2,13 | 2,10 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 0,04 |
| 4 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,01 |
| 5 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,15 | 0,05 |
| 6 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 0,02 |
| 7 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 0,01 |
| 8 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,26 | 2,27 | 0,14 |
| 9 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,03 |
| 10 | 2,30 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,32 | 2,32 | 0,02 |
| 11 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0 |
| 12 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,31 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 0,01 |
| 13 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,29 | 0,02 |
| 14 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 0,02 |
| 15 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,02 |
| 16 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,23 | 2,24 | 0,03 |
| 17 | 2,23 | 2,23 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 0,02 |
| 18 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,20 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,02 |
| 19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 0,03 |
| 20 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0 |
| 21 | 2,21 | 2,21 | 2,20 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,20 | 0,02 |
| 22 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,20 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,02 |
| 23 | 2,19 | 2,19 | 2,18 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 0,02 |
| 24 | 2,18 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,17 | 2,16 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,03 |
| 25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0,01 |
| 26 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,12 | 2,13 | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 0,02 |
| 27 | 2,13 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 0,03 |
| 28 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,10 | 0,01 |
| 29 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,08 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,09 | 2,10 | 2,09 | 2,09 | 0,02 |
| 30 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 0,02 |
| 31 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0,02 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,75 | 3,76 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,74 | 3,73 | 3,73 | 3,74 | 3,74 | 3,73 | 3,73 | 0,03 |
| 2 | 3,72 | 3,73 | 3,72 | 3,72 | 3,71 | 3,71 | 3,70 | 3,71 | 3,70 | 3,71 | 3,70 | 3,70 | 0,03 |
| 3 | 3,70 | 3,70 | 3,62 | 3,69 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,67 | 0,08 |
| 4 | 3,67 | 3,68 | 3,67 | 3,67 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,65 | 0,03 |
| 5 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 3,64 | 3,63 | 3,64 | 0,02 |
| 6 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 0,02 |
| 7 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 0,03 |
| 8 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,53 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,06 |
| 9 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,58 | 3,58 | 3,57 | 3,57 | 0,01 |
| 10 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,56 | 0,02 |
| 11 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,53 | 0,02 |
| 12 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,54 | 3,53 | 3,52 | 3,53 | 3,53 | 3,55 | 3,56 | 3,55 | 3,54 | 0,04 |
| 13 | 3,54 | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,53 | 3,52 | 3,53 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 0,03 |
| 14 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,51 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 0,03 |
| 15 | 3,49 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,48 | 3,49 | 3,44 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0,06 |
| 16 | 3,47 | 3,48 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,48 | 3,47 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 0,03 |
| 17 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 0,02 |
| 18 | 3,44 | 3,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,40 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 0,04 |
| 19 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,41 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 0,03 |
| 20 | 3,42 | 3,43 | 3,46 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 0,05 |
| 21 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 3,44 | 3,43 | 3,43 | 0,03 |
| 22 | 3,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 0,02 |
| 23 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,42 | 3,41 | 3,40 | 3,41 | 0,02 |
| 24 | 3,41 | 3,43 | 3,44 | 3,43 | 3,42 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,43 | 3,42 | 3,41 | 0,03 |
| 25 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 0,02 |
| 26 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,40 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 0,01 |
| 27 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,32 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,38 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,08 |
| 28 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,38 | 3,38 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 0,03 |
| 29 | 3,35 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 0,02 |
| 30 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,32 | 3,32 | 0,02 |

# II. Tầng chứa nước qp

# II.1. Vùng không ảnh triều

## Công trình: QT1a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,80 | 2,55 | 2,76 | 2,81 | 2,58 | 3,76 | 3,47 | 3,51 | 4,31 | 5,25 | 3,63 | 3,24 |
| 2 | 2,78 | 2,67 | 2,77 | 2,86 | 2,55 | 3,77 | 3,37 | 3,53 | 4,22 | 5,49 | 3,58 | 3,23 |
| 3 | 2,77 | 2,69 | 2,74 | 2,79 | 2,48 | 3,78 | 3,33 | 3,48 | 4,13 | 5,65 | 3,55 | 3,20 |
| 4 | 2,72 | 2,67 | 2,77 | 2,70 | 2,62 | 3,71 | 3,25 | 3,44 | 4,03 | 5,57 | 3,51 | 3,18 |
| 5 | 2,70 | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 2,51 | 3,61 | 3,22 | 3,48 | 4,00 | 5,39 | 3,39 | 3,22 |
| 6 | 2,75 | 2,71 | 2,84 | 2,68 | 2,50 | 3,59 | 3,34 | 3,59 | 3,94 | 5,23 | 3,35 | 3,11 |
| 7 | 2,77 | 2,66 | 2,89 | 2,59 | 2,55 | 3,63 | 3,44 | 3,72 | 3,94 | 5,15 | 3,35 | 3,15 |
| 8 | 2,71 | 2,69 | 2,85 | 2,70 | 2,56 | 3,75 | 3,49 | 3,77 | 4,10 | 5,00 | 3,38 | 3,15 |
| 9 | 2,82 | 2,71 | 2,85 | 2,61 | 2,53 | 3,86 | 3,54 | 3,82 | 4,37 | 4,90 | 3,42 | 3,15 |
| 10 | 2,73 | 2,73 | 2,84 | 2,57 | 2,47 | 3,88 | 3,45 | 3,88 | 4,63 | 4,74 | 3,46 | 3,13 |
| 11 | 2,76 | 2,74 | 2,76 | 2,57 | 2,43 | 3,78 | 3,39 | 3,99 | 4,75 | 4,65 | 3,49 | 3,13 |
| 12 | 2,75 | 2,77 | 2,76 | 2,55 | 2,42 | 3,70 | 3,42 | 4,36 | 4,73 | 4,55 | 3,45 | 3,11 |
| 13 | 2,73 | 2,71 | 2,75 | 2,51 | 2,43 | 3,62 | 3,48 | 4,76 | 4,63 | 4,48 | 3,41 | 3,11 |
| 14 | 2,69 | 2,71 | 2,72 | 2,53 | 2,46 | 3,63 | 3,64 | 4,87 | 4,58 | 4,40 | 3,35 | 3,15 |
| 15 | 2,66 | 2,65 | 2,69 | 2,54 | 2,50 | 3,69 | 3,70 | 4,89 | 4,55 | 4,34 | 3,38 | 3,10 |
| 16 | 2,60 | 2,66 | 2,71 | 2,57 | 2,56 | 3,77 | 3,70 | 4,82 | 4,50 | 4,20 | 3,35 | 3,09 |
| 17 | 2,66 | 2,64 | 2,71 | 2,64 | 2,55 | 3,81 | 3,63 | 4,72 | 4,38 | 4,10 | 3,29 | 3,14 |
| 18 | 2,71 | 2,65 | 2,74 | 2,70 | 2,56 | 3,71 | 3,55 | 4,58 | 4,22 | 4,02 | 3,29 | 3,12 |
| 19 | 2,72 | 2,77 | 2,74 | 2,68 | 2,56 | 3,60 | 3,49 | 4,48 | 4,29 | 3,93 | 3,34 | 2,99 |
| 20 | 2,71 | 2,85 | 2,70 | 2,66 | 2,59 | 3,52 | 3,53 | 4,47 | 4,28 | 3,91 | 3,29 | 2,94 |
| 21 | 2,73 | 2,89 | 2,70 | 2,65 | 2,62 | 3,51 | 3,57 | 4,43 | 4,25 | 3,94 | 3,27 | 2,96 |
| 22 | 2,65 | 2,96 | 2,67 | 2,58 | 2,74 | 3,47 | 3,67 | 4,37 | 4,22 | 3,90 | 3,25 | 2,97 |
| 23 | 2,62 | 3,02 | 2,73 | 2,56 | 2,85 | 3,49 | 3,78 | 4,34 | 4,18 | 3,84 | 3,26 | 2,98 |
| 24 | 2,65 | 3,06 | 2,81 | 2,53 | 3,35 | 3,41 | 3,77 | 4,34 | 4,29 | 3,81 | 3,25 | 3,04 |
| 25 | 2,72 | 3,04 | 2,79 | 2,52 | 3,75 | 3,38 | 3,73 | 4,36 | 4,28 | 3,82 | 3,24 |  |
| 26 | 2,70 | 2,91 | 2,66 | 2,44 | 3,91 | 3,40 | 3,59 | 4,40 | 4,31 | 3,87 | 3,25 |  |
| 27 | 2,67 | 2,86 | 2,70 | 2,46 | 3,93 | 3,40 | 3,56 | 4,56 | 4,32 | 3,84 | 3,20 |  |
| 28 | 2,60 | 2,78 | 2,76 | 2,53 | 3,84 | 3,36 | 3,53 | 4,70 | 4,28 | 3,81 | 3,19 |  |
| 29 | 2,56 |  | 2,72 | 2,58 | 3,74 | 3,35 | 3,48 | 4,62 | 4,54 | 3,78 | 3,20 |  |
| 30 | 2,54 |  | 2,70 | 2,54 | 3,72 | 3,45 | 3,46 | 4,52 | 4,85 | 3,75 | 3,22 |  |
| 31 | 2,46 |  | 2,72 |  | 3,73 |  | 3,47 | 4,39 |  | 3,68 |  |  |
| T.Bình | 2,69 | 2,77 | 2,75 | 2,61 | 2,86 | 3,61 | 3,52 | 4,23 | 4,34 | 4,42 | 3,35 | 3,11 |
| Max | 2,97 | 3,18 | 2,96 | 2,96 | 4,05 | 4,00 | 3,91 | 5,01 | 5,03 | 5,74 | 3,77 | 3,36 |
| Min | 2,27 | 2,41 | 2,52 | 2,35 | 2,29 | 3,18 | 3,02 | 3,32 | 3,81 | 3,54 | 3,07 | 2,81 |
| ∆H | 0,70 | 0,77 | 0,44 | 0,61 | 1,76 | 0,82 | 0,89 | 1,69 | 1,22 | 2,20 | 0,70 | 0,55 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,36 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,74 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,27 | Ngày: 31/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,47 |  |

## Công trình: QT2a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1,29 | 1,72 | 1,41 | 1,49 | 1,70 | 2,00 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,82 | 1,54 | 1,28 | 1,37 | 1,37 | 1,63 | 1,46 | 1,44 | 1,76 | 1,92 | 1,64 | 1,85 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,45 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,85 | 1,82 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,73 | 1,45 | 1,35 | 1,45 | 1,53 | 1,45 | 1,61 | 1,56 | 1,92 | 1,75 | 1,59 | 1,90 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,62 | 1,37 | 1,70 | 1,65 | 2,00 | 1,70 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,64 | 1,36 | 1,30 | 1,37 | 1,67 | 1,42 | 1,63 | 1,60 | 2,07 | 1,65 | 1,62 | 1,95 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1,71 | 1,46 | 1,70 | 1,55 | 2,12 | 1,72 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,57 | 1,27 | 1,35 | 1,28 | 1,77 | 1,37 | 1,65 | 1,63 | 2,17 | 1,67 | 1,70 | 2,03 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,73 | 1,42 | 1,60 | 1,58 | 2,11 | 1,62 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,30 | 1,24 | 1,77 | 1,46 | 1,54 | 1,63 | 2,05 | 1,56 | 1,77 |  |
| 31 | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,68 | 1,41 | 1,30 | 1,34 | 1,59 | 1,49 | 1,58 | 1,57 | 1,98 | 1,74 | 1,67 | 1,93 |
| Max | 1,82 | 1,54 | 1,35 | 1,45 | 1,77 | 1,72 | 1,70 | 1,65 | 2,17 | 2,00 | 1,77 | 2,03 |
| Min | 1,57 | 1,27 | 1,22 | 1,24 | 1,29 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,70 | 1,56 | 1,59 | 1,85 |
| ∆H | 0,25 | 0,27 | 0,13 | 0,21 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | 0,21 | 0,47 | 0,44 | 0,18 | 0,18 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,62 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,17 | Ngày: 24/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,22 | Ngày: 01/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,95 |  |

## Công trình: QT4a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,78 | 4,59 | 4,60 | 4,59 | 4,45 | 4,77 | 4,71 | 5,02 | 5,17 | 5,62 | 5,63 | 5,38 |
| 2 | 4,77 | 4,60 | 4,62 | 4,64 | 4,46 | 4,77 | 4,71 | 5,02 | 5,16 | 5,71 | 5,59 | 5,37 |
| 3 | 4,74 | 4,60 | 4,60 | 4,63 | 4,48 | 4,78 | 4,70 | 5,02 | 5,15 | 5,80 | 5,59 | 5,34 |
| 4 | 4,71 | 4,60 | 4,57 | 4,60 | 4,47 | 4,78 | 4,69 | 5,02 | 5,13 | 5,86 | 5,61 | 5,34 |
| 5 | 4,72 | 4,62 | 4,57 | 4,61 | 4,44 | 4,78 | 4,69 | 5,02 | 5,11 | 5,90 | 5,55 | 5,39 |
| 6 | 4,74 | 4,61 | 4,57 | 4,61 | 4,43 | 4,77 | 4,69 | 5,04 | 5,11 | 5,93 | 5,53 | 5,28 |
| 7 | 4,76 | 4,57 | 4,62 | 4,60 | 4,45 | 4,78 | 4,72 | 5,05 | 5,10 | 5,95 | 5,55 | 5,30 |
| 8 | 4,71 | 4,56 | 4,64 | 4,55 | 4,44 | 4,80 | 4,73 | 5,06 | 5,14 | 5,97 | 5,58 | 5,30 |
| 9 | 4,71 | 4,60 | 4,62 | 4,54 | 4,41 | 4,80 | 4,74 | 5,07 | 5,21 | 5,96 | 5,59 | 5,27 |
| 10 | 4,69 | 4,59 | 4,62 | 4,52 | 4,39 | 4,81 | 4,74 | 5,07 | 5,26 | 5,92 | 5,61 | 5,25 |
| 11 | 4,73 | 4,59 | 4,58 | 4,52 | 4,36 | 4,81 | 4,74 | 5,08 | 5,28 | 5,91 | 5,60 | 5,25 |
| 12 | 4,71 | 4,57 | 4,58 | 4,48 | 4,36 | 4,81 | 4,78 | 5,08 | 5,29 | 5,89 | 5,58 | 5,26 |
| 13 | 4,69 | 4,54 | 4,59 | 4,45 | 4,35 | 4,81 | 4,82 | 5,10 | 5,29 | 5,88 | 5,54 | 5,28 |
| 14 | 4,67 | 4,57 | 4,60 | 4,45 | 4,34 | 4,80 | 4,86 | 5,11 | 5,30 | 5,87 | 5,49 | 5,30 |
| 15 | 4,64 | 4,54 | 4,58 | 4,44 | 4,36 | 4,80 | 4,88 | 5,11 | 5,31 | 5,85 | 5,50 | 5,26 |
| 16 | 4,64 | 4,52 | 4,55 | 4,44 | 4,38 | 4,83 | 4,90 | 5,12 | 5,32 | 5,83 | 5,49 | 5,24 |
| 17 | 4,67 | 4,51 | 4,57 | 4,49 | 4,38 | 4,83 | 4,91 | 5,12 | 5,30 | 5,81 | 5,44 | 5,30 |
| 18 | 4,69 | 4,55 | 4,54 | 4,54 | 4,39 | 4,82 | 4,92 | 5,13 | 5,29 | 5,80 | 5,46 | 5,31 |
| 19 | 4,69 | 4,60 | 4,52 | 4,57 | 4,41 | 4,79 | 4,92 | 5,13 | 5,35 | 5,77 | 5,47 | 5,23 |
| 20 | 4,67 | 4,64 | 4,51 | 4,55 | 4,41 | 4,77 | 4,92 | 5,14 | 5,35 | 5,76 | 5,47 | 5,17 |
| 21 | 4,67 | 4,65 | 4,54 | 4,54 | 4,39 | 4,76 | 4,94 | 5,16 | 5,35 | 5,76 | 5,46 | 5,18 |
| 22 | 4,60 | 4,60 | 4,57 | 4,46 | 4,41 | 4,74 | 4,97 | 5,16 | 5,35 | 5,75 | 5,44 | 5,18 |
| 23 | 4,60 | 4,63 | 4,60 | 4,44 | 4,39 | 4,73 | 4,99 | 5,17 | 5,34 | 5,74 | 5,42 | 5,21 |
| 24 | 4,62 | 4,71 | 4,62 | 4,43 | 4,56 | 4,72 | 4,99 | 5,18 | 5,39 | 5,73 | 5,41 | 5,25 |
| 25 | 4,66 | 4,73 | 4,59 | 4,46 | 4,70 | 4,73 | 4,99 | 5,19 | 5,40 | 5,74 | 5,40 |  |
| 26 | 4,62 | 4,66 | 4,52 | 4,39 | 4,72 | 4,72 | 5,00 | 5,19 | 5,43 | 5,74 | 5,37 |  |
| 27 | 4,62 | 4,65 | 4,55 | 4,42 | 4,74 | 4,71 | 5,00 | 5,19 | 5,46 | 5,73 | 5,35 |  |
| 28 | 4,60 | 4,61 | 4,58 | 4,42 | 4,74 | 4,71 | 5,00 | 5,19 | 5,44 | 5,70 | 5,35 |  |
| 29 | 4,58 |  | 4,55 | 4,42 | 4,75 | 4,71 | 5,01 | 5,19 | 5,50 | 5,68 | 5,36 |  |
| 30 | 4,62 |  | 4,55 | 4,43 | 4,76 | 4,71 | 5,01 | 5,19 | 5,51 | 5,67 | 5,38 |  |
| 31 | 4,60 |  | 4,56 |  | 4,76 |  | 5,02 | 5,18 |  | 5,64 |  |  |
| T.Bình | 4,68 | 4,60 | 4,58 | 4,51 | 4,49 | 4,77 | 4,86 | 5,11 | 5,29 | 5,80 | 5,49 | 5,28 |
| Max | 4,79 | 4,79 | 4,67 | 4,67 | 4,77 | 4,85 | 5,03 | 5,21 | 5,56 | 5,98 | 5,66 | 5,41 |
| Min | 4,56 | 4,47 | 4,48 | 4,37 | 4,32 | 4,70 | 4,68 | 5,01 | 5,09 | 5,58 | 5,32 | 5,13 |
| ∆H | 0,23 | 0,32 | 0,19 | 0,30 | 0,45 | 0,15 | 0,35 | 0,20 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,28 |

| Mực nước trung bình năm: | 4,95 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,98 | Ngày: 08/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,32 | Ngày: 14/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,66 |  |

## Công trình: QT5a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3,46 | 3,72 | 3,62 | 3,45 | 3,26 | 3,41 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,26 | 3,25 | 3,31 | 3,28 | 3,40 | 3,68 | 3,56 | 3,40 | 3,20 | 3,36 | 3,22 | 3,28 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 3,46 | 3,64 | 3,63 | 3,35 | 3,28 | 3,42 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,21 | 3,30 | 3,25 | 3,36 | 3,51 | 3,60 | 3,58 | 3,41 | 3,33 | 3,37 | 3,18 | 3,35 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 3,58 | 3,66 | 3,64 | 3,37 | 3,39 | 3,32 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,17 | 3,36 | 3,20 | 3,41 | 3,66 | 3,71 | 3,71 | 3,30 | 3,46 | 3,26 | 3,08 | 3,30 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 3,69 | 3,78 | 3,65 | 3,36 | 3,51 | 3,31 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,11 | 3,31 | 3,26 | 3,46 | 3,76 | 3,70 | 3,60 | 3,41 | 3,56 | 3,25 | 3,14 | 3,24 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 3,71 | 3,65 | 3,55 | 3,37 | 3,52 | 3,20 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 3,21 | 3,41 | 3,77 | 3,69 | 3,50 | 3,32 | 3,47 | 3,15 | 3,21 |  |
| 31 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,19 | 3,31 | 3,25 | 3,39 | 3,60 | 3,69 | 3,61 | 3,38 | 3,40 | 3,31 | 3,17 | 3,30 |
| Max | 3,26 | 3,36 | 3,31 | 3,46 | 3,77 | 3,78 | 3,71 | 3,45 | 3,56 | 3,42 | 3,22 | 3,35 |
| Min | 3,11 | 3,25 | 3,20 | 3,28 | 3,40 | 3,60 | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 3,15 | 3,08 | 3,24 |
| ∆H | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,37 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,36 | 0,27 | 0,14 | 0,11 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,42 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,78 | Ngày: 21/06/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 3,08 | Ngày: 18/11/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,70 |  |

## Công trình: QT6a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,78 | 3,94 | 4,17 | 4,36 | 4,26 | 5,45 | 4,50 | 4,86 | 4,64 | 5,66 | 4,28 | 4,39 |
| 2 | 3,79 | 4,02 | 4,16 | 4,47 | 4,28 | 5,38 | 4,47 | 4,83 | 4,59 | 5,83 | 4,23 | 4,37 |
| 3 | 3,79 | 4,06 | 4,14 | 4,48 | 4,25 | 5,31 | 4,48 | 4,84 | 4,52 | 5,91 | 4,24 | 4,33 |
| 4 | 3,79 | 4,07 | 4,13 | 4,43 | 4,21 | 5,27 | 4,42 | 4,80 | 4,51 | 5,90 | 4,26 | 4,34 |
| 5 | 3,80 | 4,09 | 4,15 | 4,35 | 4,16 | 5,18 | 4,41 | 4,78 | 4,51 | 5,85 | 4,19 | 4,39 |
| 6 | 3,86 | 4,06 | 4,18 | 4,32 | 4,13 | 5,09 | 4,48 | 4,79 | 4,48 | 5,78 | 4,21 | 4,22 |
| 7 | 3,89 | 4,01 | 4,26 | 4,28 | 4,17 | 5,08 | 4,56 | 4,81 | 4,50 | 5,78 | 4,26 | 4,24 |
| 8 | 3,90 | 4,02 | 4,31 | 4,21 | 4,17 | 5,04 | 4,62 | 4,84 | 4,68 | 5,72 | 4,32 | 4,24 |
| 9 | 3,93 | 4,08 | 4,33 | 4,20 | 4,24 | 5,01 | 4,62 | 4,89 | 5,02 | 5,69 | 4,34 | 4,21 |
| 10 | 3,97 | 4,11 | 4,35 | 4,20 | 4,32 | 4,96 | 4,61 | 4,94 | 5,25 | 5,62 | 4,33 | 4,22 |
| 11 | 4,03 | 4,14 | 4,31 | 4,22 | 4,34 | 4,90 | 4,68 | 5,00 | 5,34 | 5,53 | 4,34 | 4,24 |
| 12 | 4,03 | 4,16 | 4,30 | 4,19 | 4,33 | 4,84 | 4,87 | 5,08 | 5,34 | 5,43 | 4,35 | 4,24 |
| 13 | 4,05 | 4,17 | 4,27 | 4,14 | 4,41 | 4,76 | 5,03 | 5,09 | 5,26 | 5,30 | 4,34 | 4,27 |
| 14 | 4,05 | 4,21 | 4,26 | 4,16 | 4,49 | 4,72 | 5,24 | 5,09 | 5,19 | 5,17 | 4,28 | 4,27 |
| 15 | 4,04 | 4,17 | 4,20 | 4,18 | 4,51 | 4,81 | 5,36 | 5,04 | 5,10 | 4,99 | 4,30 | 4,24 |
| 16 | 4,04 | 4,15 | 4,15 | 4,21 | 4,60 | 4,93 | 5,37 | 4,97 | 5,03 | 4,87 | 4,33 | 4,23 |
| 17 | 4,11 | 4,15 | 4,14 | 4,29 | 4,65 | 4,96 | 5,30 | 4,91 | 4,88 | 4,77 | 4,31 | 4,27 |
| 18 | 4,15 | 4,14 | 4,14 | 4,37 | 4,60 | 4,93 | 5,22 | 4,85 | 4,74 | 4,67 | 4,36 | 4,24 |
| 19 | 4,13 | 4,22 | 4,12 | 4,39 | 4,51 | 4,85 | 5,13 | 4,85 | 4,73 | 4,58 | 4,38 | 4,15 |
| 20 | 4,09 | 4,33 | 4,12 | 4,34 | 4,43 | 4,75 | 5,14 | 4,93 | 4,67 | 4,54 | 4,37 | 4,08 |
| 21 | 4,11 | 4,41 | 4,17 | 4,32 | 4,43 | 4,66 | 5,23 | 5,00 | 4,65 | 4,54 | 4,37 | 4,04 |
| 22 | 4,04 | 4,39 | 4,22 | 4,25 | 4,69 | 4,58 | 5,29 | 5,01 | 4,67 | 4,53 | 4,35 | 4,02 |
| 23 | 4,06 | 4,38 | 4,28 | 4,23 | 4,94 | 4,58 | 5,29 | 5,00 | 4,67 | 4,51 | 4,32 | 4,03 |
| 24 | 4,06 | 4,36 | 4,32 | 4,18 | 5,53 | 4,54 | 5,24 | 4,97 | 4,84 | 4,53 | 4,31 | 4,14 |
| 25 | 4,10 | 4,33 | 4,29 | 4,20 | 5,73 | 4,57 | 5,15 | 4,98 | 4,95 | 4,55 | 4,43 |  |
| 26 | 4,04 | 4,27 | 4,20 | 4,11 | 5,76 | 4,58 | 5,05 | 4,98 | 5,08 | 4,56 | 4,51 |  |
| 27 | 4,00 | 4,22 | 4,22 | 4,10 | 5,77 | 4,57 | 4,95 | 4,94 | 5,09 | 4,54 | 4,50 |  |
| 28 | 3,92 | 4,18 | 4,23 | 4,14 | 5,77 | 4,52 | 4,89 | 4,85 | 5,01 | 4,52 | 4,48 |  |
| 29 | 3,87 |  | 4,22 | 4,16 | 5,69 | 4,50 | 4,84 | 4,79 | 5,31 | 4,48 | 4,43 |  |
| 30 | 3,90 |  | 4,23 | 4,18 | 5,61 | 4,53 | 4,85 | 4,72 | 5,49 | 4,42 | 4,41 |  |
| 31 | 3,87 |  | 4,27 |  | 5,53 |  | 4,85 | 4,66 |  | 4,34 |  |  |
| T.Bình | 3,97 | 4,17 | 4,22 | 4,25 | 4,73 | 4,86 | 4,91 | 4,91 | 4,89 | 5,07 | 4,34 | 4,23 |
| Max | 4,20 | 4,47 | 4,40 | 4,56 | 5,84 | 5,54 | 5,45 | 5,17 | 5,57 | 5,97 | 4,59 | 4,47 |
| Min | 3,70 | 3,84 | 4,04 | 4,02 | 4,05 | 4,37 | 4,25 | 4,59 | 4,36 | 4,23 | 4,08 | 3,92 |
| ∆H | 0,50 | 0,63 | 0,36 | 0,54 | 1,79 | 1,17 | 1,20 | 0,58 | 1,21 | 1,74 | 0,51 | 0,55 |

| Mực nước trung bình năm: | 4,56 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,97 | Ngày: 04/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 3,70 | Ngày: 03/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,27 |  |

## Công trình: QT7a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,62 | 1,33 | 1,78 | 1,79 | 1,42 | 2,03 | 1,54 | 1,86 | 1,96 | 2,78 | 2,36 | 2,39 |
| 2 | 1,60 | 1,38 | 1,79 | 1,84 | 1,45 | 2,06 | 1,53 | 1,89 | 1,94 | 2,87 | 2,29 | 2,40 |
| 3 | 1,59 | 1,41 | 1,78 | 1,78 | 1,43 | 2,06 | 1,50 | 1,91 | 1,91 | 2,88 | 2,28 | 2,38 |
| 4 | 1,54 | 1,46 | 1,75 | 1,74 | 1,39 | 2,02 | 1,45 | 1,90 | 1,88 | 2,88 | 2,28 | 2,43 |
| 5 | 1,47 | 1,50 | 1,74 | 1,73 | 1,33 | 1,95 | 1,44 | 1,91 | 1,88 | 2,88 | 2,13 | 2,49 |
| 6 | 1,49 | 1,51 | 1,73 | 1,71 | 1,32 | 1,91 | 1,49 | 1,97 | 1,85 | 2,88 | 2,09 | 2,36 |
| 7 | 1,51 | 1,50 | 1,79 | 1,68 | 1,35 | 1,94 | 1,53 | 1,97 | 1,84 | 2,90 | 2,12 | 2,43 |
| 8 | 1,48 | 1,52 | 1,80 | 1,62 | 1,38 | 1,96 | 1,56 | 1,98 | 1,95 | 2,89 | 2,12 | 2,44 |
| 9 | 1,47 | 1,58 | 1,77 | 1,59 | 1,42 | 1,98 | 1,60 | 2,03 | 2,12 | 2,89 | 2,14 | 2,41 |
| 10 | 1,49 | 1,58 | 1,79 | 1,57 | 1,40 | 1,96 | 1,62 | 2,04 | 2,21 | 2,88 | 2,16 | 2,41 |
| 11 | 1,58 | 1,60 | 1,76 | 1,57 | 1,37 | 1,93 | 1,73 | 2,09 | 2,23 | 2,85 | 2,20 | 2,42 |
| 12 | 1,58 | 1,61 | 1,77 | 1,53 | 1,38 | 1,87 | 1,87 | 2,13 | 2,23 | 2,84 | 2,18 | 2,43 |
| 13 | 1,59 | 1,59 | 1,76 | 1,48 | 1,43 | 1,84 | 1,91 | 2,13 | 2,24 | 2,83 | 2,15 | 2,43 |
| 14 | 1,58 | 1,64 | 1,76 | 1,45 | 1,45 | 1,81 | 2,01 | 2,15 | 2,24 | 2,81 | 2,14 | 2,44 |
| 15 | 1,55 | 1,62 | 1,75 | 1,44 | 1,48 | 1,85 | 2,04 | 2,13 | 2,22 | 2,79 | 2,17 | 2,39 |
| 16 | 1,53 | 1,58 | 1,72 | 1,46 | 1,56 | 1,87 | 2,05 | 2,10 | 2,21 | 2,73 | 2,18 | 2,38 |
| 17 | 1,57 | 1,59 | 1,73 | 1,56 | 1,56 | 1,89 | 2,02 | 2,09 | 2,14 | 2,66 | 2,19 | 2,41 |
| 18 | 1,61 | 1,62 | 1,70 | 1,65 | 1,56 | 1,90 | 1,99 | 2,07 | 2,10 | 2,60 | 2,23 | 2,35 |
| 19 | 1,61 | 1,72 | 1,68 | 1,70 | 1,56 | 1,85 | 1,95 | 2,06 | 2,14 | 2,53 | 2,28 | 2,27 |
| 20 | 1,59 | 1,83 | 1,65 | 1,67 | 1,57 | 1,80 | 1,96 | 2,08 | 2,14 | 2,54 | 2,29 | 2,21 |
| 21 | 1,61 | 1,87 | 1,66 | 1,65 | 1,60 | 1,76 | 1,99 | 2,13 | 2,14 | 2,57 | 2,30 | 2,20 |
| 22 | 1,55 | 1,84 | 1,68 | 1,57 | 1,68 | 1,73 | 2,02 | 2,14 | 2,18 | 2,58 | 2,31 | 2,16 |
| 23 | 1,53 | 1,88 | 1,70 | 1,53 | 1,74 | 1,69 | 2,04 | 2,13 | 2,18 | 2,55 | 2,31 | 2,18 |
| 24 | 1,54 | 1,90 | 1,74 | 1,49 | 1,86 | 1,67 | 2,03 | 2,12 | 2,32 | 2,52 | 2,32 | 2,18 |
| 25 | 1,61 | 1,93 | 1,73 | 1,49 | 1,97 | 1,65 | 2,02 | 2,13 | 2,33 | 2,53 | 2,37 |  |
| 26 | 1,55 | 1,88 | 1,68 | 1,41 | 2,04 | 1,60 | 2,00 | 2,14 | 2,39 | 2,53 | 2,34 |  |
| 27 | 1,49 | 1,85 | 1,72 | 1,38 | 2,05 | 1,58 | 1,98 | 2,11 | 2,43 | 2,53 | 2,32 |  |
| 28 | 1,45 | 1,80 | 1,77 | 1,38 | 2,04 | 1,54 | 1,93 | 2,07 | 2,40 | 2,52 | 2,33 |  |
| 29 | 1,36 |  | 1,73 | 1,37 | 2,04 | 1,50 | 1,89 | 2,04 | 2,61 | 2,50 | 2,35 |  |
| 30 | 1,38 |  | 1,72 | 1,38 | 2,04 | 1,52 | 1,85 | 2,02 | 2,68 | 2,47 | 2,37 |  |
| 31 | 1,35 |  | 1,75 |  | 2,03 |  | 1,86 | 1,97 |  | 2,42 |  |  |
| T.Bình | 1,53 | 1,65 | 1,74 | 1,57 | 1,61 | 1,82 | 1,82 | 2,05 | 2,17 | 2,70 | 2,24 | 2,36 |
| Max | 1,66 | 1,98 | 1,84 | 1,88 | 2,09 | 2,10 | 2,08 | 2,18 | 2,73 | 2,93 | 2,43 | 2,52 |
| Min | 1,28 | 1,28 | 1,60 | 1,32 | 1,27 | 1,43 | 1,38 | 1,83 | 1,81 | 2,36 | 2,04 | 2,08 |
| ∆H | 0,38 | 0,70 | 0,24 | 0,56 | 0,82 | 0,67 | 0,70 | 0,35 | 0,92 | 0,57 | 0,39 | 0,44 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,93 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,93 | Ngày: 07/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,27 | Ngày: 06/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,66 |  |

## Công trình: QT9a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 2,22 | 2,42 | 2,29 | 2,19 | 2,18 | 2,18 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,34 | 2,54 | 2,34 | 2,28 | 2,16 | 2,37 | 2,23 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,28 | 2,50 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 2,24 | 2,33 | 2,18 | 2,20 | 2,16 | 2,16 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,39 | 2,46 | 2,28 | 2,34 | 2,29 | 2,29 | 2,26 | 2,25 | 2,18 | 2,23 | 2,23 | 2,56 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 2,36 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 2,27 | 2,31 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,36 | 2,39 | 2,34 | 2,27 | 2,43 | 2,41 | 2,27 | 2,25 | 2,36 | 2,26 | 2,27 | 2,62 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 2,37 | 2,46 | 2,33 | 2,29 | 2,27 | 2,34 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,32 | 2,34 | 2,38 | 2,21 | 2,46 | 2,37 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 2,29 | 2,36 | 2,69 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 2,42 | 2,32 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,24 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2,33 | 2,17 | 2,47 | 2,36 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,19 | 2,42 |  |
| 31 | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,38 | 2,43 | 2,33 | 2,25 | 2,34 | 2,37 | 2,28 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,31 | 2,59 |
| Max | 2,47 | 2,54 | 2,38 | 2,34 | 2,47 | 2,46 | 2,37 | 2,35 | 2,36 | 2,34 | 2,42 | 2,69 |
| Min | 2,32 | 2,34 | 2,28 | 2,17 | 2,16 | 2,29 | 2,18 | 2,14 | 2,13 | 2,13 | 2,23 | 2,50 |
| ∆H | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,19 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,69 | Ngày: 24/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,13 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,56 |  |

## Công trình: QT10a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 5,38 | 5,83 | 5,68 | 5,46 | 5,49 | 5,91 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5,16 | 5,15 | 5,34 | 5,19 | 5,44 | 5,78 | 5,62 | 5,41 | 5,58 | 5,86 | 5,95 | 5,99 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 5,49 | 5,75 | 5,67 | 5,36 | 5,67 | 5,92 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5,11 | 5,20 | 5,28 | 5,25 | 5,56 | 5,70 | 5,74 | 5,40 | 5,74 | 5,99 | 5,89 | 6,04 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 5,64 | 5,74 | 5,68 | 5,35 | 5,82 | 6,04 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5,06 | 5,29 | 5,23 | 5,34 | 5,72 | 5,79 | 5,62 | 5,28 | 5,90 | 5,98 | 5,79 | 6,00 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 5,79 | 5,84 | 5,66 | 5,34 | 5,99 | 6,03 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5,01 | 5,34 | 5,29 | 5,39 | 5,88 | 5,75 | 5,61 | 5,39 | 6,07 | 5,97 | 5,86 | 5,95 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 5,83 | 5,69 | 5,56 | 5,35 | 6,02 | 5,84 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 5,24 | 5,33 | 5,89 | 5,74 | 5,51 | 5,44 | 5,97 | 5,87 | 5,92 |  |
| 31 | 5,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 5,09 | 5,25 | 5,28 | 5,30 | 5,66 | 5,76 | 5,64 | 5,38 | 5,83 | 5,94 | 5,88 | 6,00 |
| Max | 5,16 | 5,34 | 5,34 | 5,39 | 5,89 | 5,84 | 5,74 | 5,46 | 6,07 | 6,04 | 5,95 | 6,04 |
| Min | 5,01 | 5,15 | 5,23 | 5,19 | 5,38 | 5,69 | 5,51 | 5,28 | 5,49 | 5,84 | 5,79 | 5,95 |
| ∆H | 0,15 | 0,19 | 0,11 | 0,20 | 0,51 | 0,15 | 0,23 | 0,18 | 0,58 | 0,20 | 0,16 | 0,09 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,62 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 6,07 | Ngày: 24/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 5,01 | Ngày: 24/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,06 |  |

## Công trình: QT11a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 | 2,61 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,61 |
| 3 |  |  |  |  | 2,23 | 2,56 | 2,16 | 2,25 | 2,35 | 2,58 | 2,41 | 2,58 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 | 2,57 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,61 |
| 6 | 2,11 | 2,30 | 2,45 | 2,20 | 2,19 | 2,47 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,65 | 2,30 | 2,48 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 | 2,51 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 | 2,50 |
| 9 |  |  |  |  | 2,25 | 2,38 | 2,15 | 2,15 | 2,39 | 2,70 | 2,35 | 2,48 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 2,47 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 | 2,44 |
| 12 | 2,20 | 2,35 | 2,39 | 2,27 | 2,31 | 2,29 | 2,21 | 2,19 | 2,48 | 2,78 | 2,37 | 2,46 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 | 2,51 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 | 2,36 | 2,57 |
| 15 |  |  |  |  | 2,38 | 2,20 | 2,16 | 2,25 | 2,57 | 2,78 | 2,39 | 2,55 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,72 | 2,40 | 2,51 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 2,36 | 2,57 |
| 18 | 2,24 | 2,40 | 2,34 | 2,32 | 2,47 | 2,25 | 2,22 | 2,33 | 2,65 | 2,60 | 2,43 | 2,55 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 | 2,50 | 2,48 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 | 2,49 | 2,43 |
| 21 |  |  |  |  | 2,66 | 2,29 | 2,31 | 2,42 | 2,70 | 2,59 | 2,52 | 2,42 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 | 2,51 | 2,40 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 2,51 | 2,42 |
| 24 | 2,19 | 2,45 | 2,30 | 2,23 | 2,75 | 2,22 | 2,40 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 2,54 | 2,48 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 | 2,61 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 2,62 |  |
| 27 |  |  |  |  | 2,60 | 2,17 | 2,35 | 2,45 | 2,69 | 2,52 | 2,58 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 2,59 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 | 2,60 |  |
| 30 |  |  | 2,25 | 2,18 | 2,65 | 2,22 | 2,29 | 2,40 | 2,63 | 2,48 | 2,61 |  |
| 31 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |  |
| T.Bình | 2,20 | 2,38 | 2,36 | 2,24 | 2,45 | 2,31 | 2,24 | 2,31 | 2,55 | 2,57 | 2,44 | 2,51 |
| Max | 2,25 | 2,45 | 2,45 | 2,32 | 2,75 | 2,56 | 2,40 | 2,50 | 2,75 | 2,84 | 2,66 | 2,66 |
| Min | 2,11 | 2,30 | 2,25 | 2,18 | 2,19 | 2,17 | 2,10 | 2,15 | 2,30 | 2,38 | 2,23 | 2,33 |
| ∆H | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,56 | 0,39 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,33 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,49 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,84 | Ngày: 14/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,10 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,74 |  |

## Công trình: QT12a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,87 | 0,67 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,72 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,49 | 0,49 | 0,67 | 0,65 | 0,81 | 0,62 | 0,47 | 0,52 | 0,50 | 0,77 | 1,14 | 1,59 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,76 | 0,58 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,84 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,55 | 0,55 | 0,81 | 0,72 | 0,70 | 0,54 | 0,61 | 0,64 | 0,51 | 0,92 | 1,22 | 1,65 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 0,64 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,45 | 1,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,52 | 0,52 | 0,86 | 0,79 | 0,69 | 0,67 | 0,60 | 0,63 | 0,53 | 0,95 | 1,39 | 1,70 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 0,63 | 0,72 | 0,66 | 0,67 | 0,59 | 1,04 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,58 | 0,58 | 0,74 | 0,87 | 0,69 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,65 | 1,10 | 1,48 | 1,62 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0,66 | 0,58 | 0,67 | 0,66 | 0,60 | 1,14 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 0,69 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,66 | 1,08 | 1,52 |  |
| 31 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,54 | 0,54 | 0,73 | 0,77 | 0,72 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,56 | 0,96 | 1,35 | 1,64 |
| Max | 0,58 | 0,58 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,66 | 1,14 | 1,52 | 1,70 |
| Min | 0,49 | 0,49 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,52 | 0,45 | 0,72 | 1,14 | 1,59 |
| ∆H | 0,09 | 0,09 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,42 | 0,38 | 0,11 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,76 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,70 | Ngày: 18/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,45 | Ngày: 15/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,25 |  |

## Công trình: QT13a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,45 | 0,32 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,70 | 0,94 | 0,36 | 0,42 |
| 2 | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,50 | 0,35 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,70 | 0,94 | 0,34 | 0,41 |
| 3 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,48 | 0,36 | 0,67 | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 0,92 | 0,37 | 0,39 |
| 4 | 0,56 | 0,62 | 0,57 | 0,46 | 0,34 | 0,66 | 0,70 | 0,65 | 0,69 | 0,87 | 0,39 | 0,42 |
| 5 | 0,56 | 0,65 | 0,57 | 0,46 | 0,30 | 0,65 | 0,69 | 0,64 | 0,68 | 0,84 | 0,29 | 0,49 |
| 6 | 0,59 | 0,63 | 0,58 | 0,45 | 0,31 | 0,64 | 0,68 | 0,62 | 0,68 | 0,82 | 0,27 | 0,41 |
| 7 | 0,60 | 0,59 | 0,65 | 0,43 | 0,32 | 0,65 | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 0,83 | 0,32 | 0,42 |
| 8 | 0,55 | 0,57 | 0,67 | 0,38 | 0,32 | 0,65 | 0,66 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 0,36 | 0,41 |
| 9 | 0,54 | 0,61 | 0,64 | 0,37 | 0,29 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,84 | 0,85 | 0,38 | 0,39 |
| 10 | 0,53 | 0,60 | 0,64 | 0,35 | 0,28 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,85 | 0,82 | 0,41 | 0,39 |
| 11 | 0,57 | 0,60 | 0,59 | 0,35 | 0,27 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | 0,80 | 0,42 | 0,40 |
| 12 | 0,54 | 0,58 | 0,59 | 0,34 | 0,27 | 0,64 | 0,72 | 0,65 | 0,81 | 0,79 | 0,40 | 0,42 |
| 13 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,33 | 0,26 | 0,64 | 0,75 | 0,64 | 0,79 | 0,79 | 0,38 | 0,44 |
| 14 | 0,53 | 0,60 | 0,60 | 0,34 | 0,28 | 0,64 | 0,77 | 0,63 | 0,77 | 0,59 | 0,34 | 0,47 |
| 15 | 0,50 | 0,56 | 0,59 | 0,31 | 0,32 | 0,66 | 0,78 | 0,64 | 0,75 | 0,40 | 0,38 | 0,42 |
| 16 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,36 | 0,35 | 0,67 | 0,76 | 0,65 | 0,74 | 0,39 | 0,39 | 0,42 |
| 17 | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,48 | 0,34 | 0,67 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,38 | 0,37 | 0,49 |
| 18 | 0,58 | 0,54 | 0,55 | 0,52 | 0,34 | 0,67 | 0,71 | 0,63 | 0,61 | 0,38 | 0,40 | 0,49 |
| 19 | 0,57 | 0,62 | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,67 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,36 | 0,42 | 0,42 |
| 20 | 0,55 | 0,71 | 0,53 | 0,50 | 0,34 | 0,65 | 0,68 | 0,63 | 0,64 | 0,34 | 0,41 | 0,37 |
| 21 | 0,54 | 0,73 | 0,57 | 0,48 | 0,33 | 0,64 | 0,68 | 0,64 | 0,66 | 0,37 | 0,42 | 0,37 |
| 22 | 0,47 | 0,68 | 0,59 | 0,40 | 0,32 | 0,63 | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 0,38 | 0,41 | 0,37 |
| 23 | 0,50 | 0,73 | 0,62 | 0,42 | 0,28 | 0,62 | 0,72 | 0,64 | 0,68 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| 24 | 0,57 | 0,76 | 0,63 | 0,41 | 0,43 | 0,61 | 0,71 | 0,68 | 0,78 | 0,40 | 0,39 | 0,44 |
| 25 | 0,65 | 0,75 | 0,57 | 0,36 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,40 | 0,39 |  |
| 26 | 0,60 | 0,69 | 0,37 | 0,26 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,76 | 0,81 | 0,41 | 0,36 |  |
| 27 | 0,60 | 0,67 | 0,39 | 0,28 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,75 | 0,81 | 0,40 | 0,36 |  |
| 28 | 0,57 | 0,62 | 0,42 | 0,28 | 0,58 | 0,59 | 0,65 | 0,74 | 0,73 | 0,39 | 0,36 |  |
| 29 | 0,55 |  | 0,40 | 0,28 | 0,65 | 0,58 | 0,64 | 0,73 | 0,89 | 0,39 | 0,38 |  |
| 30 | 0,59 |  | 0,40 | 0,29 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,72 | 0,87 | 0,38 | 0,40 |  |
| 31 | 0,60 |  | 0,41 |  | 0,68 |  | 0,63 | 0,71 |  | 0,37 |  |  |
| T.Bình | 0,56 | 0,63 | 0,55 | 0,39 | 0,38 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 0,74 | 0,59 | 0,38 | 0,42 |
| Max | 0,67 | 0,79 | 0,68 | 0,57 | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,77 | 0,92 | 0,96 | 0,43 | 0,54 |
| Min | 0,44 | 0,50 | 0,31 | 0,24 | 0,23 | 0,57 | 0,63 | 0,62 | 0,55 | 0,31 | 0,23 | 0,33 |
| ∆H | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,33 | 0,46 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 0,21 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,56 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,96 | Ngày: 01/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,23 | Ngày: 13/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,73 |  |

## Công trình: QT2b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1,10 | 1,63 | 1,08 | 1,18 | 1,63 | 2,26 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,28 | 1,36 | 1,53 | 1,07 | 1,11 | 1,52 | 1,95 | 1,59 | 0,90 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,46 | 1,43 | 1,06 | 1,16 | 2,11 | 1,80 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 1,25 | 1,56 | 1,33 | 1,05 | 1,24 | 2,05 | 1,76 | 1,55 | 0,88 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,51 | 1,23 | 1,33 | 1,14 | 1,99 | 2,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,99 | 0,91 | 0,91 | 1,21 | 1,83 | 1,15 | 1,20 | 1,19 | 1,93 | 1,74 | 1,51 | 1,23 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1,78 | 1,08 | 1,53 | 1,26 | 1,87 | 1,86 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,03 | 1,00 | 1,20 | 1,16 | 1,91 | 1,11 | 1,80 | 1,90 | 1,96 | 1,73 | 1,15 | 1,14 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,85 | 1,10 | 1,43 | 1,85 | 2,05 | 1,68 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,15 | 1,11 | 1,73 | 1,09 | 1,28 | 1,74 | 2,52 | 1,64 | 1,03 |  |
| 31 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,98 | 0,95 | 1,02 | 1,20 | 1,61 | 1,27 | 1,28 | 1,38 | 1,96 | 1,84 | 1,37 | 1,04 |
| Max | 1,03 | 1,00 | 1,20 | 1,28 | 1,91 | 1,63 | 1,80 | 1,90 | 2,52 | 2,26 | 1,59 | 1,23 |
| Min | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1,52 | 1,64 | 1,03 | 0,88 |
| ∆H | 0,08 | 0,09 | 0,29 | 0,17 | 0,81 | 0,55 | 0,75 | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,56 | 0,35 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,41 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,52 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,88 | Ngày: 12/12/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,64 |  |

## Công trình: QT5a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,09 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,09 |  |  |  | 0,22 | 0,22 | -0,09 | 0,01 | 0,14 | 0,78 |  |  |
| 4 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -0,03 | 0,05 | 0,27 | 0,39 | 0,19 | 0,16 | -0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,58 | 0,50 | 0,57 |
| 7 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,11 |  |  |  | 0,24 | 0,10 | -0,13 | 0,25 | 0,10 | 0,48 |  |  |
| 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,08 | 0,02 | 0,22 | 0,35 | 0,23 | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,51 |
| 13 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,00 |  |  |  | 0,22 | -0,03 | 0,15 | 0,40 | 0,41 | 0,38 |  |  |
| 16 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,10 | -0,01 | 0,17 | 0,30 | 0,29 | -0,08 | 0,09 | 0,35 | 0,40 | 0,33 | 0,40 | 0,45 |
| 19 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | -0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,04 |  |  |  | 0,35 | -0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,39 | 0,29 |  |  |
| 22 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,09 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,44 | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,35 | 0,26 | 0,72 | 0,29 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0,34 | -0,05 | 0,03 | 0,18 | 0,43 | 0,28 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,08 |  | 0,20 | 0,25 | 0,28 | -0,07 | 0,02 | 0,16 | 1,28 | 0,25 | 0,65 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,05 | 0,10 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,40 | 0,41 | 0,54 | 0,46 |
| Max | 0,17 | 0,36 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,22 | 0,15 | 0,40 | 1,28 | 0,78 | 0,72 | 0,57 |
| Min | -0,13 | -0,01 | 0,17 | 0,22 | 0,19 | -0,10 | -0,13 | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,40 | 0,29 |
| ∆H | 0,30 | 0,37 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,28 | 0,40 | 1,18 | 0,53 | 0,32 | 0,28 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,10 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,28 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,13 | Ngày: 01/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,41 |  |

## Công trình: QT6b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,27 | 3,12 | 3,31 | 3,28 | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3,29 | 3,11 | 3,29 | 3,28 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,31 | 3,09 | 3,23 | 3,35 | 3,32 | 3,81 | 3,70 | 3,92 | 4,97 | 11,07 |  |  |
| 4 | 3,31 | 3,08 | 3,21 | 3,36 | 3,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3,33 | 3,07 | 3,19 | 3,34 | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,32 | 3,07 | 3,19 | 3,34 | 3,24 | 3,73 | 3,76 | 3,98 | 4,48 | 8,19 | 3,49 | 3,78 |
| 7 | 3,30 | 3,05 | 3,17 | 3,30 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3,28 | 3,07 | 3,17 | 3,29 | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3,25 | 3,06 | 3,17 | 3,29 | 3,27 | 3,65 | 3,82 | 4,16 | 4,89 | 6,53 |  |  |
| 10 | 3,23 | 3,07 | 3,16 | 3,28 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3,19 | 3,08 | 3,15 | 3,26 | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,17 | 3,07 | 3,14 | 3,29 | 3,39 | 3,57 | 3,59 | 4,29 | 7,14 | 5,53 | 3,06 | 3,64 |
| 13 | 3,19 | 3,08 | 3,13 | 3,35 | 3,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3,20 | 3,09 | 3,12 | 3,41 | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3,20 | 3,09 | 3,13 | 3,43 | 3,13 | 3,49 | 4,32 | 4,69 | 5,97 | 5,18 |  |  |
| 16 | 3,19 | 3,18 | 3,15 | 3,47 | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,13 | 3,19 | 3,22 | 3,50 | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,16 | 3,20 | 3,23 | 3,51 | 3,59 | 3,41 | 4,04 | 4,94 | 5,36 | 4,81 | 2,71 | 3,48 |
| 19 | 3,17 | 3,21 | 3,30 | 3,44 | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3,15 | 3,23 | 3,33 | 3,38 | 3,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3,13 | 3,28 | 3,32 | 3,35 | 3,63 | 3,19 | 4,29 | 4,88 | 5,35 | 4,59 |  |  |
| 22 | 3,12 | 3,40 | 3,29 | 3,39 | 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3,11 | 3,41 | 3,35 | 3,33 | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,14 | 3,42 | 3,41 | 3,32 | 4,33 | 3,54 | 4,19 | 5,39 | 5,25 | 4,89 | 4,04 | 3,40 |
| 25 | 3,18 | 3,41 | 3,34 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3,17 | 3,38 | 3,35 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3,16 | 3,36 | 3,47 | 3,31 |  | 3,44 | 3,99 | 5,17 | 6,59 | 3,96 |  |  |
| 28 | 3,18 | 3,33 | 3,42 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3,19 |  | 3,35 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3,15 |  | 3,31 | 3,39 | 3,89 | 3,64 | 3,81 | 5,03 | 10,67 | 3,82 | 3,92 |  |
| 31 | 3,14 |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,20 | 3,19 | 3,25 | 3,35 | 3,43 | 3,55 | 3,95 | 4,65 | 6,07 | 5,86 | 3,44 | 3,58 |
| Max | 3,36 | 3,44 | 3,49 | 3,54 | 4,38 | 3,81 | 4,32 | 5,39 | 10,67 | 11,07 | 4,04 | 3,78 |
| Min | 3,08 | 3,03 | 3,10 | 3,24 | 3,07 | 3,19 | 3,59 | 3,92 | 4,48 | 3,82 | 2,71 | 3,40 |
| ∆H | 0,28 | 0,41 | 0,39 | 0,30 | 1,31 | 0,62 | 0,73 | 1,47 | 6,19 | 7,25 | 1,33 | 0,38 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,32 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,07 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,71 | Ngày: 18/11/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 8,36 |  |

## Công trình: QT8b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,50 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,35 | 0,21 | 0,24 | 0,31 | 0,70 | 0,57 | 0,61 |
| 2 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,21 | 0,23 | 0,30 | 0,65 | 0,56 | 0,59 |
| 3 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,68 | 0,56 | 0,59 |
| 4 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,19 | 0,22 | 0,30 | 0,66 | 0,55 | 0,59 |
| 5 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,33 | 0,18 | 0,22 | 0,31 | 0,65 | 0,55 | 0,59 |
| 6 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,18 | 0,23 | 0,31 | 0,61 | 0,55 | 0,59 |
| 7 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,59 | 0,55 | 0,59 |
| 8 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,19 | 0,28 | 0,41 | 0,64 | 0,54 | 0,60 |
| 9 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,38 | 0,32 | 0,18 | 0,31 | 0,48 | 0,63 | 0,54 | 0,60 |
| 10 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,31 | 0,18 | 0,31 | 0,52 | 0,61 | 0,53 | 0,60 |
| 11 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,21 | 0,32 | 0,51 | 0,61 | 0,54 | 0,60 |
| 12 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,53 | 0,59 |
| 13 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 0,28 | 0,36 | 0,49 | 0,59 | 0,53 | 0,59 |
| 14 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,53 | 0,59 |
| 15 | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,38 | 0,46 | 0,57 | 0,52 | 0,59 |
| 16 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,30 | 0,27 | 0,37 | 0,45 | 0,56 | 0,52 | 0,58 |
| 17 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,36 | 0,45 | 0,56 | 0,51 | 0,58 |
| 18 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | 0,26 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,51 | 0,57 |
| 19 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,36 | 0,28 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,51 | 0,57 |
| 20 | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,35 | 0,44 | 0,55 | 0,51 | 0,57 |
| 21 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,56 | 0,50 | 0,57 |
| 22 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,25 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,50 | 0,57 |
| 23 | 0,47 | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,25 | 0,27 | 0,35 | 0,49 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| 24 | 0,47 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,25 | 0,27 | 0,35 | 0,53 | 0,55 | 0,68 | 0,56 |
| 25 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 0,56 | 0,56 | 0,81 |  |
| 26 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,24 | 0,27 | 0,34 | 0,56 | 0,58 | 0,75 |  |
| 27 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,55 | 0,59 | 0,70 |  |
| 28 | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,61 | 0,58 | 0,67 |  |
| 29 | 0,46 |  | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,22 | 0,25 | 0,32 | 0,77 | 0,58 | 0,64 |  |
| 30 | 0,46 |  | 0,43 | 0,37 | 0,36 | 0,22 | 0,25 | 0,31 | 0,77 | 0,58 | 0,62 |  |
| 31 | 0,46 |  | 0,44 |  | 0,36 |  | 0,25 | 0,31 |  | 0,58 |  |  |
| T.Bình | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,29 | 0,24 | 0,32 | 0,47 | 0,59 | 0,57 | 0,59 |
| Max | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,37 | 0,29 | 0,39 | 0,79 | 0,73 | 0,83 | 0,61 |
| Min | 0,44 | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,54 | 0,50 | 0,56 |
| ∆H | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,49 | 0,19 | 0,33 | 0,05 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,43 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,83 | Ngày: 25/11/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,17 | Ngày: 05/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,66 |  |

## Công trình: QT9b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | -0,18 | -0,18 | -0,24 | -0,23 | -0,21 | 0,21 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -0,18 | -0,14 | -0,14 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,27 | -0,24 | -0,21 | -0,06 | -0,02 | 0,01 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,14 | -0,04 | 0,01 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -0,17 | -0,15 | -0,16 | -0,19 | -0,21 | -0,21 | -0,19 | -0,09 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,02 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | -0,22 | -0,19 | -0,14 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | -0,16 | -0,15 | -0,18 | -0,18 | -0,14 | -0,20 | -0,18 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,09 | 0,03 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | -0,16 | -0,26 | -0,20 | -0,14 | -0,08 | -0,07 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | -0,14 | -0,14 | -0,19 | -0,18 | -0,14 | -0,24 | -0,21 | -0,19 | -0,14 | -0,09 | 0,06 | 0,01 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | -0,15 | -0,19 | -0,22 | -0,19 | -0,04 | -0,04 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | -0,20 | -0,19 | -0,16 | -0,22 | -0,23 | -0,20 | 0,41 | -0,11 | 0,03 |  |
| 31 | -0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | -0,16 | -0,14 | -0,17 | -0,19 | -0,17 | -0,21 | -0,22 | -0,15 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | 0,02 |
| Max | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,18 | -0,14 | -0,18 | -0,14 | -0,02 | 0,41 | 0,21 | 0,06 | 0,03 |
| Min | -0,18 | -0,15 | -0,20 | -0,19 | -0,22 | -0,26 | -0,30 | -0,24 | -0,21 | -0,11 | -0,09 | 0,01 |
| ∆H | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,22 | 0,62 | 0,32 | 0,15 | 0,02 |

| Mực nước trung bình năm: | -0,13 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,41 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,30 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,71 |  |

## Công trình: QT10b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,07 | -0,01 | -0,23 | -0,27 | -0,27 | 0,22 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,05 | -0,03 | -0,26 | -0,28 | -0,18 | 0,10 | 0,17 | 0,07 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,04 | -0,04 | -0,28 | -0,13 | -0,08 | 0,19 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | -0,05 | -0,13 | -0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,14 | 0,02 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 0,02 | -0,06 | -0,08 | -0,03 | 0,10 | 0,15 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | -0,07 | -0,13 | -0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 0,04 | -0,13 | -0,18 | -0,16 | 0,04 | 0,13 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | -0,18 | -0,23 | -0,20 | 0,02 | 0,12 | 0,37 | 0,14 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0,01 | -0,19 | -0,25 | -0,23 | 0,12 | 0,16 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | -0,03 | 0,09 | 0,00 | -0,21 | -0,26 | -0,25 | 0,42 | 0,11 | 0,17 |  |
| 31 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | -0,10 | -0,20 | -0,17 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,10 |
| Max | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | -0,01 | -0,08 | -0,03 | 0,42 | 0,22 | 0,37 | 0,17 |
| Min | 0,05 | 0,08 | -0,03 | 0,09 | 0,00 | -0,21 | -0,28 | -0,28 | -0,27 | 0,10 | 0,12 | 0,02 |
| ∆H | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,69 | 0,12 | 0,25 | 0,15 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,01 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,42 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,28 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,70 |  |

## Công trình: QT11b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,46 | 3,43 | 3,83 | 3,99 | 3,54 | 3,70 | 3,20 | 3,22 | 3,35 | 4,69 | 4,12 | 4,11 |
| 2 | 3,44 | 3,49 | 3,84 | 3,99 | 3,63 | 3,52 | 3,10 | 3,26 | 3,35 | 4,71 | 4,16 | 4,03 |
| 3 | 3,46 | 3,52 | 3,84 | 4,00 | 3,69 | 3,34 | 3,15 | 3,30 | 3,34 | 4,72 | 4,12 | 4,03 |
| 4 | 3,37 | 3,53 | 3,86 | 3,97 | 3,72 | 3,38 | 2,97 | 3,32 | 3,38 | 4,72 | 4,11 | 4,08 |
| 5 | 3,40 | 3,57 | 3,83 | 3,95 | 3,73 | 3,44 | 2,76 | 3,30 | 3,34 | 4,71 | 4,09 | 4,06 |
| 6 | 3,45 | 3,58 | 3,85 | 3,97 | 3,62 | 3,27 | 2,73 | 3,28 | 3,38 | 4,68 | 4,13 | 4,07 |
| 7 | 3,48 | 3,61 | 3,84 | 3,91 | 3,60 | 3,35 | 2,57 | 3,28 | 3,46 | 4,61 | 4,11 | 4,10 |
| 8 | 3,31 | 3,64 | 3,86 | 3,89 | 3,66 | 3,48 | 2,65 | 3,36 | 3,54 | 4,63 | 4,13 | 4,11 |
| 9 | 3,24 | 3,65 | 3,76 | 3,88 | 3,61 | 3,55 | 2,84 | 3,42 | 3,64 | 4,62 | 4,08 | 4,08 |
| 10 | 3,14 | 3,67 | 3,77 | 3,88 | 3,64 | 3,46 | 2,98 | 3,43 | 3,66 | 4,61 | 4,09 | 4,08 |
| 11 | 3,28 | 3,70 | 3,84 | 3,89 | 3,43 | 3,33 | 3,09 | 3,44 | 3,67 | 4,59 | 4,08 | 4,09 |
| 12 | 3,37 | 3,73 | 3,86 | 3,89 | 3,37 | 3,21 | 3,20 | 3,48 | 3,69 | 4,56 | 4,06 | 4,05 |
| 13 | 3,40 | 3,73 | 3,79 | 3,85 | 3,45 | 3,13 | 3,26 | 3,52 | 3,75 | 4,53 | 4,06 | 4,09 |
| 14 | 3,40 | 3,72 | 3,75 | 3,79 | 3,40 | 3,19 | 3,32 | 3,54 | 3,79 | 4,51 | 4,05 | 4,09 |
| 15 | 3,28 | 3,75 | 3,84 | 3,83 | 3,50 | 3,34 | 3,35 | 3,56 | 3,91 | 4,47 | 4,01 | 4,06 |
| 16 | 3,35 | 3,78 | 3,90 | 3,85 | 3,62 | 3,39 | 3,36 | 3,56 | 3,95 | 4,37 | 3,94 | 3,95 |
| 17 | 3,34 | 3,81 | 3,92 | 3,87 | 3,67 | 3,34 | 3,33 | 3,60 | 3,90 | 4,33 | 3,76 | 3,90 |
| 18 | 3,30 | 3,83 | 3,94 | 3,88 | 3,68 | 3,15 | 3,16 | 3,64 | 3,94 | 4,26 | 3,56 | 3,87 |
| 19 | 3,14 | 3,84 | 3,96 | 3,89 | 3,71 | 3,17 | 2,90 | 3,65 | 3,93 | 4,22 | 3,67 | 3,94 |
| 20 | 3,12 | 3,85 | 3,94 | 3,80 | 3,76 | 3,03 | 2,68 | 3,68 | 3,94 | 4,24 | 3,71 | 3,96 |
| 21 | 3,17 | 3,86 | 3,83 | 3,75 | 3,79 | 2,83 | 2,95 | 3,72 | 3,96 | 4,18 | 3,74 | 3,98 |
| 22 | 3,25 | 3,83 | 3,73 | 3,82 | 3,84 | 2,70 | 3,12 | 3,72 | 4,06 | 4,13 | 3,75 | 3,95 |
| 23 | 3,20 | 3,72 | 3,76 | 3,85 | 3,85 | 2,84 | 3,23 | 3,68 | 4,21 | 4,12 | 3,82 | 3,89 |
| 24 | 3,03 | 3,80 | 3,81 | 3,88 | 3,84 | 3,01 | 3,24 | 3,69 | 4,30 | 4,08 | 3,91 | 3,94 |
| 25 | 3,04 | 3,84 | 3,75 | 3,85 | 3,84 | 3,12 | 3,28 | 3,69 | 4,35 | 4,11 | 4,01 |  |
| 26 | 3,12 | 3,86 | 3,66 | 3,58 | 3,82 | 3,12 | 3,31 | 3,62 | 4,37 | 4,18 | 4,10 |  |
| 27 | 3,27 | 3,86 | 3,72 | 3,49 | 3,69 | 2,96 | 3,15 | 3,58 | 4,38 | 4,21 | 4,15 |  |
| 28 | 3,27 | 3,85 | 3,79 | 3,51 | 3,69 | 2,87 | 3,09 | 3,58 | 4,44 | 4,22 | 4,18 |  |
| 29 | 3,25 |  | 3,94 | 3,36 | 3,72 | 2,98 | 3,17 | 3,55 | 4,56 | 4,23 | 4,17 |  |
| 30 | 3,33 |  | 3,99 | 3,44 | 3,55 | 3,11 | 3,23 | 3,55 | 4,64 | 4,22 | 4,11 |  |
| 31 | 3,39 |  | 4,00 |  | 3,62 |  | 3,23 | 3,48 |  | 4,17 |  |  |
| T.Bình | 3,29 | 3,72 | 3,84 | 3,82 | 3,65 | 3,21 | 3,08 | 3,51 | 3,87 | 4,41 | 4,00 | 4,02 |
| Max | 3,53 | 3,89 | 4,02 | 4,02 | 3,87 | 3,74 | 3,38 | 3,74 | 4,69 | 4,73 | 4,19 | 4,14 |
| Min | 2,91 | 3,39 | 3,59 | 3,32 | 3,25 | 2,50 | 2,41 | 3,20 | 3,29 | 4,06 | 3,39 | 3,82 |
| ∆H | 0,62 | 0,50 | 0,43 | 0,70 | 0,62 | 1,24 | 0,97 | 0,54 | 1,40 | 0,67 | 0,80 | 0,32 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,69 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 4,73 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,41 | Ngày: 07/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,32 |  |

## Công trình: QT14b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1,12 | 1,12 | 0,93 | 0,95 | 0,76 | 1,82 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,38 | 1,20 | 1,24 | 1,19 | 1,09 | 1,09 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 1,51 | 1,09 | 1,49 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,06 | 1,07 | 0,87 | 1,04 | 1,24 | 1,31 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,32 | 1,18 | 1,22 | 1,18 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 1,59 | 1,24 | 1,04 | 1,46 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,56 | 1,18 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,26 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,03 | 1,09 | 1,09 | 1,52 | 1,12 | 0,99 | 1,44 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1,17 | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 1,49 | 1,06 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,17 | 1,24 | 1,43 | 1,17 | 1,19 | 1,02 | 0,99 | 0,94 | 1,44 | 1,01 | 1,64 | 1,42 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,17 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 1,63 | 1,04 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,34 | 1,14 | 1,14 | 0,96 | 0,96 | 0,83 | 2,18 | 1,00 | 1,56 |  |
| 31 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,26 | 1,19 | 1,28 | 1,17 | 1,12 | 1,04 | 0,99 | 0,99 | 1,43 | 1,23 | 1,26 | 1,45 |
| Max | 1,38 | 1,24 | 1,43 | 1,19 | 1,21 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 2,18 | 1,82 | 1,64 | 1,49 |
| Min | 1,15 | 1,16 | 1,20 | 1,14 | 1,02 | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,76 | 1,00 | 0,99 | 1,42 |
| ∆H | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,19 | 0,16 | 0,27 | 0,33 | 1,42 | 0,82 | 0,65 | 0,07 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,18 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,18 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,76 | Ngày: 03/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,42 |  |

## Công trình: QT15b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,82 | 0,82 | 0,78 | 1,25 | 1,28 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 1,30 | 1,29 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 0,93 | 2,07 | 1,03 | 2,74 |  |  |
| 4 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | 1,32 | 1,29 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 1,27 | 1,25 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,82 | 0,82 | 0,79 | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 0,94 | 1,09 | 1,02 | 2,49 | 1,57 | 1,44 |
| 7 | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 1,14 | 1,20 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,12 | 1,20 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 0,94 | 1,24 | 1,53 | 2,27 |  |  |
| 10 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 1,13 | 1,20 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 1,09 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 1,09 | 1,17 | 1,19 | 1,04 | 1,29 | 1,99 | 2,05 | 1,50 | 1,49 |
| 13 | 0,76 | 0,83 | 0,78 | 1,10 | 1,14 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 1,10 | 1,14 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 1,11 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,34 | 1,96 | 1,91 |  |  |
| 16 | 0,74 | 0,82 | 0,77 | 1,17 | 1,29 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,76 | 0,86 | 0,81 | 1,30 | 1,35 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,71 | 0,88 | 0,81 | 1,30 | 1,37 | 1,21 | 1,09 | 1,19 | 1,93 | 1,77 | 1,44 | 1,47 |
| 19 | 0,77 | 0,94 | 0,80 | 1,21 | 1,36 | 1,17 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,79 | 0,91 | 0,83 | 1,18 | 1,35 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,79 | 0,94 | 0,86 | 1,16 | 1,36 | 1,21 | 1,04 | 1,10 | 1,89 | 1,63 |  |  |
| 22 | 0,81 | 1,00 | 0,82 | 1,15 | 1,43 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,82 | 0,90 | 0,82 | 1,13 | 1,50 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,20 | 1,53 | 0,92 | 0,99 | 1,04 | 1,84 | 1,49 | 1,57 | 1,44 |
| 25 | 0,79 | 0,87 | 1,16 | 1,24 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,80 | 0,85 | 1,10 | 1,22 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,79 | 0,81 | 1,11 | 1,19 | 1,46 |  | 2,01 | 1,04 | 2,28 | 1,69 |  |  |
| 28 | 0,77 | 0,81 | 1,10 | 1,19 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,80 |  | 1,16 | 1,18 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,81 |  | 1,18 | 1,19 | 1,36 | 0,91 | 2,04 | 1,03 | 3,00 | 1,66 | 1,52 |  |
| 31 | 0,84 |  | 1,18 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 1,19 | 1,32 | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,85 | 1,97 | 1,52 | 1,46 |
| Max | 1,18 | 1,17 | 1,43 | 1,54 | 1,72 | 1,61 | 2,04 | 2,07 | 3,00 | 2,74 | 1,57 | 1,49 |
| Min | 0,40 | 0,46 | 0,39 | 0,79 | 0,90 | 0,76 | 0,93 | 1,03 | 1,02 | 1,49 | 1,44 | 1,44 |
| ∆H | 0,78 | 0,71 | 1,04 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 1,11 | 1,04 | 1,98 | 1,25 | 0,13 | 0,05 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,05 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,00 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,39 | Ngày: 02/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,61 |  |

## Công trình: QT16b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,31 | 0,33 | 0,12 | 0,14 | 0,28 | 2,89 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,47 | 0,32 | 0,24 | 1,36 | 0,29 | 0,29 | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 2,72 | 0,75 | 0,84 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,27 | 0,25 | 0,06 | 0,39 | 0,74 | 2,49 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,43 | 0,31 | 0,19 | 1,09 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,44 | 1,18 | 2,16 | 0,68 | 0,79 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 0,23 | 0,14 | 0,29 | 0,51 | 1,13 | 1,83 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,39 | 0,30 | 0,14 | 0,84 | 0,44 | 0,09 | 0,24 | 0,46 | 1,08 | 1,50 | 0,62 | 0,74 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 0,39 | 0,04 | 0,19 | 0,40 | 1,04 | 1,17 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,37 | 0,49 | 0,09 | 0,14 | 0,37 | 0,99 | 0,94 | 0,96 | 0,69 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 0,39 | 0,19 | 0,14 | 0,34 | 1,78 | 0,84 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,16 | 0,13 | 0,31 | 3,12 | 0,82 | 0,89 |  |
| 31 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,80 | 0,34 | 0,18 | 0,16 | 0,35 | 1,16 | 1,74 | 0,78 | 0,77 |
| Max | 0,47 | 0,34 | 0,39 | 1,36 | 0,49 | 0,33 | 0,29 | 0,51 | 3,12 | 2,89 | 0,96 | 0,84 |
| Min | 0,33 | 0,30 | 0,14 | 0,33 | 0,23 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,82 | 0,62 | 0,69 |
| ∆H | 0,14 | 0,04 | 0,25 | 1,03 | 0,26 | 0,29 | 0,23 | 0,39 | 2,88 | 2,07 | 0,34 | 0,15 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,62 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,12 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,04 | Ngày: 21/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,08 |  |

## Công trình: QT17a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,47 | 10,58 | 10,49 | 10,64 | 11,06 | 10,69 | 10,48 | 10,56 | 10,41 | 10,88 |  |  |
| 2 | 10,63 | 10,60 | 10,56 | 10,93 | 11,18 | 10,68 | 10,58 | 10,56 | 10,68 | 10,85 |  |  |
| 3 | 10,76 | 10,72 | 10,62 | 10,70 | 10,92 | 10,70 | 10,19 | 10,56 | 10,93 | 11,20 |  |  |
| 4 | 10,60 | 10,72 | 10,69 | 10,95 | 10,76 | 10,46 | 10,30 | 10,47 | 11,07 | 11,33 |  |  |
| 5 | 10,43 | 10,46 | 10,73 | 10,81 | 10,71 | 10,27 | 10,09 | 10,53 | 11,18 | 10,99 |  |  |
| 6 | 10,37 | 10,35 | 11,06 | 10,80 | 10,55 | 10,37 | 10,09 | 10,69 | 11,29 | 10,78 | 11,09 | 10,89 |
| 7 | 10,32 | 10,41 | 10,64 | 10,86 | 10,49 | 10,36 | 10,06 | 10,50 | 10,96 | 11,08 |  |  |
| 8 | 10,46 | 10,42 | 10,85 | 11,01 | 10,44 | 10,56 | 10,23 | 10,61 | 11,13 | 10,94 |  |  |
| 9 | 10,48 | 10,64 | 10,68 | 10,43 | 10,60 | 10,51 | 10,09 | 10,80 | 11,23 | 10,92 |  |  |
| 10 | 10,23 | 10,39 | 10,91 | 10,40 | 10,49 | 10,45 | 9,95 | 10,86 | 11,20 | 10,79 |  |  |
| 11 | 10,13 | 10,19 | 11,01 | 10,73 | 10,37 | 10,40 | 10,35 | 10,69 | 11,41 | 11,14 |  |  |
| 12 | 10,10 | 10,23 | 11,17 | 10,67 | 10,30 | 10,30 | 10,41 | 10,59 | 11,35 | 11,33 | 11,06 | 10,79 |
| 13 | 10,19 | 10,57 | 10,87 | 10,69 | 9,96 | 10,66 | 10,67 | 10,64 | 11,00 | 11,12 |  |  |
| 14 | 10,50 | 10,27 | 10,46 | 10,84 | 10,12 | 10,34 | 10,45 | 10,66 | 10,87 | 10,74 |  |  |
| 15 | 10,29 | 10,33 | 10,65 | 10,31 | 10,26 | 10,26 | 10,38 | 10,90 | 10,59 | 11,05 |  |  |
| 16 | 10,31 | 10,45 | 10,69 | 10,45 | 10,84 | 10,15 | 10,59 | 10,77 | 10,71 | 10,96 |  |  |
| 17 | 10,52 | 10,70 | 11,03 | 10,85 | 10,82 | 10,29 | 10,39 | 10,80 | 10,80 | 10,94 |  |  |
| 18 | 10,59 | 10,39 | 10,85 | 11,03 | 10,83 | 10,30 | 10,64 | 10,74 | 10,57 | 10,79 | 11,02 | 10,64 |
| 19 | 10,46 | 10,35 | 10,80 | 10,92 | 10,79 | 10,23 | 10,54 | 10,55 | 10,86 | 11,12 |  |  |
| 20 | 10,51 | 10,67 | 10,80 | 11,03 | 10,62 | 10,43 | 10,35 | 10,57 | 10,90 | 10,74 |  |  |
| 21 | 10,36 | 10,57 | 11,00 | 10,65 | 10,68 | 10,65 | 10,22 | 10,82 | 10,49 | 11,05 |  |  |
| 22 | 10,21 | 10,53 | 11,14 | 10,59 | 11,01 | 10,32 | 10,23 | 11,09 | 10,49 | 10,96 |  |  |
| 23 | 10,12 | 10,81 | 10,61 | 10,57 | 11,02 | 10,28 | 10,41 | 10,87 | 10,86 | 11,05 |  |  |
| 24 | 10,20 | 10,78 | 10,61 | 10,54 | 10,99 | 10,32 | 10,51 | 10,83 | 10,99 | 10,97 | 10,99 | 10,49 |
| 25 | 10,28 | 10,84 | 10,83 | 10,76 | 10,88 | 10,26 | 10,53 | 10,87 | 11,24 |  |  |  |
| 26 | 10,56 | 10,76 | 10,97 | 10,68 | 10,94 | 10,39 | 10,47 | 10,85 | 11,31 |  |  |  |
| 27 | 10,24 | 10,53 | 10,70 | 10,77 | 10,77 | 10,45 | 10,44 | 11,02 | 10,87 |  |  |  |
| 28 | 10,14 | 10,58 | 10,80 | 10,60 | 10,70 | 10,27 | 10,37 | 10,63 | 10,86 |  |  |  |
| 29 | 10,40 |  | 11,03 | 10,38 | 10,69 | 10,43 | 10,17 | 10,79 | 11,06 |  |  |  |
| 30 | 10,15 |  | 10,63 | 10,77 | 10,92 | 10,45 | 10,18 | 10,83 | 10,93 | 10,94 | 10,94 |  |
| 31 | 10,24 |  | 10,40 |  | 10,85 |  | 10,27 | 10,52 |  |  |  |  |
| T.Bình | 10,36 | 10,53 | 10,78 | 10,71 | 10,70 | 10,41 | 10,34 | 10,72 | 10,94 | 10,99 | 11,02 | 10,70 |
| Max | 10,88 | 11,06 | 11,31 | 11,17 | 11,27 | 10,87 | 10,76 | 11,17 | 11,58 | 11,42 | 11,09 | 10,89 |
| Min | 9,77 | 9,81 | 9,79 | 9,63 | 9,62 | 9,56 | 9,63 | 10,23 | 10,05 | 10,62 | 10,94 | 10,49 |
| ∆H | 1,11 | 1,25 | 1,52 | 1,54 | 1,65 | 1,31 | 1,13 | 0,94 | 1,53 | 0,80 | 0,15 | 0,40 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,64 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,58 | Ngày: 12/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 9,56 | Ngày: 14/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,02 |  |

## Công trình: QT18a-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,13 | 21,86 | 22,08 | 22,06 | 21,85 | 22,24 | 21,31 | 21,20 | 21,70 | 22,46 | 22,29 | 22,36 |
| 2 | 22,13 | 21,94 | 22,06 | 22,17 | 21,99 | 22,19 | 21,29 | 21,31 | 21,86 | 22,46 | 22,27 | 22,37 |
| 3 | 22,12 | 22,03 | 22,05 | 22,18 | 21,96 | 22,11 | 21,24 | 21,30 | 21,84 | 22,46 | 22,24 | 22,35 |
| 4 | 22,10 | 22,02 | 22,03 | 22,16 | 21,91 | 22,03 | 21,21 | 21,27 | 21,78 | 22,45 | 22,20 | 22,34 |
| 5 | 22,09 | 22,03 | 22,03 | 22,13 | 21,86 | 22,01 | 21,20 | 21,24 | 21,86 | 22,45 | 22,25 | 22,35 |
| 6 | 22,07 | 22,03 | 22,04 | 22,10 | 21,82 | 21,95 | 21,18 | 21,24 | 21,82 | 22,43 | 22,28 | 22,35 |
| 7 | 22,05 | 22,01 | 22,08 | 22,07 | 21,79 | 21,90 | 21,18 | 21,39 | 21,82 | 22,41 | 22,27 | 22,35 |
| 8 | 22,05 | 22,00 | 22,12 | 22,03 | 21,77 | 21,92 | 21,12 | 21,52 | 22,08 | 22,43 | 22,24 | 22,33 |
| 9 | 22,03 | 21,99 | 22,10 | 22,00 | 21,75 | 21,87 | 21,12 | 21,72 | 22,27 | 22,46 | 22,21 | 22,34 |
| 10 | 22,03 | 22,00 | 22,07 | 21,97 | 21,71 | 21,82 | 21,05 | 21,74 | 22,32 | 22,46 | 22,21 | 22,33 |
| 11 | 22,04 | 21,99 | 22,06 | 21,95 | 21,67 | 21,80 | 21,25 | 21,72 | 22,29 | 22,43 | 22,21 | 22,33 |
| 12 | 22,04 | 22,00 | 22,05 | 21,93 | 21,62 | 21,79 | 21,54 | 21,67 | 22,25 | 22,41 | 22,20 | 22,32 |
| 13 | 22,04 | 22,01 | 22,02 | 21,92 | 21,61 | 21,76 | 21,57 | 21,67 | 22,22 | 22,38 | 22,18 | 22,31 |
| 14 | 22,05 | 22,00 | 21,98 | 21,89 | 21,58 | 21,72 | 21,62 | 21,64 | 22,19 | 22,36 | 22,18 | 22,29 |
| 15 | 22,03 | 21,97 | 22,00 | 21,88 | 21,59 | 21,70 | 21,63 | 21,78 | 22,15 | 22,33 | 22,22 | 22,29 |
| 16 | 22,00 | 21,98 | 22,07 | 21,87 | 22,13 | 21,64 | 21,56 | 21,74 | 22,13 | 22,30 | 22,19 | 22,27 |
| 17 | 21,99 | 22,01 | 22,08 | 21,97 | 22,21 | 21,55 | 21,49 | 21,71 | 22,10 | 22,25 | 22,18 | 22,22 |
| 18 | 21,99 | 22,00 | 22,08 | 22,02 | 22,22 | 21,57 | 21,42 | 21,72 | 22,06 | 22,20 | 22,19 | 22,23 |
| 19 | 21,98 | 22,04 | 22,08 | 22,01 | 22,17 | 21,54 | 21,34 | 21,87 | 22,03 | 22,20 | 22,18 | 22,23 |
| 20 | 21,97 | 22,14 | 22,04 | 21,98 | 22,17 | 21,55 | 21,31 | 21,90 | 21,99 | 22,26 | 22,17 | 22,22 |
| 21 | 21,95 | 22,20 | 22,02 | 21,95 | 22,28 | 21,51 | 21,32 | 21,99 | 22,07 | 22,31 | 22,17 | 22,20 |
| 22 | 21,97 | 22,19 | 22,02 | 21,92 | 22,35 | 21,48 | 21,45 | 21,97 | 22,17 | 22,31 | 22,19 | 22,19 |
| 23 | 21,95 | 22,17 | 22,06 | 21,89 | 22,39 | 21,48 | 21,45 | 21,91 | 22,33 | 22,28 | 22,32 | 22,17 |
| 24 | 21,93 | 22,16 | 22,11 | 21,84 | 22,36 | 21,48 | 21,42 | 21,90 | 22,40 | 22,25 | 22,44 | 22,15 |
| 25 | 21,89 | 22,16 | 22,10 | 21,81 | 22,33 | 21,44 | 21,32 | 22,04 | 22,41 | 22,30 | 22,45 |  |
| 26 | 21,88 | 22,14 | 22,04 | 21,77 | 22,31 | 21,43 | 21,29 | 22,02 | 22,40 | 22,37 | 22,43 |  |
| 27 | 21,87 | 22,12 | 21,99 | 21,74 | 22,31 | 21,32 | 21,28 | 21,96 | 22,37 | 22,39 | 22,40 |  |
| 28 | 21,85 | 22,11 | 22,04 | 21,71 | 22,30 | 21,16 | 21,25 | 21,89 | 22,44 | 22,37 | 22,38 |  |
| 29 | 21,83 |  | 22,06 | 21,71 | 22,25 | 21,28 | 21,25 | 21,83 | 22,46 | 22,36 | 22,36 |  |
| 30 | 21,83 |  | 22,03 | 21,68 | 22,18 | 21,30 | 21,20 | 21,79 | 22,46 | 22,35 | 22,35 |  |
| 31 | 21,85 |  | 22,03 |  | 22,23 |  | 21,13 | 21,75 |  | 22,31 |  |  |
| T.Bình | 21,99 | 22,05 | 22,05 | 21,94 | 22,02 | 21,68 | 21,32 | 21,69 | 22,14 | 22,36 | 22,26 | 22,29 |
| Max | 22,15 | 22,22 | 22,14 | 22,20 | 22,41 | 22,28 | 21,67 | 22,05 | 22,47 | 22,48 | 22,46 | 22,38 |
| Min | 21,80 | 21,83 | 21,96 | 21,60 | 21,50 | 20,95 | 20,92 | 21,12 | 21,67 | 22,13 | 22,15 | 22,13 |
| ∆H | 0,35 | 0,39 | 0,18 | 0,60 | 0,91 | 1,33 | 0,75 | 0,93 | 0,80 | 0,35 | 0,31 | 0,25 |

| Mực nước trung bình năm: | 21,98 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 22,48 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 20,92 | Ngày: 10/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,56 |  |

## Công trình: QT1b-CC

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,42 | 11,40 | 11,46 | 11,58 | 11,63 | 12,40 | 11,76 | 12,13 | 13,20 | 19,60 | 12,44 | 12,48 |
| 2 | 11,49 | 11,36 | 11,40 | 11,56 | 11,53 | 12,53 | 12,00 | 12,25 | 13,07 | 19,82 | 12,45 | 12,39 |
| 3 | 11,44 | 11,36 | 11,43 | 11,58 | 11,59 | 12,43 | 11,85 | 12,35 | 12,84 | 19,63 | 12,55 | 12,35 |
| 4 | 11,50 | 11,35 | 11,44 | 11,58 | 11,53 | 12,38 | 11,83 | 12,26 | 12,65 | 18,78 | 12,46 | 12,26 |
| 5 | 11,52 | 11,34 | 11,44 | 11,56 | 11,49 | 12,37 | 11,97 | 12,31 | 12,79 | 17,83 | 12,39 | 12,16 |
| 6 | 11,55 | 11,34 | 11,46 | 11,57 | 11,49 | 12,28 | 11,91 | 12,25 | 13,06 | 16,80 | 12,25 | 12,13 |
| 7 | 11,55 | 11,31 | 11,43 | 11,58 | 11,55 | 12,17 | 11,81 | 12,36 | 13,07 | 16,07 | 12,18 | 12,15 |
| 8 | 11,56 | 11,37 | 11,44 | 11,58 | 11,57 | 12,18 | 11,87 | 12,49 | 13,09 | 15,59 | 12,23 | 12,15 |
| 9 | 11,48 | 11,37 | 11,44 | 11,58 | 11,53 | 12,19 | 11,97 | 12,63 | 13,89 | 15,24 | 12,13 | 12,09 |
| 10 | 11,45 | 11,40 | 11,43 | 11,57 | 11,71 | 12,25 | 11,85 | 12,60 | 15,10 | 14,90 | 12,15 | 12,03 |
| 11 | 11,45 | 11,37 | 11,43 | 11,51 | 11,80 | 12,34 | 11,92 | 12,60 | 15,46 | 14,62 | 12,18 | 12,09 |
| 12 | 11,44 | 11,38 | 11,39 | 11,70 | 11,40 | 12,19 | 11,95 | 12,67 | 15,01 | 14,45 | 12,19 | 11,99 |
| 13 | 11,51 | 11,43 | 11,42 | 11,79 | 11,25 | 12,05 | 12,19 | 12,91 | 14,52 | 14,14 | 12,11 | 11,98 |
| 14 | 11,50 | 11,37 | 11,41 | 11,85 | 11,23 | 12,15 | 12,37 | 13,10 | 14,10 | 13,96 | 12,07 | 11,97 |
| 15 | 11,51 | 11,47 | 11,44 | 11,86 | 11,30 | 12,14 | 12,55 | 13,20 | 13,85 | 13,90 | 12,13 | 11,92 |
| 16 | 11,41 | 11,44 | 11,55 | 11,88 | 11,47 | 12,04 | 12,62 | 13,30 | 13,81 | 13,70 | 12,15 | 11,92 |
| 17 | 11,38 | 11,41 | 11,59 | 11,95 | 11,88 | 12,04 | 12,52 | 13,39 | 13,64 | 13,60 | 12,19 | 11,96 |
| 18 | 11,47 | 11,41 | 11,63 | 11,86 | 12,08 | 12,06 | 12,30 | 13,34 | 13,70 | 13,56 | 12,16 | 11,86 |
| 19 | 11,45 | 11,42 | 11,72 | 11,71 | 12,07 | 12,09 | 12,38 | 13,28 | 13,63 | 13,45 | 12,14 | 11,81 |
| 20 | 11,39 | 11,47 | 11,75 | 11,64 | 11,87 | 12,01 | 12,52 | 13,32 | 13,43 | 13,32 | 12,01 | 11,82 |
| 21 | 11,38 | 11,65 | 11,64 | 11,68 | 11,90 | 12,09 | 12,46 | 13,75 | 13,28 | 13,26 | 11,97 | 11,84 |
| 22 | 11,36 | 11,76 | 11,62 | 11,64 | 12,35 | 12,04 | 12,48 | 13,82 | 13,32 | 13,18 | 11,94 | 11,82 |
| 23 | 11,37 | 11,69 | 11,82 | 11,59 | 12,74 | 12,07 | 12,61 | 13,82 | 13,32 | 13,05 | 11,91 | 11,82 |
| 24 | 11,46 | 11,61 | 11,80 | 11,58 | 12,98 | 11,83 | 12,67 | 13,71 | 13,80 | 12,98 | 12,04 | 11,81 |
| 25 | 11,46 | 11,58 | 11,60 | 11,72 | 12,92 | 11,87 | 12,59 | 13,60 | 14,45 | 12,97 | 12,66 |  |
| 26 | 11,47 | 11,54 | 11,85 | 11,60 | 12,82 | 11,83 | 12,53 | 13,54 | 14,86 | 12,98 | 12,89 |  |
| 27 | 11,46 | 11,51 | 11,91 | 11,64 | 12,75 | 11,69 | 12,40 | 13,36 | 15,24 | 12,87 | 12,75 |  |
| 28 | 11,53 | 11,46 | 11,69 | 11,71 | 12,59 | 11,76 | 12,42 | 13,37 | 14,89 | 12,76 | 12,47 |  |
| 29 | 11,47 |  | 11,62 | 11,68 | 12,57 | 11,90 | 12,26 | 13,30 | 17,07 | 12,67 | 12,47 |  |
| 30 | 11,46 |  | 11,57 | 11,79 | 12,46 | 11,81 | 12,15 | 13,20 | 19,37 | 12,55 | 12,53 |  |
| 31 | 11,40 |  | 11,58 |  | 12,49 |  | 12,13 | 13,24 |  | 12,50 |  |  |
| T.Bình | 11,46 | 11,45 | 11,56 | 11,67 | 11,95 | 12,11 | 12,22 | 13,01 | 14,12 | 14,67 | 12,27 | 12,04 |
| Max | 11,67 | 11,82 | 12,02 | 12,05 | 13,07 | 12,63 | 12,76 | 13,91 | 19,59 | 19,99 | 12,92 | 12,59 |
| Min | 11,34 | 11,28 | 11,35 | 11,46 | 11,17 | 11,66 | 11,67 | 11,99 | 12,57 | 12,44 | 11,89 | 11,73 |
| ∆H | 0,33 | 0,54 | 0,67 | 0,59 | 1,90 | 0,97 | 1,09 | 1,92 | 7,02 | 7,55 | 1,03 | 0,86 |

| Mực nước trung bình năm: | 12,39 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 19,99 | Ngày: 02/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 11,17 | Ngày: 14/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 8,82 |  |

## Công trình: QT2a-CC

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 14,66 |  |  |  |  |  |  |  | 16,41 | 15,61 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,33 | 15,61 |
| 3 |  |  |  |  | 14,73 | 14,99 | 15,32 | 15,40 | 16,78 | 23,62 | 16,25 | 15,59 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,20 | 15,56 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14 | 15,52 |
| 6 | 14,93 | 14,68 | 14,62 | 14,86 | 14,70 | 15,03 | 15,38 | 15,40 | 16,56 | 20,74 | 16,09 | 15,48 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,03 | 15,44 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,97 | 15,42 |
| 9 |  |  |  |  | 14,75 | 15,09 | 15,44 | 15,46 | 16,52 | 19,08 | 15,91 | 15,39 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,86 | 15,36 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,81 | 15,33 |
| 12 | 14,88 | 14,62 | 14,58 | 14,84 | 14,74 | 15,11 | 15,21 | 15,61 | 17,77 | 18,68 | 15,76 | 15,30 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,72 | 15,27 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,68 | 15,23 |
| 15 |  |  |  |  | 14,73 | 15,14 | 15,94 | 15,73 | 18,03 | 18,39 | 15,66 | 15,21 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,64 | 15,18 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,06 | 15,60 | 15,14 |
| 18 | 14,83 | 14,56 | 14,51 | 14,80 | 14,80 | 15,09 | 15,66 | 16,07 | 17,58 | 17,94 | 15,57 | 15,12 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,80 | 15,54 | 15,10 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,66 | 15,51 | 15,07 |
| 21 |  |  |  |  | 14,82 | 15,06 | 15,91 | 16,26 | 17,42 | 17,52 | 15,47 | 15,04 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,40 | 15,43 | 15,03 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,28 | 15,39 | 15,01 |
| 24 | 14,77 | 14,71 | 14,73 | 14,76 | 14,86 | 15,11 | 15,35 | 16,96 | 17,26 | 17,16 | 15,38 | 14,99 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,06 | 15,40 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,97 | 15,46 |  |
| 27 |  |  |  |  | 14,91 | 15,06 | 15,50 | 17,03 | 19,14 | 16,88 | 15,54 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,78 | 15,58 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,69 | 15,60 |  |
| 30 |  |  | 14,66 | 14,76 | 14,95 | 15,26 | 15,49 | 16,90 | 23,22 | 16,59 | 15,61 |  |
| 31 | 14,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |
| T.Bình | 14,83 | 14,64 | 14,63 | 14,81 | 14,80 | 15,10 | 15,52 | 16,08 | 18,03 | 17,27 | 15,75 | 15,30 |
| Max | 14,93 | 14,71 | 14,73 | 14,86 | 14,95 | 15,26 | 15,94 | 17,03 | 23,22 | 23,62 | 16,45 | 15,62 |
| Min | 14,74 | 14,56 | 14,51 | 14,76 | 14,70 | 14,99 | 15,21 | 15,40 | 16,52 | 16,45 | 15,36 | 14,98 |
| ∆H | 0,19 | 0,15 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | 0,27 | 0,73 | 1,63 | 6,70 | 7,17 | 1,09 | 0,64 |

| Mực nước trung bình năm: | 15,90 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 23,62 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 14,51 | Ngày: 18/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 9,11 |  |

## Công trình: QT3-CC

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,66 | 21,73 | 21,80 | 21,91 | 22,03 | 22,12 | 21,98 | 22,29 | 22,97 | 26,24 | 22,13 | 22,16 |
| 2 | 21,71 | 21,72 | 21,78 | 21,94 | 21,95 | 22,10 | 22,09 | 22,33 | 22,85 | 26,77 | 22,14 | 22,13 |
| 3 | 21,70 | 21,72 | 21,79 | 21,99 | 21,95 | 22,10 | 22,04 | 22,38 | 22,68 | 26,76 | 22,23 | 22,10 |
| 4 | 21,74 | 21,71 | 21,80 | 21,96 | 21,92 | 22,13 | 22,04 | 22,35 | 22,53 | 26,44 | 22,22 | 22,04 |
| 5 | 21,78 | 21,70 | 21,80 | 21,97 | 21,90 | 22,16 | 22,12 | 22,37 | 22,64 | 25,71 | 22,16 | 21,97 |
| 6 | 21,81 | 21,70 | 21,82 | 21,97 | 21,89 | 22,15 | 22,12 | 22,32 | 22,90 | 25,18 | 22,05 | 21,96 |
| 7 | 21,81 | 21,70 | 21,80 | 21,96 | 21,94 | 22,10 | 22,06 | 22,29 | 22,89 | 24,83 | 22,00 | 22,00 |
| 8 | 21,80 | 21,73 | 21,80 | 21,95 | 21,97 | 22,11 | 22,09 | 22,32 | 22,86 | 24,52 | 22,01 | 22,02 |
| 9 | 21,77 | 21,75 | 21,82 | 21,96 | 21,95 | 22,10 | 22,11 | 22,37 | 23,16 | 24,29 | 21,96 | 21,98 |
| 10 | 21,74 | 21,76 | 21,82 | 21,95 | 22,05 | 22,16 | 22,05 | 22,36 | 23,55 | 24,03 | 21,99 | 21,94 |
| 11 | 21,74 | 21,75 | 21,82 | 21,92 | 22,07 | 22,25 | 22,10 | 22,40 | 23,59 | 23,74 | 22,03 | 21,96 |
| 12 | 21,75 | 21,75 | 21,80 | 22,03 | 21,77 | 22,20 | 22,13 | 22,44 | 23,43 | 23,60 | 22,04 | 21,91 |
| 13 | 21,78 | 21,78 | 21,81 | 22,10 | 21,58 | 22,11 | 22,28 | 22,60 | 23,32 | 23,38 | 22,00 | 21,88 |
| 14 | 21,78 | 21,74 | 21,82 | 22,16 | 21,54 | 22,16 | 22,40 | 22,73 | 23,14 | 23,28 | 21,96 | 21,85 |
| 15 | 21,77 | 21,80 | 21,84 | 22,19 | 21,57 | 22,18 | 22,50 | 22,80 | 23,03 | 23,24 | 22,02 | 21,84 |
| 16 | 21,73 | 21,81 | 21,91 | 22,20 | 21,64 | 22,11 | 22,63 | 22,87 | 23,04 | 23,05 | 22,07 | 21,86 |
| 17 | 21,71 | 21,80 | 21,94 | 22,21 | 21,85 | 22,05 | 22,60 | 22,96 | 22,90 | 23,02 | 22,09 | 21,90 |
| 18 | 21,75 | 21,80 | 21,97 | 22,16 | 22,00 | 22,07 | 22,48 | 22,98 | 22,96 | 23,00 | 22,09 | 21,85 |
| 19 | 21,76 | 21,80 | 22,03 | 22,07 | 22,09 | 22,10 | 22,54 | 22,98 | 22,88 | 22,92 | 22,07 | 21,82 |
| 20 | 21,72 | 21,80 | 22,04 | 22,01 | 22,04 | 22,09 | 22,69 | 23,05 | 22,84 | 22,81 | 21,96 | 21,83 |
| 21 | 21,71 | 21,88 | 22,00 | 22,02 | 22,06 | 22,16 | 22,60 | 23,13 | 22,83 | 22,76 | 21,91 | 21,85 |
| 22 | 21,70 | 21,95 | 22,00 | 21,99 | 22,22 | 22,17 | 22,53 | 23,18 | 22,93 | 22,69 | 21,88 | 21,86 |
| 23 | 21,72 | 21,89 | 22,11 | 21,96 | 22,30 | 22,17 | 22,55 | 23,27 | 22,99 | 22,59 | 21,85 | 21,86 |
| 24 | 21,77 | 21,86 | 22,11 | 21,95 | 22,26 | 22,04 | 22,55 | 23,30 | 23,10 | 22,53 | 21,92 | 21,86 |
| 25 | 21,77 | 21,85 | 22,01 | 22,03 | 22,25 | 22,01 | 22,55 | 23,24 | 23,12 | 22,55 | 22,06 |  |
| 26 | 21,78 | 21,82 | 22,13 | 21,98 | 22,25 | 21,96 | 22,56 | 23,13 | 23,16 | 22,54 | 22,05 |  |
| 27 | 21,79 | 21,81 | 22,19 | 22,01 | 22,26 | 21,88 | 22,52 | 23,00 | 23,06 | 22,49 | 22,04 |  |
| 28 | 21,81 | 21,79 | 22,06 | 22,07 | 22,21 | 21,92 | 22,51 | 23,04 | 22,89 | 22,42 | 21,95 |  |
| 29 | 21,79 |  | 21,99 | 22,08 | 22,19 | 22,02 | 22,42 | 23,00 | 24,62 | 22,31 | 22,03 |  |
| 30 | 21,77 |  | 21,96 | 22,12 | 22,12 | 22,00 | 22,33 | 22,95 | 26,03 | 22,22 | 22,15 |  |
| 31 | 21,74 |  | 21,93 |  | 22,15 |  | 22,30 | 22,97 |  | 22,17 |  |  |
| T.Bình | 21,75 | 21,78 | 21,92 | 22,03 | 22,00 | 22,10 | 22,34 | 22,75 | 23,16 | 23,68 | 22,03 | 21,94 |
| Max | 21,84 | 21,98 | 22,23 | 22,26 | 22,35 | 22,28 | 22,74 | 23,34 | 26,20 | 27,07 | 22,28 | 22,22 |
| Min | 21,65 | 21,68 | 21,76 | 21,89 | 21,50 | 21,85 | 21,92 | 22,24 | 22,49 | 22,13 | 21,85 | 21,79 |
| ∆H | 0,19 | 0,30 | 0,47 | 0,37 | 0,85 | 0,43 | 0,82 | 1,10 | 3,71 | 4,94 | 0,43 | 0,43 |

| Mực nước trung bình năm: | 22,30 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 27,07 | Ngày: 02/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 21,50 | Ngày: 14/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,57 |  |

## Công trình: QT3a-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 50,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 50,93 | 50,76 | 50,95 | 50,95 | 52,23 | 52,90 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50,38 | 50,41 | 50,23 | 51,03 | 50,71 | 50,70 | 50,85 | 50,82 | 52,17 | 52,63 | 51,75 | 51,61 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 50,74 | 50,64 | 50,83 | 51,72 | 52,11 | 52,42 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 50,40 | 50,40 | 50,13 | 50,98 | 50,66 | 50,58 | 50,89 | 52,21 | 53,28 | 52,33 | 51,66 | 51,33 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 50,99 | 50,46 | 50,96 | 52,62 | 53,22 | 52,24 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50,42 | 50,39 | 50,03 | 50,93 | 51,13 | 50,41 | 50,94 | 52,50 | 53,01 | 52,15 | 51,58 | 51,13 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 51,23 | 50,33 | 51,07 | 52,43 | 52,80 | 52,06 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 50,43 | 50,53 | 50,91 | 50,83 | 51,30 | 51,29 | 51,48 | 52,40 | 52,60 | 51,99 | 51,61 | 50,95 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 50,88 | 50,93 | 51,21 | 52,35 | 52,83 | 51,98 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 50,73 | 50,65 | 50,82 | 50,95 | 51,08 | 52,29 | 53,38 | 51,88 | 51,63 |  |
| 31 | 50,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 50,41 | 50,43 | 50,39 | 50,88 | 50,93 | 50,70 | 51,02 | 52,02 | 52,76 | 52,25 | 51,64 | 51,25 |
| Max | 50,43 | 50,53 | 50,91 | 51,03 | 51,30 | 51,29 | 51,48 | 52,62 | 53,38 | 52,90 | 51,75 | 51,61 |
| Min | 50,38 | 50,39 | 50,03 | 50,65 | 50,66 | 50,33 | 50,83 | 50,82 | 52,11 | 51,88 | 51,58 | 50,95 |
| ∆H | 0,05 | 0,14 | 0,88 | 0,38 | 0,64 | 0,96 | 0,65 | 1,80 | 1,27 | 1,02 | 0,17 | 0,66 |

| Mực nước trung bình năm: | 51,35 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 53,38 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 50,03 | Ngày: 18/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,35 |  |

## Công trình: QT5b-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77,78 | 77,53 | 77,41 | 77,42 | 77,25 | 78,37 | 77,74 | 77,62 | 78,95 | 81,37 | 79,07 | 78,49 |
| 2 | 77,75 | 77,52 | 77,41 | 77,43 | 77,25 | 78,34 | 77,74 | 77,62 | 78,92 | 81,53 | 79,03 | 78,45 |
| 3 | 77,75 | 77,52 | 77,40 | 77,44 | 77,24 | 78,31 | 77,71 | 77,59 | 78,89 | 81,66 | 78,99 | 78,41 |
| 4 | 77,74 | 77,52 | 77,40 | 77,41 | 77,22 | 78,28 | 77,67 | 77,58 | 78,85 | 81,57 | 78,95 | 78,38 |
| 5 | 77,71 | 77,51 | 77,40 | 77,39 | 77,19 | 78,25 | 77,64 | 77,62 | 78,80 | 81,41 | 78,92 | 78,35 |
| 6 | 77,69 | 77,50 | 77,39 | 77,38 | 77,17 | 78,22 | 77,61 | 77,67 | 78,75 | 81,23 | 78,90 | 78,34 |
| 7 | 77,68 | 77,50 | 77,39 | 77,36 | 77,16 | 78,20 | 77,61 | 77,83 | 78,70 | 81,06 | 78,87 | 78,32 |
| 8 | 77,67 | 77,50 | 77,41 | 77,35 | 77,18 | 78,18 | 77,60 | 78,03 | 79,04 | 80,88 | 78,84 | 78,29 |
| 9 | 77,67 | 77,49 | 77,40 | 77,35 | 77,22 | 78,16 | 77,60 | 78,03 | 79,78 | 80,71 | 78,82 | 78,26 |
| 10 | 77,65 | 77,49 | 77,38 | 77,34 | 77,31 | 78,13 | 77,60 | 78,02 | 80,15 | 80,55 | 78,79 | 78,23 |
| 11 | 77,64 | 77,49 | 77,38 | 77,33 | 77,34 | 78,10 | 77,60 | 78,07 | 80,15 | 80,42 | 78,77 | 78,20 |
| 12 | 77,63 | 77,48 | 77,38 | 77,33 | 77,30 | 78,07 | 77,63 | 78,13 | 80,07 | 80,29 | 78,76 | 78,17 |
| 13 | 77,63 | 77,47 | 77,38 | 77,32 | 77,31 | 78,05 | 77,71 | 78,62 | 79,96 | 80,18 | 78,73 | 78,13 |
| 14 | 77,64 | 77,46 | 77,37 | 77,32 | 77,30 | 78,02 | 77,73 | 78,84 | 79,86 | 80,07 | 78,70 | 78,10 |
| 15 | 77,63 | 77,45 | 77,38 | 77,32 | 77,31 | 78,03 | 77,73 | 79,23 | 79,78 | 79,99 | 78,70 | 78,07 |
| 16 | 77,63 | 77,44 | 77,41 | 77,32 | 77,42 | 78,02 | 77,76 | 79,34 | 79,71 | 79,89 | 78,69 | 78,03 |
| 17 | 77,61 | 77,44 | 77,46 | 77,33 | 77,48 | 78,02 | 77,76 | 79,31 | 79,65 | 79,81 | 78,66 | 78,00 |
| 18 | 77,61 | 77,44 | 77,46 | 77,34 | 77,45 | 78,01 | 77,72 | 79,27 | 79,59 | 79,74 | 78,63 | 77,97 |
| 19 | 77,61 | 77,43 | 77,46 | 77,35 | 77,41 | 77,98 | 77,68 | 79,32 | 79,51 | 79,67 | 78,61 | 77,95 |
| 20 | 77,61 | 77,47 | 77,44 | 77,34 | 77,38 | 77,95 | 77,70 | 79,35 | 79,37 | 79,62 | 78,59 | 77,93 |
| 21 | 77,61 | 77,59 | 77,42 | 77,33 | 77,51 | 77,92 | 77,75 | 79,36 | 79,35 | 79,58 | 78,56 | 77,91 |
| 22 | 77,62 | 77,61 | 77,40 | 77,32 | 77,90 | 77,89 | 77,81 | 79,37 | 79,33 | 79,55 | 78,53 | 77,89 |
| 23 | 77,62 | 77,57 | 77,38 | 77,32 | 78,07 | 77,87 | 77,82 | 79,33 | 79,29 | 79,49 | 78,51 | 77,87 |
| 24 | 77,61 | 77,53 | 77,39 | 77,29 | 78,11 | 77,85 | 77,78 | 79,31 | 79,33 | 79,44 | 78,55 | 77,85 |
| 25 | 77,63 | 77,52 | 77,39 | 77,27 | 78,10 | 77,83 | 77,74 | 79,30 | 79,54 | 79,40 | 78,67 |  |
| 26 | 77,62 | 77,48 | 77,38 | 77,26 | 78,09 | 77,80 | 77,71 | 79,25 | 79,67 | 79,35 | 78,69 |  |
| 27 | 77,61 | 77,46 | 77,29 | 77,25 | 78,18 | 77,77 | 77,68 | 79,21 | 79,65 | 79,31 | 78,65 |  |
| 28 | 77,60 | 77,43 | 77,38 | 77,24 | 78,31 | 77,75 | 77,66 | 79,15 | 79,64 | 79,26 | 78,60 |  |
| 29 | 77,59 |  | 77,45 | 77,23 | 78,35 | 77,73 | 77,63 | 79,09 | 79,99 | 79,21 | 78,56 |  |
| 30 | 77,57 |  | 77,46 | 77,25 | 78,34 | 77,72 | 77,62 | 79,04 | 81,02 | 79,16 | 78,52 |  |
| 31 | 77,55 |  | 77,44 |  | 78,37 |  | 77,62 | 79,00 |  | 79,11 |  |  |
| T.Bình | 77,64 | 77,49 | 77,40 | 77,33 | 77,59 | 78,03 | 77,69 | 78,66 | 79,51 | 80,15 | 78,73 | 78,16 |
| Max | 77,80 | 77,63 | 77,49 | 77,45 | 78,39 | 78,39 | 77,85 | 79,40 | 81,33 | 81,68 | 79,09 | 78,51 |
| Min | 77,52 | 77,40 | 77,08 | 77,22 | 77,16 | 77,71 | 77,57 | 77,57 | 78,68 | 79,10 | 78,48 | 77,84 |
| ∆H | 0,28 | 0,23 | 0,41 | 0,23 | 1,23 | 0,68 | 0,28 | 1,83 | 2,65 | 2,58 | 0,61 | 0,67 |

| Mực nước trung bình năm: | 78,20 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 81,68 | Ngày: 03/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 77,08 | Ngày: 27/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 4,60 |  |

## Công trình: QT2a-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,53 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,53 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,62 | 0,54 | 0,52 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,53 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,52 |
| 6 | 0,57 | 0,63 | 0,52 | 0,73 | 0,60 | 0,56 | 0,67 | 0,56 | 0,45 | 0,68 | 0,54 | 0,52 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,52 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,52 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 0,64 | 0,54 | 0,51 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,54 | 0,51 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 0,54 | 0,51 |
| 12 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,71 | 0,74 | 0,59 | 0,54 | 0,50 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 0,54 | 0,50 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,54 | 0,51 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,55 | 0,55 | 0,51 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 0,56 | 0,52 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,55 | 0,53 |
| 18 | 0,58 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,68 | 0,61 | 0,62 | 0,53 | 0,55 | 0,54 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,55 | 0,54 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,54 | 0,54 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,53 | 0,54 | 0,54 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
| 24 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,51 | 0,66 | 0,57 | 0,73 | 0,53 | 0,58 | 0,55 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,70 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,64 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,58 | 0,59 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 0,56 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,54 |  |
| 30 | 0,52 |  | 0,54 | 0,53 | 0,62 | 0,48 | 0,62 | 0,54 | 0,65 | 0,55 | 0,53 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |
| T.Bình | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,63 | 0,59 | 0,54 | 0,68 | 0,60 | 0,64 | 0,56 | 0,55 | 0,53 |
| Max | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,73 | 0,62 | 0,60 | 0,76 | 0,71 | 0,76 | 0,68 | 0,71 | 0,55 |
| Min | 0,52 | 0,56 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,48 | 0,62 | 0,54 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |
| ∆H | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,31 | 0,17 | 0,20 | 0,05 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,55 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,76 | Ngày: 12/07/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,45 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,31 |  |

## Công trình: QT5a-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,97 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 2,01 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 | 2,29 | 1,84 | 2,21 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 | 2,22 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 2,18 |
| 6 | 1,89 | 1,91 | 1,82 | 2,02 | 1,92 | 1,93 | 1,73 | 1,73 | 1,63 | 2,24 | 1,87 | 2,13 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 | 2,08 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 | 2,04 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 | 2,53 | 1,30 | 2,01 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,54 | 0,96 | 2,00 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 1,07 | 1,98 |
| 12 | 1,86 | 1,88 | 1,94 | 1,98 | 1,89 | 1,89 | 1,94 | 1,88 | 1,97 | 2,19 | 1,22 | 1,98 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 1,33 | 2,01 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 | 1,41 | 2,01 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 | 1,98 | 1,48 | 1,98 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 | 1,53 | 1,98 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,57 | 1,91 |
| 18 | 1,84 | 1,86 | 1,92 | 2,01 | 1,99 | 1,85 | 1,91 | 1,83 | 1,76 | 1,90 | 1,60 | 1,84 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 1,63 | 1,79 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 1,70 | 1,75 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 | 1,87 | 1,76 | 1,73 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 1,80 | 1,72 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 | 1,83 | 1,71 |
| 24 | 1,81 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,94 | 1,81 | 1,84 | 1,77 | 1,92 | 1,84 | 1,99 | 1,70 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 | 2,21 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | 2,57 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 2,26 | 2,37 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 | 2,19 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 | 2,08 |  |
| 30 | 1,79 |  | 1,84 | 1,87 | 1,96 | 1,78 | 1,79 | 1,74 | 2,32 | 1,97 | 2,01 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |
| T.Bình | 1,84 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,94 | 1,85 | 1,84 | 1,79 | 1,87 | 2,05 | 1,74 | 1,96 |
| Max | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 2,02 | 1,99 | 1,93 | 1,94 | 1,88 | 2,32 | 2,64 | 2,71 | 2,24 |
| Min | 1,79 | 1,86 | 1,82 | 1,87 | 1,89 | 1,78 | 1,73 | 1,73 | 1,63 | 1,83 | 0,91 | 1,69 |
| ∆H | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,15 | 0,69 | 0,81 | 1,80 | 0,55 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,90 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,71 | Ngày: 26/11/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,91 | Ngày: 10/11/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,80 |  |

## Công trình: QT6-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,77 | 6,66 | 6,69 | 6,75 | 6,94 | 6,87 | 6,81 | 6,74 | 6,62 | 6,81 | 6,70 | 6,69 |
| 2 | 6,78 | 6,67 | 6,69 | 6,76 | 6,85 | 6,89 | 6,73 | 6,74 | 6,62 | 6,81 | 6,68 | 6,69 |
| 3 | 6,74 | 6,69 | 6,68 | 6,73 | 6,81 | 6,88 | 6,70 | 6,78 | 6,59 | 6,88 | 6,66 | 6,79 |
| 4 | 6,72 | 6,67 | 6,72 | 6,71 | 6,80 | 6,84 | 6,69 | 6,79 | 6,70 | 6,82 | 6,64 | 6,75 |
| 5 | 6,71 | 6,69 | 6,71 | 6,70 | 6,79 | 6,80 | 6,70 | 6,79 | 6,63 | 6,77 | 6,64 | 6,74 |
| 6 | 6,71 | 6,66 | 6,72 | 6,70 | 6,74 | 6,79 | 6,71 | 6,76 | 6,62 | 6,78 | 6,65 | 6,73 |
| 7 | 6,75 | 6,65 | 6,75 | 6,70 | 6,70 | 6,77 | 6,76 | 6,76 | 6,65 | 6,80 | 6,63 | 6,69 |
| 8 | 6,74 | 6,65 | 6,72 | 6,69 | 6,66 | 6,75 | 6,74 | 6,79 | 6,69 | 6,85 | 6,61 | 6,67 |
| 9 | 6,73 | 6,70 | 6,71 | 6,68 | 6,61 | 6,73 | 6,75 | 6,79 | 6,87 | 6,84 | 6,59 | 6,65 |
| 10 | 6,72 | 6,73 | 6,70 | 6,68 | 6,54 | 6,72 | 6,77 | 6,74 | 6,73 | 6,90 | 6,58 | 6,65 |
| 11 | 6,74 | 6,72 | 6,70 | 6,71 | 6,47 | 6,66 | 6,80 | 6,71 | 6,65 | 6,81 | 6,58 | 6,65 |
| 12 | 6,71 | 6,73 | 6,70 | 6,73 | 6,45 | 6,72 | 6,84 | 6,69 | 6,63 | 6,76 | 6,58 | 6,63 |
| 13 | 6,70 | 6,71 | 6,71 | 6,75 | 6,47 | 6,79 | 6,78 | 6,68 | 6,61 | 6,74 | 6,58 | 6,63 |
| 14 | 6,69 | 6,71 | 6,71 | 6,76 | 6,44 | 6,77 | 6,84 | 6,68 | 6,59 | 6,73 | 6,68 | 6,63 |
| 15 | 6,68 | 6,70 | 6,71 | 6,78 | 6,45 | 6,77 | 6,77 | 6,64 | 6,59 | 6,72 | 6,71 | 6,69 |
| 16 | 6,67 | 6,73 | 6,70 | 6,76 | 6,84 | 6,81 | 6,73 | 6,66 | 6,61 | 6,71 | 6,70 | 6,67 |
| 17 | 6,68 | 6,73 | 6,70 | 6,76 | 6,84 | 6,81 | 6,71 | 6,72 | 6,68 | 6,69 | 6,69 | 6,67 |
| 18 | 6,69 | 6,72 | 6,71 | 6,78 | 6,82 | 6,80 | 6,69 | 6,74 | 6,70 | 6,67 | 6,68 | 6,67 |
| 19 | 6,67 | 6,74 | 6,72 | 6,77 | 6,82 | 6,81 | 6,67 | 6,72 | 6,68 | 6,63 | 6,67 | 6,67 |
| 20 | 6,66 | 6,75 | 6,75 | 6,74 | 6,79 | 6,80 | 6,70 | 6,75 | 6,71 | 6,62 | 6,66 | 6,67 |
| 21 | 6,65 | 6,73 | 6,73 | 6,72 | 6,77 | 6,78 | 6,77 | 6,74 | 6,75 | 6,63 | 6,65 | 6,65 |
| 22 | 6,67 | 6,70 | 6,70 | 6,71 | 6,77 | 6,76 | 6,75 | 6,73 | 6,76 | 6,66 | 6,65 | 6,65 |
| 23 | 6,66 | 6,68 | 6,73 | 6,71 | 6,76 | 6,74 | 6,77 | 6,73 | 6,76 | 6,66 | 6,64 | 6,64 |
| 24 | 6,66 | 6,68 | 6,72 | 6,72 | 6,76 | 6,77 | 6,78 | 6,71 | 6,80 | 6,63 | 6,76 | 6,63 |
| 25 | 6,62 | 6,68 | 6,72 | 6,75 | 6,78 | 6,77 | 6,78 | 6,71 | 6,77 | 6,74 | 6,83 |  |
| 26 | 6,60 | 6,69 | 6,70 | 6,77 | 6,81 | 6,74 | 6,75 | 6,67 | 6,74 | 6,83 | 6,76 |  |
| 27 | 6,57 | 6,69 | 6,69 | 6,76 | 6,83 | 6,78 | 6,74 | 6,64 | 6,72 | 6,78 | 6,73 |  |
| 28 | 6,53 | 6,69 | 6,71 | 6,77 | 6,85 | 6,79 | 6,77 | 6,61 | 6,91 | 6,74 | 6,71 |  |
| 29 | 6,49 |  | 6,73 | 6,78 | 6,82 | 6,80 | 6,78 | 6,58 | 6,87 | 6,73 | 6,70 |  |
| 30 | 6,58 |  | 6,75 | 6,80 | 6,82 | 6,81 | 6,75 | 6,61 | 6,86 | 6,72 | 6,70 |  |
| 31 | 6,65 |  | 6,76 |  | 6,81 |  | 6,75 | 6,59 |  | 6,71 |  |  |
| T.Bình | 6,68 | 6,70 | 6,71 | 6,74 | 6,73 | 6,79 | 6,75 | 6,71 | 6,70 | 6,75 | 6,67 | 6,68 |
| Max | 6,81 | 6,77 | 6,83 | 6,89 | 7,02 | 6,91 | 6,94 | 6,87 | 6,94 | 6,95 | 6,90 | 6,84 |
| Min | 6,47 | 6,64 | 6,67 | 6,66 | 6,41 | 6,62 | 6,66 | 6,54 | 6,55 | 6,60 | 6,56 | 6,62 |
| ∆H | 0,34 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,61 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,22 |

| Mực nước trung bình năm: | 6,72 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 7,02 | Ngày: 01/05/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 6,41 | Ngày: 12/05/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,61 |  |

## Công trình: QT1a-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,01 | 4,52 | 4,54 | 4,74 | 4,65 | 4,82 | 4,29 | 4,61 | 4,40 | 9,22 | 5,36 | 5,49 |
| 2 | 5,00 | 4,52 | 4,54 | 5,07 | 4,73 | 4,85 | 4,31 | 4,59 | 4,38 | 8,55 | 5,31 | 5,60 |
| 3 | 4,98 | 4,52 | 4,56 | 5,34 | 4,76 | 4,83 | 4,32 | 4,58 | 4,36 | 8,12 | 5,28 | 5,68 |
| 4 | 4,96 | 4,51 | 4,57 | 5,38 | 4,74 | 4,80 | 4,30 | 4,56 | 4,34 | 7,76 | 5,23 | 5,64 |
| 5 | 4,94 | 4,50 | 4,56 | 5,32 | 4,70 | 4,76 | 4,28 | 4,56 | 4,35 | 7,46 | 5,20 | 5,56 |
| 6 | 4,93 | 4,50 | 4,54 | 5,23 | 4,66 | 4,72 | 4,27 | 4,53 | 4,37 | 7,28 | 5,17 | 5,51 |
| 7 | 4,89 | 4,49 | 4,54 | 5,13 | 4,62 | 4,68 | 4,25 | 4,50 | 4,36 | 7,15 | 5,13 | 5,48 |
| 8 | 4,87 | 4,48 | 4,57 | 5,06 | 4,60 | 4,67 | 4,23 | 4,52 | 4,40 | 6,95 | 5,10 | 5,43 |
| 9 | 4,84 | 4,47 | 4,61 | 5,01 | 4,57 | 4,66 | 4,22 | 4,58 | 4,66 | 6,65 | 5,09 | 5,39 |
| 10 | 4,80 | 4,48 | 4,59 | 4,97 | 4,55 | 4,64 | 4,22 | 4,64 | 5,31 | 7,21 | 5,07 | 5,37 |
| 11 | 4,77 | 4,49 | 4,57 | 4,90 | 4,56 | 4,61 | 4,23 | 4,62 | 5,72 | 7,31 | 5,05 | 5,35 |
| 12 | 4,76 | 4,50 | 4,55 | 4,86 | 4,57 | 4,58 | 4,28 | 4,59 | 5,64 | 7,17 | 5,02 | 5,29 |
| 13 | 4,74 | 4,51 | 4,53 | 4,84 | 4,55 | 4,53 | 4,33 | 4,58 | 5,56 | 6,84 | 4,99 | 5,24 |
| 14 | 4,72 | 4,51 | 4,51 | 4,81 | 4,53 | 4,50 | 4,49 | 4,56 | 5,46 | 6,52 | 4,96 | 5,22 |
| 15 | 4,70 | 4,51 | 4,52 | 4,78 | 4,52 | 4,50 | 4,72 | 4,55 | 5,32 | 6,34 | 4,94 | 5,19 |
| 16 | 4,69 | 4,53 | 4,56 | 4,76 | 4,70 | 4,48 | 4,82 | 4,55 | 5,19 | 6,19 | 4,95 | 5,15 |
| 17 | 4,68 | 4,54 | 4,59 | 4,82 | 4,89 | 4,46 | 4,80 | 4,55 | 5,09 | 6,06 | 4,96 | 5,13 |
| 18 | 4,74 | 4,54 | 4,58 | 4,86 | 4,91 | 4,45 | 4,73 | 4,56 | 5,01 | 5,94 | 4,93 | 5,11 |
| 19 | 4,82 | 4,53 | 4,54 | 4,86 | 4,87 | 4,44 | 4,68 | 4,57 | 4,94 | 5,83 | 4,90 | 5,09 |
| 20 | 4,86 | 4,56 | 4,51 | 4,86 | 4,83 | 4,42 | 4,77 | 4,62 | 4,83 | 5,70 | 4,91 | 5,07 |
| 21 | 4,82 | 4,64 | 4,48 | 4,84 | 4,99 | 4,40 | 4,75 | 4,72 | 4,81 | 5,61 | 4,89 | 5,07 |
| 22 | 4,75 | 4,69 | 4,46 | 4,82 | 5,16 | 4,37 | 4,84 | 4,78 | 4,81 | 5,58 | 4,88 | 5,05 |
| 23 | 4,69 | 4,70 | 4,49 | 4,79 | 5,18 | 4,31 | 4,84 | 4,74 | 4,81 | 5,51 | 5,02 | 5,03 |
| 24 | 4,65 | 4,66 | 4,59 | 4,78 | 5,11 | 4,25 | 4,86 | 4,68 | 4,89 | 5,47 | 5,75 | 5,01 |
| 25 | 4,62 | 4,63 | 4,65 | 4,75 | 5,06 | 4,30 | 4,85 | 4,64 | 5,01 | 5,49 | 7,11 |  |
| 26 | 4,59 | 4,61 | 4,65 | 4,71 | 5,01 | 4,33 | 4,79 | 4,62 | 5,01 | 5,53 | 6,17 |  |
| 27 | 4,57 | 4,59 | 4,63 | 4,67 | 4,95 | 4,31 | 4,73 | 4,59 | 4,99 | 5,65 | 5,84 |  |
| 28 | 4,56 | 4,57 | 4,61 | 4,63 | 4,91 | 4,28 | 4,67 | 4,56 | 5,38 | 5,67 | 5,75 |  |
| 29 | 4,54 |  | 4,63 | 4,61 | 4,87 | 4,28 | 4,62 | 4,52 | 8,50 | 5,60 | 5,64 |  |
| 30 | 4,53 |  | 4,66 | 4,60 | 4,82 | 4,29 | 4,60 | 4,49 | 9,45 | 5,50 | 5,55 |  |
| 31 | 4,53 |  | 4,68 |  | 4,77 |  | 4,62 | 4,44 |  | 5,42 |  |  |
| T.Bình | 4,76 | 4,55 | 4,57 | 4,89 | 4,79 | 4,52 | 4,54 | 4,59 | 5,18 | 6,49 | 5,27 | 5,31 |
| Max | 5,02 | 4,71 | 4,69 | 5,41 | 5,20 | 4,86 | 4,88 | 4,79 | 9,51 | 9,48 | 7,21 | 5,70 |
| Min | 4,52 | 4,47 | 4,46 | 4,59 | 4,51 | 4,23 | 4,22 | 4,42 | 4,34 | 5,40 | 4,87 | 5,01 |
| ∆H | 0,50 | 0,24 | 0,23 | 0,82 | 0,69 | 0,63 | 0,66 | 0,37 | 5,17 | 4,08 | 2,34 | 0,69 |

| Mực nước trung bình năm: | 4,95 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 9,51 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,22 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,29 |  |

## Công trình: QT2a-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,60 | 7,22 | 6,90 | 8,63 | 7,65 | 7,59 | 6,98 | 7,87 | 6,63 | 11,29 | 8,37 | 8,56 |
| 2 | 7,76 | 7,18 | 6,85 | 9,29 | 8,02 | 7,90 | 6,89 | 7,84 | 6,55 | 11,05 | 8,11 | 8,74 |
| 3 | 7,85 | 7,14 | 7,39 | 9,41 | 7,94 | 8,02 | 6,82 | 7,82 | 6,47 | 10,99 | 7,92 | 8,74 |
| 4 | 7,97 | 7,10 | 7,76 | 9,26 | 7,80 | 8,09 | 6,61 | 7,80 | 6,38 | 10,86 | 7,85 | 8,63 |
| 5 | 8,15 | 7,26 | 7,92 | 9,06 | 7,65 | 7,99 | 6,47 | 7,79 | 6,26 | 10,69 | 7,81 | 8,51 |
| 6 | 8,21 | 7,36 | 8,02 | 8,83 | 7,49 | 7,91 | 6,38 | 7,76 | 6,16 | 10,58 | 7,77 | 8,42 |
| 7 | 8,25 | 7,42 | 8,06 | 8,61 | 7,34 | 7,79 | 6,83 | 7,74 | 6,07 | 10,39 | 7,70 | 8,33 |
| 8 | 8,30 | 7,46 | 8,13 | 8,32 | 7,35 | 7,74 | 6,85 | 7,76 | 6,17 | 10,40 | 7,63 | 8,23 |
| 9 | 8,27 | 7,39 | 8,12 | 8,13 | 7,55 | 7,64 | 6,68 | 7,86 | 7,62 | 10,42 | 7,57 | 8,19 |
| 10 | 8,25 | 7,45 | 8,07 | 8,24 | 7,37 | 7,49 | 6,59 | 7,86 | 8,75 | 10,65 | 7,55 | 8,14 |
| 11 | 8,12 | 7,65 | 8,02 | 8,26 | 7,19 | 7,37 | 6,62 | 7,67 | 8,72 | 10,63 | 7,50 | 8,07 |
| 12 | 8,05 | 7,76 | 7,92 | 8,28 | 7,06 | 7,24 | 6,88 | 7,48 | 8,56 | 10,36 | 7,47 | 7,99 |
| 13 | 7,95 | 7,79 | 7,82 | 8,32 | 6,88 | 7,08 | 7,11 | 7,35 | 8,42 | 10,09 | 7,41 | 7,89 |
| 14 | 7,74 | 7,78 | 7,67 | 8,37 | 6,88 | 6,91 | 7,91 | 7,22 | 8,25 | 9,84 | 7,37 | 7,78 |
| 15 | 7,57 | 7,74 | 7,57 | 8,40 | 6,66 | 6,88 | 8,30 | 7,24 | 8,04 | 9,60 | 7,39 | 7,68 |
| 16 | 7,47 | 7,67 | 7,55 | 8,41 | 7,06 | 6,71 | 8,54 | 7,28 | 7,79 | 9,36 | 7,45 | 7,57 |
| 17 | 7,46 | 7,63 | 7,51 | 8,46 | 7,19 | 6,61 | 8,38 | 7,85 | 7,66 | 9,16 | 7,46 | 7,48 |
| 18 | 7,41 | 7,55 | 7,39 | 8,49 | 7,10 | 6,70 | 8,12 | 7,89 | 7,77 | 8,97 | 7,42 | 7,42 |
| 19 | 7,28 | 7,53 | 7,28 | 8,51 | 7,04 | 7,04 | 7,82 | 7,72 | 7,67 | 8,78 | 7,36 | 7,38 |
| 20 | 7,31 | 7,66 | 7,14 | 8,49 | 6,85 | 7,13 | 8,03 | 7,78 | 7,45 | 8,60 | 7,34 | 7,38 |
| 21 | 7,18 | 7,73 | 6,98 | 8,45 | 6,87 | 7,18 | 8,38 | 7,95 | 7,30 | 8,46 | 7,32 | 7,36 |
| 22 | 7,12 | 7,73 | 6,83 | 8,42 | 6,98 | 7,23 | 8,66 | 7,94 | 7,22 | 8,39 | 7,36 | 7,29 |
| 23 | 6,91 | 7,66 | 6,85 | 8,39 | 6,88 | 7,28 | 8,60 | 7,83 | 7,62 | 8,28 | 7,91 | 7,20 |
| 24 | 6,75 | 7,57 | 7,55 | 8,35 | 6,74 | 7,32 | 8,82 | 7,71 | 8,61 | 8,18 | 9,18 | 7,16 |
| 25 | 6,63 | 7,43 | 7,90 | 8,25 | 6,65 | 7,44 | 8,65 | 7,60 | 8,76 | 8,27 | 9,56 |  |
| 26 | 6,56 | 7,28 | 8,01 | 8,19 | 6,58 | 7,44 | 8,48 | 7,48 | 8,63 | 8,88 | 9,41 |  |
| 27 | 6,64 | 7,16 | 8,02 | 8,15 | 6,50 | 7,41 | 8,43 | 7,33 | 8,43 | 8,97 | 9,22 |  |
| 28 | 7,12 | 7,03 | 8,09 | 7,95 | 6,42 | 7,37 | 8,32 | 7,23 | 9,53 | 8,88 | 9,01 |  |
| 29 | 7,36 |  | 8,29 | 7,77 | 6,38 | 7,24 | 8,27 | 7,08 | 11,27 | 8,74 | 8,82 |  |
| 30 | 7,36 |  | 8,34 | 7,62 | 6,36 | 7,10 | 8,20 | 6,89 | 11,93 | 8,60 | 8,66 |  |
| 31 | 7,27 |  | 8,33 |  | 6,67 |  | 8,04 | 6,75 |  | 8,47 |  |  |
| T.Bình | 7,54 | 7,48 | 7,69 | 8,44 | 7,07 | 7,36 | 7,67 | 7,59 | 7,89 | 9,58 | 7,96 | 7,94 |
| Max | 8,33 | 7,82 | 8,36 | 9,45 | 8,06 | 8,13 | 8,87 | 7,99 | 12,15 | 11,50 | 9,59 | 8,78 |
| Min | 6,51 | 6,96 | 6,71 | 7,56 | 6,33 | 6,57 | 6,31 | 6,69 | 6,04 | 8,15 | 7,30 | 7,15 |
| ∆H | 1,82 | 0,86 | 1,65 | 1,89 | 1,73 | 1,56 | 2,56 | 1,30 | 6,11 | 3,35 | 2,29 | 1,63 |

| Mực nước trung bình năm: | 7,85 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 12,15 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 6,04 | Ngày: 07/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 6,11 |  |

## Công trình: QT3a-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,63 | 10,53 | 10,50 | 10,62 | 10,84 | 10,70 | 10,53 | 10,81 | 10,89 | 12,44 | 11,35 | 11,03 |
| 2 | 10,63 | 10,52 | 10,51 | 10,67 | 10,85 | 10,71 | 10,53 | 10,82 | 10,87 | 12,44 | 11,34 | 11,04 |
| 3 | 10,63 | 10,51 | 10,52 | 10,71 | 10,85 | 10,72 | 10,52 | 10,82 | 10,86 | 12,46 | 11,31 | 11,04 |
| 4 | 10,62 | 10,49 | 10,51 | 10,74 | 10,85 | 10,70 | 10,51 | 10,84 | 10,84 | 12,51 | 11,27 | 11,04 |
| 5 | 10,62 | 10,48 | 10,51 | 10,76 | 10,85 | 10,66 | 10,50 | 10,84 | 10,83 | 12,41 | 11,26 | 11,03 |
| 6 | 10,63 | 10,48 | 10,50 | 10,77 | 10,83 | 10,66 | 10,49 | 10,83 | 10,81 | 12,35 | 11,23 | 11,01 |
| 7 | 10,63 | 10,48 | 10,49 | 10,78 | 10,82 | 10,67 | 10,49 | 10,81 | 10,80 | 12,24 | 11,20 | 11,00 |
| 8 | 10,64 | 10,48 | 10,50 | 10,80 | 10,80 | 10,68 | 10,48 | 10,81 | 10,80 | 12,22 | 11,18 | 10,98 |
| 9 | 10,64 | 10,47 | 10,50 | 10,80 | 10,78 | 10,69 | 10,49 | 10,82 | 10,87 | 12,24 | 11,15 | 10,97 |
| 10 | 10,65 | 10,46 | 10,50 | 10,81 | 10,77 | 10,68 | 10,50 | 10,83 | 11,00 | 12,46 | 11,13 | 10,96 |
| 11 | 10,65 | 10,46 | 10,50 | 10,82 | 10,75 | 10,67 | 10,52 | 10,82 | 11,07 | 12,49 | 11,11 | 10,94 |
| 12 | 10,65 | 10,45 | 10,50 | 10,83 | 10,74 | 10,66 | 10,55 | 10,81 | 11,09 | 12,31 | 11,09 | 10,92 |
| 13 | 10,65 | 10,44 | 10,51 | 10,83 | 10,72 | 10,65 | 10,56 | 10,80 | 11,08 | 12,15 | 11,06 | 10,90 |
| 14 | 10,65 | 10,43 | 10,52 | 10,84 | 10,71 | 10,63 | 10,61 | 10,79 | 11,08 | 12,02 | 11,05 | 10,89 |
| 15 | 10,65 | 10,42 | 10,53 | 10,84 | 10,69 | 10,62 | 10,66 | 10,82 | 11,06 | 11,91 | 11,02 | 10,87 |
| 16 | 10,65 | 10,43 | 10,54 | 10,84 | 10,70 | 10,61 | 10,70 | 10,84 | 11,05 | 11,82 | 11,01 | 10,86 |
| 17 | 10,65 | 10,43 | 10,55 | 10,84 | 10,71 | 10,60 | 10,72 | 10,87 | 11,04 | 11,75 | 11,01 | 10,86 |
| 18 | 10,63 | 10,44 | 10,55 | 10,85 | 10,70 | 10,59 | 10,73 | 10,91 | 11,05 | 11,69 | 10,99 | 10,84 |
| 19 | 10,63 | 10,44 | 10,54 | 10,85 | 10,69 | 10,58 | 10,73 | 10,94 | 11,04 | 11,63 | 10,98 | 10,82 |
| 20 | 10,62 | 10,43 | 10,53 | 10,85 | 10,68 | 10,56 | 10,73 | 10,96 | 11,01 | 11,56 | 10,96 | 10,81 |
| 21 | 10,62 | 10,43 | 10,52 | 10,86 | 10,69 | 10,56 | 10,74 | 10,99 | 11,00 | 11,51 | 10,94 | 10,81 |
| 22 | 10,62 | 10,44 | 10,51 | 10,86 | 10,72 | 10,53 | 10,74 | 11,01 | 10,99 | 11,50 | 10,92 | 10,79 |
| 23 | 10,62 | 10,46 | 10,50 | 10,86 | 10,74 | 10,50 | 10,76 | 11,01 | 11,00 | 11,46 | 10,92 | 10,78 |
| 24 | 10,61 | 10,46 | 10,52 | 10,87 | 10,74 | 10,45 | 10,80 | 11,01 | 11,11 | 11,44 | 10,98 | 10,78 |
| 25 | 10,61 | 10,46 | 10,54 | 10,86 | 10,74 | 10,54 | 10,82 | 11,01 | 11,16 | 11,45 | 11,04 |  |
| 26 | 10,61 | 10,47 | 10,55 | 10,86 | 10,74 | 10,54 | 10,83 | 10,99 | 11,14 | 11,46 | 11,06 |  |
| 27 | 10,60 | 10,48 | 10,55 | 10,85 | 10,73 | 10,55 | 10,84 | 10,98 | 11,14 | 11,49 | 11,06 |  |
| 28 | 10,59 | 10,50 | 10,57 | 10,85 | 10,72 | 10,55 | 10,83 | 10,96 | 11,28 | 11,49 | 11,06 |  |
| 29 | 10,58 |  | 10,58 | 10,84 | 10,71 | 10,54 | 10,83 | 10,94 | 11,80 | 11,45 | 11,05 |  |
| 30 | 10,57 |  | 10,59 | 10,84 | 10,69 | 10,53 | 10,82 | 10,92 | 12,26 | 11,41 | 11,03 |  |
| 31 | 10,56 |  | 10,60 |  | 10,68 |  | 10,82 | 10,91 |  | 11,38 |  |  |
| T.Bình | 10,62 | 10,46 | 10,53 | 10,81 | 10,75 | 10,61 | 10,66 | 10,89 | 11,07 | 11,91 | 11,09 | 10,92 |
| Max | 10,67 | 10,55 | 10,60 | 10,90 | 10,86 | 10,73 | 10,85 | 11,02 | 12,38 | 12,56 | 11,37 | 11,06 |
| Min | 10,55 | 10,42 | 10,49 | 10,60 | 10,68 | 10,40 | 10,48 | 10,79 | 10,80 | 11,36 | 10,91 | 10,78 |
| ∆H | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,30 | 0,18 | 0,33 | 0,37 | 0,23 | 1,58 | 1,20 | 0,46 | 0,28 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,86 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 12,56 | Ngày: 10/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 10,40 | Ngày: 24/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,16 |  |

## Công trình: QT4a-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,21 | 10,55 | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11,28 | 10,52 | 10,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11,31 | 10,49 | 10,57 |  |  |  |  |  | 10,96 | 14,82 | 12,68 | 12,82 |
| 4 | 11,29 | 10,46 | 10,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11,27 | 10,44 | 10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11,22 | 10,41 | 10,52 | 12,29 | 11,06 | 10,79 | 10,20 | 10,56 | 10,75 | 14,83 | 12,32 | 12,54 |
| 7 | 11,19 | 10,39 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11,16 | 10,40 | 10,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11,13 | 10,39 | 10,54 |  |  |  |  |  | 11,26 | 14,85 | 12,01 | 12,27 |
| 10 | 11,09 | 10,38 | 10,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11,09 | 10,36 | 10,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11,07 | 10,36 | 10,48 | 11,66 | 10,75 | 10,54 | 10,26 | 10,59 | 12,12 | 14,87 | 11,79 | 12,10 |
| 13 | 11,04 | 10,36 | 10,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11,03 | 10,35 | 10,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11,00 | 10,35 | 10,42 |  |  |  |  |  | 12,02 | 14,05 | 11,65 | 11,92 |
| 16 | 10,98 | 10,36 | 10,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10,94 | 10,37 | 10,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10,93 | 10,36 | 10,41 | 11,32 | 10,78 | 10,45 | 11,01 | 11,02 | 11,89 | 13,36 | 11,74 | 11,74 |
| 19 | 10,90 | 10,38 | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10,87 | 10,54 | 10,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10,85 | 10,72 | 10,37 |  |  |  |  |  | 11,87 | 12,80 | 11,55 | 11,56 |
| 22 | 10,83 | 10,78 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10,79 | 10,77 | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10,74 | 10,76 | 10,57 | 11,11 | 11,01 | 10,12 | 11,19 | 11,25 | 12,37 | 12,44 | 12,49 | 11,44 |
| 25 | 10,72 | 10,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10,69 | 10,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10,66 | 10,69 |  |  |  |  |  |  | 12,45 | 13,71 | 13,04 |  |
| 28 | 10,61 | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10,58 |  | 10,88 | 10,83 | 10,71 | 10,19 | 10,80 | 11,20 | 15,30 | 13,30 | 12,59 |  |
| 31 | 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 10,96 | 10,50 | 10,48 | 11,44 | 10,86 | 10,42 | 10,69 | 10,93 | 12,10 | 13,90 | 12,19 | 12,05 |
| Max | 11,34 | 10,80 | 10,88 | 12,29 | 11,06 | 10,79 | 11,19 | 11,25 | 15,30 | 14,87 | 13,04 | 12,82 |
| Min | 10,51 | 10,32 | 10,34 | 10,83 | 10,71 | 10,12 | 10,20 | 10,56 | 10,75 | 12,44 | 11,55 | 11,44 |
| ∆H | 0,83 | 0,48 | 0,54 | 1,46 | 0,35 | 0,67 | 0,99 | 0,69 | 4,55 | 2,43 | 1,49 | 1,38 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,74 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 15,30 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 10,12 | Ngày: 24/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,18 |  |

## Công trình: QT5a-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,50 | 16,23 | 16,29 | 16,46 | 16,36 | 16,15 | 16,04 | 16,07 | 16,45 | 18,30 | 17,05 | 16,87 |
| 2 | 16,52 | 16,23 | 16,29 | 16,73 | 16,38 | 16,16 | 16,04 | 16,06 | 16,43 | 18,22 | 17,01 | 17,02 |
| 3 | 16,54 | 16,22 | 16,29 | 16,90 | 16,38 | 16,17 | 16,04 | 16,06 | 16,41 | 18,15 | 16,94 | 17,03 |
| 4 | 16,56 | 16,21 | 16,29 | 16,95 | 16,38 | 16,18 | 16,03 | 16,08 | 16,39 | 18,17 | 16,87 | 17,03 |
| 5 | 16,57 | 16,20 | 16,28 | 16,98 | 16,37 | 16,17 | 16,02 | 16,08 | 16,37 | 18,14 | 16,83 | 17,05 |
| 6 | 16,57 | 16,19 | 16,28 | 16,98 | 16,37 | 16,17 | 16,00 | 16,09 | 16,35 | 18,16 | 16,79 | 17,06 |
| 7 | 16,57 | 16,19 | 16,27 | 16,96 | 16,36 | 16,17 | 15,99 | 16,09 | 16,34 | 18,13 | 16,74 |  |
| 8 | 16,57 | 16,20 | 16,27 | 16,92 | 16,35 | 16,16 | 15,99 | 16,10 | 16,36 | 18,18 | 16,71 |  |
| 9 | 16,56 | 16,20 | 16,28 | 16,89 | 16,34 | 16,16 | 15,98 | 16,12 | 16,44 | 18,08 | 16,67 | 16,87 |
| 10 | 16,55 | 16,20 | 16,27 | 16,93 | 16,34 | 16,15 | 15,98 | 16,13 | 16,69 | 18,44 | 16,65 |  |
| 11 | 16,54 | 16,20 | 16,27 | 16,96 | 16,34 | 16,14 | 15,97 | 16,14 | 16,81 | 18,46 | 16,58 |  |
| 12 | 16,54 | 16,20 | 16,26 | 16,94 | 16,36 | 16,12 | 15,98 | 16,14 | 16,87 | 18,26 | 16,47 | 16,77 |
| 13 | 16,53 | 16,21 | 16,26 | 16,91 | 16,36 | 16,11 | 15,99 | 16,13 | 16,89 | 18,09 | 16,41 |  |
| 14 | 16,52 | 16,21 | 16,25 | 16,87 | 16,35 | 16,09 | 16,02 | 16,13 | 16,90 | 17,92 | 16,40 |  |
| 15 | 16,51 | 16,21 | 16,25 | 16,84 | 16,36 | 16,09 | 16,04 | 16,13 | 16,88 | 17,78 | 16,41 | 16,64 |
| 16 | 16,50 | 16,21 | 16,25 | 16,82 | 16,35 | 16,08 | 16,06 | 16,15 | 16,89 | 17,65 | 16,46 |  |
| 17 | 16,48 | 16,21 | 16,25 | 16,79 | 16,35 | 16,08 | 16,07 | 16,16 | 16,86 | 17,53 | 16,45 |  |
| 18 | 16,47 | 16,21 | 16,24 | 16,77 | 16,37 | 16,09 | 16,08 | 16,17 | 16,87 | 17,43 | 16,44 | 16,59 |
| 19 | 16,46 | 16,22 | 16,25 | 16,75 | 16,38 | 16,08 | 16,08 | 16,20 | 16,82 | 17,32 | 16,44 |  |
| 20 | 16,44 | 16,23 | 16,25 | 16,74 | 16,40 | 16,07 | 16,08 | 16,28 | 16,76 | 17,22 | 16,43 |  |
| 21 | 16,43 | 16,25 | 16,24 | 16,72 | 16,40 | 16,07 | 16,08 | 16,39 | 16,76 | 17,12 | 16,42 | 16,54 |
| 22 | 16,42 | 16,26 | 16,23 | 16,70 | 16,40 | 16,08 | 16,09 | 16,44 | 16,74 | 17,07 | 16,42 |  |
| 23 | 16,40 | 16,27 | 16,24 | 16,69 | 16,38 | 16,09 | 16,10 | 16,46 | 16,73 | 17,00 | 16,49 |  |
| 24 | 16,37 | 16,27 | 16,27 | 16,66 | 16,35 | 16,08 | 16,10 | 16,48 | 16,76 | 16,96 | 16,63 | 16,49 |
| 25 | 16,36 | 16,27 | 16,29 | 16,50 | 16,19 | 16,07 | 16,10 | 16,53 | 16,76 | 16,98 | 16,75 |  |
| 26 | 16,33 | 16,28 | 16,30 | 16,44 | 16,17 | 16,07 | 16,09 | 16,55 | 16,74 | 17,14 | 16,81 |  |
| 27 | 16,31 | 16,29 | 16,31 | 16,42 | 16,15 | 16,07 | 16,09 | 16,54 | 16,73 | 17,24 | 16,85 |  |
| 28 | 16,29 | 16,29 | 16,32 | 16,40 | 16,14 | 16,07 | 16,09 | 16,53 | 17,02 | 17,27 | 16,86 |  |
| 29 | 16,27 |  | 16,36 | 16,38 | 16,12 | 16,06 | 16,09 | 16,51 | 17,64 | 17,24 | 16,86 |  |
| 30 | 16,26 |  | 16,37 | 16,36 | 16,11 | 16,04 | 16,08 | 16,49 | 18,13 | 17,18 | 16,83 |  |
| 31 | 16,25 |  | 16,39 |  | 16,11 |  | 16,07 | 16,47 |  | 17,11 |  |  |
| T.Bình | 16,46 | 16,23 | 16,28 | 16,74 | 16,32 | 16,11 | 16,05 | 16,25 | 16,76 | 17,68 | 16,66 | 16,97 |
| Max | 16,58 | 16,31 | 16,40 | 16,98 | 16,41 | 16,20 | 16,11 | 16,55 | 18,27 | 18,57 | 17,08 | 17,08 |
| Min | 16,23 | 16,17 | 16,21 | 16,36 | 16,10 | 16,04 | 15,97 | 16,05 | 16,33 | 16,94 | 16,38 | 16,49 |
| ∆H | 0,35 | 0,14 | 0,19 | 0,62 | 0,31 | 0,16 | 0,14 | 0,50 | 1,94 | 1,63 | 0,70 | 0,59 |

| Mực nước trung bình năm: | 16,51 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 18,57 | Ngày: 10/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 15,97 | Ngày: 10/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,60 |  |

## Công trình: QT1b-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 2,09 | 1,51 | 1,72 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,86 | 1,60 | 1,26 | 1,50 | 1,25 | 0,90 | 0,63 | 0,71 | 0,68 | 2,03 | 1,57 | 1,63 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,93 | 1,52 | 1,59 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,76 | 1,49 | 1,38 | 1,38 | 0,91 | 0,84 | 0,55 | 0,98 | 2,21 | 1,84 | 1,49 | 1,51 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 | 1,71 | 1,41 | 1,45 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,63 | 1,37 | 1,56 | 1,49 | 1,09 | 0,92 | 0,87 | 0,95 | 1,77 | 1,62 | 1,58 | 1,37 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 | 1,57 | 1,50 | 1,32 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,49 | 1,33 | 1,54 | 1,24 | 0,98 | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 1,80 | 1,77 | 1,43 | 1,25 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 | 1,74 | 1,68 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,53 |  | 1,29 | 1,07 | 0,95 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 1,83 | 1,60 | 1,60 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,65 | 1,45 | 1,39 | 1,34 | 1,04 | 0,84 | 0,73 | 0,86 | 1,56 | 1,79 | 1,53 | 1,48 |
| Max | 1,86 | 1,60 | 1,56 | 1,50 | 1,25 | 0,92 | 0,87 | 0,98 | 2,21 | 2,09 | 1,68 | 1,72 |
| Min | 1,49 | 1,33 | 1,26 | 1,07 | 0,91 | 0,72 | 0,55 | 0,71 | 0,68 | 1,57 | 1,41 | 1,25 |
| ∆H | 0,37 | 0,27 | 0,30 | 0,43 | 0,34 | 0,20 | 0,32 | 0,27 | 1,53 | 0,52 | 0,27 | 0,47 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,37 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,21 | Ngày: 12/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,55 | Ngày: 12/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,66 |  |

## Công trình: QT2b-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,01 | 10,30 | 10,73 | 11,09 | 10,98 | 10,53 | 10,43 | 10,55 | 10,44 | 10,52 | 10,83 | 10,69 |
| 2 | 11,05 | 10,41 | 10,72 | 11,36 | 10,99 | 10,52 | 10,36 | 10,66 | 10,49 | 10,52 | 10,70 | 10,69 |
| 3 | 10,92 | 10,52 | 10,69 | 11,32 | 10,88 | 10,48 | 10,46 | 10,78 | 10,40 | 11,03 | 10,61 | 10,87 |
| 4 | 10,63 | 10,54 | 10,67 | 11,27 | 10,77 | 10,46 | 10,51 | 10,83 | 10,37 | 11,00 | 10,48 | 10,88 |
| 5 | 10,67 | 10,53 | 10,70 | 11,21 | 10,62 | 10,42 | 10,70 | 10,71 | 10,23 | 10,96 | 10,69 | 10,86 |
| 6 | 10,61 | 10,57 | 10,68 | 11,12 | 10,53 | 10,41 | 10,61 | 10,64 | 10,17 | 11,16 | 10,71 | 10,82 |
| 7 | 10,62 | 10,53 | 10,84 | 10,95 | 10,50 | 10,42 | 10,51 | 10,66 | 10,21 | 11,25 | 10,73 | 10,76 |
| 8 | 10,64 | 10,48 | 11,11 | 10,85 | 10,43 | 10,43 | 10,40 | 10,98 | 10,17 | 11,31 | 10,57 | 10,77 |
| 9 | 10,59 | 10,32 | 10,94 | 10,79 | 10,35 | 10,42 | 10,35 | 11,20 | 10,08 | 11,34 | 10,46 | 10,77 |
| 10 | 10,47 | 10,39 | 10,81 | 10,55 | 10,28 | 10,39 | 10,30 | 11,13 | 10,69 | 11,39 | 10,34 | 10,74 |
| 11 | 10,44 | 10,42 | 10,78 | 10,46 | 10,21 | 10,33 | 10,24 | 11,03 | 10,88 | 11,31 | 10,30 | 10,69 |
| 12 | 10,43 | 10,52 | 10,77 | 10,43 | 10,15 | 10,26 | 10,08 | 10,92 | 10,81 | 11,21 | 10,27 | 10,63 |
| 13 | 10,40 | 10,52 | 10,71 | 10,38 | 10,16 | 10,21 | 10,35 | 10,88 | 10,73 | 11,13 | 10,38 | 10,56 |
| 14 | 10,53 | 10,53 | 10,65 | 10,47 | 10,14 | 10,14 | 11,07 | 10,82 | 10,60 | 10,90 | 10,36 | 10,51 |
| 15 | 10,63 | 10,55 | 10,85 | 10,46 | 10,14 | 10,44 | 11,13 | 10,77 | 10,27 | 10,70 | 10,33 | 10,48 |
| 16 | 10,65 | 10,59 | 11,15 | 10,51 | 10,35 | 10,47 | 11,17 | 10,76 | 10,12 | 10,74 | 10,22 | 10,42 |
| 17 | 10,53 | 10,71 | 11,26 | 10,99 | 10,48 | 10,42 | 11,05 | 10,64 | 10,00 | 10,65 | 10,18 | 10,38 |
| 18 | 10,49 | 10,71 | 11,23 | 11,14 | 10,43 | 10,36 | 10,93 | 10,65 | 9,97 | 10,68 | 10,17 | 10,36 |
| 19 | 10,48 | 10,97 | 11,17 | 11,11 | 10,40 | 10,34 | 10,91 | 10,84 | 9,81 | 10,61 | 10,23 | 10,31 |
| 20 | 10,49 | 11,28 | 11,04 | 10,89 | 10,35 | 10,30 | 10,81 | 11,06 | 9,74 | 10,51 | 10,14 | 10,32 |
| 21 | 10,48 | 11,32 | 10,91 | 10,80 | 10,33 | 10,29 | 10,69 | 11,09 | 9,61 | 10,44 | 10,05 | 10,31 |
| 22 | 10,46 | 11,27 | 10,97 | 10,75 | 10,23 | 10,26 | 10,58 | 11,26 | 9,77 | 10,61 | 10,04 | 10,27 |
| 23 | 10,47 | 11,23 | 11,21 | 10,72 | 10,17 | 10,23 | 10,56 | 11,18 | 10,27 | 10,60 | 10,07 | 10,25 |
| 24 | 10,43 | 11,17 | 11,26 | 10,69 | 10,15 | 10,22 | 10,55 | 11,10 | 10,23 | 10,64 | 10,10 | 10,24 |
| 25 | 10,33 | 11,08 | 11,24 | 10,67 | 10,12 | 10,26 | 10,48 | 10,99 | 10,32 | 10,90 | 10,58 |  |
| 26 | 10,31 | 10,95 | 11,20 | 10,65 | 10,22 | 10,31 | 10,43 | 10,92 | 10,39 | 11,39 | 10,78 |  |
| 27 | 10,27 | 10,90 | 11,12 | 10,66 | 10,27 | 10,26 | 10,39 | 10,81 | 10,34 | 11,36 | 10,78 |  |
| 28 | 10,23 | 10,83 | 11,04 | 10,62 | 10,53 | 10,24 | 10,35 | 10,75 | 10,31 | 11,33 | 10,76 |  |
| 29 | 10,23 |  | 10,96 | 10,55 | 10,49 | 10,17 | 10,30 | 10,70 | 10,31 | 11,26 | 10,77 |  |
| 30 | 10,23 |  | 10,84 | 10,59 | 10,48 | 10,41 | 10,17 | 10,57 | 10,61 | 11,24 | 10,78 |  |
| 31 | 10,24 |  | 10,81 |  | 10,56 |  | 10,40 | 10,52 |  | 10,94 |  |  |
| T.Bình | 10,52 | 10,72 | 10,94 | 10,80 | 10,41 | 10,35 | 10,56 | 10,85 | 10,28 | 10,96 | 10,45 | 10,57 |
| Max | 11,06 | 11,34 | 11,29 | 11,38 | 11,04 | 10,56 | 11,20 | 11,28 | 10,93 | 11,43 | 10,90 | 10,93 |
| Min | 10,16 | 10,23 | 10,62 | 10,31 | 10,08 | 10,05 | 10,00 | 10,34 | 9,54 | 10,42 | 9,99 | 10,22 |
| ∆H | 0,90 | 1,11 | 0,67 | 1,07 | 0,96 | 0,51 | 1,20 | 0,94 | 1,39 | 1,01 | 0,91 | 0,71 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,62 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,43 | Ngày: 26/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 9,54 | Ngày: 21/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,89 |  |

## Công trình: QT5b-HS

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,09 | 1,73 | 0,86 | 1,07 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,73 | 0,60 | 0,31 | 0,36 | 0,17 | -0,64 | -0,78 | -0,25 | -0,24 | 1,88 | 0,73 | 0,87 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 | 1,73 | 0,57 | 0,75 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,64 | 0,49 | 0,48 | 0,20 | -0,35 | -0,67 | -0,63 | 0,73 | 1,53 | 1,84 | 0,74 | 0,53 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 | 1,64 | 0,49 | 0,77 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,54 | 0,38 | 0,61 | 0,41 | -0,18 | -0,49 | -0,67 | 0,43 | 1,02 | 1,53 | 0,38 | 0,71 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 1,74 | 0,34 | 0,62 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,59 | 0,24 | 0,44 | 0,02 | -0,46 | -0,62 | -0,52 | 0,21 | 1,39 | 1,80 | 0,77 | 0,43 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,42 | 1,02 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,47 |  | 0,12 | -0,07 | -0,51 | -0,70 | -0,56 | 0,06 | 1,51 | 1,04 | 0,80 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,59 | 0,43 | 0,35 | 0,18 | -0,26 | -0,62 | -0,63 | 0,24 | 0,93 | 1,64 | 0,67 | 0,72 |
| Max | 0,73 | 0,60 | 0,61 | 0,41 | 0,17 | -0,49 | -0,52 | 0,73 | 1,53 | 1,88 | 1,02 | 1,07 |
| Min | 0,47 | 0,24 | 0,12 | -0,07 | -0,51 | -0,70 | -0,78 | -0,25 | -0,24 | 1,04 | 0,34 | 0,43 |
| ∆H | 0,26 | 0,36 | 0,49 | 0,48 | 0,68 | 0,21 | 0,26 | 0,98 | 1,77 | 0,84 | 0,68 | 0,64 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,51 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,88 | Ngày: 06/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,78 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,66 |  |

## Công trình: QT1b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,03 | 4,88 | 4,92 | 4,82 | 4,76 | 4,94 | 4,43 | 4,31 |  |  |  |  |
| 2 | 5,05 | 4,88 | 4,91 | 4,82 | 4,76 | 4,92 | 4,42 | 4,29 |  |  |  |  |
| 3 | 5,07 | 4,89 | 4,91 | 4,85 | 4,80 | 4,90 | 4,40 | 4,27 | 4,37 | 5,11 | 5,21 | 5,25 |
| 4 | 5,08 | 4,89 | 4,91 | 4,90 | 4,85 | 4,87 | 4,38 | 4,25 |  |  |  |  |
| 5 | 5,09 | 4,89 | 4,90 | 4,94 | 4,91 | 4,85 | 4,35 | 4,23 |  |  |  |  |
| 6 | 5,09 | 4,89 | 4,89 | 4,98 | 4,95 | 4,83 | 4,32 | 4,21 | 4,32 | 5,12 | 5,17 | 5,13 |
| 7 | 5,08 | 4,90 | 4,89 | 5,00 | 4,97 | 4,81 | 4,29 |  |  |  |  |  |
| 8 | 5,08 | 4,89 | 4,89 | 5,00 | 4,98 | 4,79 | 4,26 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5,08 | 4,88 | 4,90 | 5,01 | 5,00 | 4,77 | 4,24 |  | 4,80 | 5,07 | 5,11 | 5,06 |
| 10 | 5,08 | 4,88 | 4,91 | 5,00 | 5,01 | 4,75 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| 11 | 5,05 | 4,88 | 4,92 | 5,00 | 5,01 | 4,73 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| 12 | 5,05 | 4,88 | 4,93 | 5,00 | 5,00 | 4,71 | 4,24 | 4,61 | 5,20 | 5,20 | 5,07 | 5,00 |
| 13 | 5,04 | 4,88 | 4,93 | 4,99 | 5,00 | 4,69 | 4,23 |  |  |  |  |  |
| 14 | 5,03 | 4,86 | 4,92 | 4,97 | 4,99 | 4,67 | 4,24 |  |  |  |  |  |
| 15 | 5,02 | 4,86 | 4,92 | 4,96 | 4,97 | 4,66 | 4,25 |  | 4,99 | 5,50 | 5,01 | 4,92 |
| 16 | 5,01 | 4,86 | 4,91 | 4,94 | 4,96 | 4,65 | 4,26 |  |  |  |  |  |
| 17 | 4,99 | 4,86 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,63 | 4,28 |  |  |  |  |  |
| 18 | 4,98 | 4,85 | 4,89 | 4,90 | 4,98 | 4,62 | 4,29 | 4,45 | 4,91 | 5,30 | 4,98 | 4,81 |
| 19 | 4,98 | 4,84 | 4,89 | 4,88 | 5,01 | 4,60 | 4,29 |  |  |  |  |  |
| 20 | 4,98 | 4,82 | 4,88 | 4,88 | 5,02 | 4,60 | 4,27 |  |  |  |  |  |
| 21 | 4,98 | 4,82 | 4,86 | 4,88 | 5,04 | 4,59 | 4,30 |  | 4,80 | 5,18 | 5,11 | 4,77 |
| 22 | 4,98 | 4,83 | 4,85 | 4,87 | 5,06 | 4,57 | 4,29 |  |  |  |  |  |
| 23 | 4,96 | 4,84 | 4,85 | 4,87 | 5,07 | 4,55 | 4,27 |  |  |  |  |  |
| 24 | 4,95 | 4,86 | 4,84 | 4,86 | 5,07 | 4,55 | 4,26 | 4,44 | 5,03 | 5,25 | 5,06 | 4,71 |
| 25 | 4,94 | 4,89 | 4,84 | 4,85 | 5,06 | 4,55 | 4,27 |  |  |  |  |  |
| 26 | 4,93 | 4,91 | 4,85 | 4,83 | 5,06 | 4,53 | 4,30 |  |  |  |  |  |
| 27 | 4,92 | 4,92 | 4,83 | 4,80 | 5,06 | 4,51 | 4,32 |  | 4,89 | 5,32 | 5,16 |  |
| 28 | 4,91 | 4,92 | 4,82 | 4,77 | 5,04 | 4,49 | 4,34 |  |  |  |  |  |
| 29 | 4,90 |  | 4,81 | 4,74 | 5,02 | 4,47 | 4,34 |  |  |  |  |  |
| 30 | 4,90 |  | 4,81 | 4,72 | 4,99 | 4,45 | 4,34 | 4,41 | 4,94 | 5,25 | 5,04 |  |
| 31 | 4,89 |  | 4,80 |  | 4,97 |  | 4,33 |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 5,00 | 4,87 | 4,88 | 4,90 | 4,98 | 4,67 | 4,30 | 4,29 | 4,82 | 5,23 | 5,09 | 4,95 |
| Max | 5,10 | 4,94 | 4,94 | 5,02 | 5,09 | 4,97 | 4,45 | 4,61 | 5,20 | 5,50 | 5,21 | 5,25 |
| Min | 4,87 | 4,81 | 4,79 | 4,71 | 4,72 | 4,43 | 4,20 | 4,21 | 4,32 | 5,07 | 4,98 | 4,71 |
| ∆H | 0,23 | 0,13 | 0,15 | 0,31 | 0,37 | 0,54 | 0,25 | 0,40 | 0,88 | 0,43 | 0,23 | 0,54 |

| Mực nước trung bình năm: | 4,79 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,50 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,20 | Ngày: 11/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,30 |  |

## Công trình: QT5-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 2,76 | 2,20 | 2,90 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,77 | 1,68 | 1,42 | 1,95 | 1,60 | 1,34 | 0,82 | 0,31 | 0,72 | 2,68 | 2,22 | 2,99 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 | 2,61 | 2,16 | 2,84 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,66 | 1,64 | 1,60 | 1,92 | 1,76 | 1,29 | 0,61 | 0,94 | 3,01 | 2,76 | 2,11 | 2,72 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 | 2,98 | 2,13 | 2,58 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,57 | 1,55 | 1,64 | 1,90 | 1,53 | 1,23 | 0,54 | 0,90 | 2,78 | 2,82 | 2,08 | 2,42 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,74 | 2,48 | 2,32 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,51 | 1,49 | 1,61 | 1,84 | 1,47 | 1,17 | 0,37 | 0,85 | 2,96 | 2,72 | 2,60 | 2,23 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | 2,60 | 2,76 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,47 |  | 1,59 | 1,73 | 1,41 | 1,10 | 0,34 | 0,81 | 2,85 | 2,38 | 3,05 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,59 | 1,59 | 1,55 | 1,87 | 1,55 | 1,22 | 0,53 | 0,76 | 2,31 | 2,70 | 2,38 | 2,62 |
| Max | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,95 | 1,76 | 1,34 | 0,82 | 0,94 | 3,01 | 2,98 | 3,05 | 2,99 |
| Min | 1,47 | 1,49 | 1,42 | 1,73 | 1,41 | 1,10 | 0,34 | 0,31 | 0,72 | 2,38 | 2,08 | 2,23 |
| ∆H | 0,30 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,35 | 0,24 | 0,48 | 0,63 | 2,29 | 0,60 | 0,97 | 0,76 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,90 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,05 | Ngày: 30/11/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,31 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,74 |  |

## Công trình: QT12b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,29 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 2,08 | 1,90 | 1,86 |
| 4 | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,19 | 1,89 | 1,92 | 2,16 | 1,91 | 1,75 | 1,57 | 1,63 | 1,42 | 2,08 | 1,79 | 1,88 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 2,10 | 1,68 | 1,85 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,02 | 1,90 | 1,96 | 2,03 | 1,85 | 1,76 | 1,63 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 1,67 | 1,79 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 2,17 | 1,68 | 1,71 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,88 | 1,91 | 1,95 | 1,91 | 1,88 | 1,74 | 1,77 | 1,65 | 1,88 | 2,52 | 1,70 | 1,70 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 2,47 | 1,71 | 1,71 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,86 | 1,96 | 1,92 | 2,00 | 1,82 | 1,70 | 1,81 | 1,60 | 1,92 | 2,36 | 2,00 | 1,73 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 | 2,32 | 2,02 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,85 |  | 1,89 | 1,96 | 1,78 | 1,69 | 1,71 | 1,51 | 2,09 | 2,08 | 1,89 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,27 | 1,92 | 1,94 | 2,02 | 1,85 | 1,73 | 1,70 | 1,62 | 1,83 | 2,24 | 1,81 | 1,78 |
| Max | 2,40 | 1,96 | 1,96 | 2,16 | 1,91 | 1,76 | 1,81 | 1,68 | 2,09 | 2,52 | 2,02 | 1,88 |
| Min | 1,85 | 1,89 | 1,89 | 1,91 | 1,78 | 1,69 | 1,57 | 1,51 | 1,42 | 2,08 | 1,67 | 1,70 |
| ∆H | 0,55 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,13 | 0,07 | 0,24 | 0,17 | 0,67 | 0,44 | 0,35 | 0,18 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,06 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,52 | Ngày: 18/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,42 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,10 |  |

## Công trình: QT13a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,62 | -0,21 | -0,34 | 0,74 | 0,03 | -0,26 | -0,17 | -0,19 | -0,18 | 0,65 | 0,86 | 0,53 |
| 2 | 0,68 | -0,27 | -0,20 | 1,62 | 0,21 | -0,29 | -0,11 | -0,19 | -0,16 | 0,69 | 0,81 | 0,64 |
| 3 | 0,74 | -0,30 | -0,16 | 1,13 | 0,16 | -0,26 | -0,17 | -0,25 | -0,17 | 0,60 | 0,75 | 0,72 |
| 4 | 0,59 | -0,29 | -0,19 | 0,77 | 0,05 | -0,27 | -0,27 | -0,31 | -0,21 | 0,54 | 0,64 | 0,67 |
| 5 | 0,50 | -0,24 | -0,16 | 0,52 | -0,02 | -0,27 | -0,32 | -0,32 | -0,26 | 0,50 | 0,53 | 0,76 |
| 6 | 0,41 | -0,19 | -0,20 | 0,34 | -0,10 | -0,24 | -0,33 | -0,35 | -0,31 | 0,48 | 0,47 | 0,85 |
| 7 | 0,34 | -0,18 | -0,21 | 0,16 | -0,16 | -0,22 | -0,35 | -0,35 | -0,31 | 0,48 | 0,45 | 0,76 |
| 8 | 0,28 | -0,20 | -0,10 | 0,03 | -0,21 | -0,25 | -0,35 | -0,29 | -0,14 | 0,53 | 0,42 | 0,69 |
| 9 | 0,25 | -0,17 | -0,11 | -0,04 | -0,23 | -0,22 | -0,31 | -0,27 | -0,13 | 0,87 | 0,39 | 0,62 |
| 10 | 0,19 | -0,17 | -0,15 | -0,09 | -0,27 | -0,18 | -0,24 | -0,29 | -0,09 | 1,84 | 0,36 | 0,56 |
| 11 | 0,17 | -0,21 | -0,21 | -0,15 | -0,28 | -0,16 | -0,15 | -0,34 | -0,08 | 1,56 | 0,32 | 0,49 |
| 12 | 0,14 | -0,25 | -0,25 | -0,20 | -0,28 | -0,16 | -0,17 | -0,36 | -0,13 | 1,33 | 0,27 | 0,44 |
| 13 | 0,11 | -0,26 | -0,24 | -0,23 | -0,28 | -0,16 | -0,20 | -0,37 | -0,17 | 1,13 | 0,22 | 0,38 |
| 14 | 0,08 | -0,21 | -0,17 | -0,25 | -0,28 | -0,15 | -0,13 | -0,34 | -0,21 | 1,00 | 0,24 | 0,33 |
| 15 | 0,02 | -0,23 | -0,12 | -0,27 | -0,24 | -0,09 | -0,14 | -0,31 | -0,24 | 2,45 | 0,32 | 0,28 |
| 16 | -0,03 | -0,27 | -0,12 | -0,27 | -0,11 | -0,21 | -0,15 | -0,26 | -0,20 | 3,00 | 0,39 | 0,23 |
| 17 | -0,03 | -0,25 | -0,18 | -0,23 | -0,11 | -0,29 | -0,18 | -0,23 | -0,10 | 2,25 | 0,37 | 0,26 |
| 18 | 0,07 | -0,28 | -0,20 | -0,19 | -0,14 | -0,25 | -0,25 | -0,22 | -0,06 | 1,82 | 0,32 | 0,36 |
| 19 | 0,04 | -0,24 | -0,21 | -0,13 | -0,21 | -0,19 | -0,31 | -0,23 | -0,05 | 1,56 | 0,27 | 0,37 |
| 20 | -0,02 | -0,15 | -0,20 | -0,18 | -0,28 | -0,17 | -0,32 | -0,21 | 0,14 | 1,41 | 0,39 | 0,33 |
| 21 | -0,07 | -0,01 | -0,13 | -0,22 | -0,04 | -0,17 | -0,25 | -0,23 | 0,24 | 1,22 | 0,52 | 0,31 |
| 22 | -0,09 | 0,21 | -0,10 | -0,25 | 0,04 | -0,16 | -0,20 | -0,28 | 0,34 | 2,09 | 0,88 | 0,27 |
| 23 | -0,10 | 0,15 | -0,06 | -0,20 | 0,05 | -0,17 | -0,27 | -0,25 | 0,33 | 1,82 | 0,96 | 0,19 |
| 24 | -0,17 | 0,14 | -0,03 | -0,22 | -0,01 | -0,16 | -0,32 | -0,25 | 0,16 | 1,47 | 1,05 | 0,15 |
| 25 | -0,18 | 0,01 | -0,12 | -0,22 | -0,12 | -0,15 | -0,30 | -0,23 | 0,27 | 1,55 | 1,08 |  |
| 26 | -0,18 | -0,09 | -0,26 | -0,16 | -0,18 | -0,14 | -0,33 | -0,23 | 0,33 | 1,65 | 1,08 |  |
| 27 | -0,17 | -0,21 | -0,26 | -0,18 | -0,24 | -0,18 | -0,35 | -0,22 | 0,37 | 1,43 | 1,00 |  |
| 28 | -0,22 | -0,31 | -0,16 | -0,25 | -0,30 | -0,26 | -0,36 | -0,21 | 0,83 | 1,26 | 0,88 |  |
| 29 | -0,27 |  | -0,15 | -0,29 | -0,35 | -0,31 | -0,37 | -0,21 | 0,87 | 1,11 | 0,76 |  |
| 30 | -0,20 |  | -0,18 | -0,28 | -0,28 | -0,26 | -0,31 | -0,20 | 0,73 | 1,00 | 0,63 |  |
| 31 | -0,15 |  | -0,19 |  | -0,20 |  | -0,24 | -0,19 |  | 0,92 |  |  |
| T.Bình | 0,11 | -0,17 | -0,17 | 0,03 | -0,14 | -0,21 | -0,26 | -0,26 | 0,05 | 1,30 | 0,59 | 0,47 |
| Max | 0,80 | 0,28 | 0,03 | 1,87 | 0,26 | -0,06 | -0,04 | -0,12 | 1,00 | 3,51 | 1,37 | 0,92 |
| Min | -0,35 | -0,43 | -0,43 | -0,35 | -0,41 | -0,38 | -0,43 | -0,43 | -0,39 | 0,43 | 0,15 | 0,14 |
| ∆H | 1,15 | 0,71 | 0,46 | 2,22 | 0,67 | 0,32 | 0,39 | 0,31 | 1,39 | 3,08 | 1,22 | 0,78 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,11 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,51 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,43 | Ngày: 28/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,94 |  |

## Công trình: QT15a-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,74 | 13,37 | 13,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13,73 | 13,37 | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13,70 | 13,40 | 13,19 |  |  |  |  |  | 12,42 | 12,68 | 13,12 | 13,27 |
| 4 | 13,63 | 13,43 | 13,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13,61 | 13,37 | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 13,58 | 13,32 | 13,26 | 13,13 | 12,85 | 12,84 | 12,72 | 12,57 | 12,40 | 12,67 | 13,07 | 13,29 |
| 7 | 13,55 | 13,35 | 13,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 13,52 | 13,34 | 13,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 13,53 | 13,31 | 13,20 |  |  |  |  |  | 12,54 | 12,75 | 13,06 | 13,25 |
| 10 | 13,62 | 13,29 | 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13,56 | 13,29 | 13,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13,50 | 13,30 | 13,12 | 13,03 | 12,96 | 12,83 | 12,68 | 12,55 | 12,56 | 12,96 | 13,05 | 13,20 |
| 13 | 13,44 | 13,35 | 13,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 13,43 | 13,27 | 13,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 13,40 | 13,23 | 13,05 |  |  |  |  |  | 12,55 | 13,14 | 13,07 | 13,16 |
| 16 | 13,48 | 13,23 | 13,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 13,63 | 13,25 | 13,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 13,53 | 13,28 | 13,01 | 13,06 | 12,98 | 12,81 | 12,66 | 12,51 | 12,51 | 13,50 | 13,10 | 13,23 |
| 19 | 13,51 | 13,35 | 12,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13,45 | 13,41 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 13,44 | 13,40 | 12,96 |  |  |  |  |  | 12,54 | 13,46 | 13,18 | 13,19 |
| 22 | 13,46 | 13,44 | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 13,46 | 13,43 | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 13,45 | 13,38 | 12,95 | 12,97 | 12,90 | 12,76 | 12,61 | 12,50 | 12,58 | 13,41 | 13,32 | 13,17 |
| 25 | 13,42 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 13,40 | 13,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 13,34 | 13,25 |  |  |  |  |  |  | 12,60 | 13,33 | 13,28 |  |
| 28 | 13,31 | 13,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 13,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 13,37 |  | 12,89 | 12,91 | 12,87 | 12,73 | 12,60 | 12,44 | 12,71 | 13,21 | 13,20 |  |
| 31 | 13,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 13,50 | 13,33 | 13,11 | 13,02 | 12,91 | 12,79 | 12,65 | 12,51 | 12,54 | 13,11 | 13,14 | 13,22 |
| Max | 13,77 | 13,48 | 13,36 | 13,13 | 12,98 | 12,84 | 12,72 | 12,57 | 12,71 | 13,50 | 13,32 | 13,29 |
| Min | 13,22 | 13,17 | 12,86 | 12,91 | 12,85 | 12,73 | 12,60 | 12,44 | 12,40 | 12,67 | 13,05 | 13,16 |
| ∆H | 0,55 | 0,31 | 0,50 | 0,22 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,31 | 0,83 | 0,27 | 0,13 |

| Mực nước trung bình năm: | 13,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 13,77 | Ngày: 02/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 12,40 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,37 |  |

## Công trình: QT1a-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,28 | 1,05 | 1,12 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,26 | 1,08 | 1,10 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,22 | 1,10 | 1,08 | 1,26 |  |  |  |  | -0,24 | 0,55 | 0,72 | 0,74 |
| 4 | 1,19 | 1,11 | 1,04 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,16 | 1,13 | 1,04 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,15 | 1,11 | 1,02 | 1,16 | 0,95 | 0,30 | -0,07 | 0,10 | -0,22 | 0,54 | 0,64 | 0,80 |
| 7 | 1,14 | 1,07 | 1,06 | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,12 | 1,07 | 1,09 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,11 | 1,09 | 1,10 | 1,05 |  |  |  |  | 0,01 | 0,67 | 0,62 | 0,73 |
| 10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,14 | 1,10 | 1,08 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 0,97 | 0,95 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,19 | 0,72 | 0,59 | 0,74 |
| 13 | 1,13 | 1,08 | 1,02 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1,12 | 1,12 | 1,01 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1,10 | 1,11 | 0,99 | 0,95 |  |  |  |  | 0,21 | 0,85 | 0,57 | 0,74 |
| 16 | 1,08 | 1,10 | 0,97 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,07 | 1,10 | 0,94 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,09 | 1,09 | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 0,26 | 0,15 | 0,32 | 0,22 | 0,83 | 0,58 | 0,86 |
| 19 | 1,10 | 1,05 | 0,94 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,10 | 1,09 | 0,92 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1,08 | 1,11 | 0,92 | 0,84 |  |  |  |  | 0,24 | 0,80 | 0,64 | 0,72 |
| 22 | 1,06 | 1,09 | 0,93 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1,03 | 1,08 | 0,94 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,04 | 1,08 | 0,95 | 0,85 | 0,98 | -0,04 | 0,20 | 0,22 | 0,35 | 0,86 | 0,71 | 0,77 |
| 25 | 1,10 | 1,16 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1,09 | 1,22 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1,08 | 1,20 | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,83 | 0,72 |  |
| 28 | 1,05 | 1,15 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1,01 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,02 |  | 1,02 | 0,96 | 0,57 | -0,18 | 0,08 | -0,16 | 0,58 | 0,77 | 0,67 |  |
| 31 | 1,04 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,11 | 1,10 | 1,01 | 1,01 | 0,89 | 0,10 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,75 | 0,65 | 0,77 |
| Max | 1,30 | 1,25 | 1,14 | 1,28 | 0,98 | 0,30 | 0,20 | 0,44 | 0,58 | 0,86 | 0,72 | 0,86 |
| Min | 0,98 | 1,01 | 0,89 | 0,79 | 0,57 | -0,18 | -0,07 | -0,16 | -0,24 | 0,54 | 0,57 | 0,72 |
| ∆H | 0,32 | 0,24 | 0,25 | 0,49 | 0,41 | 0,48 | 0,27 | 0,60 | 0,82 | 0,32 | 0,15 | 0,14 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,04 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,30 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,24 | Ngày: 03/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,54 |  |

## Công trình: QT3b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 | 2,25 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 | 2,31 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 | 2,20 | 2,29 | 2,35 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 2,39 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 2,42 |
| 6 | 2,56 | 2,30 | 2,11 | 2,25 | 2,10 | 1,81 | 1,64 | 1,58 | 1,61 | 2,21 | 2,25 | 2,43 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 2,42 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 | 2,40 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 | 2,36 | 2,24 | 2,40 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 | 2,38 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 | 2,36 |
| 12 | 2,54 | 2,22 | 2,10 | 2,12 | 2,04 | 1,76 | 1,72 | 1,73 | 1,85 | 2,31 | 2,22 | 2,38 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 | 2,40 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 | 2,42 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 | 2,37 | 2,19 | 2,39 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 | 2,18 | 2,38 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 | 2,18 | 2,45 |
| 18 | 2,57 | 2,16 | 2,08 | 2,15 | 2,01 | 1,72 | 1,66 | 1,63 | 1,72 | 2,30 | 2,18 | 2,49 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 2,17 | 2,44 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 | 2,18 | 2,39 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 | 2,32 | 2,19 | 2,37 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,25 | 2,37 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 2,28 | 2,37 |
| 24 | 2,40 | 2,12 | 2,11 | 2,03 | 2,04 | 1,65 | 1,73 | 1,77 | 1,95 | 2,36 | 2,27 | 2,40 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 | 2,27 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 | 2,27 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 | 2,35 | 2,26 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 | 2,25 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,24 |  |
| 30 | 2,36 |  | 2,09 | 2,01 | 1,90 | 1,56 | 1,61 | 1,71 | 2,22 | 2,31 | 2,24 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  |
| T.Bình | 2,49 | 2,20 | 2,11 | 2,11 | 2,02 | 1,70 | 1,67 | 1,69 | 1,85 | 2,34 | 2,24 | 2,39 |
| Max | 2,57 | 2,30 | 2,17 | 2,25 | 2,10 | 1,81 | 1,73 | 1,77 | 2,23 | 2,43 | 2,30 | 2,52 |
| Min | 2,36 | 2,12 | 2,08 | 2,01 | 1,90 | 1,56 | 1,61 | 1,58 | 1,61 | 2,20 | 2,17 | 2,23 |
| ∆H | 0,21 | 0,18 | 0,09 | 0,24 | 0,20 | 0,25 | 0,12 | 0,19 | 0,62 | 0,23 | 0,13 | 0,29 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,29 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,57 | Ngày: 18/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,56 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,01 |  |

## Công trình: QT5-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 3,00 | 2,60 | 2,84 | 2,36 | 2,74 |  |  |  |  |
| 2 | 3,06 | 2,88 | 2,81 | 3,33 | 2,74 | 2,88 | 2,33 | 2,75 |  |  |  |  |
| 3 | 3,03 | 2,87 | 2,79 | 3,21 | 2,79 | 2,83 | 2,37 |  | 2,49 | 3,04 | 3,08 | 3,13 |
| 4 | 3,03 | 2,85 | 2,85 | 3,11 | 2,78 | 2,75 | 2,39 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,99 | 2,84 | 2,86 | 3,03 | 2,74 | 2,67 | 2,53 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,97 | 2,83 | 2,88 | 2,98 | 2,72 | 2,60 | 2,62 | 2,69 | 2,43 | 3,06 | 3,05 | 3,37 |
| 7 | 2,96 | 2,78 | 2,96 | 2,92 | 2,71 | 2,55 | 2,64 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2,93 | 2,75 | 3,01 | 2,88 | 2,68 | 2,53 | 2,69 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2,91 | 2,76 | 2,93 | 2,85 | 2,66 | 2,50 | 2,69 |  | 2,78 | 3,20 | 2,99 | 3,18 |
| 10 | 2,89 | 2,82 | 2,86 | 2,93 | 2,62 | 2,47 | 2,79 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2,93 | 2,87 | 2,81 | 2,95 | 2,58 | 2,44 | 2,80 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,95 | 2,94 | 2,78 | 2,92 | 2,54 | 2,42 | 2,78 | 2,78 | 2,69 | 3,13 | 2,97 | 3,07 |
| 13 | 2,93 | 2,98 | 2,75 | 2,94 | 2,51 | 2,42 | 2,77 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2,91 | 3,03 | 2,72 | 2,98 | 2,51 | 2,54 | 2,74 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2,88 | 2,94 | 2,70 | 2,94 | 2,54 | 2,66 | 2,72 |  | 2,58 | 3,18 | 2,94 | 3,03 |
| 16 | 2,86 | 2,87 | 2,68 | 2,85 | 2,75 | 2,75 | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,86 | 2,83 | 2,67 | 2,81 | 2,78 | 2,75 | 2,67 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,92 | 2,80 | 2,73 | 2,80 | 2,76 | 2,76 | 2,64 | 2,62 | 2,55 | 3,16 | 2,92 | 3,29 |
| 19 | 2,90 | 2,80 | 2,75 | 2,83 | 2,74 | 2,74 | 2,62 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,88 | 2,71 | 2,77 | 2,80 | 2,70 | 2,64 | 2,58 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,86 | 2,76 | 2,80 | 2,74 | 2,70 | 2,58 | 2,56 |  | 2,49 | 3,23 | 2,95 | 3,10 |
| 22 | 2,81 | 3,00 | 2,85 | 2,71 | 2,68 | 2,55 | 2,55 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,77 | 2,92 | 2,93 | 2,67 | 2,67 | 2,50 | 2,53 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,75 | 2,79 | 2,96 | 2,63 | 2,68 | 2,45 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,27 | 3,09 | 2,93 |
| 25 | 2,81 | 2,90 | 2,89 | 2,61 | 2,66 | 2,42 | 2,51 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2,85 | 2,90 | 2,88 | 2,62 | 2,60 | 2,41 | 2,53 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2,91 | 2,87 | 2,84 | 2,60 | 2,56 | 2,44 | 2,54 |  | 3,18 | 3,25 | 2,94 |  |
| 28 | 2,94 | 2,83 | 2,86 | 2,59 | 2,56 | 2,39 | 2,68 |  |  |  |  |  |
| 29 | 2,92 |  | 2,83 | 2,58 | 2,66 | 2,32 | 2,68 |  |  |  |  |  |
| 30 | 2,95 |  | 2,81 | 2,57 | 2,76 | 2,29 | 2,71 | 2,62 | 3,07 | 3,16 | 2,75 |  |
| 31 | 2,93 |  | 2,80 |  | 2,80 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,92 | 2,86 | 2,83 | 2,85 | 2,67 | 2,57 | 2,61 | 2,73 | 2,71 | 3,17 | 2,97 | 3,14 |
| Max | 3,13 | 3,06 | 3,05 | 3,37 | 2,83 | 2,90 | 2,81 | 2,78 | 3,18 | 3,27 | 3,09 | 3,37 |
| Min | 2,71 | 2,69 | 2,64 | 2,54 | 2,47 | 2,26 | 2,29 | 2,62 | 2,43 | 3,04 | 2,75 | 2,93 |
| ∆H | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 0,83 | 0,36 | 0,64 | 0,52 | 0,16 | 0,75 | 0,23 | 0,34 | 0,44 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,76 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,37 | Ngày: 02/04/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,26 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,11 |  |

## Công trình: QT6-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,81 | 8,34 | 7,83 | 7,76 | 8,19 | 7,76 | 7,35 | 7,53 | 7,48 | 8,61 | 9,95 | 9,50 |
| 2 | 9,75 | 8,31 | 7,82 | 8,10 | 8,25 | 7,74 | 7,33 | 7,54 | 7,47 | 8,65 | 9,82 | 9,71 |
| 3 | 9,68 | 8,28 | 7,80 | 8,26 | 8,25 | 7,73 | 7,33 | 7,54 | 7,45 | 8,68 | 9,71 | 9,87 |
| 4 | 9,62 | 8,25 | 7,78 | 8,41 | 8,23 | 7,71 | 7,33 | 7,53 | 7,44 | 8,69 | 9,61 | 9,89 |
| 5 | 9,55 | 8,22 | 7,76 | 8,52 | 8,20 | 7,68 | 7,34 | 7,51 | 7,44 | 8,68 | 9,50 | 10,18 |
| 6 | 9,50 | 8,16 | 7,75 | 8,60 | 8,19 | 7,66 | 7,35 | 7,50 | 7,43 | 8,67 | 9,43 | 10,24 |
| 7 | 9,45 | 8,09 | 7,78 | 8,65 | 8,17 | 7,64 | 7,34 | 7,49 | 7,45 | 8,64 | 9,34 | 10,08 |
| 8 | 9,40 | 8,07 | 7,78 | 8,67 | 8,16 | 7,63 | 7,34 | 7,48 | 7,46 | 8,62 | 9,26 | 9,96 |
| 9 | 9,33 | 8,06 | 7,76 | 8,66 | 8,14 | 7,62 | 7,32 | 7,46 | 7,48 | 8,92 | 9,18 | 9,83 |
| 10 | 9,27 | 8,03 | 7,75 | 8,64 | 8,10 | 7,59 | 7,32 | 7,45 | 7,52 | 10,16 | 9,11 | 9,75 |
| 11 | 9,26 | 7,99 | 7,73 | 8,64 | 8,06 | 7,59 | 7,31 | 7,47 | 7,53 | 10,32 | 9,05 | 9,68 |
| 12 | 9,22 | 7,96 | 7,71 | 8,60 | 8,03 | 7,58 | 7,30 | 7,51 | 7,53 | 10,09 | 8,98 | 9,64 |
| 13 | 9,17 | 7,93 | 7,70 | 8,57 | 8,01 | 7,56 | 7,29 | 7,53 | 7,54 | 9,90 | 8,94 | 9,60 |
| 14 | 9,12 | 7,95 | 7,69 | 8,55 | 8,01 | 7,55 | 7,30 | 7,53 | 7,55 | 9,78 | 8,94 | 9,55 |
| 15 | 9,08 | 7,93 | 7,68 | 8,52 | 8,00 | 7,56 | 7,33 | 7,51 | 7,53 | 11,37 | 9,03 | 9,45 |
| 16 | 9,04 | 7,88 | 7,67 | 8,49 | 8,06 | 7,55 | 7,38 | 7,51 | 7,51 | 12,25 | 9,17 | 9,40 |
| 17 | 9,01 | 7,84 | 7,65 | 8,49 | 8,07 | 7,52 | 7,41 | 7,51 | 7,52 | 12,08 | 9,17 | 9,40 |
| 18 | 8,99 | 7,83 | 7,65 | 8,49 | 8,04 | 7,50 | 7,41 | 7,49 | 7,52 | 11,69 | 9,17 | 9,38 |
| 19 | 8,93 | 7,84 | 7,64 | 8,48 | 8,02 | 7,48 | 7,41 | 7,48 | 7,51 | 11,14 | 9,15 | 9,29 |
| 20 | 8,87 | 7,76 | 7,63 | 8,43 | 7,98 | 7,45 | 7,45 | 7,49 | 7,48 | 10,81 | 9,20 | 9,22 |
| 21 | 8,81 | 7,76 | 7,64 | 8,37 | 7,94 | 7,44 | 7,51 | 7,52 | 7,49 | 10,54 | 9,24 | 9,18 |
| 22 | 8,73 | 7,91 | 7,64 | 8,34 | 7,89 | 7,45 | 7,61 | 7,54 | 7,52 | 11,33 | 9,62 | 9,15 |
| 23 | 8,64 | 7,85 | 7,65 | 8,30 | 7,88 | 7,44 | 7,61 | 7,54 | 7,54 | 11,91 | 9,92 | 9,13 |
| 24 | 8,60 | 7,74 | 7,65 | 8,26 | 7,91 | 7,42 | 7,60 | 7,53 | 7,54 | 11,45 | 9,85 | 9,08 |
| 25 | 8,61 | 7,81 | 7,63 | 8,25 | 7,89 | 7,41 | 7,61 | 7,51 | 7,49 | 11,25 | 9,79 |  |
| 26 | 8,57 | 7,90 | 7,64 | 8,24 | 7,85 | 7,42 | 7,60 | 7,54 | 7,52 | 11,32 | 9,74 |  |
| 27 | 8,52 | 7,88 | 7,65 | 8,23 | 7,82 | 7,42 | 7,59 | 7,55 | 7,80 | 10,96 | 9,72 |  |
| 28 | 8,48 | 7,84 | 7,69 | 8,23 | 7,80 | 7,39 | 7,58 | 7,53 | 8,17 | 10,66 | 9,65 |  |
| 29 | 8,41 |  | 7,68 | 8,22 | 7,80 | 7,37 | 7,56 | 7,53 | 8,43 | 10,44 | 9,58 |  |
| 30 | 8,39 |  | 7,66 | 8,20 | 7,78 | 7,35 | 7,54 | 7,51 | 8,50 | 10,26 | 9,51 |  |
| 31 | 8,37 |  | 7,65 |  | 7,78 |  | 7,53 | 7,48 |  | 10,09 |  |  |
| T.Bình | 9,04 | 7,98 | 7,70 | 8,40 | 8,02 | 7,54 | 7,43 | 7,51 | 7,59 | 10,26 | 9,41 | 9,60 |
| Max | 9,84 | 8,37 | 7,85 | 8,68 | 8,27 | 7,79 | 7,63 | 7,58 | 8,56 | 12,28 | 10,02 | 10,31 |
| Min | 8,36 | 7,72 | 7,60 | 7,65 | 7,74 | 7,33 | 7,28 | 7,42 | 7,41 | 8,57 | 8,92 | 8,97 |
| ∆H | 1,48 | 0,65 | 0,25 | 1,03 | 0,53 | 0,46 | 0,35 | 0,16 | 1,15 | 3,71 | 1,10 | 1,34 |

| Mực nước trung bình năm: | 8,35 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 12,28 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 7,28 | Ngày: 11/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,00 |  |

## Công trình: QT7b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,97 | 1,31 | 1,18 | 1,22 | 1,07 | 1,04 | 0,89 | 0,82 | 0,83 | 1,11 | 1,31 | 1,29 |
| 2 | 1,94 | 1,30 | 1,17 | 1,30 | 1,11 | 1,04 | 0,90 | 0,82 | 0,83 | 1,08 | 1,31 | 1,30 |
| 3 | 1,93 | 1,29 | 1,16 | 1,31 | 1,14 | 1,04 | 0,90 | 0,83 | 0,83 | 1,06 | 1,31 | 1,35 |
| 4 | 1,90 | 1,29 | 1,16 | 1,31 | 1,15 | 1,03 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 1,05 | 1,29 | 1,39 |
| 5 | 1,88 | 1,30 | 1,16 | 1,30 | 1,15 | 1,01 | 0,88 | 0,84 | 0,83 | 1,03 | 1,27 | 1,39 |
| 6 | 1,85 | 1,29 | 1,16 | 1,28 | 1,14 | 1,00 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 1,04 | 1,30 | 1,41 |
| 7 | 1,81 | 1,29 | 1,17 | 1,26 | 1,13 | 0,99 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 1,05 | 1,30 | 1,40 |
| 8 | 1,81 | 1,28 | 1,19 | 1,23 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1,10 | 1,29 | 1,42 |
| 9 | 1,81 | 1,28 | 1,20 | 1,22 | 1,11 | 0,98 | 0,88 | 0,90 | 0,86 | 1,14 | 1,28 | 1,41 |
| 10 | 1,78 | 1,27 | 1,19 | 1,21 | 1,10 | 0,98 | 0,89 | 0,91 | 0,87 | 1,17 | 1,28 | 1,38 |
| 11 | 1,74 | 1,27 | 1,18 | 1,20 | 1,11 | 0,98 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 1,19 | 1,27 | 1,36 |
| 12 | 1,71 | 1,26 | 1,18 | 1,19 | 1,09 | 0,97 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 1,20 | 1,25 | 1,34 |
| 13 | 1,68 | 1,26 | 1,17 | 1,18 | 1,08 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 1,20 | 1,24 | 1,33 |
| 14 | 1,65 | 1,25 | 1,15 | 1,18 | 1,07 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 1,25 | 1,23 | 1,32 |
| 15 | 1,61 | 1,25 | 1,15 | 1,17 | 1,08 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 1,39 | 1,22 | 1,32 |
| 16 | 1,57 | 1,24 | 1,14 | 1,17 | 1,06 | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 1,36 | 1,22 | 1,32 |
| 17 | 1,54 | 1,25 | 1,14 | 1,18 | 1,07 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 1,34 | 1,21 | 1,36 |
| 18 | 1,51 | 1,24 | 1,15 | 1,18 | 1,08 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 1,33 | 1,21 | 1,38 |
| 19 | 1,49 | 1,24 | 1,15 | 1,17 | 1,09 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,85 | 1,37 | 1,24 | 1,38 |
| 20 | 1,46 | 1,24 | 1,14 | 1,17 | 1,09 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,83 | 1,41 | 1,24 | 1,37 |
| 21 | 1,43 | 1,23 | 1,14 | 1,17 | 1,09 | 0,92 | 0,88 | 0,91 | 0,83 | 1,39 | 1,25 | 1,36 |
| 22 | 1,42 | 1,23 | 1,14 | 1,17 | 1,09 | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,84 | 1,44 | 1,40 | 1,34 |
| 23 | 1,38 | 1,21 | 1,14 | 1,16 | 1,09 | 0,90 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 1,39 | 1,40 | 1,31 |
| 24 | 1,36 | 1,22 | 1,13 | 1,14 | 1,10 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 1,34 | 1,38 | 1,30 |
| 25 | 1,34 | 1,23 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 0,88 | 0,85 | 0,87 | 1,01 | 1,38 | 1,38 |  |
| 26 | 1,33 | 1,22 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 1,02 | 1,39 | 1,37 |  |
| 27 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 0,89 | 0,83 | 0,86 | 1,08 | 1,37 | 1,35 |  |
| 28 | 1,32 | 1,20 | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 0,89 | 0,83 | 0,85 | 1,17 | 1,35 | 1,34 |  |
| 29 | 1,31 |  | 1,11 | 1,06 | 1,07 | 0,88 | 0,83 | 0,84 | 1,17 | 1,33 | 1,33 |  |
| 30 | 1,32 |  | 1,13 | 1,06 | 1,06 | 0,89 | 0,83 | 0,84 | 1,14 | 1,32 | 1,32 |  |
| 31 | 1,32 |  | 1,15 |  | 1,05 |  | 0,82 | 0,84 |  | 1,31 |  |  |
| T.Bình | 1,60 | 1,25 | 1,15 | 1,19 | 1,09 | 0,95 | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 1,25 | 1,29 | 1,36 |
| Max | 1,98 | 1,31 | 1,20 | 1,32 | 1,15 | 1,06 | 0,94 | 0,92 | 1,19 | 1,45 | 1,43 | 1,43 |
| Min | 1,30 | 1,18 | 1,09 | 1,05 | 1,04 | 0,87 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 1,02 | 1,20 | 1,28 |
| ∆H | 0,68 | 0,13 | 0,11 | 0,27 | 0,11 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,38 | 0,43 | 0,23 | 0,15 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,14 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,98 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,80 | Ngày: 31/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,18 |  |

## Công trình: QT8b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,58 | 0,41 | 0,68 | 0,94 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,58 | 0,43 | 0,68 | 1,19 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,58 | 0,44 | 0,67 | 1,34 | 0,76 |  |  |  | 0,27 | 0,75 | 0,97 | 1,18 |
| 4 | 0,58 | 0,44 | 0,66 | 1,36 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,57 | 0,45 | 0,66 | 1,34 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,54 | 0,47 | 0,65 | 1,28 | 0,75 | 0,57 | 0,40 | 0,52 | 0,20 | 0,69 | 0,93 | 1,33 |
| 7 | 0,51 | 0,49 | 0,65 | 1,21 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 1,15 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,49 | 0,50 | 0,67 | 1,10 | 0,69 |  |  |  | 0,32 | 0,93 | 0,94 | 1,30 |
| 10 | 0,47 | 0,50 | 0,67 | 1,06 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,46 | 0,52 | 0,66 | 1,01 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,47 | 0,54 | 0,65 | 0,98 | 0,62 | 0,52 | 0,44 | 0,47 | 0,28 | 1,04 | 0,84 | 1,21 |
| 13 | 0,46 | 0,54 | 0,65 | 0,96 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,44 | 0,54 | 0,67 | 0,95 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,43 | 0,55 | 0,67 | 0,94 | 0,61 |  |  |  | 0,25 | 1,45 | 0,78 | 1,18 |
| 16 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,92 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,43 | 0,56 | 0,68 | 0,90 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,43 | 0,56 | 0,67 | 0,87 | 0,67 | 0,46 | 0,45 | 0,53 | 0,29 | 1,37 | 0,76 | 1,20 |
| 19 | 0,43 | 0,55 | 0,68 | 0,86 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,43 | 0,57 | 0,67 | 0,88 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,43 | 0,59 | 0,66 | 0,90 | 0,69 |  |  |  | 0,35 | 1,46 | 0,84 | 1,12 |
| 22 | 0,43 | 0,61 | 0,69 | 0,89 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,42 | 0,61 | 0,70 | 0,89 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,41 | 0,60 | 0,72 | 0,85 | 0,67 | 0,38 | 0,48 | 0,49 | 0,40 | 1,43 | 0,91 | 1,05 |
| 25 | 0,41 | 0,63 | 0,74 | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,41 | 0,64 | 0,75 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,41 | 0,67 | 0,76 | 0,71 |  |  |  |  | 0,74 | 1,29 | 0,84 |  |
| 28 | 0,41 | 0,68 | 0,77 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,42 |  | 0,80 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,41 |  | 0,82 | 0,64 | 0,63 | 0,42 | 0,50 | 0,36 | 0,90 | 1,10 | 0,80 |  |
| 31 | 0,41 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,46 | 0,54 | 0,70 | 0,97 | 0,68 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,40 | 1,15 | 0,86 | 1,20 |
| Max | 0,59 | 0,70 | 0,84 | 1,38 | 0,79 | 0,57 | 0,50 | 0,53 | 0,90 | 1,46 | 0,97 | 1,33 |
| Min | 0,38 | 0,39 | 0,63 | 0,62 | 0,57 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,20 | 0,69 | 0,76 | 1,05 |
| ∆H | 0,21 | 0,31 | 0,21 | 0,76 | 0,22 | 0,19 | 0,10 | 0,17 | 0,70 | 0,77 | 0,21 | 0,28 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,67 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,46 | Ngày: 21/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,20 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,26 |  |

## Công trình: QT9b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,08 | 3,28 | 3,04 | 3,03 | 2,93 | 2,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4,95 | 3,26 | 3,02 | 3,99 | 2,93 | 2,72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4,82 | 3,24 | 3,01 | 4,37 | 2,93 | 2,73 |  |  | 2,04 | 2,80 | 4,06 | 3,62 |
| 4 | 4,69 | 3,21 | 3,01 | 4,39 | 2,92 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4,57 | 3,19 | 3,00 | 4,31 | 2,90 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4,46 | 3,17 | 2,99 | 4,22 | 2,88 | 2,74 | 2,61 | 2,53 | 1,99 | 2,74 | 3,83 | 4,95 |
| 7 | 4,35 | 3,17 | 2,98 | 4,11 | 2,86 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4,26 | 3,17 | 2,99 | 4,01 | 2,84 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4,18 | 3,18 | 3,01 | 3,92 | 2,81 | 2,74 |  |  | 2,01 | 3,02 | 3,62 | 4,99 |
| 10 | 4,10 | 3,19 | 3,00 | 3,83 | 2,78 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4,03 | 3,20 | 2,98 | 3,75 | 2,75 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,99 | 3,20 | 2,96 | 3,68 | 2,72 | 2,75 | 2,60 | 2,44 | 2,02 | 3,96 | 3,42 | 4,78 |
| 13 | 3,94 | 3,20 | 2,95 | 3,62 | 2,69 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3,89 | 3,19 | 2,94 | 3,56 | 2,65 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3,83 | 3,19 | 2,93 | 3,52 | 2,66 | 2,74 |  |  | 1,97 | 5,61 | 3,30 | 4,33 |
| 16 | 3,77 | 3,17 | 2,91 | 3,47 | 2,66 | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,72 | 3,15 | 2,90 | 3,43 | 2,67 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,68 | 3,13 | 2,90 | 3,38 | 2,69 | 2,74 | 2,65 | 2,35 | 2,02 | 5,63 | 3,22 | 4,15 |
| 19 | 3,64 | 3,11 | 2,90 | 3,34 | 2,69 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3,60 | 3,09 | 2,89 | 3,32 | 2,70 | 2,71 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3,55 | 3,06 | 2,88 | 3,29 | 2,70 | 2,70 |  |  | 2,06 | 4,93 | 3,43 | 4,15 |
| 22 | 3,50 | 3,04 | 2,87 | 3,26 | 2,68 | 2,69 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3,46 | 3,02 | 2,87 | 3,24 | 2,67 | 2,68 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,43 | 3,02 | 2,88 | 3,20 | 2,67 | 2,68 | 2,60 | 2,27 | 2,17 | 5,30 | 3,39 | 3,94 |
| 25 | 3,40 | 3,04 | 2,87 | 3,16 | 2,69 | 2,67 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3,38 | 3,05 | 2,86 | 3,12 | 2,70 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3,36 | 3,05 | 2,85 | 3,08 | 2,70 | 2,66 |  |  | 2,15 | 4,88 | 3,27 |  |
| 28 | 3,34 | 3,05 | 2,84 | 3,05 | 2,69 | 2,66 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3,32 |  | 2,83 | 3,00 | 2,69 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3,31 |  | 2,82 | 2,96 | 2,68 | 2,64 | 2,56 | 2,11 | 2,77 | 4,49 | 3,18 |  |
| 31 | 3,29 |  | 2,83 |  | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,90 | 3,14 | 2,93 | 3,55 | 2,75 | 2,71 | 2,60 | 2,34 | 2,12 | 4,33 | 3,47 | 4,36 |
| Max | 5,16 | 3,29 | 3,05 | 4,41 | 2,94 | 2,80 | 2,65 | 2,53 | 2,77 | 5,63 | 4,06 | 4,99 |
| Min | 3,29 | 3,01 | 2,82 | 2,86 | 2,65 | 2,63 | 2,56 | 2,11 | 1,97 | 2,74 | 3,18 | 3,62 |
| ∆H | 1,87 | 0,28 | 0,23 | 1,55 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,42 | 0,80 | 2,89 | 0,88 | 1,37 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,17 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 5,63 | Ngày: 18/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,97 | Ngày: 15/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,66 |  |

## Công trình: QT11a-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,59 | 1,23 | 1,31 | 1,38 | 1,21 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,02 | 1,37 | 1,38 | 1,32 |
| 2 | 1,55 | 1,25 | 1,30 | 1,66 | 1,22 | 1,21 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 1,33 | 1,38 | 1,39 |
| 3 | 1,51 | 1,24 | 1,29 | 1,87 | 1,23 | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,03 | 1,30 | 1,37 | 1,54 |
| 4 | 1,47 | 1,24 | 1,27 | 1,76 | 1,23 | 1,21 | 1,13 | 1,08 | 1,03 | 1,27 | 1,35 | 1,62 |
| 5 | 1,44 | 1,24 | 1,27 | 1,66 | 1,23 | 1,21 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 1,24 | 1,34 | 1,66 |
| 6 | 1,40 | 1,25 | 1,27 | 1,59 | 1,23 | 1,21 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 1,26 | 1,38 | 1,76 |
| 7 | 1,37 | 1,24 | 1,27 | 1,51 | 1,23 | 1,21 | 1,11 | 1,07 | 1,08 | 1,27 | 1,37 | 1,75 |
| 8 | 1,36 | 1,24 | 1,28 | 1,44 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,28 | 1,36 | 1,72 |
| 9 | 1,35 | 1,25 | 1,28 | 1,39 | 1,22 | 1,20 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,38 | 1,35 | 1,69 |
| 10 | 1,34 | 1,25 | 1,27 | 1,35 | 1,22 | 1,19 | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,52 | 1,35 | 1,65 |
| 11 | 1,33 | 1,26 | 1,27 | 1,32 | 1,23 | 1,19 | 1,13 | 1,09 | 1,13 | 1,59 | 1,33 | 1,60 |
| 12 | 1,33 | 1,26 | 1,27 | 1,31 | 1,22 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 1,12 | 1,58 | 1,32 | 1,54 |
| 13 | 1,32 | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,12 | 1,54 | 1,31 | 1,49 |
| 14 | 1,31 | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,07 | 1,12 | 1,55 | 1,31 | 1,44 |
| 15 | 1,30 | 1,29 | 1,26 | 1,28 | 1,23 | 1,17 | 1,12 | 1,08 | 1,11 | 1,97 | 1,31 | 1,41 |
| 16 | 1,29 | 1,30 | 1,26 | 1,27 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 2,18 | 1,32 | 1,40 |
| 17 | 1,29 | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 1,96 | 1,31 | 1,39 |
| 18 | 1,29 | 1,31 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,17 | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 1,78 | 1,31 | 1,42 |
| 19 | 1,29 | 1,31 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 1,71 | 1,30 | 1,47 |
| 20 | 1,28 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,17 | 1,11 | 1,07 | 1,15 | 1,68 | 1,28 | 1,47 |
| 21 | 1,27 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,15 | 1,60 | 1,29 | 1,46 |
| 22 | 1,26 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,16 | 1,62 | 1,38 | 1,44 |
| 23 | 1,25 | 1,29 | 1,23 | 1,24 | 1,21 | 1,16 | 1,10 | 1,06 | 1,17 | 1,62 | 1,44 | 1,40 |
| 24 | 1,23 | 1,29 | 1,24 | 1,23 | 1,20 | 1,14 | 1,10 | 1,06 | 1,17 | 1,58 | 1,40 | 1,37 |
| 25 | 1,23 | 1,30 | 1,24 | 1,23 | 1,20 | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 1,23 | 1,56 | 1,37 |  |
| 26 | 1,24 | 1,31 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,25 | 1,56 | 1,35 |  |
| 27 | 1,23 | 1,31 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,29 | 1,52 | 1,33 |  |
| 28 | 1,23 | 1,31 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 1,04 | 1,44 | 1,48 | 1,34 |  |
| 29 | 1,23 |  | 1,23 | 1,20 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,03 | 1,48 | 1,43 | 1,33 |  |
| 30 | 1,24 |  | 1,23 | 1,19 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,03 | 1,41 | 1,41 | 1,32 |  |
| 31 | 1,24 |  | 1,25 |  | 1,20 |  | 1,08 | 1,03 |  | 1,39 |  |  |
| T.Bình | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,35 | 1,22 | 1,18 | 1,11 | 1,07 | 1,15 | 1,53 | 1,34 | 1,52 |
| Max | 1,60 | 1,32 | 1,31 | 1,90 | 1,25 | 1,23 | 1,16 | 1,11 | 1,53 | 2,23 | 1,44 | 1,79 |
| Min | 1,22 | 1,23 | 1,21 | 1,18 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 1,02 | 1,01 | 1,23 | 1,26 | 1,31 |
| ∆H | 0,38 | 0,09 | 0,10 | 0,72 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,52 | 1,00 | 0,18 | 0,48 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,27 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,23 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,01 | Ngày: 01/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,22 |  |

## Công trình: QT1b-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,49 | 1,50 | 1,66 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,69 | 1,40 | 1,47 | 1,79 | 1,35 | 1,38 | 1,31 | 1,40 | 1,22 | 1,45 | 1,46 | 1,78 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,52 | 1,48 | 1,72 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,58 | 1,42 | 1,45 | 1,60 | 1,39 | 1,34 | 1,30 | 1,43 | 1,27 | 1,76 | 1,45 | 1,69 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 1,90 | 1,43 | 1,64 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,51 | 1,46 | 1,41 | 1,48 | 1,45 | 1,31 | 1,34 | 1,41 | 1,26 | 1,82 | 1,39 | 1,74 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,77 | 1,62 | 1,71 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,45 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,42 | 1,29 | 1,36 | 1,37 | 1,33 | 1,71 | 1,57 | 1,68 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 | 1,65 | 1,49 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,43 |  | 1,35 | 1,28 | 1,40 | 1,33 | 1,38 | 1,26 | 1,60 | 1,57 | 1,42 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,53 | 1,44 | 1,43 | 1,50 | 1,40 | 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,31 | 1,66 | 1,48 | 1,70 |
| Max | 1,69 | 1,49 | 1,51 | 1,79 | 1,45 | 1,38 | 1,38 | 1,43 | 1,60 | 1,90 | 1,62 | 1,78 |
| Min | 1,43 | 1,40 | 1,35 | 1,28 | 1,35 | 1,29 | 1,30 | 1,26 | 1,20 | 1,45 | 1,39 | 1,64 |
| ∆H | 0,26 | 0,09 | 0,16 | 0,51 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 0,45 | 0,23 | 0,14 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,47 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,90 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,20 | Ngày: 03/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,70 |  |

## Công trình: QT2b-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,59 | 2,03 | 2,01 | 2,02 | 1,81 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,58 | 2,02 | 2,00 | 2,24 | 1,85 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,58 | 2,00 | 1,99 | 2,36 | 1,87 | 1,79 |  |  | 1,45 | 1,89 | 2,19 | 2,41 |
| 4 | 2,55 | 1,99 | 1,99 | 2,40 | 1,88 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,53 | 1,99 | 1,98 | 2,40 | 1,89 | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2,50 | 1,99 | 1,97 | 2,40 | 1,89 | 1,76 | 1,67 | 1,72 | 1,48 | 1,81 | 2,12 | 2,65 |
| 7 | 2,47 | 2,02 | 1,96 | 2,37 | 1,88 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2,44 | 2,03 | 1,96 | 2,32 | 1,86 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2,44 | 2,01 | 1,96 | 2,29 | 1,85 | 1,75 |  |  | 1,59 | 1,93 | 2,16 | 2,59 |
| 10 | 2,42 | 2,02 | 1,96 | 2,26 | 1,86 | 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2,39 | 2,02 | 1,95 | 2,24 | 1,86 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2,38 | 2,02 | 1,95 | 2,21 | 1,85 | 1,74 | 1,64 | 1,73 | 1,52 | 2,20 | 2,13 | 2,51 |
| 13 | 2,36 | 2,02 | 1,94 | 2,19 | 1,85 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2,33 | 2,00 | 1,93 | 2,16 | 1,83 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2,30 | 1,99 | 1,92 | 2,14 | 1,83 | 1,72 |  |  | 1,50 | 2,51 | 2,10 | 2,48 |
| 16 | 2,26 | 2,00 | 1,92 | 2,11 | 1,83 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,24 | 2,00 | 1,92 | 2,08 | 1,83 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,22 | 1,99 | 1,91 | 2,04 | 1,84 | 1,71 | 1,68 | 1,67 | 1,47 | 2,44 | 2,09 | 2,43 |
| 19 | 2,21 | 2,00 | 1,91 | 2,02 | 1,84 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,21 | 2,01 | 1,90 | 2,02 | 1,83 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2,20 | 2,00 | 1,89 | 2,01 | 1,85 | 1,66 |  |  | 1,51 | 2,50 | 2,28 | 2,37 |
| 22 | 2,19 | 2,01 | 1,90 | 2,00 | 1,86 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,18 | 2,00 | 1,90 | 1,99 | 1,86 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2,15 | 2,00 | 1,88 | 1,94 | 1,85 | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,53 | 2,54 | 2,23 | 2,33 |
| 25 | 2,14 | 2,00 | 1,89 | 1,91 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2,11 | 2,00 | 1,88 | 1,90 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2,09 | 2,01 | 1,87 | 1,87 | 1,85 |  |  |  | 1,76 | 2,46 | 2,18 |  |
| 28 | 2,08 | 2,01 | 1,86 | 1,84 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2,07 |  | 1,86 | 1,82 | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2,06 |  | 1,86 | 1,80 | 1,83 | 1,66 | 1,70 | 1,56 | 2,02 | 2,30 | 2,14 |  |
| 31 | 2,04 |  | 1,89 |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 2,30 | 2,01 | 1,93 | 2,11 | 1,85 | 1,73 | 1,67 | 1,66 | 1,59 | 2,26 | 2,16 | 2,47 |
| Max | 2,59 | 2,03 | 2,01 | 2,40 | 1,90 | 1,81 | 1,70 | 1,73 | 2,02 | 2,54 | 2,28 | 2,65 |
| Min | 2,03 | 1,98 | 1,85 | 1,79 | 1,80 | 1,63 | 1,64 | 1,56 | 1,45 | 1,81 | 2,09 | 2,33 |
| ∆H | 0,56 | 0,05 | 0,16 | 0,61 | 0,10 | 0,18 | 0,06 | 0,17 | 0,57 | 0,73 | 0,19 | 0,32 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,65 | Ngày: 06/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,45 | Ngày: 03/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,20 |  |

## Công trình: QT4b-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,36 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 0,99 | 1,08 | 0,91 | 0,86 | 0,92 | 1,20 | 1,34 | 1,08 |
| 2 | 1,34 | 1,11 | 1,11 | 1,23 | 1,00 | 1,07 | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 1,18 | 1,33 | 1,16 |
| 3 | 1,34 | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,02 | 1,07 | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 1,16 | 1,31 | 1,26 |
| 4 | 1,31 | 1,09 | 1,10 | 1,24 | 1,05 | 1,06 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 1,14 | 1,28 | 1,30 |
| 5 | 1,29 | 1,08 | 1,09 | 1,25 | 1,07 | 1,06 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 1,14 | 1,25 | 1,34 |
| 6 | 1,26 | 1,11 | 1,08 | 1,25 | 1,07 | 1,06 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1,14 | 1,23 | 1,40 |
| 7 | 1,23 | 1,13 | 1,06 | 1,23 | 1,07 | 1,05 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 1,14 | 1,22 | 1,43 |
| 8 | 1,23 | 1,13 | 1,06 | 1,21 | 1,07 | 1,03 | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 1,15 | 1,20 | 1,46 |
| 9 | 1,23 | 1,11 | 1,06 | 1,19 | 1,07 | 1,02 | 0,88 | 0,89 | 0,95 | 1,17 | 1,19 | 1,46 |
| 10 | 1,22 | 1,11 | 1,06 | 1,19 | 1,07 | 1,01 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,25 | 1,18 | 1,45 |
| 11 | 1,19 | 1,12 | 1,05 | 1,17 | 1,06 | 1,00 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 1,31 | 1,17 | 1,42 |
| 12 | 1,19 | 1,12 | 1,05 | 1,17 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | 0,98 | 1,36 | 1,15 | 1,40 |
| 13 | 1,19 | 1,11 | 1,04 | 1,16 | 1,03 | 1,00 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,40 | 1,15 | 1,39 |
| 14 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 1,14 | 1,02 | 1,00 | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 1,52 | 1,14 | 1,37 |
| 15 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 1,13 | 1,02 | 0,99 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 2,05 | 1,13 | 1,36 |
| 16 | 1,17 | 1,12 | 1,02 | 1,12 | 1,01 | 0,99 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 1,96 | 1,13 | 1,35 |
| 17 | 1,16 | 1,12 | 1,03 | 1,10 | 1,02 | 1,00 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,78 | 1,12 | 1,35 |
| 18 | 1,14 | 1,12 | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,96 | 0,96 | 1,71 | 1,11 | 1,39 |
| 19 | 1,14 | 1,11 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,97 | 0,95 | 1,69 | 1,10 | 1,40 |
| 20 | 1,17 | 1,09 | 1,01 | 1,05 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,98 | 0,94 | 1,68 | 1,11 | 1,40 |
| 21 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 1,06 | 1,08 | 0,98 | 0,90 | 0,99 | 0,94 | 1,61 | 1,09 | 1,39 |
| 22 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 0,98 | 0,90 | 0,98 | 0,95 | 1,57 | 1,08 | 1,38 |
| 23 | 1,19 | 1,08 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 0,97 | 0,89 | 0,97 | 0,97 | 1,50 | 1,07 | 1,40 |
| 24 | 1,19 | 1,08 | 0,99 | 1,06 | 1,10 | 0,96 | 0,90 | 0,98 | 0,99 | 1,44 | 1,07 | 1,39 |
| 25 | 1,16 | 1,09 | 0,98 | 1,06 | 1,10 | 0,93 | 0,90 | 1,01 | 1,04 | 1,46 | 1,05 |  |
| 26 | 1,15 | 1,09 | 0,99 | 1,06 | 1,10 | 0,92 | 0,89 | 1,00 | 1,07 | 1,46 | 1,06 |  |
| 27 | 1,14 | 1,11 | 0,99 | 1,05 | 1,11 | 0,92 | 0,88 | 0,98 | 1,12 | 1,43 | 1,07 |  |
| 28 | 1,14 | 1,12 | 0,98 | 1,03 | 1,11 | 0,92 | 0,88 | 0,96 | 1,25 | 1,40 | 1,07 |  |
| 29 | 1,13 |  | 0,99 | 1,01 | 1,10 | 0,92 | 0,87 | 0,95 | 1,23 | 1,37 | 1,07 |  |
| 30 | 1,13 |  | 1,01 | 0,99 | 1,10 | 0,92 | 0,87 | 0,94 | 1,22 | 1,36 | 1,07 |  |
| 31 | 1,12 |  | 1,04 |  | 1,09 |  | 0,87 | 0,93 |  | 1,35 |  |  |
| T.Bình | 1,20 | 1,11 | 1,04 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,90 | 0,93 | 0,99 | 1,42 | 1,15 | 1,36 |
| Max | 1,37 | 1,14 | 1,12 | 1,28 | 1,12 | 1,09 | 0,93 | 1,02 | 1,27 | 2,14 | 1,34 | 1,47 |
| Min | 1,10 | 1,06 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 1,13 | 1,04 | 1,06 |
| ∆H | 0,27 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,40 | 1,01 | 0,30 | 0,41 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,10 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,14 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,84 | Ngày: 02/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,30 |  |

## Công trình: QT5-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 0,78 | 1,26 | 0,96 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,09 | 0,89 | 0,73 | 1,12 | 0,97 | 0,80 | 0,53 | 0,54 | 0,63 | 0,74 | 1,15 | 0,92 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 | 0,83 | 0,96 | 0,95 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,08 | 0,78 | 0,68 | 1,06 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 0,72 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 0,90 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 2,79 | 0,83 | 0,94 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,13 | 0,74 | 0,76 | 1,00 | 0,96 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 2,52 | 0,80 | 1,03 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 2,30 | 0,76 | 0,99 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,07 | 0,61 | 0,85 | 0,95 | 0,93 | 0,59 | 0,60 | 0,64 | 0,73 | 2,13 | 0,83 | 0,95 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 | 1,73 | 0,78 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,00 |  | 0,90 | 0,92 | 0,87 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,80 | 1,47 | 0,74 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,08 | 0,76 | 0,78 | 1,01 | 0,94 | 0,67 | 0,60 | 0,64 | 0,71 | 1,62 | 0,90 | 0,96 |
| Max | 1,13 | 0,89 | 0,90 | 1,12 | 0,97 | 0,80 | 0,65 | 0,72 | 0,83 | 2,79 | 1,26 | 1,03 |
| Min | 1,00 | 0,61 | 0,68 | 0,92 | 0,87 | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,57 | 0,74 | 0,74 | 0,90 |
| ∆H | 0,13 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,10 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 2,05 | 0,52 | 0,13 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,93 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,79 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,53 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,26 |  |

## Công trình: QT6b-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 | 1,41 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 | 1,55 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 1,23 | 1,64 | 1,70 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 | 1,63 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 | 1,63 |
| 6 | 1,49 | 1,47 | 1,32 | 1,52 | 1,36 | 1,22 | 1,27 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,54 | 1,68 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,66 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 | 1,69 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 | 1,12 | 1,49 | 1,67 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 | 1,64 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,62 |
| 12 | 1,47 | 1,43 | 1,29 | 1,45 | 1,33 | 1,18 | 1,25 | 1,30 | 1,37 | 1,38 | 1,43 | 1,62 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 1,42 | 1,62 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 | 1,42 | 1,62 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 2,00 | 1,43 | 1,62 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,44 | 1,63 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,44 | 1,66 |
| 18 | 1,44 | 1,40 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,24 | 1,19 | 1,26 | 1,31 | 1,66 | 1,43 | 1,73 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 | 1,43 | 1,68 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 1,45 | 1,64 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 1,72 | 1,44 | 1,62 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,43 | 1,61 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 | 1,45 | 1,60 |
| 24 | 1,41 | 1,39 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,17 | 1,08 | 1,22 | 1,32 | 1,66 | 1,45 | 1,59 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 | 1,46 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 1,45 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,65 | 1,44 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 | 1,42 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 | 1,41 |  |
| 30 | 1,38 |  | 1,34 | 1,34 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,18 | 1,27 | 1,62 | 1,40 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  |
| T.Bình | 1,44 | 1,42 | 1,33 | 1,40 | 1,33 | 1,19 | 1,17 | 1,22 | 1,29 | 1,68 | 1,47 | 1,63 |
| Max | 1,49 | 1,47 | 1,35 | 1,52 | 1,36 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,39 | 2,05 | 1,65 | 1,74 |
| Min | 1,38 | 1,39 | 1,29 | 1,31 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,39 | 1,39 |
| ∆H | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,21 | 0,08 | 0,10 | 0,22 | 0,17 | 0,26 | 0,93 | 0,26 | 0,35 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,57 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,05 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,05 | Ngày: 30/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,00 |  |

## Công trình: QT7b-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,35 | 0,84 | 1,22 | 1,22 | 1,06 | 1,07 | 0,97 | 0,94 | 0,83 | 1,37 | 1,50 | 1,26 |
| 2 | 2,34 | 0,93 | 1,21 | 1,43 | 1,11 | 1,07 | 0,98 | 0,94 | 0,82 | 1,35 | 1,50 | 1,34 |
| 3 | 2,33 | 0,99 | 1,20 | 1,44 | 1,12 | 1,06 | 0,98 | 0,94 | 0,82 | 1,32 | 1,50 | 1,58 |
| 4 | 2,30 | 1,03 | 1,19 | 1,37 | 1,13 | 1,05 | 0,98 | 0,94 | 0,81 | 1,31 | 1,48 | 1,62 |
| 5 | 2,28 | 1,06 | 1,18 | 1,34 | 1,13 | 1,05 | 0,97 | 0,95 | 0,81 | 1,29 | 1,44 | 1,64 |
| 6 | 2,25 | 1,12 | 1,17 | 1,32 | 1,13 | 1,04 | 0,96 | 0,95 | 0,80 | 1,30 | 1,42 | 1,70 |
| 7 | 2,24 | 1,14 | 1,16 | 1,29 | 1,13 | 1,04 | 0,97 | 0,95 | 0,88 | 1,29 | 1,41 | 1,70 |
| 8 | 2,23 | 1,15 | 1,15 | 1,27 | 1,13 | 1,04 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 1,31 | 1,40 | 1,70 |
| 9 | 2,22 | 1,16 | 1,14 | 1,25 | 1,12 | 1,05 | 0,97 | 1,01 | 0,94 | 1,35 | 1,39 | 1,68 |
| 10 | 2,17 | 1,17 | 1,13 | 1,24 | 1,12 | 1,04 | 0,98 | 1,02 | 0,95 | 1,51 | 1,40 | 1,65 |
| 11 | 1,84 | 1,18 | 1,12 | 1,23 | 1,10 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 0,96 | 1,56 | 1,39 | 1,61 |
| 12 | 1,53 | 1,18 | 1,11 | 1,22 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 0,96 | 1,56 | 1,37 | 1,58 |
| 13 | 1,44 | 1,18 | 1,11 | 1,20 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 0,96 | 1,55 | 1,37 | 1,55 |
| 14 | 1,40 | 1,19 | 1,10 | 1,19 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 1,66 | 1,36 | 1,53 |
| 15 | 1,37 | 1,20 | 1,10 | 1,18 | 1,05 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 2,15 | 1,35 | 1,53 |
| 16 | 1,34 | 1,20 | 1,10 | 1,17 | 1,05 | 1,06 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 2,02 | 1,34 | 1,52 |
| 17 | 1,32 | 1,20 | 1,09 | 1,15 | 1,06 | 1,05 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 1,87 | 1,33 | 1,54 |
| 18 | 1,29 | 1,20 | 1,10 | 1,13 | 1,06 | 1,04 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 1,75 | 1,32 | 1,60 |
| 19 | 1,30 | 1,21 | 1,10 | 1,12 | 1,06 | 1,04 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 1,75 | 1,32 | 1,61 |
| 20 | 1,32 | 1,21 | 1,10 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 1,80 | 1,35 | 1,60 |
| 21 | 1,30 | 1,21 | 1,09 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 1,72 | 1,35 | 1,57 |
| 22 | 1,31 | 1,21 | 1,09 | 1,13 | 1,08 | 1,03 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 1,68 | 1,35 | 1,55 |
| 23 | 1,30 | 1,21 | 1,09 | 1,13 | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 1,67 | 1,34 | 1,54 |
| 24 | 1,28 | 1,21 | 1,10 | 1,12 | 1,09 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,64 | 1,32 | 1,55 |
| 25 | 1,27 | 1,22 | 1,11 | 1,12 | 1,09 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 1,06 | 1,60 | 1,30 |  |
| 26 | 1,18 | 1,22 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,00 | 0,99 | 0,94 | 1,09 | 1,65 | 1,29 |  |
| 27 | 0,91 | 1,23 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 0,97 | 0,90 | 1,14 | 1,61 | 1,28 |  |
| 28 | 0,78 | 1,23 | 1,14 | 1,08 | 1,09 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 1,31 | 1,56 | 1,28 |  |
| 29 | 0,64 |  | 1,14 | 1,07 | 1,09 | 0,98 | 0,95 | 0,87 | 1,35 | 1,52 | 1,27 |  |
| 30 | 0,57 |  | 1,14 | 1,06 | 1,08 | 0,97 | 0,94 | 0,86 | 1,36 | 1,50 | 1,26 |  |
| 31 | 0,71 |  | 1,17 |  | 1,08 |  | 0,95 | 0,85 |  | 1,50 |  |  |
| T.Bình | 1,55 | 1,15 | 1,13 | 1,20 | 1,09 | 1,03 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 1,57 | 1,37 | 1,57 |
| Max | 2,37 | 1,23 | 1,23 | 1,46 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 1,03 | 1,37 | 2,20 | 1,50 | 1,72 |
| Min | 0,50 | 0,79 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 0,96 | 0,93 | 0,83 | 0,80 | 1,28 | 1,25 | 1,25 |
| ∆H | 1,87 | 0,44 | 0,15 | 0,42 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,57 | 0,92 | 0,25 | 0,47 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,21 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,37 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,50 | Ngày: 29/01/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,87 |  |

## Công trình: QT9-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,06 | 0,69 | 0,76 | 1,11 | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,75 | 0,56 | 1,18 | 1,18 | 0,77 |
| 2 | 1,01 | 0,69 | 0,75 | 1,32 | 0,89 | 0,83 | 0,85 | 0,75 | 0,56 | 1,13 | 1,15 | 1,06 |
| 3 | 1,00 | 0,70 | 0,74 | 1,34 | 0,95 | 0,86 | 0,86 | 0,75 | 0,56 | 1,07 | 1,13 | 1,40 |
| 4 | 1,00 | 0,71 | 0,73 | 1,27 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,55 | 1,03 | 1,08 | 1,37 |
| 5 | 0,97 | 0,73 | 0,73 | 1,18 | 0,94 | 0,83 | 0,84 | 0,77 | 0,54 | 1,00 | 1,03 | 1,39 |
| 6 | 0,93 | 0,76 | 0,73 | 1,11 | 0,91 | 0,84 | 0,84 | 0,78 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 1,51 |
| 7 | 0,89 | 0,74 | 0,73 | 1,04 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,79 | 0,64 | 0,99 | 0,99 | 1,51 |
| 8 | 0,91 | 0,72 | 0,75 | 0,97 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,69 | 1,01 | 0,97 | 1,54 |
| 9 | 0,93 | 0,74 | 0,76 | 0,92 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,80 | 0,71 | 1,09 | 0,96 | 1,51 |
| 10 | 0,93 | 0,75 | 0,77 | 0,88 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 0,81 | 0,71 | 1,46 | 0,95 | 1,45 |
| 11 | 0,90 | 0,74 | 0,77 | 0,84 | 0,76 | 0,83 | 0,90 | 0,80 | 0,73 | 1,59 | 0,93 | 1,36 |
| 12 | 0,89 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 0,92 | 0,80 | 0,73 | 1,51 | 0,91 | 1,31 |
| 13 | 0,87 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,74 | 0,82 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 1,44 | 0,95 | 1,26 |
| 14 | 0,86 | 0,73 | 0,75 | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 0,92 | 0,82 | 0,71 | 1,56 | 0,98 | 1,21 |
| 15 | 0,84 | 0,73 | 0,75 | 0,81 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,83 | 0,70 | 2,00 | 0,97 | 1,18 |
| 16 | 0,81 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,82 | 0,68 | 1,79 | 0,95 | 1,15 |
| 17 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,89 | 0,80 | 0,69 | 1,63 | 0,94 | 1,18 |
| 18 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,88 | 0,79 | 0,69 | 1,50 | 0,91 | 1,35 |
| 19 | 0,82 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 0,78 | 0,68 | 1,53 | 0,89 | 1,41 |
| 20 | 0,86 | 0,74 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 0,76 | 0,67 | 1,60 | 0,91 | 1,38 |
| 21 | 0,84 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,81 | 0,84 | 0,72 | 0,67 | 1,49 | 0,90 | 1,34 |
| 22 | 0,81 | 0,75 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,80 | 0,84 | 0,69 | 0,68 | 1,45 | 0,89 | 1,31 |
| 23 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,81 | 0,88 | 0,80 | 0,84 | 0,69 | 0,73 | 1,47 | 0,86 | 1,31 |
| 24 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 0,80 | 0,85 | 0,70 | 0,76 | 1,39 | 0,85 | 1,31 |
| 25 | 0,76 | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 0,68 | 0,78 | 1,39 | 0,80 |  |
| 26 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,66 | 0,83 | 1,52 | 0,79 |  |
| 27 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 0,64 | 0,89 | 1,46 | 0,78 |  |
| 28 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,62 | 1,21 | 1,36 | 0,77 |  |
| 29 | 0,70 |  | 0,74 | 0,69 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,60 | 1,21 | 1,28 | 0,76 |  |
| 30 | 0,67 |  | 0,76 | 0,70 | 0,86 | 0,83 | 0,76 | 0,58 | 1,17 | 1,23 | 0,75 |  |
| 31 | 0,68 |  | 0,81 |  | 0,84 |  | 0,75 | 0,57 |  | 1,20 |  |  |
| T.Bình | 0,85 | 0,74 | 0,75 | 0,89 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,74 | 0,74 | 1,37 | 0,93 | 1,32 |
| Max | 1,09 | 0,78 | 0,92 | 1,35 | 0,96 | 0,86 | 0,93 | 0,83 | 1,25 | 2,22 | 1,19 | 1,62 |
| Min | 0,67 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,79 | 0,75 | 0,57 | 0,54 | 0,98 | 0,75 | 0,75 |
| ∆H | 0,42 | 0,10 | 0,21 | 0,67 | 0,24 | 0,07 | 0,18 | 0,26 | 0,71 | 1,24 | 0,44 | 0,87 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,90 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,22 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,54 | Ngày: 04/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,68 |  |

# II.2. Vùng ảnh hưởng triều

# II.2.1. Mực nước bình quân ngày

## Công trình: QT8a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,34 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,37 |
| 3 |  |  |  |  | -0,21 | -0,04 | -0,34 | -0,34 | -0,42 |  | 0,24 | 0,35 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 0,37 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,42 |
| 6 | -0,12 | 0,03 | 0,00 | -0,12 | -0,25 | -0,13 | -0,42 | -0,40 | -0,37 |  | 0,11 | 0,31 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,36 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 | 0,37 |
| 9 |  |  |  |  | -0,27 | -0,20 | -0,35 | -0,45 | -0,33 |  | 0,19 | 0,35 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,35 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |
| 12 | -0,07 | 0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,18 | -0,24 | -0,28 | -0,44 | -0,25 |  | 0,24 | 0,38 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,40 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,41 |
| 15 |  |  |  |  | -0,09 | -0,29 | -0,22 | -0,37 | -0,16 | 0,30 | 0,20 | 0,38 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,21 | 0,37 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,18 | 0,42 |
| 18 | -0,15 | 0,02 | -0,10 | -0,15 | -0,16 | -0,23 | -0,29 | -0,42 | -0,07 | 0,25 | 0,22 | 0,42 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,24 | 0,35 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,25 | 0,29 |
| 21 |  |  |  |  | -0,10 | -0,17 | -0,23 | -0,34 | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 0,27 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,24 | 0,26 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 0,25 | 0,29 |
| 24 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,21 | -0,01 | -0,26 | -0,19 | -0,26 | 0,08 | 0,26 | 0,27 | 0,35 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,30 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,29 |  |
| 27 |  |  |  |  | -0,06 | -0,31 | -0,24 | -0,31 |  | 0,30 | 0,28 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,28 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 |  |
| 30 |  |  | -0,07 | -0,26 | 0,00 | -0,27 | -0,29 | -0,36 |  | 0,28 | 0,31 |  |
| 31 | -0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| T.Bình | -0,10 | 0,03 | -0,06 | -0,17 | -0,14 | -0,22 | -0,29 | -0,37 | -0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,36 |
| Max | -0,03 | 0,08 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | -0,04 | -0,19 | -0,26 | 0,08 | 0,39 | 0,41 | 0,53 |
| Min | -0,15 | -0,01 | -0,10 | -0,26 | -0,27 | -0,31 | -0,42 | -0,45 | -0,42 | 0,13 | 0,06 | 0,16 |
| ∆H | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,50 | 0,26 | 0,35 | 0,37 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,25 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,53 | Ngày: 14/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,45 | Ngày: 09/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,98 |  |

## Công trình: QT14a-TH

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 | 3,44 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,49 |
| 3 |  |  |  |  | 2,79 | 2,63 | 2,30 | 2,14 | 2,41 |  | 3,26 | 3,52 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 | 3,57 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,62 |
| 6 | 2,72 | 2,69 | 2,77 | 2,88 | 2,74 | 2,58 | 2,25 | 2,20 | 2,49 |  | 3,25 | 3,50 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 | 3,55 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 | 3,51 |
| 9 |  |  |  |  | 2,82 | 2,53 | 2,21 | 2,29 | 2,42 |  | 3,23 | 3,50 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 | 3,56 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,30 | 3,58 |
| 12 | 2,65 | 2,74 | 2,81 | 2,79 | 2,77 | 2,49 | 2,27 | 2,38 | 2,49 |  | 3,35 | 3,55 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,31 | 3,53 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 | 3,53 |
| 15 |  |  |  |  | 2,72 | 2,42 | 2,34 | 2,47 | 2,57 | 2,99 | 3,27 | 3,47 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 | 3,23 | 3,47 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 | 3,18 | 3,57 |
| 18 | 2,62 | 2,70 | 2,87 | 2,87 | 2,67 | 2,47 | 2,28 | 2,40 | 2,65 | 2,96 | 3,22 | 3,57 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 | 3,35 | 3,41 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 | 3,36 | 3,34 |
| 21 |  |  |  |  | 2,60 | 2,41 | 2,35 | 2,37 | 2,73 | 2,98 | 3,31 | 3,34 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 | 3,23 | 3,36 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 | 3,31 | 3,34 |
| 24 | 2,59 | 2,77 | 2,95 | 2,80 | 2,67 | 2,35 | 2,30 | 2,32 | 2,82 | 3,10 | 3,36 | 3,39 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 3,46 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 | 3,52 |  |
| 27 |  |  |  |  | 2,63 | 2,31 | 2,25 | 2,26 |  | 3,43 | 3,47 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 | 3,36 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 | 3,42 |  |
| 30 |  |  | 2,90 | 2,75 | 2,68 | 2,36 | 2,19 | 2,33 |  | 3,46 | 3,42 |  |
| 31 | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,31 |  |  |
| T.Bình | 2,64 | 2,72 | 2,84 | 2,82 | 2,71 | 2,45 | 2,27 | 2,32 | 2,57 | 3,19 | 3,30 | 3,49 |
| Max | 2,72 | 2,77 | 2,95 | 2,88 | 2,82 | 2,63 | 2,35 | 2,47 | 2,82 | 3,56 | 3,56 | 3,71 |
| Min | 2,59 | 2,69 | 2,72 | 2,75 | 2,60 | 2,31 | 2,19 | 2,14 | 2,41 | 2,75 | 3,03 | 3,19 |
| ∆H | 0,13 | 0,08 | 0,23 | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,16 | 0,33 | 0,41 | 0,81 | 0,53 | 0,52 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,71 | Ngày: 06/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,14 | Ngày: 03/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,57 |  |

## Công trình: QT7-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,79 | -1,57 | -0,69 | -0,91 | -1,80 | -1,92 | -4,02 | -3,50 | -2,33 | -1,03 | -1,01 | -1,04 |
| 2 | -0,76 | -1,48 | -0,72 | -0,90 | -1,76 | -1,97 | -4,04 | -3,38 | -2,38 | -1,07 | -0,94 | -1,05 |
| 3 | -0,76 | -1,43 | -0,74 | -0,90 | -1,74 | -2,03 | -4,14 | -3,30 | -2,43 | -0,99 | -0,93 | -1,05 |
| 4 | -0,73 | -1,33 | -0,75 | -0,91 | -1,76 | -2,08 | -4,20 | -3,34 | -2,48 | -1,00 | -0,92 | -0,99 |
| 5 | -0,73 | -1,22 | -0,74 | -0,91 | -1,75 | -2,13 | -4,25 | -3,32 | -2,48 | -1,06 | -0,87 | -1,03 |
| 6 | -0,75 | -1,13 | -0,78 | -0,93 | -1,74 | -2,23 | -4,37 | -3,27 | -2,47 | -1,04 | -0,83 | -1,06 |
| 7 | -0,76 | -1,08 | -0,82 | -0,96 | -1,76 | -2,27 | -4,38 | -3,22 | -2,44 | -0,98 | -0,93 | -0,92 |
| 8 | -0,73 | -1,01 | -0,85 | -1,01 | -1,75 | -2,34 | -4,29 | -3,05 | -2,33 | -0,91 | -0,92 | -0,84 |
| 9 | -0,73 | -0,99 | -0,89 | -1,05 | -1,78 | -2,36 | -4,22 | -3,01 | -2,19 | -0,82 | -0,93 | -0,80 |
| 10 | -0,74 | -0,98 | -0,89 | -1,08 | -1,82 | -2,44 | -4,18 | -2,94 | -2,06 | -0,80 | -0,98 | -0,74 |
| 11 | -0,77 | -1,00 | -0,86 | -1,20 | -1,88 | -2,53 | -4,08 | -2,88 | -2,02 | -0,78 | -0,95 | -0,71 |
| 12 | -0,74 | -0,98 | -0,86 | -1,26 | -2,01 | -2,60 | -3,94 | -2,96 | -1,99 | -0,74 | -0,94 | -0,75 |
| 13 | -0,73 | -0,95 | -0,85 | -1,30 | -2,07 | -2,75 | -3,83 | -2,68 | -1,97 | -0,77 | -1,01 | -0,74 |
| 14 | -0,73 | -0,94 | -0,88 | -1,33 | -2,11 | -2,89 | -3,65 | -2,57 | -1,96 | -0,84 | -1,14 | -0,72 |
| 15 | -0,77 | -0,97 | -0,90 | -1,35 | -2,10 | -2,87 | -3,52 | -2,49 | -1,97 | -0,83 | -1,16 | -0,71 |
| 16 | -0,74 | -0,97 | -0,88 | -1,40 | -2,01 | -2,81 | -3,47 | -2,44 | -1,98 | -0,81 | -1,08 | -0,75 |
| 17 | -0,74 | -0,94 | -0,92 | -1,42 | -1,94 | -2,84 | -3,56 | -2,41 | -1,92 | -0,85 | -1,07 | -0,75 |
| 18 | -0,73 | -0,91 | -0,94 | -1,42 | -1,87 | -2,94 | -3,64 | -2,45 | -1,90 | -0,93 | -1,04 | -0,81 |
| 19 | -0,77 | -0,87 | -0,95 | -1,33 | -1,84 | -3,04 | -3,70 | -2,39 | -1,94 | -0,95 | -1,03 | -0,92 |
| 20 | -0,74 | -0,84 | -1,00 | -1,29 | -1,82 | -3,18 | -3,78 | -2,33 | -1,97 | -0,88 | -0,97 | -1,00 |
| 21 | -0,73 | -0,80 | -1,06 | -1,29 | -1,70 | -3,32 | -3,72 | -2,18 | -2,01 | -0,82 | -1,03 | -1,03 |
| 22 | -0,73 | -0,78 | -1,06 | -1,26 | -1,63 | -3,45 | -3,70 | -2,17 | -1,99 | -0,80 | -1,02 | -0,91 |
| 23 | -0,76 | -0,75 | -1,07 | -1,25 | -1,61 | -3,53 | -3,72 | -2,20 | -1,83 | -0,92 | -0,92 | -0,95 |
| 24 | -0,77 | -0,72 | -1,00 | -1,31 | -1,60 | -3,60 | -3,65 | -2,22 | -1,71 | -0,94 | -0,77 | -0,94 |
| 25 | -0,96 | -0,67 | -0,95 | -1,43 | -1,61 | -3,63 | -3,60 | -2,23 | -1,61 | -0,99 | -0,71 |  |
| 26 | -1,02 | -0,65 | -0,97 | -1,59 | -1,63 | -3,70 | -3,54 | -2,14 | -1,57 | -0,96 | -0,79 |  |
| 27 | -1,05 | -0,64 | -0,99 | -1,68 | -1,70 | -3,78 | -3,46 | -2,10 | -1,55 | -0,91 | -1,00 |  |
| 28 | -1,11 | -0,67 | -1,02 | -1,76 | -1,74 | -3,94 | -3,49 | -2,18 | -1,45 | -0,96 | -1,07 |  |
| 29 | -1,20 |  | -1,00 | -1,79 | -1,83 | -4,08 | -3,57 | -2,21 | -1,22 | -0,95 | -1,13 |  |
| 30 | -1,34 |  | -0,94 | -1,82 | -1,91 | -4,09 | -3,61 | -2,23 | -1,09 | -0,96 | -1,18 |  |
| 31 | -1,45 |  | -0,93 |  | -1,95 |  | -3,54 | -2,32 |  | -0,97 |  |  |
| T.Bình | -0,84 | -0,97 | -0,90 | -1,27 | -1,81 | -2,91 | -3,83 | -2,65 | -1,98 | -0,91 | -0,98 | -0,88 |
| Max | -0,69 | -0,61 | -0,66 | -0,85 | -1,57 | -1,89 | -3,39 | -2,06 | -1,04 | -0,68 | -0,66 | -0,65 |
| Min | -1,57 | -1,59 | -1,11 | -1,87 | -2,14 | -4,15 | -4,42 | -3,54 | -2,52 | -1,13 | -1,26 | -1,19 |
| ∆H | 0,88 | 0,98 | 0,45 | 1,02 | 0,57 | 2,26 | 1,03 | 1,48 | 1,48 | 0,45 | 0,60 | 0,54 |

| Mực nước trung bình năm: | -1,68 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | -0,61 | Ngày: 27/02/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -4,42 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,81 |  |

## Công trình: QT12b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,51 | 0,45 |  |
| 2 | 0,06 | 0,06 | -0,01 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | -0,06 | -0,07 | -0,03 | 0,46 | 0,43 |  |
| 3 | 0,06 | 0,05 | -0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | -0,07 | -0,08 | -0,01 | 0,43 | 0,38 |  |
| 4 | 0,06 | 0,04 | -0,01 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | -0,09 | -0,07 | 0,00 | 0,38 | 0,35 |  |
| 5 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | -0,08 | -0,06 | 0,01 | 0,35 | 0,29 |  |
| 6 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,11 | 0,06 | -0,01 | -0,09 | -0,06 | 0,01 | 0,29 | 0,25 | 0,41 |
| 7 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | -0,01 | -0,08 | -0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,29 |  |
| 8 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | -0,01 | -0,07 | -0,01 | 0,07 | 0,28 | 0,28 |  |
| 9 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | -0,01 | -0,06 | 0,03 | 0,16 | 0,28 | 0,27 |  |
| 10 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | -0,01 | -0,05 | 0,03 | 0,18 | 0,28 | 0,26 |  |
| 11 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,26 |  |
| 12 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,26 | 0,27 | 0,39 |
| 13 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,27 | 0,29 |  |
| 14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,29 | 0,32 |  |
| 15 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | 0,07 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 0,29 |  |
| 16 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,09 | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 0,24 |  |
| 17 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,16 | 0,05 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,05 | 0,24 | 0,26 |  |
| 18 | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,14 | 0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,01 | 0,05 | 0,26 | 0,33 | 0,38 |
| 19 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | 0,05 | 0,33 | 0,32 |  |
| 20 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,06 | -0,04 | -0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,32 | 0,31 |  |
| 21 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,31 | 0,30 |  |
| 22 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,25 |  |
| 23 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,13 | -0,07 | -0,04 | -0,03 | 0,17 | 0,25 | 0,27 |  |
| 24 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | -0,08 | -0,06 | -0,03 | 0,19 | 0,23 | 0,44 | 0,36 |
| 25 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | -0,07 | -0,07 | -0,02 | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 26 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,01 | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 27 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | 0,19 | 0,19 |  |  |
| 28 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,05 | 0,36 | 0,37 |  |  |
| 29 | 0,06 |  | 0,07 | 0,03 | 0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | 0,53 | 0,53 |  |  |
| 30 | 0,08 |  | 0,09 | 0,02 | 0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | 0,56 | 0,56 | 0,46 |  |
| 31 | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,05 |  | -0,06 | -0,06 |  | 0,51 |  |  |
| T.Bình | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,06 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | 0,12 | 0,32 | 0,31 | 0,39 |
| Max | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,41 |
| Min | -0,12 | -0,09 | -0,14 | -0,05 | -0,08 | -0,19 | -0,20 | -0,17 | -0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,36 |
| ∆H | 0,33 | 0,28 | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,78 | 0,54 | 0,39 | 0,05 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,08 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,65 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,20 | Ngày: 04/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,85 |  |

## Công trình: QT13b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 1,12 | 1,12 | 0,93 | 0,95 | 0,76 | 1,82 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,38 | 1,20 | 1,24 | 1,19 | 1,09 | 1,09 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 1,51 | 1,09 | 1,49 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1,06 | 1,07 | 0,87 | 1,04 | 1,24 | 1,31 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,32 | 1,18 | 1,22 | 1,18 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 1,59 | 1,24 | 1,04 | 1,46 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,16 | 1,56 | 1,18 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,26 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,03 | 1,09 | 1,09 | 1,52 | 1,12 | 0,99 | 1,44 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1,17 | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 1,49 | 1,06 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,17 | 1,24 | 1,43 | 1,17 | 1,19 | 1,02 | 0,99 | 0,94 | 1,44 | 1,01 | 1,64 | 1,42 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 1,17 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 1,63 | 1,04 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1,34 | 1,14 | 1,14 | 0,96 | 0,96 | 0,83 | 2,18 | 1,00 | 1,56 |  |
| 31 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,26 | 1,19 | 1,28 | 1,17 | 1,12 | 1,04 | 0,99 | 0,99 | 1,43 | 1,23 | 1,26 | 1,45 |
| Max | 1,38 | 1,24 | 1,43 | 1,19 | 1,21 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 2,18 | 1,82 | 1,64 | 1,49 |
| Min | 1,15 | 1,16 | 1,20 | 1,14 | 1,02 | 0,96 | 0,87 | 0,83 | 0,76 | 1,00 | 0,99 | 1,42 |
| ∆H | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,19 | 0,16 | 0,27 | 0,33 | 1,42 | 0,82 | 0,65 | 0,07 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,18 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,18 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,76 | Ngày: 03/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,42 |  |

## Công trình: QT7a-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,44 | 1,25 | 1,32 | 1,24 | 1,28 | 1,19 | 0,61 | 1,03 | 0,88 | 1,58 | 1,51 | 1,33 |
| 2 | 1,46 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 1,17 | 0,61 | 1,01 | 0,92 | 1,58 | 1,48 | 1,31 |
| 3 | 1,45 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,14 | 0,59 | 0,98 | 0,95 | 1,62 | 1,46 | 1,30 |
| 4 | 1,45 | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,11 | 0,56 | 0,96 | 0,97 | 1,59 | 1,44 | 1,28 |
| 5 | 1,44 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,09 | 0,54 | 0,94 | 0,98 | 1,59 | 1,43 | 1,26 |
| 6 | 1,43 | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,32 | 1,06 | 0,52 | 0,92 | 1,00 | 1,60 | 1,42 | 1,23 |
| 7 | 1,42 | 1,34 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 1,04 | 0,52 | 0,91 | 1,02 | 1,60 | 1,42 | 1,22 |
| 8 | 1,41 | 1,34 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | 1,04 | 0,53 | 0,92 | 1,03 | 1,63 | 1,40 | 1,22 |
| 9 | 1,41 | 1,34 | 1,30 | 1,32 | 1,28 | 1,05 | 0,53 | 0,98 | 1,17 | 1,66 | 1,39 | 1,21 |
| 10 | 1,41 | 1,34 | 1,30 | 1,32 | 1,27 | 1,04 | 0,53 | 1,02 | 1,29 | 1,65 | 1,38 | 1,21 |
| 11 | 1,40 | 1,34 | 1,30 | 1,31 | 1,26 | 1,01 | 0,57 | 1,03 | 1,32 | 1,61 | 1,38 | 1,20 |
| 12 | 1,40 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,26 | 0,98 | 0,68 | 1,04 | 1,35 | 1,60 | 1,37 | 1,20 |
| 13 | 1,40 | 1,33 | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 0,95 | 0,77 | 1,04 | 1,37 | 1,59 | 1,36 | 1,19 |
| 14 | 1,40 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,24 | 0,92 | 0,86 | 1,05 | 1,38 | 1,59 | 1,36 | 1,17 |
| 15 | 1,39 | 1,31 | 1,28 | 1,26 | 1,22 | 0,91 | 0,92 | 1,05 | 1,38 | 1,58 | 1,35 | 1,17 |
| 16 | 1,38 | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 0,91 | 0,96 | 1,04 | 1,39 | 1,57 | 1,35 | 1,17 |
| 17 | 1,37 | 1,33 | 1,28 | 1,30 | 1,27 | 0,89 | 0,98 | 1,03 | 1,39 | 1,55 | 1,34 | 1,16 |
| 18 | 1,37 | 1,33 | 1,27 | 1,33 | 1,29 | 0,87 | 1,00 | 1,02 | 1,38 | 1,54 | 1,33 | 1,15 |
| 19 | 1,36 | 1,32 | 1,26 | 1,35 | 1,30 | 0,86 | 1,00 | 1,01 | 1,36 | 1,52 | 1,33 | 1,14 |
| 20 | 1,35 | 1,33 | 1,25 | 1,36 | 1,30 | 0,83 | 1,00 | 1,04 | 1,35 | 1,52 | 1,35 | 1,13 |
| 21 | 1,35 | 1,35 | 1,24 | 1,37 | 1,30 | 0,80 | 1,03 | 1,06 | 1,36 | 1,51 | 1,34 | 1,12 |
| 22 | 1,35 | 1,36 | 1,22 | 1,37 | 1,28 | 0,78 | 1,03 | 1,05 | 1,36 | 1,52 | 1,33 | 1,13 |
| 23 | 1,35 | 1,36 | 1,22 | 1,37 | 1,26 | 0,75 | 1,02 | 1,03 | 1,38 | 1,51 | 1,32 | 1,14 |
| 24 | 1,34 | 1,34 | 1,24 | 1,36 | 1,25 | 0,73 | 1,00 | 1,01 | 1,42 | 1,50 | 1,33 | 1,13 |
| 25 | 1,31 | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 1,25 | 0,70 | 1,01 | 1,01 | 1,42 | 1,51 | 1,40 |  |
| 26 | 1,29 | 1,33 | 1,25 | 1,34 | 1,28 | 0,69 | 1,01 | 1,01 | 1,47 | 1,54 | 1,40 |  |
| 27 | 1,28 | 1,33 | 1,24 | 1,31 | 1,29 | 0,66 | 1,02 | 1,00 | 1,48 | 1,54 | 1,38 |  |
| 28 | 1,26 | 1,33 | 1,23 | 1,29 | 1,28 | 0,65 | 1,04 | 0,97 | 1,56 | 1,54 | 1,38 |  |
| 29 | 1,23 |  | 1,23 | 1,27 | 1,26 | 0,63 | 1,06 | 0,95 | 1,59 | 1,53 | 1,36 |  |
| 30 | 1,24 |  | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 0,61 | 1,06 | 0,92 | 1,60 | 1,53 | 1,35 |  |
| 31 | 1,25 |  | 1,22 |  | 1,21 |  | 1,05 | 0,89 |  | 1,52 |  |  |
| T.Bình | 1,37 | 1,33 | 1,27 | 1,31 | 1,28 | 0,90 | 0,83 | 1,00 | 1,28 | 1,57 | 1,38 | 1,20 |
| Max | 1,47 | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,34 | 1,21 | 1,08 | 1,07 | 1,62 | 1,71 | 1,52 | 1,34 |
| Min | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 0,60 | 0,49 | 0,86 | 0,85 | 1,48 | 1,31 | 1,11 |
| ∆H | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,61 | 0,59 | 0,21 | 0,77 | 0,23 | 0,21 | 0,23 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,23 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,71 | Ngày: 10/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,49 | Ngày: 06/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,22 |  |

## Công trình: QT4b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,03 | 0,79 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,01 | 0,80 | 0,79 | 0,93 | 0,94 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 0,94 | 0,96 | 0,47 |  |  | 0,31 | 0,94 | 1,47 | 1,54 |
| 4 | 0,98 | 0,78 | 0,79 | 0,92 | 0,95 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,97 | 0,79 | 0,80 | 0,91 | 0,94 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,95 | 0,80 | 0,79 | 0,88 | 0,92 | 0,40 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,78 | 1,41 | 1,44 |
| 7 | 0,96 | 0,79 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,95 | 0,77 | 0,87 | 0,85 | 0,90 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,94 | 0,74 | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 0,43 |  |  | 0,79 | 0,81 | 1,38 | 1,36 |
| 10 | 0,92 | 0,74 | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,91 | 0,74 | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,90 | 0,74 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 1,52 | 0,87 | 1,36 | 1,30 |
| 13 | 0,89 | 0,74 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,89 | 0,73 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,87 | 0,73 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,51 |  |  | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,24 |
| 16 | 0,86 | 0,73 | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,86 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,89 | 0,72 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 1,36 | 1,35 | 1,31 | 1,16 |
| 19 | 0,88 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,87 | 0,86 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,46 |  |  | 1,24 | 1,29 | 1,46 | 1,08 |
| 22 | 0,86 | 0,88 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,85 | 0,87 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,84 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,77 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 1,37 | 1,33 | 1,40 | 0,96 |
| 25 | 0,82 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,81 | 0,83 | 0,79 | 0,71 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,79 | 0,83 | 0,77 | 0,69 | 0,68 |  |  |  | 1,25 | 1,52 | 1,45 |  |
| 28 | 0,79 | 0,81 | 0,77 | 0,69 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,78 |  | 0,77 | 0,69 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,76 |  | 0,75 | 0,71 | 0,59 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 1,03 | 1,50 | 1,37 |  |
| 31 | 0,77 |  | 0,75 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,89 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 1,05 | 1,18 | 1,40 | 1,26 |
| Max | 1,06 | 0,89 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,60 | 0,50 | 0,46 | 1,52 | 1,52 | 1,47 | 1,54 |
| Min | 0,76 | 0,71 | 0,73 | 0,67 | 0,52 | 0,26 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,78 | 1,31 | 0,96 |
| ∆H | 0,30 | 0,18 | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,34 | 0,22 | 0,23 | 1,27 | 0,74 | 0,16 | 0,58 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,77 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,54 | Ngày: 03/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,23 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,31 |  |

## Công trình: QT9b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,43 | 1,30 | 1,09 | 1,45 | 1,28 | 0,93 | 0,95 | 1,14 | 0,82 | 1,61 | 1,54 | 1,55 |
| 2 | 1,50 | 1,30 | 1,28 | 1,49 | 1,44 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 0,91 | 1,45 | 1,57 | 1,63 |
| 3 | 1,48 | 1,29 | 1,30 | 1,50 | 1,41 | 1,04 | 1,15 | 0,94 | 0,86 | 1,46 | 1,58 | 1,64 |
| 4 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,53 | 1,45 | 1,12 | 0,94 | 1,01 | 0,89 | 1,53 | 1,60 | 1,59 |
| 5 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1,24 | 1,24 | 1,13 | 1,00 | 1,04 | 1,03 | 1,47 | 1,57 | 1,62 |
| 6 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,38 | 1,25 | 1,05 | 1,11 | 1,00 | 1,06 | 1,48 | 1,52 | 1,66 |
| 7 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,25 | 1,19 | 0,96 | 1,04 | 1,09 | 1,50 | 1,49 | 1,59 |
| 8 | 1,35 | 1,07 | 1,51 | 1,33 | 1,20 | 1,11 | 1,01 | 1,32 | 1,22 | 1,51 | 1,48 | 1,65 |
| 9 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 0,99 | 0,98 | 1,28 | 1,29 | 1,58 | 1,48 | 1,62 |
| 10 | 1,28 | 1,29 | 1,21 | 1,33 | 1,28 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,36 | 1,64 | 1,55 | 1,52 |
| 11 | 1,36 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 1,21 | 1,13 | 1,33 | 1,61 | 1,54 | 1,59 |
| 12 | 1,49 | 1,31 | 1,32 | 1,26 | 1,10 | 1,12 | 1,23 | 1,13 | 1,30 | 1,58 | 1,50 | 1,60 |
| 13 | 1,23 | 1,33 | 1,32 | 1,15 | 1,11 | 0,90 | 1,36 | 1,12 | 1,32 | 1,55 | 1,53 | 1,59 |
| 14 | 1,28 | 1,32 | 1,38 | 1,30 | 1,12 | 1,10 | 1,26 | 1,21 | 1,39 | 1,59 | 1,54 | 1,58 |
| 15 | 1,26 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,22 | 1,34 | 1,74 | 1,58 | 1,54 |
| 16 | 1,28 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,39 | 1,22 | 1,13 | 0,97 | 1,24 | 1,92 | 1,57 | 1,52 |
| 17 | 1,31 | 1,41 | 1,39 | 1,32 | 1,54 | 1,04 | 1,26 | 1,01 | 1,25 | 1,87 | 1,61 | 1,54 |
| 18 | 1,35 | 1,33 | 1,20 | 1,34 | 1,45 | 1,19 | 1,11 | 0,99 | 1,22 | 1,75 | 1,53 | 1,61 |
| 19 | 1,30 | 1,31 | 1,13 | 1,46 | 1,23 | 1,10 | 1,07 | 0,97 | 1,22 | 1,70 | 1,51 | 1,59 |
| 20 | 1,35 | 1,41 | 1,29 | 1,16 | 1,25 | 0,92 | 1,24 | 0,99 | 1,48 | 1,67 | 1,52 | 1,59 |
| 21 | 1,22 | 1,36 | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 1,00 | 1,13 | 1,14 | 1,52 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |
| 22 | 1,27 | 1,37 | 1,12 | 1,38 | 1,36 | 0,94 | 1,15 | 1,11 | 1,44 | 1,70 | 1,59 | 1,60 |
| 23 | 1,14 | 1,36 | 1,28 | 1,38 | 1,36 | 1,12 | 1,13 | 0,88 | 1,51 | 1,70 | 1,55 | 1,59 |
| 24 | 1,21 | 1,44 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 0,95 | 1,11 | 0,92 | 1,37 | 1,62 | 1,56 | 1,78 |
| 25 | 1,20 | 1,36 | 1,34 | 1,43 | 1,37 | 1,00 | 1,24 | 0,87 | 1,45 | 1,75 | 1,63 |  |
| 26 | 1,23 | 1,34 | 1,30 | 1,44 | 1,19 | 0,99 | 1,20 | 0,87 | 1,45 | 1,81 | 1,64 |  |
| 27 | 1,22 | 1,33 | 1,06 | 1,20 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 0,89 | 1,47 | 1,74 | 1,64 |  |
| 28 | 1,16 | 1,39 | 1,29 | 1,13 | 1,23 | 1,00 | 1,07 | 0,79 | 1,50 | 1,69 | 1,64 |  |
| 29 | 1,03 |  | 1,29 | 1,16 | 1,18 | 1,08 | 1,02 | 0,98 | 1,49 | 1,65 | 1,54 |  |
| 30 | 1,26 |  | 1,15 | 1,21 | 1,25 | 1,03 | 1,04 | 0,75 | 1,53 | 1,67 | 1,50 |  |
| 31 | 1,27 |  | 1,36 |  | 1,13 |  | 1,02 | 0,76 |  | 1,71 |  |  |
| T.Bình | 1,29 | 1,33 | 1,28 | 1,33 | 1,27 | 1,06 | 1,12 | 1,03 | 1,28 | 1,64 | 1,56 | 1,60 |
| Max | 1,66 | 1,69 | 1,74 | 1,67 | 1,73 | 1,59 | 1,69 | 1,63 | 1,73 | 2,14 | 1,84 | 1,86 |
| Min | 0,73 | 0,78 | 0,80 | 0,89 | 0,75 | 0,65 | 0,69 | 0,55 | 0,55 | 1,22 | 1,28 | 1,34 |
| ∆H | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,78 | 0,98 | 0,94 | 1,00 | 1,08 | 1,18 | 0,92 | 0,56 | 0,52 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,14 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,55 | Ngày: 28/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,59 |  |

## Công trình: QT4-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 1,03 | 1,12 | 1,10 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,35 | 1,27 | 1,22 | 1,31 | 1,20 | 0,88 | 0,71 | 0,61 | 0,61 | 1,04 | 1,08 | 1,11 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 | 1,17 | 1,06 | 1,08 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,31 | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,16 | 0,83 | 0,77 | 0,76 | 0,84 | 1,12 | 1,05 | 1,07 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 1,18 | 1,03 | 1,05 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,30 | 1,20 | 1,19 | 1,25 | 1,13 | 0,80 | 0,72 | 0,65 | 0,71 | 1,21 | 1,02 | 1,13 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 1,20 | 1,04 | 1,02 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,28 | 1,23 | 1,22 | 1,18 | 1,11 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,94 | 1,22 | 1,16 | 0,93 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,21 | 1,12 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,23 |  | 1,17 | 1,12 | 0,96 | 0,62 | 0,64 | 0,72 | 1,05 | 1,18 | 1,05 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,29 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,11 | 0,77 | 0,72 | 0,70 | 0,81 | 1,15 | 1,07 | 1,06 |
| Max | 1,35 | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,20 | 0,88 | 0,77 | 0,78 | 1,06 | 1,22 | 1,16 | 1,13 |
| Min | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,12 | 0,96 | 0,62 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 1,03 | 1,02 | 0,93 |
| ∆H | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,13 | 0,17 | 0,45 | 0,19 | 0,14 | 0,20 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,02 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,35 | Ngày: 06/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,61 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,74 |  |

## Công trình: QT10b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 1,24 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 1,34 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 | 1,23 | 1,40 | 1,38 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 1,36 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,35 |
| 6 | 1,77 | 1,17 | 1,12 | 1,40 | 1,22 | 0,98 | 0,95 | 0,87 | 0,88 | 1,13 | 1,30 | 1,36 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,34 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,36 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 1,20 | 1,26 | 1,33 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 | 1,24 | 1,30 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 1,21 | 1,28 |
| 12 | 1,51 | 1,10 | 1,09 | 1,22 | 1,15 | 0,95 | 0,99 | 0,88 | 1,01 | 1,29 | 1,18 | 1,29 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 1,17 | 1,30 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,15 | 1,31 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 | 1,50 | 1,16 | 1,33 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 | 1,17 | 1,34 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 1,16 | 1,37 |
| 18 | 1,34 | 1,19 | 1,07 | 1,19 | 1,10 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,99 | 1,35 | 1,16 | 1,39 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 | 1,19 | 1,37 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,25 | 1,34 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 | 1,43 | 1,30 | 1,31 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 | 1,44 | 1,25 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 1,44 | 1,23 |
| 24 | 1,22 | 1,27 | 1,02 | 1,09 | 1,13 | 0,93 | 0,94 | 0,87 | 1,06 | 1,28 | 1,38 | 1,25 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 | 1,33 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41 | 1,32 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 | 1,36 | 1,31 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 1,33 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,34 |  |
| 30 | 1,15 |  | 1,13 | 1,11 | 1,05 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 1,34 | 1,37 | 1,31 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |
| T.Bình | 1,40 | 1,19 | 1,11 | 1,21 | 1,13 | 0,92 | 0,93 | 0,86 | 1,05 | 1,36 | 1,28 | 1,32 |
| Max | 1,77 | 1,27 | 1,20 | 1,40 | 1,22 | 0,98 | 0,99 | 0,88 | 1,34 | 1,61 | 1,47 | 1,42 |
| Min | 1,15 | 1,10 | 1,02 | 1,09 | 1,05 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,88 | 1,13 | 1,11 | 1,19 |
| ∆H | 0,62 | 0,17 | 0,18 | 0,31 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,46 | 0,48 | 0,36 | 0,23 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,31 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,77 | Ngày: 06/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,82 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,95 |  |

## Công trình: QT3b-H

| N/T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 1,53 | 1,60 | 1,81 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,61 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,47 | 1,42 | 1,41 | 1,36 | 1,44 | 1,42 | 1,62 | 1,75 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 | 1,35 | 1,59 | 1,70 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,59 | 1,53 | 1,44 | 1,53 | 1,51 | 1,38 | 1,48 | 1,52 | 1,58 | 1,43 | 1,61 | 1,66 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,70 | 1,60 | 1,69 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,57 | 1,52 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,52 | 1,65 | 1,62 | 1,64 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 | 1,69 | 1,58 | 1,73 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,54 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,39 | 1,43 | 1,41 | 1,54 | 1,64 | 1,61 | 1,69 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 | 1,67 | 1,59 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,51 |  | 1,48 | 1,42 | 1,46 | 1,36 | 1,40 | 1,39 | 1,58 | 1,62 | 1,56 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,57 | 1,53 | 1,47 | 1,49 | 1,48 | 1,40 | 1,44 | 1,43 | 1,53 | 1,57 | 1,60 | 1,71 |
| Max | 1,61 | 1,56 | 1,49 | 1,57 | 1,51 | 1,43 | 1,48 | 1,52 | 1,61 | 1,70 | 1,62 | 1,81 |
| Min | 1,51 | 1,50 | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | 1,37 | 1,35 | 1,56 | 1,64 |
| H | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,06 | 0,17 |

| Mực nước trung bình năm | 1,53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm | 1,81 | Ngày: 03/12/2022 |  |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm | 1,35 | Ngày: 09/10/2022 |  |
| Biên độ dao động năm | 0,46 |  |  |

## Công trình: QT8b-H

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,51 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,28 | 1,24 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,45 | 1,61 | 1,36 |
| 2 | 1,52 | 1,39 | 1,30 | 1,61 | 1,42 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,18 | 1,41 | 1,60 | 1,50 |
| 3 | 1,50 | 1,38 | 1,28 | 1,61 | 1,41 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 1,39 | 1,60 | 1,62 |
| 4 | 1,47 | 1,38 | 1,28 | 1,54 | 1,39 | 1,21 | 1,16 | 1,15 | 1,21 | 1,36 | 1,55 | 1,57 |
| 5 | 1,46 | 1,40 | 1,29 | 1,50 | 1,37 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,21 | 1,36 | 1,50 | 1,58 |
| 6 | 1,44 | 1,41 | 1,28 | 1,47 | 1,35 | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,37 | 1,51 | 1,64 |
| 7 | 1,43 | 1,42 | 1,27 | 1,43 | 1,33 | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 1,24 | 1,38 | 1,52 | 1,61 |
| 8 | 1,44 | 1,40 | 1,29 | 1,40 | 1,31 | 1,19 | 1,16 | 1,22 | 1,25 | 1,42 | 1,50 | 1,65 |
| 9 | 1,46 | 1,39 | 1,30 | 1,39 | 1,30 | 1,19 | 1,17 | 1,26 | 1,25 | 1,46 | 1,50 | 1,62 |
| 10 | 1,44 | 1,38 | 1,30 | 1,38 | 1,29 | 1,20 | 1,18 | 1,26 | 1,24 | 1,54 | 1,47 | 1,59 |
| 11 | 1,41 | 1,38 | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 1,19 | 1,20 | 1,26 | 1,24 | 1,57 | 1,45 | 1,56 |
| 12 | 1,41 | 1,35 | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,55 | 1,43 | 1,55 |
| 13 | 1,40 | 1,35 | 1,27 | 1,34 | 1,27 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,54 | 1,42 | 1,55 |
| 14 | 1,40 | 1,35 | 1,26 | 1,33 | 1,26 | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,69 | 1,40 | 1,55 |
| 15 | 1,39 | 1,35 | 1,25 | 1,32 | 1,26 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,97 | 1,39 | 1,55 |
| 16 | 1,37 | 1,36 | 1,25 | 1,33 | 1,26 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 1,85 | 1,39 | 1,56 |
| 17 | 1,37 | 1,37 | 1,25 | 1,34 | 1,30 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,70 | 1,39 | 1,60 |
| 18 | 1,37 | 1,38 | 1,26 | 1,35 | 1,32 | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,23 | 1,66 | 1,38 | 1,66 |
| 19 | 1,42 | 1,39 | 1,26 | 1,36 | 1,31 | 1,17 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | 1,79 | 1,38 | 1,62 |
| 20 | 1,42 | 1,40 | 1,26 | 1,35 | 1,31 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 1,81 | 1,41 | 1,59 |
| 21 | 1,41 | 1,41 | 1,26 | 1,34 | 1,31 | 1,16 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,69 | 1,42 | 1,56 |
| 22 | 1,42 | 1,43 | 1,27 | 1,33 | 1,30 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,26 | 1,67 | 1,41 | 1,56 |
| 23 | 1,41 | 1,42 | 1,26 | 1,32 | 1,30 | 1,15 | 1,19 | 1,20 | 1,30 | 1,63 | 1,40 | 1,56 |
| 24 | 1,41 | 1,40 | 1,27 | 1,30 | 1,31 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,32 | 1,58 | 1,37 | 1,56 |
| 25 | 1,39 | 1,40 | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 1,33 | 1,65 | 1,34 |  |
| 26 | 1,37 | 1,39 | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 1,37 | 1,68 | 1,35 |  |
| 27 | 1,38 | 1,36 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,41 | 1,62 | 1,35 |  |
| 28 | 1,38 | 1,34 | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,63 | 1,57 | 1,34 |  |
| 29 | 1,38 |  | 1,28 | 1,24 | 1,27 | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,54 | 1,55 | 1,34 |  |
| 30 | 1,39 |  | 1,31 | 1,25 | 1,26 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,48 | 1,57 | 1,34 |  |
| 31 | 1,40 |  | 1,34 |  | 1,25 |  | 1,16 | 1,17 |  | 1,60 |  |  |
| T.Bình | 1,42 | 1,38 | 1,28 | 1,37 | 1,30 | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,28 | 1,58 | 1,44 | 1,57 |
| Max | 1,54 | 1,45 | 1,36 | 1,63 | 1,43 | 1,26 | 1,23 | 1,28 | 1,68 | 2,04 | 1,62 | 1,68 |
| Min | 1,36 | 1,33 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,35 | 1,33 | 1,34 |
| ∆H | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,40 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,51 | 0,69 | 0,29 | 0,34 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,34 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,04 | Ngày: 14/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,13 | Ngày: 26/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,91 |  |

# II.2.2. Mực nước thực đo theo giờ

## Công trình QT14a-TH

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,38 | 3,41 | 3,43 | 3,39 | 3,21 | 3,20 | 3,13 | 3,16 | 3,22 | 3,25 | 3,31 | 3,32 | 0,30 |
| 2 | 3,35 | 3,37 | 3,39 | 3,25 | 3,26 | 3,22 | 3,18 | 3,18 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,27 | 0,28 |
| 3 | 3,32 | 3,36 | 3,38 | 3,33 | 3,25 | 3,15 | 3,19 | 3,19 | 3,13 | 3,26 | 3,26 | 3,33 | 0,25 |
| 4 | 3,37 | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 3,29 | 3,26 | 3,17 | 3,08 | 3,17 | 3,15 | 3,24 | 3,27 | 0,34 |
| 5 | 3,29 | 3,30 | 3,31 | 3,30 | 3,27 | 3,24 | 3,25 | 3,24 | 3,21 | 3,21 | 3,19 | 3,23 | 0,12 |
| 6 | 3,27 | 3,30 | 3,32 | 3,31 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,14 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,29 | 0,18 |
| 7 | 3,31 | 3,34 | 3,29 | 3,29 | 3,20 | 3,17 | 3,14 | 3,06 | 3,07 | 3,16 | 3,15 | 3,24 | 0,28 |
| 8 | 3,30 | 3,33 | 3,35 | 3,14 | 3,17 | 3,16 | 3,14 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 3,18 | 3,23 | 0,21 |
| 9 | 3,29 | 3,33 | 3,35 | 3,21 | 3,17 | 3,16 | 3,13 | 3,13 | 3,22 | 3,21 | 3,24 | 3,30 | 0,22 |
| 10 | 3,34 | 3,37 | 3,32 | 3,23 | 3,20 | 3,16 | 3,11 | 3,08 | 3,05 | 3,13 | 3,22 | 3,26 | 0,32 |
| 11 | 3,33 | 3,37 | 3,39 | 3,41 | 3,27 | 3,22 | 3,22 | 3,24 | 3,25 | 3,30 | 3,27 | 3,34 | 0,19 |
| 12 | 3,37 | 3,40 | 3,40 | 3,34 | 3,35 | 3,38 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,27 | 3,29 | 3,35 | 0,13 |
| 13 | 3,37 | 3,39 | 3,40 | 3,41 | 3,41 | 3,29 | 3,30 | 3,30 | 3,20 | 3,19 | 3,23 | 3,25 | 0,22 |
| 14 | 3,30 | 3,31 | 3,33 | 3,12 | 3,16 | 3,16 | 3,20 | 3,16 | 3,07 | 3,13 | 3,21 | 3,27 | 0,26 |
| 15 | 3,30 | 3,31 | 3,32 | 3,29 | 3,22 | 3,28 | 3,21 | 3,23 | 3,27 | 3,28 | 3,28 | 3,25 | 0,11 |
| 16 | 3,31 | 3,33 | 3,35 | 3,19 | 3,28 | 3,25 | 3,18 | 3,19 | 3,24 | 3,06 | 3,20 | 3,24 | 0,29 |
| 17 | 3,27 | 3,25 | 3,27 | 3,20 | 3,07 | 3,10 | 3,13 | 3,12 | 3,15 | 3,17 | 3,17 | 3,25 | 0,20 |
| 18 | 3,29 | 3,32 | 3,30 | 3,32 | 3,17 | 3,18 | 3,16 | 3,16 | 3,03 | 3,14 | 3,21 | 3,28 | 0,29 |
| 19 | 3,33 | 3,36 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,39 | 3,38 | 3,33 | 3,34 | 3,33 | 3,31 | 3,34 | 0,08 |
| 20 | 3,39 | 3,41 | 3,42 | 3,32 | 3,38 | 3,37 | 3,39 | 3,37 | 3,34 | 3,32 | 3,33 | 3,34 | 0,10 |
| 21 | 3,38 | 3,40 | 3,42 | 3,40 | 3,42 | 3,29 | 3,15 | 3,18 | 3,26 | 3,32 | 3,31 | 3,32 | 0,27 |
| 22 | 3,35 | 3,40 | 3,38 | 3,22 | 3,17 | 3,18 | 3,07 | 3,14 | 3,12 | 3,22 | 3,27 | 3,30 | 0,33 |
| 23 | 3,35 | 3,38 | 3,40 | 3,40 | 3,28 | 3,26 | 3,21 | 3,29 | 3,24 | 3,30 | 3,25 | 3,34 | 0,19 |
| 24 | 3,37 | 3,42 | 3,43 | 3,41 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,33 | 3,39 | 3,41 | 3,47 | 0,19 |
| 25 | 3,52 | 3,55 | 3,56 | 3,52 | 3,44 | 3,36 | 3,36 | 3,31 | 3,45 | 3,45 | 3,47 | 3,49 | 0,25 |
| 26 | 3,51 | 3,53 | 3,54 | 3,56 | 3,55 | 3,54 | 3,53 | 3,54 | 3,52 | 3,43 | 3,49 | 3,50 | 0,13 |
| 27 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 3,56 | 3,51 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,35 | 3,30 | 3,38 | 3,43 | 0,26 |
| 28 | 3,47 | 3,49 | 3,49 | 3,45 | 3,33 | 3,30 | 3,24 | 3,25 | 3,20 | 3,30 | 3,37 | 3,38 | 0,29 |
| 29 | 3,44 | 3,47 | 3,49 | 3,49 | 3,40 | 3,48 | 3,40 | 3,33 | 3,29 | 3,34 | 3,40 | 3,43 | 0,20 |
| 30 | 3,48 | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,44 | 3,36 | 3,24 | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,41 | 3,47 | 0,29 |

## Công trình QT7-NA

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,59 | -1,59 | -1,57 | -1,56 | -1,57 | -1,58 | -1,58 | -1,56 | -1,55 | -1,54 | -1,55 | -1,55 | 0,05 |
| 2 | -1,54 | -1,53 | -1,50 | -1,47 | -1,48 | -1,49 | -1,47 | -1,45 | -1,44 | -1,44 | -1,45 | -1,45 | 0,10 |
| 3 | -1,45 | -1,43 | -1,41 | -1,40 | -1,46 | -1,46 | -1,45 | -1,43 | -1,42 | -1,40 | -1,40 | -1,40 | 0,06 |
| 4 | -1,40 | -1,37 | -1,34 | -1,32 | -1,31 | -1,32 | -1,34 | -1,32 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,33 | 0,10 |
| 5 | -1,30 | -1,27 | -1,25 | -1,21 | -1,20 | -1,22 | -1,22 | -1,20 | -1,19 | -1,21 | -1,21 | -1,20 | 0,11 |
| 6 | -1,19 | -1,17 | -1,15 | -1,12 | -1,11 | -1,12 | -1,12 | -1,13 | -1,12 | -1,11 | -1,12 | -1,12 | 0,08 |
| 7 | -1,10 | -1,08 | -1,05 | -1,04 | -1,09 | -1,10 | -1,11 | -1,08 | -1,07 | -1,06 | -1,07 | -1,06 | 0,07 |
| 8 | -1,05 | -1,03 | -1,01 | -0,99 | -0,98 | -1,00 | -1,00 | -0,99 | -0,99 | -1,00 | -1,02 | -1,02 | 0,07 |
| 9 | -1,02 | -1,00 | -0,98 | -0,97 | -0,98 | -0,99 | -1,00 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -0,99 | -1,00 | 0,05 |
| 10 | -0,99 | -0,98 | -0,96 | -0,94 | -0,96 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,96 | -0,99 | -1,03 | -1,04 | 0,10 |
| 11 | -1,03 | -1,00 | -0,98 | -0,98 | -0,98 | -1,00 | -0,99 | -0,98 | -0,99 | -1,01 | -1,02 | -1,03 | 0,05 |
| 12 | -1,02 | -1,00 | -0,98 | -0,96 | -0,97 | -0,98 | -0,96 | -0,95 | -0,95 | -0,97 | -1,00 | -1,00 | 0,07 |
| 13 | -0,99 | -0,97 | -0,95 | -0,92 | -0,93 | -0,95 | -0,95 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,97 | -0,97 | 0,07 |
| 14 | -0,97 | -0,95 | -0,93 | -0,92 | -0,92 | -0,94 | -0,93 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,95 | -0,96 | 0,05 |
| 15 | -0,96 | -0,94 | -0,92 | -0,91 | -0,94 | -0,96 | -1,01 | -0,99 | -0,99 | -0,99 | -1,02 | -1,03 | 0,12 |
| 16 | -1,02 | -0,99 | -0,98 | -0,96 | -0,96 | -0,98 | -0,98 | -0,96 | -0,95 | -0,94 | -0,96 | -0,97 | 0,08 |
| 17 | -0,97 | -0,96 | -0,93 | -0,92 | -0,91 | -0,95 | -0,95 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,95 | -0,95 | 0,06 |
| 18 | -0,95 | -0,92 | -0,89 | -0,88 | -0,89 | -0,91 | -0,91 | -0,90 | -0,89 | -0,91 | -0,95 | -0,95 | 0,07 |
| 19 | -0,94 | -0,92 | -0,89 | -0,87 | -0,85 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -0,84 | -0,85 | -0,87 | -0,88 | 0,10 |
| 20 | -0,87 | -0,86 | -0,83 | -0,81 | -0,84 | -0,86 | -0,85 | -0,84 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | -0,83 | 0,06 |
| 21 | -0,82 | -0,80 | -0,78 | -0,77 | -0,77 | -0,80 | -0,81 | -0,80 | -0,80 | -0,79 | -0,81 | -0,81 | 0,05 |
| 22 | -0,80 | -0,79 | -0,76 | -0,74 | -0,79 | -0,80 | -0,79 | -0,78 | -0,77 | -0,76 | -0,79 | -0,79 | 0,06 |
| 23 | -0,77 | -0,76 | -0,73 | -0,72 | -0,72 | -0,74 | -0,76 | -0,74 | -0,76 | -0,75 | -0,76 | -0,77 | 0,05 |
| 24 | -0,76 | -0,74 | -0,72 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,70 | -0,73 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | 0,06 |
| 25 | -0,71 | -0,69 | -0,66 | -0,64 | -0,65 | -0,67 | -0,66 | -0,65 | -0,66 | -0,67 | -0,68 | -0,69 | 0,07 |
| 26 | -0,68 | -0,66 | -0,64 | -0,62 | -0,63 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,64 | -0,68 | -0,68 | -0,68 | 0,06 |
| 27 | -0,67 | -0,65 | -0,63 | -0,61 | -0,62 | -0,62 | -0,63 | -0,63 | -0,62 | -0,63 | -0,66 | -0,67 | 0,06 |
| 28 | -0,67 | -0,65 | -0,63 | -0,62 | -0,66 | -0,67 | -0,68 | -0,67 | -0,67 | -0,68 | -0,70 | -0,70 | 0,08 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,86 | -1,83 | -1,81 | -1,80 | -1,79 | -1,78 | -1,81 | -1,80 | -1,78 | -1,79 | -1,79 | -1,80 | 0,08 |
| 2 | -1,80 | -1,77 | -1,75 | -1,73 | -1,76 | -1,76 | -1,76 | -1,75 | -1,74 | -1,74 | -1,76 | -1,77 | 0,07 |
| 3 | -1,76 | -1,74 | -1,71 | -1,69 | -1,70 | -1,72 | -1,75 | -1,74 | -1,74 | -1,76 | -1,78 | -1,80 | 0,11 |
| 4 | -1,79 | -1,77 | -1,76 | -1,75 | -1,75 | -1,75 | -1,76 | -1,75 | -1,74 | -1,75 | -1,76 | -1,78 | 0,05 |
| 5 | -1,76 | -1,74 | -1,72 | -1,72 | -1,72 | -1,74 | -1,76 | -1,75 | -1,76 | -1,76 | -1,76 | -1,78 | 0,06 |
| 6 | -1,77 | -1,75 | -1,73 | -1,73 | -1,72 | -1,72 | -1,73 | -1,73 | -1,72 | -1,76 | -1,77 | -1,78 | 0,06 |
| 7 | -1,78 | -1,75 | -1,73 | -1,73 | -1,75 | -1,76 | -1,77 | -1,76 | -1,75 | -1,75 | -1,79 | -1,80 | 0,07 |
| 8 | -1,78 | -1,76 | -1,74 | -1,72 | -1,72 | -1,73 | -1,74 | -1,75 | -1,74 | -1,74 | -1,75 | -1,77 | 0,06 |
| 9 | -1,77 | -1,75 | -1,73 | -1,73 | -1,76 | -1,76 | -1,78 | -1,77 | -1,76 | -1,81 | -1,83 | -1,85 | 0,12 |
| 10 | -1,84 | -1,83 | -1,80 | -1,80 | -1,81 | -1,81 | -1,81 | -1,81 | -1,80 | -1,83 | -1,86 | -1,88 | 0,08 |
| 11 | -1,87 | -1,86 | -1,83 | -1,82 | -1,84 | -1,85 | -1,86 | -1,88 | -1,88 | -1,91 | -1,97 | -2,01 | 0,19 |
| 12 | -2,00 | -1,99 | -1,96 | -1,97 | -2,00 | -2,01 | -2,01 | -2,00 | -1,99 | -2,02 | -2,05 | -2,08 | 0,12 |
| 13 | -2,09 | -2,08 | -2,05 | -2,03 | -2,05 | -2,05 | -2,06 | -2,05 | -2,05 | -2,07 | -2,12 | -2,14 | 0,11 |
| 14 | -2,13 | -2,12 | -2,09 | -2,10 | -2,11 | -2,11 | -2,13 | -2,11 | -2,09 | -2,10 | -2,12 | -2,13 | 0,04 |
| 15 | -2,11 | -2,09 | -2,06 | -2,09 | -2,11 | -2,12 | -2,14 | -2,14 | -2,12 | -2,12 | -2,07 | -2,07 | 0,08 |
| 16 | -2,07 | -2,04 | -2,01 | -1,99 | -1,98 | -2,01 | -2,02 | -2,01 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -2,02 | 0,09 |
| 17 | -2,01 | -1,98 | -1,95 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,92 | -1,91 | -1,92 | -1,93 | 0,10 |
| 18 | -1,92 | -1,89 | -1,87 | -1,85 | -1,85 | -1,84 | -1,86 | -1,89 | -1,86 | -1,85 | -1,85 | -1,87 | 0,08 |
| 19 | -1,86 | -1,84 | -1,82 | -1,81 | -1,82 | -1,83 | -1,84 | -1,83 | -1,82 | -1,86 | -1,87 | -1,87 | 0,06 |
| 20 | -1,86 | -1,84 | -1,82 | -1,81 | -1,82 | -1,80 | -1,84 | -1,81 | -1,80 | -1,80 | -1,80 | -1,81 | 0,06 |
| 21 | -1,77 | -1,74 | -1,71 | -1,69 | -1,68 | -1,69 | -1,70 | -1,69 | -1,68 | -1,67 | -1,67 | -1,69 | 0,10 |
| 22 | -1,68 | -1,64 | -1,62 | -1,61 | -1,61 | -1,61 | -1,62 | -1,61 | -1,63 | -1,65 | -1,67 | -1,67 | 0,07 |
| 23 | -1,66 | -1,63 | -1,61 | -1,60 | -1,59 | -1,59 | -1,60 | -1,59 | -1,58 | -1,60 | -1,62 | -1,64 | 0,08 |
| 24 | -1,63 | -1,61 | -1,59 | -1,57 | -1,59 | -1,60 | -1,60 | -1,60 | -1,58 | -1,60 | -1,63 | -1,66 | 0,09 |
| 25 | -1,65 | -1,64 | -1,62 | -1,61 | -1,60 | -1,60 | -1,61 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,61 | -1,64 | 0,06 |
| 26 | -1,63 | -1,61 | -1,59 | -1,62 | -1,64 | -1,65 | -1,64 | -1,64 | -1,60 | -1,62 | -1,65 | -1,67 | 0,08 |
| 27 | -1,69 | -1,68 | -1,68 | -1,66 | -1,68 | -1,68 | -1,70 | -1,69 | -1,66 | -1,72 | -1,75 | -1,77 | 0,11 |
| 28 | -1,76 | -1,73 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,72 | -1,75 | -1,74 | -1,73 | -1,75 | -1,80 | -1,82 | 0,11 |
| 29 | -1,82 | -1,79 | -1,77 | -1,77 | -1,82 | -1,83 | -1,85 | -1,84 | -1,81 | -1,84 | -1,87 | -1,91 | 0,14 |
| 30 | -1,91 | -1,88 | -1,87 | -1,86 | -1,87 | -1,88 | -1,91 | -1,91 | -1,89 | -1,90 | -1,98 | -2,00 | 0,14 |
| 31 | -2,00 | -1,98 | -1,95 | -1,95 | -1,95 | -1,94 | -1,96 | -1,95 | -1,92 | -1,93 | -1,94 | -1,95 | 0,08 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -3,54 | -3,49 | -3,44 | -3,47 | -3,51 | -3,54 | -3,54 | -3,49 | -3,51 | -3,49 | -3,51 | -3,50 | 0,10 |
| 2 | -3,46 | -3,42 | -3,38 | -3,40 | -3,42 | -3,41 | -3,40 | -3,37 | -3,35 | -3,33 | -3,34 | -3,33 | 0,13 |
| 3 | -3,32 | -3,30 | -3,27 | -3,26 | -3,25 | -3,26 | -3,27 | -3,27 | -3,30 | -3,36 | -3,36 | -3,35 | 0,11 |
| 4 | -3,34 | -3,32 | -3,28 | -3,32 | -3,33 | -3,32 | -3,34 | -3,32 | -3,35 | -3,35 | -3,40 | -3,40 | 0,12 |
| 5 | -3,38 | -3,35 | -3,32 | -3,31 | -3,28 | -3,30 | -3,31 | -3,31 | -3,33 | -3,31 | -3,32 | -3,30 | 0,10 |
| 6 | -3,29 | -3,27 | -3,24 | -3,24 | -3,25 | -3,23 | -3,24 | -3,26 | -3,28 | -3,29 | -3,31 | -3,29 | 0,08 |
| 7 | -3,27 | -3,24 | -3,21 | -3,23 | -3,23 | -3,25 | -3,25 | -3,21 | -3,21 | -3,20 | -3,19 | -3,17 | 0,10 |
| 8 | -3,13 | -3,10 | -3,06 | -3,06 | -3,07 | -3,04 | -3,06 | -3,03 | -3,00 | -3,00 | -3,06 | -3,04 | 0,13 |
| 9 | -3,00 | -2,96 | -2,92 | -2,91 | -2,97 | -3,01 | -3,08 | -3,11 | -3,06 | -3,09 | -3,05 | -3,01 | 0,20 |
| 10 | -2,96 | -2,93 | -2,89 | -2,89 | -2,94 | -2,95 | -2,94 | -2,98 | -2,95 | -2,93 | -2,96 | -3,01 | 0,12 |
| 11 | -2,96 | -2,91 | -2,87 | -2,85 | -2,84 | -2,83 | -2,81 | -2,78 | -2,84 | -2,90 | -2,95 | -2,99 | 0,21 |
| 12 | -3,03 | -3,04 | -3,04 | -3,06 | -3,03 | -2,98 | -2,93 | -2,90 | -2,87 | -2,91 | -2,86 | -2,83 | 0,23 |
| 13 | -2,79 | -2,75 | -2,72 | -2,68 | -2,67 | -2,66 | -2,66 | -2,65 | -2,64 | -2,64 | -2,65 | -2,65 | 0,15 |
| 14 | -2,63 | -2,62 | -2,59 | -2,57 | -2,55 | -2,55 | -2,57 | -2,56 | -2,56 | -2,56 | -2,55 | -2,56 | 0,08 |
| 15 | -2,56 | -2,54 | -2,53 | -2,51 | -2,49 | -2,48 | -2,48 | -2,47 | -2,47 | -2,46 | -2,47 | -2,47 | 0,10 |
| 16 | -2,46 | -2,45 | -2,44 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,42 | -2,43 | -2,45 | -2,46 | -2,47 | 0,05 |
| 17 | -2,46 | -2,44 | -2,42 | -2,40 | -2,40 | -2,40 | -2,40 | -2,40 | -2,40 | -2,40 | -2,42 | -2,42 | 0,06 |
| 18 | -2,41 | -2,39 | -2,36 | -2,39 | -2,48 | -2,50 | -2,54 | -2,51 | -2,48 | -2,46 | -2,46 | -2,45 | 0,18 |
| 19 | -2,43 | -2,41 | -2,38 | -2,36 | -2,35 | -2,38 | -2,38 | -2,37 | -2,36 | -2,37 | -2,44 | -2,47 | 0,12 |
| 20 | -2,44 | -2,41 | -2,38 | -2,36 | -2,34 | -2,33 | -2,32 | -2,31 | -2,28 | -2,28 | -2,27 | -2,25 | 0,19 |
| 21 | -2,23 | -2,21 | -2,18 | -2,17 | -2,15 | -2,16 | -2,17 | -2,17 | -2,16 | -2,19 | -2,21 | -2,21 | 0,08 |
| 22 | -2,20 | -2,19 | -2,17 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | -2,17 | -2,16 | -2,17 | -2,17 | -2,18 | -2,20 | 0,04 |
| 23 | -2,20 | -2,19 | -2,18 | -2,17 | -2,21 | -2,20 | -2,21 | -2,20 | -2,19 | -2,20 | -2,23 | -2,24 | 0,07 |
| 24 | -2,22 | -2,20 | -2,18 | -2,18 | -2,19 | -2,18 | -2,21 | -2,21 | -2,20 | -2,23 | -2,30 | -2,29 | 0,12 |
| 25 | -2,27 | -2,24 | -2,21 | -2,19 | -2,21 | -2,23 | -2,26 | -2,23 | -2,21 | -2,25 | -2,23 | -2,22 | 0,08 |
| 26 | -2,19 | -2,16 | -2,13 | -2,13 | -2,12 | -2,12 | -2,11 | -2,11 | -2,11 | -2,16 | -2,16 | -2,16 | 0,08 |
| 27 | -2,15 | -2,13 | -2,10 | -2,08 | -2,07 | -2,06 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,14 | -2,14 | 0,09 |
| 28 | -2,13 | -2,11 | -2,09 | -2,11 | -2,20 | -2,23 | -2,22 | -2,20 | -2,19 | -2,20 | -2,22 | -2,22 | 0,14 |
| 29 | -2,22 | -2,21 | -2,19 | -2,17 | -2,17 | -2,19 | -2,21 | -2,20 | -2,20 | -2,23 | -2,23 | -2,25 | 0,08 |
| 30 | -2,24 | -2,23 | -2,21 | -2,19 | -2,18 | -2,18 | -2,19 | -2,20 | -2,20 | -2,22 | -2,33 | -2,39 | 0,21 |
| 31 | -2,36 | -2,34 | -2,31 | -2,29 | -2,28 | -2,30 | -2,30 | -2,30 | -2,31 | -2,31 | -2,33 | -2,35 | 0,08 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,99 | -0,95 | -0,93 | -0,94 | -0,99 | -0,96 | -1,02 | -1,05 | -1,10 | -1,07 | -1,05 | -1,03 | 0,17 |
| 2 | -1,00 | -0,98 | -0,95 | -0,93 | -0,92 | -0,92 | -0,91 | -0,90 | -0,91 | -0,94 | -0,93 | -0,93 | 0,10 |
| 3 | -0,92 | -0,90 | -0,88 | -0,90 | -0,90 | -0,90 | -0,91 | -0,91 | -0,94 | -0,95 | -1,01 | -1,00 | 0,13 |
| 4 | -0,97 | -0,95 | -0,92 | -0,90 | -0,91 | -0,89 | -0,88 | -0,88 | -0,89 | -0,92 | -0,95 | -0,95 | 0,09 |
| 5 | -0,93 | -0,91 | -0,89 | -0,87 | -0,86 | -0,85 | -0,84 | -0,83 | -0,84 | -0,85 | -0,87 | -0,86 | 0,10 |
| 6 | -0,84 | -0,82 | -0,80 | -0,79 | -0,78 | -0,80 | -0,81 | -0,82 | -0,82 | -0,85 | -0,92 | -0,92 | 0,14 |
| 7 | -0,90 | -0,88 | -0,86 | -0,88 | -0,96 | -0,99 | -0,97 | -0,96 | -0,94 | -0,95 | -0,95 | -0,94 | 0,13 |
| 8 | -0,92 | -0,90 | -0,88 | -0,88 | -0,95 | -0,93 | -0,95 | -0,93 | -0,93 | -0,94 | -0,94 | -0,93 | 0,07 |
| 9 | -0,92 | -0,89 | -0,87 | -0,89 | -0,96 | -0,95 | -0,93 | -0,91 | -0,90 | -0,95 | -1,00 | -0,99 | 0,13 |
| 10 | -0,96 | -0,94 | -0,91 | -0,89 | -0,92 | -1,01 | -1,04 | -1,03 | -1,00 | -1,01 | -1,01 | -0,99 | 0,15 |
| 11 | -0,96 | -0,94 | -0,91 | -0,92 | -0,95 | -0,93 | -0,95 | -0,94 | -0,94 | -1,00 | -1,00 | -0,99 | 0,09 |
| 12 | -0,97 | -0,95 | -0,92 | -0,90 | -0,89 | -0,90 | -0,93 | -0,92 | -0,91 | -0,96 | -1,02 | -1,01 | 0,13 |
| 13 | -1,00 | -0,98 | -0,96 | -0,97 | -1,02 | -1,01 | -1,01 | -1,02 | -1,02 | -1,04 | -1,06 | -1,06 | 0,10 |
| 14 | -1,06 | -1,05 | -1,03 | -1,06 | -1,13 | -1,14 | -1,15 | -1,19 | -1,18 | -1,25 | -1,24 | -1,21 | 0,22 |
| 15 | -1,19 | -1,16 | -1,13 | -1,13 | -1,17 | -1,15 | -1,17 | -1,16 | -1,15 | -1,16 | -1,17 | -1,13 | 0,06 |
| 16 | -1,11 | -1,08 | -1,06 | -1,04 | -1,05 | -1,05 | -1,06 | -1,09 | -1,09 | -1,10 | -1,13 | -1,11 | 0,09 |
| 17 | -1,09 | -1,07 | -1,05 | -1,03 | -1,03 | -1,03 | -1,07 | -1,06 | -1,07 | -1,09 | -1,10 | -1,10 | 0,07 |
| 18 | -1,08 | -1,06 | -1,03 | -1,01 | -1,00 | -1,02 | -1,02 | -1,02 | -1,03 | -1,04 | -1,05 | -1,06 | 0,08 |
| 19 | -1,05 | -1,03 | -1,02 | -1,00 | -1,00 | -1,02 | -1,03 | -1,05 | -1,04 | -1,04 | -1,05 | -1,04 | 0,05 |
| 20 | -1,03 | -1,01 | -0,98 | -0,96 | -0,96 | -0,95 | -0,97 | -0,95 | -0,95 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | 0,08 |
| 21 | -0,96 | -0,94 | -0,93 | -0,95 | -1,04 | -1,09 | -1,10 | -1,06 | -1,06 | -1,07 | -1,08 | -1,08 | 0,17 |
| 22 | -1,06 | -1,03 | -1,00 | -0,99 | -0,99 | -1,00 | -1,05 | -1,04 | -1,01 | -1,02 | -1,01 | -1,00 | 0,07 |
| 23 | -0,99 | -0,96 | -0,94 | -0,92 | -0,91 | -0,90 | -0,90 | -0,89 | -0,88 | -0,91 | -0,93 | -0,90 | 0,11 |
| 24 | -0,87 | -0,84 | -0,82 | -0,80 | -0,79 | -0,77 | -0,75 | -0,74 | -0,75 | -0,75 | -0,72 | -0,70 | 0,17 |
| 25 | -0,69 | -0,67 | -0,66 | -0,66 | -0,67 | -0,68 | -0,76 | -0,74 | -0,73 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | 0,11 |
| 26 | -0,76 | -0,75 | -0,73 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,73 | -0,82 | -0,89 | -0,95 | -0,99 | 0,28 |
| 27 | -0,97 | -0,92 | -0,88 | -0,88 | -0,95 | -1,01 | -1,04 | -1,01 | -1,02 | -1,09 | -1,13 | -1,10 | 0,25 |
| 28 | -1,07 | -1,03 | -1,00 | -1,01 | -1,08 | -1,04 | -1,06 | -1,04 | -1,07 | -1,12 | -1,18 | -1,16 | 0,18 |
| 29 | -1,12 | -1,09 | -1,05 | -1,07 | -1,11 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,13 | -1,17 | -1,21 | -1,18 | 0,16 |
| 30 | -1,14 | -1,15 | -1,12 | -1,12 | -1,16 | -1,20 | -1,24 | -1,26 | -1,22 | -1,21 | -1,18 | -1,16 | 0,14 |

## Công trình QT12b-NA

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,08 | -0,05 | 0,26 |
| 2 | 0,03 | 0,11 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | -0,05 | -0,08 | -0,07 | 0,27 |
| 3 | -0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | -0,04 | -0,08 | -0,09 | 0,24 |
| 4 | -0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | -0,07 | -0,09 | 0,23 |
| 5 | -0,07 | -0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | -0,02 | -0,05 | 0,18 |
| 6 | -0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | 0,15 |
| 7 | -0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,13 |
| 8 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,09 |
| 9 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,14 |
| 11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,17 |
| 12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,18 |
| 13 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | 0,02 | 0,20 |
| 14 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,02 | 0,20 |
| 15 | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,09 | -0,08 | -0,04 | 0,23 |
| 16 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | 0,20 |
| 17 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,04 | 0,22 |
| 18 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | 0,20 |
| 19 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | -0,01 | -0,03 | 0,20 |
| 20 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,14 |
| 21 | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,12 |
| 22 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,12 |
| 23 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,13 |
| 24 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,16 |
| 25 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,20 |
| 26 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | -0,01 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,23 |
| 27 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | -0,04 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,01 | 0,05 | 0,23 |
| 28 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,09 | -0,07 | -0,01 | 0,25 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,19 |
| 2 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,21 |
| 3 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | -0,05 | -0,06 | -0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,09 | 0,23 |
| 4 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,24 |
| 5 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,23 |
| 6 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,21 |
| 7 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,20 |
| 8 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,21 |
| 9 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | -0,01 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,21 |
| 10 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,19 |
| 11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,19 |
| 12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,16 |
| 13 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | 0,02 | 0,13 |
| 14 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | 0,10 |
| 15 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
| 16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,06 | -0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,20 |
| 17 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,27 |
| 18 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,08 | -0,01 | 0,08 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,29 |
| 19 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | -0,01 | -0,06 | -0,07 | -0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,20 | 0,21 | 0,17 | 0,28 |
| 20 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | -0,05 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,29 |
| 21 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,02 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,24 | 0,25 | 0,28 |
| 22 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,26 |
| 23 | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | 0,24 |
| 24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,23 |
| 25 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,18 |
| 26 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,13 |
| 27 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| 28 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |
| 29 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
| 30 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,19 |
| 31 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,23 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | -0,02 | -0,05 | -0,10 | -0,14 | -0,17 | -0,16 | -0,11 | -0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,19 |
| 2 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,08 | -0,13 | -0,17 | -0,17 | -0,13 | -0,07 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,17 |
| 3 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,11 | -0,16 | -0,17 | -0,15 | -0,09 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | 0,15 |
| 4 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,08 | -0,13 | -0,15 | -0,14 | -0,09 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | 0,12 |
| 5 | -0,07 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,08 | -0,11 | -0,11 | -0,08 | -0,05 | -0,05 | -0,08 | 0,10 |
| 6 | -0,10 | -0,10 | -0,06 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,09 | 0,09 |
| 7 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,05 | 0,19 |
| 8 | -0,09 | -0,12 | -0,12 | -0,08 | -0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | 0,19 |
| 9 | -0,04 | -0,08 | -0,10 | -0,08 | -0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,25 |
| 10 | -0,03 | -0,06 | -0,09 | -0,10 | -0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,26 |
| 11 | 0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,09 | 0,29 |
| 12 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | -0,10 | -0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,27 |
| 13 | 0,05 | 0,01 | -0,04 | -0,08 | -0,12 | -0,13 | -0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,25 |
| 14 | 0,06 | 0,03 | -0,01 | -0,06 | -0,10 | -0,13 | -0,10 | -0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,23 |
| 15 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | -0,02 | -0,07 | -0,10 | -0,11 | -0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,19 |
| 16 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | -0,05 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,18 |
| 17 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | -0,06 | -0,09 | -0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,15 |
| 18 | -0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,04 | 0,12 |
| 19 | -0,06 | -0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,05 | 0,12 |
| 20 | -0,09 | -0,09 | -0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | -0,03 | 0,16 |
| 21 | -0,07 | -0,09 | -0,08 | -0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | -0,01 | 0,17 |
| 22 | -0,04 | -0,07 | -0,08 | -0,06 | -0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,15 |
| 23 | -0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,11 | -0,07 | -0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,16 |
| 24 | -0,06 | -0,09 | -0,12 | -0,13 | -0,11 |  | -0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,19 |
| 25 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,11 | -0,12 | -0,09 | -0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,21 |
| 26 | 0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,19 |
| 27 | -0,01 | -0,04 | -0,07 | -0,11 | -0,14 | -0,15 | -0,12 | -0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,19 |
| 28 | -0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,10 | -0,14 | -0,16 | -0,14 | -0,07 | -0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,20 |
| 29 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,08 | -0,13 | -0,16 | -0,16 | -0,11 | -0,04 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,17 |
| 30 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,11 | -0,15 | -0,16 | -0,13 | -0,06 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | 0,15 |
| 31 | -0,04 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,08 | -0,13 | -0,15 | -0,13 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | 0,15 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,16 |
| 2 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,16 |
| 3 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,12 |
| 4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,13 |
| 5 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,13 |
| 6 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,16 |
| 7 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,16 |
| 8 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,17 |
| 9 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,16 |
| 10 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,16 |
| 11 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
| 12 | 0,29 | 0,37 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,24 |
| 13 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
| 14 | 0,24 | 0,33 | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,24 |
| 15 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,23 |
| 16 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,19 |
| 17 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,22 |
| 18 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,40 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,27 |
| 19 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,16 |
| 20 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,18 |
| 21 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,17 |
| 22 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,14 |
| 23 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,35 | 0,17 |
| 24 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,13 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Công trình QT13b-NA

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,47 | -0,37 | -0,36 | -0,41 | -0,49 | -0,58 | -0,68 | -0,76 | -0,83 | -0,86 | -0,80 | -0,66 | 0,50 |
| 2 | -0,50 | -0,38 | -0,35 | -0,36 | -0,43 | -0,51 | -0,61 | -0,70 | -0,79 | -0,85 | -0,85 | -0,74 | 0,50 |
| 3 | -0,59 | -0,47 | -0,40 | -0,41 | -0,45 | -0,51 | -0,58 | -0,67 | -0,76 | -0,84 | -0,87 | -0,80 | 0,47 |
| 4 | -0,66 | -0,52 | -0,43 | -0,42 | -0,45 | -0,49 | -0,53 | -0,61 | -0,71 | -0,80 | -0,86 | -0,84 | 0,44 |
| 5 | -0,72 | -0,59 | -0,49 | -0,47 | -0,49 | -0,50 | -0,50 | -0,53 | -0,60 | -0,70 | -0,79 | -0,80 | 0,33 |
| 6 | -0,71 | -0,59 | -0,51 | -0,49 | -0,53 | -0,55 | -0,53 | -0,49 | -0,52 | -0,60 | -0,70 | -0,73 | 0,24 |
| 7 | -0,68 | -0,57 | -0,50 | -0,49 | -0,54 | -0,58 | -0,56 | -0,50 | -0,49 | -0,53 | -0,63 | -0,69 | 0,20 |
| 8 | -0,67 | -0,60 | -0,54 | -0,54 | -0,60 | -0,66 | -0,64 | -0,57 | -0,49 | -0,49 | -0,53 | -0,60 | 0,18 |
| 9 | -0,60 | -0,57 | -0,53 | -0,54 | -0,62 | -0,69 | -0,71 | -0,67 | -0,58 | -0,53 | -0,52 | -0,56 | 0,19 |
| 10 | -0,57 | -0,56 | -0,54 | -0,55 | -0,62 | -0,71 | -0,75 | -0,73 | -0,64 | -0,54 | -0,48 | -0,46 | 0,29 |
| 11 | -0,47 | -0,49 | -0,51 | -0,55 | -0,63 | -0,71 | -0,78 | -0,80 | -0,74 | -0,64 | -0,54 | -0,47 | 0,33 |
| 12 | -0,44 | -0,45 | -0,48 | -0,53 | -0,62 | -0,70 | -0,76 | -0,80 | -0,78 | -0,70 | -0,58 | -0,48 | 0,36 |
| 13 | -0,41 | -0,40 | -0,42 | -0,48 | -0,55 | -0,64 | -0,71 | -0,76 | -0,78 | -0,74 | -0,65 | -0,55 | 0,38 |
| 14 | -0,47 | -0,45 | -0,48 | -0,53 | -0,60 | -0,68 | -0,76 | -0,81 | -0,84 | -0,81 | -0,71 | -0,58 | 0,39 |
| 15 | -0,47 | -0,42 | -0,42 | -0,47 | -0,54 | -0,62 | -0,70 | -0,77 | -0,83 | -0,83 | -0,76 | -0,63 | 0,41 |
| 16 | -0,51 | -0,43 | -0,42 | -0,45 | -0,50 | -0,56 | -0,63 | -0,71 | -0,78 | -0,81 | -0,76 | -0,63 | 0,39 |
| 17 | -0,50 | -0,41 | -0,40 | -0,42 | -0,48 | -0,52 | -0,58 | -0,66 | -0,74 | -0,80 | -0,78 | -0,68 | 0,40 |
| 18 | -0,53 | -0,43 | -0,39 | -0,41 | -0,46 | -0,49 | -0,52 | -0,59 | -0,68 | -0,76 | -0,78 | -0,70 | 0,39 |
| 19 | -0,56 | -0,45 | -0,39 | -0,41 | -0,41 | -0,40 | -0,41 | -0,49 | -0,60 | -0,70 | -0,76 | -0,73 | 0,37 |
| 20 | -0,62 | -0,52 | -0,47 | -0,50 | -0,54 | -0,53 | -0,49 | -0,49 | -0,56 | -0,66 | -0,73 | -0,72 | 0,26 |
| 21 | -0,61 | -0,51 | -0,47 | -0,50 | -0,56 | -0,57 | -0,52 | -0,48 | -0,50 | -0,60 | -0,67 | -0,69 | 0,22 |
| 22 | -0,61 | -0,52 | -0,47 | -0,51 | -0,57 | -0,58 | -0,52 | -0,44 | -0,42 | -0,50 | -0,59 | -0,63 | 0,21 |
| 23 | -0,63 | -0,59 | -0,59 | -0,63 | -0,69 | -0,72 | -0,66 | -0,55 | -0,47 | -0,46 | -0,51 | -0,55 | 0,26 |
| 24 | -0,56 | -0,54 | -0,57 | -0,63 | -0,70 | -0,76 | -0,75 | -0,65 | -0,54 | -0,47 | -0,45 | -0,49 | 0,31 |
| 25 | -0,51 | -0,51 | -0,54 | -0,62 | -0,71 | -0,78 | -0,80 | -0,74 | -0,62 | -0,50 | -0,43 | -0,41 | 0,39 |
| 26 | -0,43 | -0,46 | -0,51 | -0,59 | -0,70 | -0,78 | -0,83 | -0,83 | -0,75 | -0,62 | -0,50 | -0,43 | 0,40 |
| 27 | -0,41 | -0,43 | -0,49 | -0,58 | -0,68 | -0,77 | -0,84 | -0,87 | -0,83 | -0,73 | -0,60 | -0,48 | 0,46 |
| 28 | -0,41 | -0,39 | -0,43 | -0,52 | -0,63 | -0,73 | -0,80 | -0,86 | -0,88 | -0,83 | -0,72 | -0,58 | 0,49 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,59 | -0,62 | -0,70 | -0,72 | -0,59 | -0,46 | -0,38 | -0,39 | -0,48 | -0,59 | -0,63 | -0,61 | 0,34 |
| 2 | -0,59 | -0,64 | -0,71 | -0,76 | -0,71 | -0,59 | -0,45 | -0,38 | -0,40 | -0,50 | -0,55 | -0,56 | 0,38 |
| 3 | -0,55 | -0,60 | -0,68 | -0,76 | -0,76 | -0,65 | -0,49 | -0,39 | -0,37 | -0,44 | -0,50 | -0,54 | 0,39 |
| 4 | -0,55 | -0,60 | -0,67 | -0,76 | -0,78 | -0,71 | -0,55 | -0,41 | -0,34 | -0,38 | -0,45 | -0,50 | 0,44 |
| 5 | -0,53 | -0,59 | -0,66 | -0,75 | -0,80 | -0,75 | -0,62 | -0,47 | -0,38 | -0,37 | -0,41 | -0,46 | 0,43 |
| 6 | -0,52 | -0,57 | -0,65 | -0,73 | -0,80 | -0,78 | -0,68 | -0,54 | -0,42 | -0,38 | -0,39 | -0,44 | 0,42 |
| 7 | -0,50 | -0,56 | -0,65 | -0,72 | -0,79 | -0,79 | -0,72 | -0,59 | -0,48 | -0,40 | -0,39 | -0,42 | 0,40 |
| 8 | -0,48 | -0,54 | -0,62 | -0,70 | -0,77 | -0,79 | -0,76 | -0,65 | -0,53 | -0,44 | -0,40 | -0,41 | 0,39 |
| 9 | -0,46 | -0,52 | -0,60 | -0,68 | -0,75 | -0,79 | -0,78 | -0,70 | -0,59 | -0,49 | -0,43 | -0,41 | 0,38 |
| 10 | -0,43 | -0,49 | -0,56 | -0,64 | -0,71 | -0,76 | -0,76 | -0,72 | -0,63 | -0,54 | -0,45 | -0,42 | 0,34 |
| 11 | -0,44 | -0,49 | -0,55 | -0,61 | -0,68 | -0,73 | -0,75 | -0,74 | -0,69 | -0,59 | -0,50 | -0,45 | 0,31 |
| 12 | -0,46 | -0,51 | -0,55 | -0,60 | -0,64 | -0,69 | -0,72 | -0,75 | -0,73 | -0,66 | -0,57 | -0,51 | 0,29 |
| 13 | -0,49 | -0,55 | -0,58 | -0,60 | -0,60 | -0,63 | -0,66 | -0,72 | -0,75 | -0,71 | -0,61 | -0,55 | 0,26 |
| 14 | -0,54 | -0,59 | -0,63 | -0,63 | -0,60 | -0,56 | -0,59 | -0,66 | -0,73 | -0,73 | -0,68 | -0,61 | 0,19 |
| 15 | -0,61 | -0,67 | -0,73 | -0,70 | -0,61 | -0,51 | -0,49 | -0,54 | -0,62 | -0,64 | -0,62 | -0,57 | 0,24 |
| 16 | -0,59 | -0,67 | -0,75 | -0,75 | -0,66 | -0,50 | -0,40 | -0,39 | -0,49 | -0,56 | -0,60 | -0,60 | 0,36 |
| 17 | -0,62 | -0,68 | -0,74 | -0,78 | -0,71 | -0,54 | -0,37 | -0,29 | -0,34 | -0,44 | -0,50 | -0,55 | 0,49 |
| 18 | -0,59 | -0,66 | -0,73 | -0,79 | -0,78 | -0,65 | -0,46 | -0,32 | -0,28 | -0,37 | -0,44 | -0,50 | 0,51 |
| 19 | -0,55 | -0,64 | -0,72 | -0,78 | -0,81 | -0,73 | -0,56 | -0,38 | -0,28 | -0,30 | -0,37 | -0,44 | 0,53 |
| 20 | -0,51 | -0,60 | -0,68 | -0,75 | -0,80 | -0,78 | -0,65 | -0,48 | -0,34 | -0,28 | -0,32 | -0,34 | 0,52 |
| 21 | -0,42 | -0,51 | -0,61 | -0,68 | -0,75 | -0,77 | -0,69 | -0,54 | -0,38 | -0,28 | -0,25 | -0,28 | 0,52 |
| 22 | -0,35 | -0,43 | -0,53 | -0,61 | -0,68 | -0,72 | -0,70 | -0,58 | -0,43 | -0,30 | -0,26 | -0,27 | 0,46 |
| 23 | -0,31 | -0,38 | -0,46 | -0,56 | -0,62 | -0,67 | -0,69 | -0,62 | -0,50 | -0,37 | -0,29 | -0,30 | 0,40 |
| 24 | -0,33 | -0,38 | -0,46 | -0,53 | -0,60 | -0,66 | -0,69 | -0,67 | -0,57 | -0,44 | -0,36 | -0,35 | 0,36 |
| 25 | -0,39 | -0,42 | -0,47 | -0,52 | -0,58 | -0,62 | -0,65 | -0,69 | -0,66 | -0,58 | -0,47 | -0,40 | 0,30 |
| 26 | -0,40 | -0,44 | -0,47 | -0,50 | -0,52 | -0,54 | -0,58 | -0,63 | -0,64 | -0,60 | -0,52 | -0,44 | 0,24 |
| 27 | -0,44 | -0,50 | -0,54 | -0,55 | -0,51 | -0,48 | -0,49 | -0,55 | -0,60 | -0,61 | -0,56 | -0,49 | 0,17 |
| 28 | -0,49 | -0,55 | -0,62 | -0,62 | -0,57 | -0,46 | -0,40 | -0,44 | -0,52 | -0,56 | -0,55 | -0,52 | 0,22 |
| 29 | -0,52 | -0,58 | -0,67 | -0,71 | -0,66 | -0,53 | -0,40 | -0,35 | -0,43 | -0,52 | -0,54 | -0,54 | 0,36 |
| 30 | -0,56 | -0,62 | -0,70 | -0,77 | -0,74 | -0,62 | -0,45 | -0,35 | -0,37 | -0,46 | -0,52 | -0,56 | 0,42 |
| 31 | -0,59 | -0,64 | -0,72 | -0,80 | -0,80 | -0,71 | -0,54 | -0,41 | -0,36 | -0,41 | -0,48 | -0,54 | 0,44 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,59 | -0,64 | -0,72 | -0,81 | -0,88 | -0,88 | -0,79 | -0,65 | -0,54 | -0,50 | -0,54 | -0,58 | 0,38 |
| 2 | -0,60 | -0,61 | -0,68 | -0,77 | -0,85 | -0,88 | -0,82 | -0,69 | -0,59 | -0,53 | -0,56 | -0,61 | 0,35 |
| 3 | -0,63 | -0,62 | -0,65 | -0,73 | -0,82 | -0,87 | -0,84 | -0,73 | -0,63 | -0,56 | -0,59 | -0,64 | 0,31 |
| 4 | -0,65 | -0,62 | -0,62 | -0,67 | -0,76 | -0,83 | -0,81 | -0,74 | -0,64 | -0,60 | -0,61 | -0,68 | 0,23 |
| 5 | -0,69 | -0,65 | -0,60 | -0,59 | -0,67 | -0,75 | -0,77 | -0,74 | -0,66 | -0,62 | -0,67 | -0,74 | 0,18 |
| 6 | -0,77 | -0,73 | -0,64 | -0,57 | -0,58 | -0,66 | -0,70 | -0,69 | -0,64 | -0,62 | -0,68 | -0,77 | 0,20 |
| 7 | -0,83 | -0,81 | -0,72 | -0,60 | -0,53 | -0,51 | -0,58 | -0,60 | -0,58 | -0,59 | -0,65 | -0,74 | 0,32 |
| 8 | -0,82 | -0,85 | -0,79 | -0,68 | -0,56 | -0,48 | -0,48 | -0,50 | -0,52 | -0,54 | -0,58 | -0,67 | 0,37 |
| 9 | -0,73 | -0,79 | -0,80 | -0,73 | -0,59 | -0,46 | -0,38 | -0,39 | -0,43 | -0,48 | -0,56 | -0,64 | 0,42 |
| 10 | -0,71 | -0,77 | -0,81 | -0,77 | -0,66 | -0,51 | -0,38 | -0,32 | -0,35 | -0,43 | -0,50 | -0,59 | 0,49 |
| 11 | -0,67 | -0,74 | -0,80 | -0,82 | -0,75 | -0,59 | -0,42 | -0,30 | -0,28 | -0,34 | -0,44 | -0,53 | 0,54 |
| 12 | -0,62 | -0,70 | -0,77 | -0,82 | -0,83 | -0,71 | -0,55 | -0,40 | -0,33 | -0,34 | -0,41 | -0,49 | 0,50 |
| 13 | -0,57 | -0,67 | -0,74 | -0,80 | -0,85 | -0,78 | -0,63 | -0,47 | -0,37 | -0,37 | -0,43 | -0,48 | 0,48 |
| 14 | -0,53 | -0,61 | -0,69 | -0,76 | -0,82 | -0,82 | -0,69 | -0,54 | -0,41 | -0,40 | -0,44 | -0,48 | 0,42 |
| 15 | -0,50 | -0,54 | -0,61 | -0,70 | -0,78 | -0,81 | -0,73 | -0,60 | -0,47 | -0,43 | -0,48 | -0,50 | 0,38 |
| 16 | -0,50 | -0,48 | -0,54 | -0,62 | -0,72 | -0,77 | -0,75 | -0,63 | -0,53 | -0,49 | -0,55 | -0,58 | 0,29 |
| 17 | -0,56 | -0,50 | -0,49 | -0,55 | -0,65 | -0,72 | -0,73 | -0,65 | -0,57 | -0,55 | -0,61 | -0,65 | 0,24 |
| 18 | -0,63 | -0,55 | -0,49 | -0,51 | -0,59 | -0,67 | -0,69 | -0,64 | -0,57 | -0,57 | -0,63 | -0,70 | 0,21 |
| 19 | -0,71 | -0,64 | -0,53 | -0,48 | -0,51 | -0,60 | -0,62 | -0,60 | -0,56 | -0,58 | -0,65 | -0,73 | 0,25 |
| 20 | -0,77 | -0,74 | -0,63 | -0,51 | -0,46 | -0,51 | -0,55 | -0,55 | -0,53 | -0,54 | -0,61 | -0,70 | 0,31 |
| 21 | -0,76 | -0,78 | -0,71 | -0,60 | -0,49 | -0,45 | -0,46 | -0,49 | -0,50 | -0,52 | -0,59 | -0,66 | 0,33 |
| 22 | -0,71 | -0,75 | -0,75 | -0,68 | -0,58 | -0,49 | -0,46 | -0,47 | -0,49 | -0,53 | -0,59 | -0,66 | 0,29 |
| 23 | -0,72 | -0,77 | -0,79 | -0,76 | -0,66 | -0,54 | -0,46 | -0,46 | -0,48 | -0,53 | -0,59 | -0,65 | 0,33 |
| 24 | -0,72 | -0,78 | -0,81 | -0,80 | -0,73 |  | -0,54 | -0,44 | -0,46 | -0,50 | -0,55 | -0,60 | 0,37 |
| 25 | -0,67 | -0,73 | -0,78 | -0,81 | -0,80 | -0,69 | -0,55 | -0,46 | -0,43 | -0,47 | -0,53 | -0,56 | 0,38 |
| 26 | -0,62 | -0,67 | -0,72 | -0,77 | -0,79 | -0,72 | -0,59 | -0,48 | -0,42 | -0,45 | -0,51 | -0,57 | 0,37 |
| 27 | -0,63 | -0,69 | -0,76 | -0,82 | -0,86 | -0,84 | -0,72 | -0,57 | -0,49 | -0,49 | -0,55 | -0,58 | 0,37 |
| 28 | -0,61 | -0,65 | -0,73 | -0,80 | -0,85 | -0,85 | -0,74 | -0,59 | -0,49 | -0,48 | -0,55 | -0,58 | 0,37 |
| 29 | -0,60 | -0,62 | -0,69 | -0,77 | -0,84 | -0,87 | -0,80 | -0,66 | -0,55 | -0,52 | -0,58 | -0,60 | 0,35 |
| 30 | -0,61 | -0,59 | -0,64 | -0,71 | -0,81 | -0,86 | -0,83 | -0,70 | -0,59 | -0,54 | -0,60 | -0,64 | 0,32 |
| 31 | -0,64 | -0,58 | -0,57 | -0,65 | -0,74 | -0,82 | -0,82 | -0,71 | -0,61 | -0,57 | -0,63 | -0,67 | 0,25 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,57 | -0,45 | -0,30 | -0,16 | -0,10 | -0,08 | -0,14 | -0,21 | -0,31 | -0,41 | -0,49 | -0,54 | 0,49 |
| 2 | -0,55 | -0,48 | -0,35 | -0,20 | -0,09 | -0,04 | -0,05 | -0,13 | -0,22 | -0,33 | -0,42 | -0,49 | 0,51 |
| 3 | -0,52 | -0,50 | -0,40 | -0,26 | -0,13 | -0,06 | -0,04 | -0,10 | -0,19 | -0,29 | -0,39 | -0,46 | 0,48 |
| 4 | -0,52 | -0,55 | -0,52 | -0,43 | -0,31 | -0,22 | -0,18 | -0,21 | -0,26 | -0,33 | -0,38 | -0,44 | 0,37 |
| 5 | -0,50 | -0,55 | -0,56 | -0,52 | -0,40 | -0,28 | -0,23 | -0,26 | -0,32 | -0,34 | -0,36 | -0,37 | 0,33 |
| 6 | -0,41 | -0,47 | -0,53 | -0,52 | -0,45 | -0,33 | -0,27 | -0,29 | -0,36 | -0,37 | -0,34 | -0,28 | 0,26 |
| 7 | -0,28 | -0,36 | -0,45 | -0,48 | -0,45 | -0,37 | -0,32 | -0,36 | -0,44 | -0,47 | -0,42 | -0,29 | 0,20 |
| 8 | -0,23 | -0,26 | -0,37 | -0,45 | -0,46 | -0,41 | -0,39 | -0,42 | -0,51 | -0,55 | -0,51 | -0,36 | 0,32 |
| 9 | -0,22 | -0,18 | -0,24 | -0,35 | -0,41 | -0,41 | -0,40 | -0,45 | -0,53 | -0,61 | -0,60 | -0,50 | 0,43 |
| 10 | -0,32 | -0,22 | -0,20 | -0,29 | -0,36 | -0,39 | -0,39 | -0,45 | -0,52 | -0,61 | -0,64 | -0,57 | 0,44 |
| 11 | -0,40 | -0,26 | -0,19 | -0,24 | -0,32 | -0,37 | -0,40 | -0,45 | -0,53 | -0,61 | -0,67 | -0,63 | 0,48 |
| 12 | -0,50 | -0,34 | -0,25 | -0,23 | -0,29 | -0,35 | -0,40 | -0,45 | -0,53 | -0,61 | -0,68 | -0,67 | 0,45 |
| 13 | -0,57 | -0,41 | -0,29 | -0,24 | -0,27 | -0,33 | -0,38 | -0,44 | -0,52 | -0,60 | -0,67 | -0,69 | 0,45 |
| 14 | -0,62 | -0,48 | -0,36 | -0,28 | -0,27 | -0,31 | -0,36 | -0,42 | -0,50 | -0,58 | -0,65 | -0,69 | 0,42 |
| 15 | -0,65 | -0,53 | -0,40 | -0,31 | -0,27 | -0,29 | -0,33 | -0,40 | -0,48 | -0,56 | -0,62 | -0,67 | 0,40 |
| 16 | -0,64 | -0,56 | -0,43 | -0,32 | -0,26 | -0,26 | -0,30 | -0,37 | -0,45 | -0,53 | -0,60 | -0,65 | 0,39 |
| 17 | -0,65 | -0,60 | -0,49 | -0,38 | -0,30 | -0,27 | -0,30 | -0,36 | -0,44 | -0,51 | -0,58 | -0,62 | 0,38 |
| 18 | -0,64 | -0,61 | -0,54 | -0,43 | -0,34 | -0,29 | -0,29 | -0,35 | -0,41 | -0,48 | -0,54 | -0,59 | 0,35 |
| 19 | -0,61 | -0,62 | -0,58 | -0,50 | -0,42 | -0,35 | -0,33 | -0,37 | -0,43 | -0,47 | -0,50 | -0,53 | 0,29 |
| 20 | -0,56 | -0,58 | -0,55 | -0,50 | -0,40 | -0,33 | -0,32 | -0,38 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,45 | 0,26 |
| 21 | -0,47 | -0,51 | -0,52 | -0,50 | -0,42 | -0,36 | -0,34 | -0,40 | -0,47 | -0,47 | -0,44 | -0,38 | 0,18 |
| 22 | -0,37 | -0,41 | -0,48 | -0,48 | -0,45 | -0,40 | -0,39 | -0,44 | -0,53 | -0,53 | -0,45 | -0,31 | 0,22 |
| 23 | -0,23 | -0,22 | -0,30 | -0,35 | -0,35 | -0,34 | -0,35 | -0,41 | -0,49 | -0,50 | -0,45 | -0,29 | 0,28 |
| 24 | -0,16 | -0,08 | -0,14 | -0,21 | -0,22 | -0,23 | -0,25 | -0,29 | -0,37 | -0,38 | -0,32 | -0,19 | 0,30 |
| 25 | -0,04 | 0,07 | 0,03 | -0,05 | -0,12 | -0,18 | -0,22 | -0,28 | -0,35 | -0,40 | -0,44 | -0,40 | 0,51 |
| 26 | -0,22 | -0,08 | -0,01 | -0,09 | -0,16 | -0,23 | -0,28 | -0,35 | -0,41 | -0,47 | -0,52 | -0,51 | 0,51 |
| 27 | -0,37 | -0,20 | -0,06 | -0,06 | -0,14 | -0,22 | -0,29 | -0,37 | -0,44 | -0,50 | -0,56 | -0,58 | 0,52 |
| 28 | -0,49 | -0,32 | -0,16 | -0,08 | -0,11 | -0,18 | -0,27 | -0,36 | -0,45 | -0,52 | -0,59 | -0,63 | 0,55 |
| 29 | -0,60 | -0,46 | -0,30 | -0,17 | -0,14 | -0,18 | -0,25 | -0,33 | -0,43 | -0,51 | -0,59 | -0,64 | 0,50 |
| 30 | -0,65 | -0,55 | -0,42 | -0,28 | -0,21 | -0,21 | -0,26 | -0,33 | -0,41 | -0,50 | -0,57 | -0,63 | 0,44 |

## Công trình QT7a-HT

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 0,05 |
| 2 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 0,05 |
| 3 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 0,04 |
| 4 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,03 |
| 5 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 0,03 |
| 6 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 0,02 |
| 7 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,01 |
| 8 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 0,02 |
| 9 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,01 |
| 10 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 0,02 |
| 11 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 0,03 |
| 12 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 0,03 |
| 13 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 0,04 |
| 14 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 0,03 |
| 15 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 0,03 |
| 16 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 0,05 |
| 17 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 0,04 |
| 18 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 0,02 |
| 19 | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 0,02 |
| 20 | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,05 |
| 21 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 0,02 |
| 22 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 0,02 |
| 23 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,01 |
| 24 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,05 |
| 25 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,02 |
| 26 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 0,03 |
| 27 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,31 | 0,04 |
| 28 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 0,06 |
| 2 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 0,03 |
| 3 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 0,02 |
| 4 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 0,03 |
| 5 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,02 |
| 6 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 0,02 |
| 7 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,02 |
| 8 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,02 |
| 9 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 0,04 |
| 10 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,29 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 0,06 |
| 11 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 0,05 |
| 12 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,30 | 1,31 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 0,08 |
| 13 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 0,06 |
| 14 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,04 |
| 15 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,04 |
| 16 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 0,04 |
| 17 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 0,04 |
| 18 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,03 |
| 19 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 0,01 |
| 20 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,02 |
| 21 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 0,02 |
| 22 | 1,30 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 0,06 |
| 23 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,06 |
| 24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 0,03 |
| 25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 0,02 |
| 26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 0,04 |
| 27 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 0,02 |
| 28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 0,03 |
| 29 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 0,03 |
| 30 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 0,03 |
| 31 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,03 |
| 2 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| 3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,03 |
| 4 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,02 |
| 5 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,02 |
| 6 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02 |
| 7 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01 |
| 8 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,06 |
| 9 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| 10 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,02 |
| 11 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0,03 |
| 12 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,03 |
| 13 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,03 |
| 14 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0,02 |
| 15 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,02 |
| 16 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,02 |
| 17 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,01 |
| 18 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,02 |
| 19 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,03 |
| 20 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,04 |
| 21 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0,02 |
| 22 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,03 |
| 23 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 0,04 |
| 24 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 0,04 |
| 25 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 0,06 |
| 26 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,06 |
| 27 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,05 |
| 28 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,06 |
| 29 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,06 |
| 30 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,05 |
| 31 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,06 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 0,02 |
| 2 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 0,05 |
| 3 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 0,02 |
| 4 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 0,03 |
| 5 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 0,03 |
| 6 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 0,03 |
| 7 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 0,03 |
| 8 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 0,03 |
| 9 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 0,03 |
| 10 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 0,02 |
| 11 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 0,03 |
| 12 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 0,02 |
| 13 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 0,02 |
| 14 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,01 |
| 15 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 0,02 |
| 16 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,02 |
| 17 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 0,02 |
| 18 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 0,02 |
| 19 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 0,05 |
| 20 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 0,03 |
| 21 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,03 |
| 22 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,03 |
| 23 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,03 |
| 24 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,04 |
| 25 | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 0,09 |
| 26 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 0,05 |
| 27 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 0,04 |
| 28 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 0,04 |
| 29 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,04 |
| 30 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 0,04 |

## Công trình QT4b-QB

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,04 |
| 2 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,02 |
| 3 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,01 |
| 4 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,01 |
| 5 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,03 |
| 6 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,01 |
| 7 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,02 |
| 8 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,02 |
| 9 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,02 |
| 10 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,01 |
| 11 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,02 |
| 12 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,02 |
| 13 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,02 |
| 14 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,02 |
| 15 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,03 |
| 16 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,01 |
| 17 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,03 |
| 18 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,03 |
| 19 | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,05 |
| 20 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,05 |
| 21 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,05 |
| 22 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,01 |
| 23 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,02 |
| 24 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,02 |
| 25 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,03 |
| 26 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,04 |
| 27 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,04 |
| 28 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,04 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,12 |
| 2 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,06 |
| 3 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,02 |
| 4 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,03 |
| 5 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,03 |
| 6 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,04 |
| 7 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,04 |
| 8 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,04 |
| 9 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,04 |
| 10 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,05 |
| 11 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,05 |
| 12 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,07 |
| 13 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,02 |
| 14 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,04 |
| 15 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,03 |
| 16 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,03 |
| 17 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,03 |
| 18 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,03 |
| 19 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,04 |
| 20 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,05 |
| 21 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,06 |
| 22 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,04 |
| 23 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,05 |
| 24 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,03 |
| 25 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,08 |
| 26 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,05 |
| 27 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,06 |
| 28 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,08 |
| 29 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,07 |
| 30 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,11 |
| 31 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,09 |

## Công trình QT9b-QB

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,49 | 1,24 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,40 | 1,46 | 0,38 |
| 2 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,21 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,38 | 1,45 | 0,41 |
| 3 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,19 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,30 | 1,45 | 0,39 |
| 4 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,21 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,36 | 1,45 | 1,47 | 0,43 |
| 5 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,19 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,33 | 1,43 | 1,45 | 0,42 |
| 6 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,19 | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,35 | 1,41 | 1,44 | 0,41 |
| 7 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,44 | 1,31 | 1,27 | 1,28 | 1,53 | 1,32 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 0,26 |
| 8 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,27 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 1,28 | 1,39 | 0,61 |
| 9 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,17 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,37 | 1,43 | 1,45 | 0,38 |
| 10 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,31 | 1,43 | 1,45 | 0,41 |
| 11 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,34 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,21 | 1,41 | 1,45 | 1,47 | 0,39 |
| 12 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,38 | 1,16 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,35 | 1,42 | 1,46 | 0,41 |
| 13 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,47 | 1,18 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,40 | 1,45 | 1,47 | 0,39 |
| 14 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,38 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 0,39 |
| 15 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,18 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,40 | 1,44 | 1,46 | 0,39 |
| 16 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | 1,18 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,39 | 1,44 | 1,47 | 0,40 |
| 17 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 0,20 |
| 18 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,59 | 1,64 | 0,99 | 0,91 | 0,88 | 1,07 | 1,18 | 1,52 | 1,62 | 0,76 |
| 19 | 1,65 | 1,67 | 1,68 | 1,39 | 0,98 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 1,53 | 1,61 | 1,64 | 0,82 |
| 20 | 1,66 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,21 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,40 | 1,47 | 1,49 | 0,56 |
| 21 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,38 | 1,48 | 1,51 | 0,38 |
| 22 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,26 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,14 | 1,36 | 1,46 | 1,50 | 0,41 |
| 23 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,25 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,33 | 1,46 | 1,49 | 0,38 |
| 24 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,31 | 1,30 | 1,25 | 1,39 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 0,28 |
| 25 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,42 | 1,46 | 1,48 | 0,38 |
| 26 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,19 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,41 | 1,45 | 1,47 | 0,40 |
| 27 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,49 | 1,20 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,34 | 1,43 | 1,46 | 0,40 |
| 28 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,45 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,40 | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 0,20 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,46 | 1,53 | 0,32 |
| 2 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,31 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,48 | 1,54 | 1,55 | 0,33 |
| 3 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,44 | 1,28 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,19 | 1,22 | 1,65 | 1,69 | 0,50 |
| 4 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,60 | 1,29 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,33 | 1,39 | 0,55 |
| 5 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,27 | 1,20 | 1,16 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,22 | 1,24 | 0,32 |
| 6 | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,33 | 1,41 | 1,45 | 0,32 |
| 7 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,35 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,19 | 1,22 | 0,39 |
| 8 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,09 | 1,35 | 1,41 | 0,32 |
| 9 | 1,45 | 1,47 | 1,45 | 1,26 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,08 | 1,29 | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 0,39 |
| 10 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,24 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,39 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 0,36 |
| 11 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,17 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,17 | 1,24 | 0,31 |
| 12 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,09 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 0,97 | 1,06 | 1,10 | 0,34 |
| 13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 1,26 | 1,31 | 0,28 |
| 14 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 1,20 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 1,05 | 1,09 | 0,39 |
| 15 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,27 | 1,36 | 1,41 | 0,42 |
| 16 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,32 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,32 | 1,48 | 1,51 | 1,52 | 0,27 |
| 17 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,65 | 1,68 | 1,70 | 0,24 |
| 18 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,31 | 1,25 | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 1,30 | 0,52 |
| 19 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,40 | 0,26 |
| 20 | 1,45 | 1,48 | 1,49 | 1,32 | 1,15 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 0,37 |
| 21 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,39 | 1,44 | 0,28 |
| 22 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,43 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,39 | 1,45 | 1,48 | 0,33 |
| 23 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,32 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 0,33 |
| 24 | 1,48 | 1,51 | 1,52 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,21 | 1,18 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 0,43 |
| 25 | 1,64 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,49 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,14 | 1,16 | 1,23 | 0,52 |
| 26 | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,19 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,18 | 1,22 | 0,18 |
| 27 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 1,21 | 1,37 | 0,52 |
| 28 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,23 | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 1,28 | 1,35 | 1,39 | 0,49 |
| 29 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,16 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 0,97 | 1,26 | 1,36 | 0,49 |
| 30 | 1,40 | 1,43 | 1,44 | 1,19 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 1,41 | 1,51 | 1,56 | 0,59 |
| 31 | 1,60 | 1,63 | 1,64 | 1,61 | 1,17 | 0,89 | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 1,14 | 0,89 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,30 | 1,35 | 1,37 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 1,24 | 1,29 | 0,39 |
| 2 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,30 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,35 | 1,06 | 0,85 | 0,82 | 1,15 | 0,55 |
| 3 | 1,20 | 1,23 | 1,24 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 1,18 | 0,49 |
| 4 | 1,29 | 1,34 | 1,36 | 1,07 | 0,85 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 1,12 | 1,24 | 0,63 |
| 5 | 1,30 | 1,34 | 1,35 | 1,23 | 0,88 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,75 | 1,14 | 1,24 | 0,60 |
| 6 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | 0,91 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 1,14 | 1,26 | 0,58 |
| 7 | 1,31 | 1,35 | 1,36 | 1,12 | 0,88 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,77 | 1,11 | 1,26 | 0,59 |
| 8 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | 1,32 | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,47 | 1,52 | 1,56 | 1,57 | 0,50 |
| 9 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,34 | 1,05 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 1,23 | 1,39 | 0,69 |
| 10 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 1,05 | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 1,27 | 1,38 | 0,58 |
| 11 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,15 | 0,99 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 1,11 | 1,35 | 0,59 |
| 12 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,17 | 0,97 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 1,27 | 1,36 | 0,59 |
| 13 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,27 | 0,97 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 1,24 | 1,31 | 0,62 |
| 14 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,23 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,29 | 1,35 | 0,35 |
| 15 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,36 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,11 | 1,23 | 1,19 | 1,22 | 0,39 |
| 16 | 1,24 | 1,26 | 1,27 | 0,93 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 1,22 | 0,50 |
| 17 | 1,29 | 1,33 | 1,36 | 1,03 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 1,08 | 1,22 | 0,60 |
| 18 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,03 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 1,06 | 1,20 | 0,59 |
| 19 | 1,25 | 1,29 | 1,31 | 1,02 | 0,81 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 1,05 | 1,19 | 0,60 |
| 20 | 1,25 | 1,27 | 1,19 | 0,84 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 1,07 | 1,20 | 1,25 | 0,53 |
| 21 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,25 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,10 | 1,19 | 1,23 | 0,35 |
| 22 | 1,27 | 1,29 | 1,30 | 1,10 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 1,27 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0,35 |
| 23 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,98 | 1,12 | 0,46 |
| 24 | 1,18 | 1,21 | 1,23 | 1,04 | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 1,03 | 1,12 | 0,59 |
| 25 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,01 | 0,75 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 1,05 | 0,59 |
| 26 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | 0,82 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,61 | 1,04 | 1,11 | 0,59 |
| 27 | 1,16 | 1,19 | 1,20 | 0,97 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,74 | 1,01 | 1,08 | 0,57 |
| 28 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 0,84 | 0,66 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,55 | 0,56 | 0,98 | 0,62 |
| 29 | 1,07 | 1,12 | 1,14 | 0,98 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 1,03 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,27 |
| 30 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,72 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,92 | 1,01 | 0,44 |
| 31 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 0,77 | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,98 | 0,54 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,51 | 1,44 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,57 | 1,61 | 1,62 | 0,31 |
| 2 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,62 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 0,35 |
| 3 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,54 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,38 | 1,61 | 1,73 | 1,77 | 0,39 |
| 4 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,60 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 0,43 |
| 5 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,71 | 1,41 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 1,33 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 0,41 |
| 6 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,68 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,49 | 1,54 | 1,56 | 0,40 |
| 7 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 1,41 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,62 | 1,66 | 1,68 | 0,36 |
| 8 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 1,50 | 1,38 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,51 | 1,54 | 0,40 |
| 9 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,46 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,57 | 1,68 | 1,71 | 0,40 |
| 10 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,52 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,48 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 0,42 |
| 11 | 1,71 | 1,72 | 1,69 | 1,46 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,66 | 1,70 | 1,72 | 0,38 |
| 12 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,48 | 1,36 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,63 | 1,69 | 0,47 |
| 13 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,52 | 1,35 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,66 | 1,70 | 1,72 | 0,43 |
| 14 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,47 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,58 | 1,70 | 1,73 | 0,42 |
| 15 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,68 | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 1,49 | 1,66 | 1,69 | 1,71 | 0,41 |
| 16 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,52 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,46 | 1,69 | 1,73 | 1,74 | 0,39 |
| 17 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,59 | 1,40 | 1,39 | 1,37 | 1,66 | 1,70 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 0,41 |
| 18 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 1,32 | 1,67 | 1,72 | 1,75 | 0,43 |
| 19 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,65 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,51 | 1,55 | 0,47 |
| 20 | 1,57 | 1,59 | 1,59 | 1,55 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,66 | 1,74 | 1,79 | 0,45 |
| 21 | 1,82 | 1,84 | 1,84 | 1,59 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,51 | 1,60 | 1,63 | 0,44 |
| 22 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 1,68 | 1,71 | 0,22 |
| 23 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,67 | 1,51 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,41 | 0,33 |
| 24 | 1,40 | 1,51 | 1,60 | 1,63 | 1,53 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,65 | 1,69 | 1,72 | 0,32 |
| 25 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,54 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 0,27 |
| 26 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,58 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,70 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 0,33 |
| 27 | 1,80 | 1,81 | 1,80 | 1,72 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,69 | 1,77 | 1,80 | 0,39 |
| 28 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,64 | 1,47 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,56 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 0,39 |
| 29 | 1,76 | 1,77 | 1,76 | 1,53 | 1,43 | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,39 | 1,38 | 1,58 | 1,61 | 0,39 |
| 30 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,49 | 1,41 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,37 | 1,52 | 1,58 | 1,60 | 0,26 |

## Công trình QT10b-QT

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 0,09 |
| 2 | 1,33 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | 0,10 |
| 3 | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,37 | 0,06 |
| 4 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,30 | 0,04 |
| 5 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,38 | 1,39 | 0,17 |
| 6 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,35 | 0,09 |
| 7 | 1,35 | 1,32 | 1,27 | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 0,10 |
| 8 | 1,33 | 1,31 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,27 | 0,12 |
| 9 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 0,11 |
| 10 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0,08 |
| 11 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 0,09 |
| 12 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 0,06 |
| 13 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | 0,06 |
| 14 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 0,06 |
| 15 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 0,06 |
| 16 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 0,05 |
| 17 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 0,03 |
| 18 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,06 |
| 19 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 0,06 |
| 20 | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,05 |
| 21 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,37 | 0,11 |
| 22 | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 0,11 |
| 23 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 0,07 |
| 24 | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 0,08 |
| 25 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 0,05 |
| 26 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 0,05 |
| 27 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 0,07 |
| 28 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,36 | 0,07 |
| 29 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,06 |
| 30 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 0,12 |

## Công trình QT8b-H

### Mực nước giờ tháng 2

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 0,03 |
| 2 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 0,02 |
| 3 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 0,03 |
| 4 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,02 |
| 5 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 0,04 |
| 6 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 0,03 |
| 7 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 0,02 |
| 8 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 0,04 |
| 9 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 0,03 |
| 10 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 0,01 |
| 11 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,02 |
| 12 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,02 |
| 13 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 0,02 |
| 14 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,02 |
| 15 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,02 |
| 16 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 0,02 |
| 17 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 0,01 |
| 18 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 0,02 |
| 19 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,02 |
| 20 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 0,03 |
| 21 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,02 |
| 22 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,03 |
| 23 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 0,03 |
| 24 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 0,01 |
| 25 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 0,02 |
| 26 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,03 |
| 27 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,03 |
| 28 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,03 |

### Mực nước giờ tháng 5

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 0,13 |
| 2 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 0,02 |
| 3 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 0,02 |
| 4 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 0,02 |
| 5 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 0,02 |
| 6 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 0,02 |
| 7 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,01 |
| 8 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 0,01 |
| 9 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,01 |
| 10 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,01 |
| 11 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,02 |
| 12 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 0,02 |
| 13 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0,02 |
| 14 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0,03 |
| 15 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 0,02 |
| 16 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 0,03 |
| 17 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 0,05 |
| 18 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 0,02 |
| 19 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 0,02 |
| 20 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 0,02 |
| 21 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 0,01 |
| 22 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 0,01 |
| 23 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 0,03 |
| 24 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 0,02 |
| 25 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 0,02 |
| 26 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 0,02 |
| 27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 0,02 |
| 28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 0,02 |
| 29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 0,02 |
| 30 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 0,02 |
| 31 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 0,02 |

### Mực nước giờ tháng 8

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,01 |
| 2 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 0,01 |
| 3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 0,01 |
| 4 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 0,01 |
| 5 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,04 |
| 6 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,02 |
| 7 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0,02 |
| 8 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 0,07 |
| 9 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0,03 |
| 10 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0,02 |
| 11 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 0,03 |
| 12 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 0,02 |
| 13 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 0,02 |
| 14 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,01 |
| 15 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,01 |
| 16 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,02 |
| 17 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,02 |
| 18 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 0,01 |
| 19 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,02 |
| 20 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,01 |
| 21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 0,02 |
| 22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 0,01 |
| 23 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0,02 |
| 24 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 0,03 |
| 25 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 0,02 |
| 26 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 0,02 |
| 27 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 0,03 |
| 28 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 0,03 |
| 29 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 0,02 |
| 30 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 0,01 |
| 31 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 0,02 |

### Mực nước giờ tháng 11

| N\G | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ∆H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,02 |
| 2 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 0,02 |
| 3 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,02 |
| 4 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 0,08 |
| 5 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,04 |
| 6 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,52 | 0,02 |
| 7 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 0,04 |
| 8 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 0,04 |
| 9 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 0,03 |
| 10 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 0,03 |
| 11 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 0,05 |
| 12 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 0,02 |
| 13 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 0,03 |
| 14 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,02 |
| 15 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,02 |
| 16 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,01 |
| 17 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,01 |
| 18 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 0,02 |
| 19 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 0,01 |
| 20 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,02 |
| 21 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 0,05 |
| 22 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 0,03 |
| 23 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 0,02 |
| 24 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 0,06 |
| 25 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,03 |
| 26 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 0,03 |
| 27 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,02 |
| 28 | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,02 |
| 29 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,02 |
| 30 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 0,02 |

# III. Tầng chứa nước n

## Công trình: QT8b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,91 | 1,81 | 1,71 | 1,72 | 1,66 | 1,58 | 1,42 | 1,38 | 1,34 | 1,97 | 2,17 | 2,05 |
| 2 | 1,90 | 1,80 | 1,71 | 1,77 | 1,68 | 1,57 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 1,98 | 2,16 | 2,06 |
| 3 | 1,90 | 1,81 | 1,71 | 1,80 | 1,69 | 1,57 | 1,41 | 1,37 | 1,37 | 1,99 | 2,15 | 2,07 |
| 4 | 1,90 | 1,80 | 1,72 | 1,80 | 1,69 | 1,56 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,99 | 2,10 | 2,06 |
| 5 | 1,89 | 1,80 | 1,72 | 1,81 | 1,69 | 1,55 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,97 | 2,07 | 2,08 |
| 6 | 1,89 | 1,80 | 1,71 | 1,81 | 1,69 | 1,54 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,96 | 2,07 | 2,08 |
| 7 | 1,88 | 1,80 | 1,71 | 1,80 | 1,69 | 1,54 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,96 | 2,06 | 2,08 |
| 8 | 1,89 | 1,80 | 1,73 | 1,80 | 1,68 | 1,54 | 1,35 | 1,39 | 1,47 | 1,96 | 2,05 | 2,07 |
| 9 | 1,88 | 1,79 | 1,73 | 1,79 | 1,68 | 1,53 | 1,34 | 1,41 | 1,56 | 1,99 | 2,03 | 2,07 |
| 10 | 1,88 | 1,79 | 1,73 | 1,79 | 1,67 | 1,52 | 1,35 | 1,41 | 1,64 | 2,09 | 2,03 | 2,06 |
| 11 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,79 | 1,66 | 1,50 | 1,37 | 1,40 | 1,67 | 2,12 | 2,03 | 2,05 |
| 12 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,79 | 1,66 | 1,49 | 1,38 | 1,40 | 1,67 | 2,12 | 2,02 | 2,03 |
| 13 | 1,87 | 1,79 | 1,71 | 1,78 | 1,65 | 1,48 | 1,40 | 1,39 | 1,66 | 2,11 | 2,01 | 2,02 |
| 14 | 1,87 | 1,78 | 1,70 | 1,78 | 1,65 | 1,48 | 1,40 | 1,38 | 1,65 | 2,09 | 2,01 | 2,01 |
| 15 | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,78 | 1,65 | 1,49 | 1,41 | 1,38 | 1,65 | 2,19 | 2,01 | 2,00 |
| 16 | 1,86 | 1,78 | 1,69 | 1,77 | 1,64 | 1,49 | 1,41 | 1,38 | 1,67 | 2,34 | 2,01 | 1,99 |
| 17 | 1,85 | 1,78 | 1,69 | 1,76 | 1,62 | 1,48 | 1,41 | 1,37 | 1,68 | 2,28 | 2,01 | 1,98 |
| 18 | 1,85 | 1,78 | 1,69 | 1,76 | 1,62 | 1,47 | 1,40 | 1,37 | 1,72 | 2,19 | 2,02 | 1,97 |
| 19 | 1,84 | 1,77 | 1,69 | 1,77 | 1,62 | 1,46 | 1,40 | 1,37 | 1,73 | 2,17 | 2,01 | 1,97 |
| 20 | 1,84 | 1,76 | 1,67 | 1,77 | 1,63 | 1,45 | 1,40 | 1,37 | 1,74 | 2,17 | 2,00 | 1,97 |
| 21 | 1,84 | 1,77 | 1,66 | 1,78 | 1,64 | 1,45 | 1,40 | 1,37 | 1,73 | 2,16 | 2,02 | 1,98 |
| 22 | 1,84 | 1,77 | 1,65 | 1,78 | 1,65 | 1,43 | 1,39 | 1,36 | 1,75 | 2,21 | 2,09 | 1,98 |
| 23 | 1,84 | 1,77 | 1,65 | 1,77 | 1,65 | 1,42 | 1,39 | 1,35 | 1,77 | 2,21 | 2,12 | 1,97 |
| 24 | 1,84 | 1,77 | 1,69 | 1,75 | 1,64 | 1,44 | 1,39 | 1,34 | 1,80 | 2,18 | 2,14 | 1,96 |
| 25 | 1,83 | 1,77 | 1,73 | 1,73 | 1,63 | 1,45 | 1,39 | 1,32 | 1,86 | 2,25 | 2,18 |  |
| 26 | 1,83 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | 1,63 | 1,44 | 1,39 | 1,33 | 1,87 | 2,36 | 2,16 |  |
| 27 | 1,82 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,62 | 1,43 | 1,38 | 1,35 | 1,88 | 2,31 | 2,14 |  |
| 28 | 1,82 | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 1,61 | 1,42 | 1,38 | 1,37 | 1,92 | 2,26 | 2,11 |  |
| 29 | 1,81 |  | 1,70 | 1,67 | 1,60 | 1,41 | 1,37 | 1,36 | 1,96 | 2,22 | 2,09 |  |
| 30 | 1,81 |  | 1,70 | 1,65 | 1,59 | 1,40 | 1,37 | 1,36 | 1,96 | 2,20 | 2,07 |  |
| 31 | 1,81 |  | 1,70 |  | 1,59 |  | 1,37 | 1,35 |  | 2,18 |  |  |
| T.Bình | 1,86 | 1,78 | 1,70 | 1,76 | 1,65 | 1,49 | 1,39 | 1,37 | 1,65 | 2,13 | 2,07 | 2,03 |
| Max | 1,92 | 1,82 | 1,76 | 1,82 | 1,71 | 1,60 | 1,43 | 1,42 | 1,98 | 2,37 | 2,19 | 2,09 |
| Min | 1,80 | 1,71 | 1,64 | 1,64 | 1,57 | 1,40 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,95 | 1,99 | 1,96 |
| ∆H | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,65 | 0,42 | 0,20 | 0,13 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,73 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,37 | Ngày: 26/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,31 | Ngày: 25/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,06 |  |

## Công trình: QT1b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,03 | 0,76 | 0,83 | 0,86 | 0,45 | 0,33 | -0,36 | -0,13 | -0,24 | 0,60 | 0,76 | 0,68 |
| 2 | 1,01 | 0,79 | 0,82 | 0,99 | 0,56 | 0,29 | -0,33 | -0,10 | -0,25 | 0,59 | 0,75 | 0,74 |
| 3 | 0,98 | 0,81 | 0,79 | 0,98 | 0,60 | 0,27 | -0,28 | -0,09 | -0,27 | 0,57 | 0,74 | 0,76 |
| 4 | 0,94 | 0,82 | 0,76 | 0,95 | 0,62 | 0,25 | -0,28 | -0,11 | -0,28 | 0,57 | 0,72 | 0,76 |
| 5 | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,91 | 0,61 | 0,18 | -0,26 | -0,11 | -0,26 | 0,56 | 0,68 | 0,80 |
| 6 | 0,90 | 0,81 | 0,74 | 0,88 | 0,61 | 0,11 | -0,26 | -0,06 | -0,23 | 0,57 | 0,66 | 0,78 |
| 7 | 0,89 | 0,78 | 0,78 | 0,85 | 0,61 | 0,04 | -0,27 | 0,01 | -0,18 | 0,58 | 0,66 | 0,77 |
| 8 | 0,87 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,60 | 0,02 | -0,27 | 0,07 | -0,09 | 0,65 | 0,64 | 0,75 |
| 9 | 0,86 | 0,81 | 0,82 | 0,78 | 0,58 | 0,02 | -0,30 | 0,14 | 0,01 | 0,69 | 0,64 | 0,74 |
| 10 | 0,85 | 0,81 | 0,82 | 0,75 | 0,55 | 0,01 | -0,28 | 0,19 | 0,09 | 0,71 | 0,63 | 0,73 |
| 11 | 0,89 | 0,80 | 0,81 | 0,73 | 0,52 | 0,00 | -0,18 | 0,24 | 0,14 | 0,73 | 0,62 | 0,72 |
| 12 | 0,89 | 0,79 | 0,77 | 0,70 | 0,48 | -0,04 | -0,07 | 0,29 | 0,16 | 0,72 | 0,61 | 0,74 |
| 13 | 0,89 | 0,79 | 0,75 | 0,69 | 0,45 | -0,08 | -0,02 | 0,30 | 0,19 | 0,71 | 0,60 | 0,77 |
| 14 | 0,88 | 0,83 | 0,74 | 0,70 | 0,43 | -0,09 | 0,02 | 0,28 | 0,20 | 0,73 | 0,59 | 0,79 |
| 15 | 0,86 | 0,83 | 0,72 | 0,68 | 0,41 | -0,01 | 0,04 | 0,24 | 0,17 | 0,94 | 0,59 | 0,77 |
| 16 | 0,84 | 0,81 | 0,70 | 0,67 | 0,49 | 0,06 | 0,02 | 0,22 | 0,14 | 1,07 | 0,60 | 0,76 |
| 17 | 0,83 | 0,79 | 0,67 | 0,66 | 0,57 | 0,10 | -0,02 | 0,19 | 0,16 | 0,95 | 0,61 | 0,82 |
| 18 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,70 | 0,61 | 0,09 | -0,04 | 0,15 | 0,20 | 0,86 | 0,60 | 0,86 |
| 19 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,74 | 0,63 | 0,07 | -0,06 | 0,10 | 0,21 | 0,86 | 0,61 | 0,81 |
| 20 | 0,85 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,60 | 0,01 | -0,07 | 0,09 | 0,22 | 0,85 | 0,64 | 0,76 |
| 21 | 0,84 | 0,77 | 0,65 | 0,70 | 0,57 | -0,04 | -0,04 | 0,13 | 0,23 | 0,83 | 0,65 | 0,75 |
| 22 | 0,82 | 0,93 | 0,67 | 0,68 | 0,56 | -0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,28 | 0,94 | 0,70 | 0,76 |
| 23 | 0,79 | 0,89 | 0,66 | 0,63 | 0,57 | -0,14 | 0,03 | 0,12 | 0,32 | 0,96 | 0,71 | 0,76 |
| 24 | 0,78 | 0,80 | 0,68 | 0,56 | 0,56 | -0,21 | 0,04 | 0,03 | 0,35 | 0,86 | 0,69 | 0,80 |
| 25 | 0,81 | 0,88 | 0,67 | 0,54 | 0,53 | -0,19 | 0,04 | -0,02 | 0,33 | 0,85 | 0,72 |  |
| 26 | 0,80 | 0,94 | 0,67 | 0,51 | 0,48 | -0,17 | 0,00 | -0,02 | 0,42 | 0,85 | 0,72 |  |
| 27 | 0,79 | 0,91 | 0,66 | 0,48 | 0,46 | -0,22 | -0,03 | -0,03 | 0,51 | 0,83 | 0,71 |  |
| 28 | 0,77 | 0,86 | 0,71 | 0,45 | 0,44 | -0,28 | -0,08 | -0,09 | 0,54 | 0,80 | 0,67 |  |
| 29 | 0,72 |  | 0,73 | 0,43 | 0,42 | -0,33 | -0,10 | -0,15 | 0,65 | 0,78 | 0,67 |  |
| 30 | 0,74 |  | 0,75 | 0,41 | 0,39 | -0,37 | -0,12 | -0,20 | 0,58 | 0,78 | 0,66 |  |
| 31 | 0,75 |  | 0,78 |  | 0,36 |  | -0,13 | -0,24 |  | 0,77 |  |  |
| T.Bình | 0,85 | 0,82 | 0,73 | 0,70 | 0,53 | -0,01 | -0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,77 | 0,66 | 0,76 |
| Max | 1,05 | 1,00 | 0,85 | 1,01 | 0,65 | 0,35 | 0,07 | 0,32 | 0,69 | 1,09 | 0,77 | 0,89 |
| Min | 0,69 | 0,69 | 0,62 | 0,39 | 0,33 | -0,40 | -0,39 | -0,28 | -0,31 | 0,54 | 0,57 | 0,65 |
| ∆H | 0,36 | 0,31 | 0,23 | 0,62 | 0,32 | 0,75 | 0,46 | 0,60 | 1,00 | 0,55 | 0,20 | 0,24 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,48 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,09 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,40 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,49 |  |

## Công trình: QT3c-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 1,49 |  | 1,68 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,68 | 1,48 | 1,32 | 1,40 | 1,30 | 1,07 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,51 |  | 1,75 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 | 1,62 |  | 1,73 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,66 | 1,40 | 1,30 | 1,32 | 1,26 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,18 | 1,58 |  | 1,72 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 | 1,63 |  | 1,73 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,66 | 1,35 | 1,28 | 1,34 | 1,22 | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 1,10 | 1,60 |  | 1,82 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,62 |  | 1,70 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,62 | 1,31 | 1,30 | 1,27 | 1,23 | 0,96 | 1,06 | 1,10 | 1,31 | 1,64 |  | 1,61 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  | 1,53 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,56 |  | 1,28 | 1,25 | 1,12 | 0,88 | 0,99 | 1,05 | 1,51 |  | 1,51 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,64 | 1,39 | 1,31 | 1,32 | 1,23 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,20 | 1,59 | 1,52 | 1,72 |
| Max | 1,68 | 1,48 | 1,37 | 1,40 | 1,30 | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 1,51 | 1,64 | 1,53 | 1,82 |
| Min | 1,56 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,12 | 0,88 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,49 | 1,51 | 1,61 |
| ∆H | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,10 | 0,13 | 0,53 | 0,15 | 0,02 | 0,21 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,34 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,82 | Ngày: 18/12/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,88 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,94 |  |

## Công trình: QT7c-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,60 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 1,14 | 1,21 | 1,22 |
| 2 | 1,57 | 1,01 | 1,04 | 1,17 | 1,06 | 1,02 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 1,11 | 1,20 | 1,19 |
| 3 | 1,54 | 1,01 | 1,03 | 1,18 | 1,09 | 1,02 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 1,09 | 1,19 | 1,23 |
| 4 | 1,51 | 1,02 | 1,02 | 1,18 | 1,09 | 1,01 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 1,07 | 1,17 | 1,27 |
| 5 | 1,48 | 1,03 | 1,02 | 1,18 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 1,05 | 1,16 | 1,26 |
| 6 | 1,45 | 1,04 | 1,02 | 1,18 | 1,10 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 1,05 | 1,19 | 1,27 |
| 7 | 1,42 | 1,05 | 1,02 | 1,16 | 1,09 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,25 |
| 8 | 1,39 | 1,05 | 1,04 | 1,15 | 1,08 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 1,09 | 1,20 | 1,27 |
| 9 | 1,35 | 1,04 | 1,04 | 1,13 | 1,07 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 1,11 | 1,20 | 1,27 |
| 10 | 1,33 | 1,04 | 1,05 | 1,12 | 1,07 | 0,97 | 0,91 | 0,96 | 0,92 | 1,13 | 1,20 | 1,25 |
| 11 | 1,33 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,07 | 0,97 | 0,93 | 0,96 | 0,92 | 1,14 | 1,19 | 1,23 |
| 12 | 1,32 | 1,03 | 1,04 | 1,10 | 1,06 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 1,15 | 1,18 | 1,21 |
| 13 | 1,29 | 1,03 | 1,03 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 1,15 | 1,16 | 1,20 |
| 14 | 1,26 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 1,19 | 1,15 | 1,18 |
| 15 | 1,23 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,04 | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 1,32 | 1,15 | 1,18 |
| 16 | 1,19 | 1,04 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 1,29 | 1,14 | 1,19 |
| 17 | 1,17 | 1,05 | 1,02 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 1,26 | 1,14 | 1,20 |
| 18 | 1,16 | 1,05 | 1,03 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,93 | 0,89 | 1,25 | 1,13 | 1,21 |
| 19 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 0,99 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,88 | 1,28 | 1,15 | 1,22 |
| 20 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,09 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,87 | 1,31 | 1,16 | 1,22 |
| 21 | 1,06 | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 0,86 | 1,29 | 1,18 | 1,22 |
| 22 | 1,04 | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 0,99 | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,87 | 1,32 | 1,33 | 1,21 |
| 23 | 1,02 | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 1,28 | 1,34 | 1,19 |
| 24 | 1,00 | 1,10 | 1,03 | 1,09 | 1,01 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,25 | 1,32 | 1,18 |
| 25 | 0,99 | 1,10 | 1,04 | 1,07 | 1,01 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | 1,27 | 1,32 |  |
| 26 | 0,98 | 1,09 | 1,04 | 1,06 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,05 | 1,28 | 1,31 |  |
| 27 | 0,98 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,00 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 1,13 | 1,26 | 1,29 |  |
| 28 | 0,98 | 1,07 | 1,01 | 1,04 | 1,00 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 1,20 | 1,24 | 1,28 |  |
| 29 | 0,99 |  | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 1,20 | 1,23 | 1,27 |  |
| 30 | 0,99 |  | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 1,16 | 1,22 | 1,26 |  |
| 31 | 1,00 |  | 1,05 |  | 1,01 |  | 0,89 | 0,88 |  | 1,22 |  |  |
| T.Bình | 1,22 | 1,05 | 1,03 | 1,10 | 1,03 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 1,20 | 1,21 | 1,22 |
| Max | 1,61 | 1,10 | 1,07 | 1,18 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,97 | 1,21 | 1,34 | 1,36 | 1,29 |
| Min | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,98 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 1,03 | 1,12 | 1,17 |
| ∆H | 0,64 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,12 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,06 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,61 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,85 | Ngày: 20/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,76 |  |

## Công trình: QT8c-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,69 | 0,45 | 0,63 | 0,68 | 0,44 | -1,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,68 | 0,46 | 0,62 | 0,86 | 0,48 | -1,85 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,66 | 0,48 | 0,62 | 0,95 | 0,48 | -1,85 |  |  | 0,04 | 0,44 | 0,67 | 0,90 |
| 4 | 0,65 | 0,48 | 0,61 | 0,95 | 0,49 | -1,87 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,66 | 0,50 | 0,61 | 0,95 | 0,50 | -1,88 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,65 | 0,52 | 0,61 | 0,93 | 0,49 | -1,89 | 0,10 | 0,23 | -0,04 | 0,39 | 0,60 | 1,04 |
| 7 | 0,62 | 0,52 | 0,60 | 0,89 | 0,49 | -1,90 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,60 | 0,53 | 0,61 | 0,86 | 0,48 | -1,90 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,59 | 0,54 | 0,61 | 0,83 | 0,46 | -1,90 |  |  | 0,09 | 0,60 | 0,62 | 1,01 |
| 10 | 0,58 | 0,54 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | -1,90 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,77 | 0,43 | -1,90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,41 | -1,90 | 0,17 | 0,28 | 0,02 | 0,72 | 0,56 | 0,91 |
| 13 | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 0,73 | 0,40 | -1,91 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,72 | 0,39 | -1,92 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,70 | 0,40 | -1,92 |  |  | 0,00 | 1,10 | 0,51 | 0,87 |
| 16 | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,68 | 0,39 | -1,92 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,66 | 0,39 | -1,93 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,64 | 0,40 | -1,93 | 0,19 | 0,27 | 0,06 | 1,03 | 0,48 | 0,92 |
| 19 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,41 | -1,94 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,63 | 0,42 | -1,94 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,51 | 0,57 | 0,56 | 0,64 | 0,42 | -1,95 |  |  | 0,11 | 1,09 | 0,55 | 0,85 |
| 22 | 0,50 | 0,57 | 0,56 | 0,64 | 0,40 | -1,95 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,50 | 0,58 | 0,55 | 0,63 | 0,40 | -1,97 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,49 | 0,59 | 0,55 | 0,61 | -0,55 | -1,99 | 0,22 | 0,24 | 0,14 | 1,05 | 0,60 | 0,80 |
| 25 | 0,48 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | -1,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,47 | 0,62 | 0,57 | 0,55 | -1,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,47 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | -1,87 |  |  |  | 0,41 | 1,01 | 0,56 |  |
| 28 | 0,46 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | -1,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,46 |  | 0,55 | 0,44 | -1,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,45 |  | 0,56 | 0,42 | -1,86 | 0,14 | 0,25 | 0,11 | 0,58 | 0,83 | 0,49 |  |
| 31 | 0,46 |  | 0,58 |  | -1,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,70 | -0,12 | -1,90 | 0,19 | 0,23 | 0,14 | 0,83 | 0,57 | 0,91 |
| Max | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,96 | 0,50 | 0,14 | 0,25 | 0,28 | 0,58 | 1,10 | 0,67 | 1,04 |
| Min | 0,44 | 0,43 | 0,52 | 0,41 | -1,88 | -1,99 | 0,10 | 0,11 | -0,04 | 0,39 | 0,48 | 0,80 |
| ∆H | 0,26 | 0,21 | 0,12 | 0,55 | 2,38 | 2,13 | 0,15 | 0,17 | 0,62 | 0,71 | 0,19 | 0,24 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,14 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,10 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -1,99 | Ngày: 23/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,09 |  |

## Công trình: QT10c-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,75 | 1,07 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,67 | 1,08 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,60 | 1,07 | 1,04 |  |  |  |  |  | 0,85 | 1,16 | 1,36 | 1,33 |
| 4 | 1,54 | 1,09 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,55 | 1,12 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,53 | 1,13 | 0,99 | 1,34 | 1,13 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,84 | 1,08 | 1,23 | 1,34 |
| 7 | 1,49 | 1,13 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1,46 | 1,10 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,41 | 1,09 | 1,04 |  |  |  |  |  | 0,98 | 1,14 | 1,18 | 1,27 |
| 10 | 1,37 | 1,08 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1,32 | 1,07 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1,28 | 1,05 | 1,01 | 1,17 | 1,07 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,96 | 1,22 | 1,14 | 1,23 |
| 13 | 1,26 | 1,06 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1,25 | 1,04 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1,20 | 1,07 | 0,99 |  |  |  |  |  | 0,93 | 1,46 | 1,09 | 1,28 |
| 16 | 1,20 | 1,09 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,19 | 1,12 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,17 | 1,13 | 1,03 | 1,13 | 1,04 | 0,86 | 0,86 | 0,79 | 0,95 | 1,29 | 1,07 | 1,34 |
| 19 | 1,15 | 1,16 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1,14 | 1,16 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1,10 | 1,19 | 1,04 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,38 | 1,22 | 1,29 |
| 22 | 1,08 | 1,20 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1,07 | 1,21 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1,06 | 1,23 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 0,88 | 0,89 | 0,82 | 1,02 | 1,21 | 1,29 | 1,18 |
| 25 | 1,04 | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1,04 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1,04 | 1,14 |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 1,28 | 1,26 |  |
| 28 | 1,04 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1,08 |  | 1,08 | 1,03 | 0,99 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 1,27 | 1,33 | 1,25 |  |
| 31 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 1,26 | 1,12 | 1,03 | 1,15 | 1,06 | 0,87 | 0,88 | 0,81 | 1,00 | 1,26 | 1,21 | 1,29 |
| Max | 1,79 | 1,28 | 1,13 | 1,34 | 1,13 | 0,93 | 0,94 | 0,84 | 1,27 | 1,46 | 1,36 | 1,34 |
| Min | 1,00 | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 0,99 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,84 | 1,08 | 1,07 | 1,18 |
| ∆H | 0,79 | 0,27 | 0,18 | 0,31 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,43 | 0,38 | 0,29 | 0,16 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,15 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,79 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,77 | Ngày: 30/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,02 |  |

## Công trình: QT11b-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 | 1,31 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 | 1,38 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 1,27 | 1,36 | 1,53 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,61 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 | 1,65 |
| 6 | 1,39 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 1,02 | 1,24 | 1,37 | 1,75 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 | 1,73 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,71 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,41 | 1,33 | 1,67 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,33 | 1,64 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 | 1,32 | 1,59 |
| 12 | 1,31 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,22 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1,56 | 1,30 | 1,53 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,30 | 1,48 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,29 | 1,43 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 | 1,95 | 1,30 | 1,40 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 | 1,30 | 1,39 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 | 1,29 | 1,38 |
| 18 | 1,26 | 1,28 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 1,76 | 1,30 | 1,41 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,29 | 1,46 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 | 1,27 | 1,46 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,58 | 1,28 | 1,45 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 | 1,36 | 1,43 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 | 1,40 | 1,39 |
| 24 | 1,20 | 1,27 | 1,21 | 1,21 | 1,19 | 1,13 | 1,12 | 1,06 | 1,20 | 1,56 | 1,38 | 1,36 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 1,36 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 1,34 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,51 | 1,33 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 | 1,33 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 | 1,32 |  |
| 30 | 1,21 |  | 1,28 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,08 | 1,03 | 1,41 | 1,40 | 1,31 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |
| T.Bình | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 1,17 | 1,60 | 1,33 | 1,51 |
| Max | 1,39 | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 1,41 | 2,20 | 1,41 | 1,78 |
| Min | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,17 | 1,13 | 1,08 | 1,03 | 1,02 | 1,24 | 1,25 | 1,29 |
| ∆H | 0,19 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,39 | 0,96 | 0,16 | 0,49 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,45 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 2,20 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,02 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,18 |  |

## Công trình: QT13-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41,61 | 39,70 | 37,37 | 36,73 | 36,82 | 35,45 | 34,57 | 33,83 | 33,55 | 34,12 | 42,72 | 39,18 |
| 2 | 42,11 | 39,59 | 37,32 | 36,79 | 36,82 | 35,42 | 34,53 | 33,82 | 33,53 | 34,11 | 42,60 | 39,11 |
| 3 | 42,39 | 39,48 | 37,27 | 36,81 | 36,80 | 35,39 | 34,51 | 33,80 | 33,50 | 34,10 | 42,46 | 39,08 |
| 4 | 42,52 | 39,38 | 37,22 | 36,81 | 36,76 | 35,36 | 34,49 | 33,76 | 33,48 | 34,10 | 42,31 | 39,08 |
| 5 | 42,55 | 39,27 | 37,18 | 36,81 | 36,71 | 35,32 | 34,48 | 33,73 | 33,47 | 34,09 | 42,17 | 39,16 |
| 6 | 42,52 | 39,16 | 37,14 | 36,81 | 36,67 | 35,29 | 34,47 | 33,71 | 33,46 | 34,08 | 42,04 | 39,17 |
| 7 | 42,47 | 39,04 | 37,13 | 36,81 | 36,63 | 35,26 | 34,44 | 33,69 | 33,47 | 34,08 | 41,91 | 39,47 |
| 8 | 42,38 | 38,95 | 37,11 | 36,81 | 36,59 | 35,24 | 34,42 | 33,66 | 33,47 | 34,27 | 41,77 | 39,93 |
| 9 | 42,28 | 38,86 | 37,07 | 36,81 | 36,55 | 35,21 | 34,39 | 33,64 | 33,47 | 34,77 | 41,63 | 40,47 |
| 10 | 42,17 | 38,77 | 37,04 | 36,82 | 36,48 | 35,18 | 34,37 | 33,61 | 33,46 | 35,19 | 41,50 | 40,96 |
| 11 | 42,07 | 38,68 | 37,01 | 36,83 | 36,45 | 35,16 | 34,34 | 33,61 | 33,44 | 35,68 | 41,36 | 41,45 |
| 12 | 41,96 | 38,59 | 36,98 | 36,84 | 36,40 | 35,13 | 34,32 | 33,63 | 33,42 | 35,98 | 41,23 | 41,92 |
| 13 | 41,84 | 38,50 | 36,96 | 36,85 | 36,36 | 35,10 | 34,29 | 33,62 | 33,41 | 36,15 | 41,09 | 42,25 |
| 14 | 41,72 | 38,43 | 36,93 | 36,87 | 36,33 | 35,08 | 34,27 | 33,59 | 33,39 | 36,27 | 40,98 | 42,41 |
| 15 | 41,60 | 38,34 | 36,91 | 36,89 | 36,30 | 35,07 | 34,26 | 33,56 | 33,36 | 36,54 | 40,88 | 42,43 |
| 16 | 41,48 | 38,25 | 36,89 | 36,91 | 36,31 | 35,05 | 34,24 | 33,54 | 33,33 | 37,31 | 40,75 | 42,4 |
| 17 | 41,36 | 38,16 | 36,86 | 36,94 | 36,30 | 35,01 | 34,21 | 33,57 | 33,33 | 38,38 | 40,63 | 42,34 |
| 18 | 41,25 | 38,08 | 36,84 | 36,98 | 36,27 | 34,97 | 34,17 | 33,59 | 33,33 | 39,09 | 40,50 | 42,25 |
| 19 | 41,14 | 38,01 | 36,81 | 37,01 | 36,23 | 34,94 | 34,14 | 33,62 | 33,31 | 39,40 | 40,38 | 42,11 |
| 20 | 41,01 | 37,83 | 36,79 | 37,02 | 36,19 | 34,90 | 34,13 | 33,64 | 33,29 | 39,55 | 40,27 | 41,97 |
| 21 | 40,89 | 37,76 | 36,77 | 37,02 | 36,13 | 34,87 | 34,13 | 33,68 | 33,29 | 39,64 | 40,16 | 41,84 |
| 22 | 40,76 | 37,83 | 36,76 | 37,01 | 36,08 | 34,87 | 34,13 | 33,71 | 33,29 | 39,82 | 40,05 | 41,73 |
| 23 | 40,60 | 37,70 | 36,74 | 36,99 | 36,03 | 34,84 | 34,10 | 33,72 | 33,29 | 40,56 | 39,92 | 41,63 |
| 24 | 40,49 | 37,54 | 36,73 | 36,97 | 35,86 | 34,80 | 34,05 | 33,69 | 33,28 | 41,36 | 39,78 | 41,51 |
| 25 | 40,47 | 37,60 | 36,75 | 36,97 | 35,67 | 34,78 | 34,02 | 33,63 | 33,23 | 41,82 | 39,66 |  |
| 26 | 40,37 | 37,57 | 36,77 | 36,95 | 35,61 | 34,77 | 34,00 | 33,64 | 33,28 | 42,11 | 39,57 |  |
| 27 | 40,26 | 37,51 | 36,80 | 36,92 | 35,58 | 34,73 | 33,96 | 33,65 | 33,40 | 42,37 | 39,50 |  |
| 28 | 40,15 | 37,44 | 36,83 | 36,90 | 35,56 | 34,69 | 33,94 | 33,62 | 33,74 | 42,64 | 39,42 |  |
| 29 | 40,03 |  | 36,80 | 36,88 | 35,53 | 34,63 | 33,90 | 33,62 | 34,05 | 42,80 | 39,35 |  |
| 30 | 39,92 |  | 36,77 | 36,85 | 35,50 | 34,60 | 33,87 | 33,60 | 34,07 | 42,84 | 39,27 |  |
| 31 | 39,81 |  | 36,74 |  | 35,47 |  | 33,84 | 33,56 |  | 42,80 |  |  |
| T.Bình | 41,36 | 38,43 | 36,94 | 36,89 | 36,23 | 35,04 | 34,23 | 33,66 | 33,45 | 37,94 | 40,86 | 40,98 |
| Max | 42,55 | 39,75 | 37,40 | 37,02 | 36,84 | 35,47 | 34,58 | 33,84 | 34,09 | 42,86 | 42,76 | 42,45 |
| Min | 39,76 | 37,41 | 36,73 | 36,72 | 35,46 | 34,58 | 33,81 | 33,52 | 33,16 | 34,06 | 39,21 | 39,06 |
| ∆H | 2,79 | 2,34 | 0,67 | 0,30 | 1,38 | 0,89 | 0,77 | 0,32 | 0,93 | 8,80 | 3,55 | 3,39 |

| Mực nước trung bình năm: | 37,08 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 42,86 | Ngày: 30/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 33,16 | Ngày: 25/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 9,70 |  |

# IV. Tầng chứa nước Bazan (Bz)

## Công trình: QT2-QT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,61 | 19,93 | 19,85 | 19,92 | 19,34 | 19,65 | 18,35 | 17,59 | 17,20 | 19,55 | 21,91 | 21,59 |
| 2 | 25,11 | 19,88 | 19,82 | 22,26 | 19,47 | 19,64 | 18,31 | 17,57 | 17,16 | 19,35 | 21,53 | 23,02 |
| 3 | 24,59 | 19,85 | 19,79 | 22,43 | 19,49 | 19,62 | 18,29 | 17,55 | 17,11 | 19,21 | 21,21 | 24,79 |
| 4 | 24,14 | 19,82 | 19,78 | 22,09 | 19,51 | 19,58 | 18,26 | 17,51 | 17,08 | 19,15 | 20,94 | 24,7 |
| 5 | 23,63 | 19,79 | 19,73 | 21,78 | 19,51 | 19,52 | 18,24 | 17,48 | 17,06 | 19,11 | 20,71 | 25,03 |
| 6 | 23,12 | 19,76 | 19,68 | 21,52 | 19,53 | 19,46 | 18,22 | 17,45 | 17,04 | 19,10 | 20,54 | 25,39 |
| 7 | 22,63 | 19,72 | 19,65 | 21,30 | 19,54 | 19,41 | 18,20 | 17,45 | 17,05 | 19,12 | 20,41 | 25,14 |
| 8 | 22,22 | 19,71 | 19,69 | 21,10 | 19,55 | 19,36 | 18,17 | 17,43 | 17,05 | 20,96 | 20,29 | 24,66 |
| 9 | 21,94 | 19,70 | 19,67 | 20,92 | 19,55 | 19,31 | 18,13 | 17,43 | 17,04 | 24,33 | 20,19 | 24,39 |
| 10 | 21,72 | 19,66 | 19,66 | 20,76 | 19,53 | 19,26 | 18,10 | 17,41 | 17,05 | 25,89 | 20,10 | 24,42 |
| 11 | 21,59 | 19,62 | 19,64 | 20,62 | 19,51 | 19,21 | 18,08 | 17,42 | 17,07 | 25,58 | 20,02 | 24,28 |
| 12 | 21,54 | 19,59 | 19,62 | 20,48 | 19,48 | 19,21 | 18,05 | 17,44 | 17,05 | 25,00 | 19,97 | 23,82 |
| 13 | 21,41 | 19,55 | 19,59 | 20,36 | 19,44 | 19,13 | 18,03 | 17,43 | 17,06 | 24,35 | 19,91 | 23,24 |
| 14 | 21,27 | 19,55 | 19,55 | 20,26 | 19,45 | 19,08 | 18,02 | 17,44 | 17,07 | 23,81 | 19,89 | 22,62 |
| 15 | 21,12 | 19,52 | 19,46 | 20,17 | 19,55 | 19,07 | 18,02 | 17,46 | 17,07 | 26,45 | 19,90 | 22,11 |
| 16 | 20,98 | 19,48 | 19,42 | 20,09 | 19,56 | 19,03 | 18,02 | 17,50 | 17,06 | 26,96 | 19,88 | 21,77 |
| 17 | 20,87 | 19,45 | 19,38 | 20,02 | 19,60 | 18,99 | 18,01 | 17,54 | 17,07 | 26,30 | 19,86 | 21,55 |
| 18 | 20,81 | 19,43 | 19,35 | 19,96 | 19,63 | 18,94 | 17,98 | 17,58 | 17,08 | 25,63 | 19,83 | 21,71 |
| 19 | 20,78 | 19,44 | 19,31 | 19,91 | 19,65 | 18,89 | 17,96 | 17,60 | 17,06 | 25,02 | 19,81 | 21,67 |
| 20 | 20,72 | 19,32 | 19,28 | 19,84 | 19,65 | 18,83 | 17,95 | 17,61 | 17,04 | 24,67 | 19,99 | 21,49 |
| 21 | 20,64 | 19,47 | 19,25 | 19,77 | 19,64 | 18,78 | 17,94 | 17,65 | 17,04 | 24,24 | 20,04 | 21,32 |
| 22 | 20,55 | 19,81 | 19,23 | 19,70 | 19,61 | 18,76 | 17,94 | 17,74 | 17,06 | 25,47 | 20,96 | 21,23 |
| 23 | 20,44 | 19,71 | 19,25 | 19,63 | 19,60 | 18,72 | 17,90 | 17,73 | 17,08 | 26,10 | 21,46 | 21,15 |
| 24 | 20,37 | 19,67 | 19,37 | 19,57 | 19,65 | 18,67 | 17,86 | 17,60 | 17,11 | 25,55 | 22,68 | 21,08 |
| 25 | 20,39 | 19,87 | 19,36 | 19,55 | 19,65 | 18,64 | 17,83 | 17,47 | 17,09 | 25,20 | 23,00 |  |
| 26 | 20,32 | 19,92 | 19,35 | 19,50 | 19,60 | 18,61 | 17,79 | 17,45 | 17,19 | 25,52 | 22,92 |  |
| 27 | 20,24 | 19,92 | 19,34 | 19,46 | 19,53 | 18,56 | 17,76 | 17,42 | 17,44 | 25,16 | 23,13 |  |
| 28 | 20,17 | 19,88 | 19,36 | 19,43 | 19,47 | 18,50 | 17,73 | 17,37 | 19,08 | 24,63 | 22,74 |  |
| 29 | 20,09 |  | 19,34 | 19,39 | 19,41 | 18,43 | 17,69 | 17,34 | 19,91 | 24,01 | 22,27 |  |
| 30 | 20,02 |  | 19,31 | 19,36 | 19,36 | 18,39 | 17,64 | 17,29 | 19,74 | 23,27 | 21,85 |  |
| 31 | 19,98 |  | 19,30 |  | 19,44 |  | 17,61 | 17,23 |  | 22,50 |  |  |
| T.Bình | 21,58 | 19,68 | 19,49 | 20,37 | 19,53 | 19,04 | 18,00 | 17,49 | 17,34 | 23,59 | 20,93 | 23,06 |
| Max | 25,84 | 19,95 | 19,86 | 22,53 | 19,68 | 19,65 | 18,37 | 17,75 | 19,95 | 27,11 | 23,19 | 25,51 |
| Min | 19,96 | 19,27 | 19,20 | 19,34 | 19,32 | 18,36 | 17,59 | 17,20 | 17,01 | 19,08 | 19,79 | 20,94 |
| ∆H | 5,88 | 0,68 | 0,66 | 3,19 | 0,36 | 1,29 | 0,78 | 0,55 | 2,94 | 8,03 | 3,40 | 4,57 |

| Mực nước trung bình năm: | 19,95 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 27,11 | Ngày: 16/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 17,01 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 10,10 |  |

# V. Tầng chứa nước t và t2

## Công trình: QT4b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,39 |  | 2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,36 |  |  |  | 2,89 | 2,94 | 2,75 | 2,93 | 3,04 | 3,48 |  |  |
| 4 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3,38 | 2,73 | 2,79 | 3,06 | 2,86 | 2,92 | 2,74 | 2,92 | 2,99 | 3,38 | 3,23 | 3,17 |
| 7 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3,39 |  |  |  | 2,91 | 2,90 | 2,73 | 3,19 | 2,94 | 3,33 |  |  |
| 10 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3,35 | 2,71 | 2,77 | 3,01 | 2,90 | 2,88 | 3,01 | 3,14 | 3,29 | 3,29 | 3,17 | 3,07 |
| 13 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3,38 |  |  |  | 2,89 | 2,86 | 3,06 | 3,24 | 3,23 | 3,25 |  |  |
| 16 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3,39 | 2,69 | 2,75 | 2,96 | 2,96 | 2,84 | 3,00 | 3,21 | 3,17 | 3,21 | 3,12 | 2,98 |
| 19 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3,38 |  |  |  | 3,01 | 2,81 | 2,99 | 3,18 | 3,11 | 3,17 |  |  |
| 22 | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3,37 | 2,85 | 2,92 | 2,91 | 3,10 | 2,78 | 2,97 | 3,15 | 3,09 | 3,14 | 3,54 | 2,89 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 3,01 | 2,77 | 2,95 | 3,14 | 3,28 | 3,14 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 2,91 | 2,92 | 2,96 | 2,76 | 2,94 | 3,09 | 3,72 | 3,11 | 3,33 |  |
| 31 | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 3,37 | 2,75 | 2,83 | 2,97 | 2,95 | 2,85 | 2,91 | 3,12 | 3,19 | 3,25 | 3,28 | 3,03 |
| Max | 3,43 | 2,85 | 2,92 | 3,06 | 3,10 | 2,94 | 3,06 | 3,24 | 3,72 | 3,48 | 3,54 | 3,17 |
| Min | 2,75 | 2,69 | 2,75 | 2,91 | 2,86 | 2,76 | 2,73 | 2,92 | 2,94 | 3,11 | 3,12 | 2,89 |
| ∆H | 0,68 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,24 | 0,18 | 0,33 | 0,32 | 0,78 | 0,37 | 0,42 | 0,28 |

| Mực nước trung bình năm: | 3,29 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,72 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,69 | Ngày: 18/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,03 |  |

## Công trình: QT5b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,17 | 0,34 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,27 | 0,52 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,35 | 0,58 | 0,35 |  | 0,21 | 0,22 | -0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,76 |  |  |
| 4 | 0,35 | 0,60 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,34 | 0,61 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,22 | 0,65 | 0,36 | 0,37 | 0,18 | 0,15 | -0,12 | -0,01 | 0,10 | 0,56 | 0,48 | 0,55 |
| 7 | 0,26 | 0,68 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,28 | 0,57 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,25 | 0,47 | 0,45 |  | 0,23 | 0,08 | -0,14 | 0,24 | 0,08 | 0,46 |  |  |
| 10 | 0,29 | 0,43 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,42 | 0,41 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,29 | 0,22 | 0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,48 |
| 13 | 0,50 | 0,44 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,45 | 0,50 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,39 | 0,47 | 0,47 |  | 0,21 | -0,04 | 0,14 | 0,39 | 0,39 | 0,36 |  |  |
| 16 | 0,40 | 0,44 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,34 | 0,41 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | 0,25 | 0,28 | -0,09 | 0,08 | 0,34 | 0,38 | 0,31 | 0,38 | 0,43 |
| 19 | 0,35 | 0,46 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,29 | 0,52 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,32 | 0,61 | 0,37 |  | 0,34 | -0,11 | 0,07 | 0,32 | 0,37 | 0,27 |  |  |
| 22 | 0,24 | 0,62 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,25 | 0,59 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,28 | 0,53 | 0,37 | 0,21 | 0,43 | -0,01 | 0,04 | 0,29 | 0,33 | 0,24 | 0,70 | 0,27 |
| 25 | 0,16 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,18 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,14 | 0,34 |  |  | 0,37 | -0,06 | 0,02 | 0,16 | 0,41 | 0,26 |  |  |
| 28 | 0,11 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,20 |  | 0,23 | 0,24 | 0,29 | -0,08 | 0,01 | 0,14 | 1,26 | 0,23 | 0,63 |  |
| 31 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,29 | 0,49 | 0,40 | 0,27 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,38 | 0,39 | 0,52 | 0,43 |
| Max | 0,52 | 0,72 | 0,52 | 0,37 | 0,43 | 0,22 | 0,14 | 0,39 | 1,26 | 0,76 | 0,70 | 0,55 |
| Min | 0,06 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | -0,11 | -0,14 | -0,01 | 0,08 | 0,23 | 0,38 | 0,27 |
| ∆H | 0,46 | 0,54 | 0,31 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,28 | 0,40 | 1,18 | 0,53 | 0,32 | 0,28 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,26 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,14 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,40 |  |

## Công trình: QT18b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 21,90 |  |  |  |  |  |  |  | 22,23 | 22,31 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,21 | 22,32 |
| 3 |  |  |  |  | 21,73 | 21,87 | 21,01 | 21,19 | 21,73 | 22,42 | 22,18 | 22,3 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,15 | 22,29 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,19 | 22,3 |
| 6 | 21,97 | 21,87 | 21,85 | 21,90 | 21,62 | 21,80 | 20,95 | 21,10 | 21,71 | 22,25 | 22,22 | 22,3 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,21 | 22,29 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,18 | 22,28 |
| 9 |  |  |  |  | 21,52 | 21,67 | 20,89 | 21,35 | 21,92 | 22,19 | 22,16 | 22,29 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 | 22,27 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 | 22,28 |
| 12 | 21,90 | 21,85 | 21,80 | 21,87 | 21,33 | 21,56 | 21,36 | 21,54 | 22,13 | 22,16 | 22,14 | 22,27 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,12 | 22,27 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,12 | 22,24 |
| 15 |  |  |  |  | 21,30 | 21,47 | 21,40 | 21,49 | 22,05 | 22,12 | 22,15 | 22,24 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,14 | 22,13 | 22,22 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,14 | 22,12 | 22,18 |
| 18 | 21,83 | 21,83 | 21,75 | 21,77 | 21,99 | 21,42 | 21,03 | 21,54 | 21,94 | 22,12 | 22,12 | 22,18 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,13 | 22,11 | 22,18 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,18 | 22,11 | 22,17 |
| 21 |  |  |  |  | 22,16 | 21,37 | 21,16 | 21,85 | 22,01 | 22,23 | 22,10 | 22,16 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,24 | 22,12 | 22,15 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,22 | 22,25 | 22,12 |
| 24 | 21,75 | 21,95 | 21,92 | 21,67 | 22,14 | 21,27 | 21,23 | 21,81 | 22,17 | 22,19 | 22,37 | 22,11 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,23 | 22,39 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,30 | 22,37 |  |
| 27 |  |  |  |  | 22,07 | 21,08 | 21,14 | 21,82 | 22,32 | 22,32 | 22,34 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,30 | 22,33 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,29 | 22,31 |  |
| 30 |  |  | 21,91 | 21,43 | 21,97 | 21,06 | 21,03 | 21,66 | 22,60 | 22,29 | 22,30 |  |
| 31 | 21,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,25 |  |  |
| T.Bình | 21,84 | 21,88 | 21,86 | 21,73 | 21,78 | 21,46 | 21,12 | 21,54 | 22,06 | 22,23 | 22,20 | 22,24 |
| Max | 21,97 | 21,95 | 21,92 | 21,90 | 22,16 | 21,87 | 21,40 | 21,85 | 22,60 | 22,42 | 22,40 | 22,33 |
| Min | 21,74 | 21,83 | 21,75 | 21,43 | 21,30 | 21,06 | 20,89 | 21,10 | 21,71 | 22,02 | 22,08 | 22,09 |
| ∆H | 0,23 | 0,12 | 0,17 | 0,47 | 0,86 | 0,81 | 0,51 | 0,75 | 0,89 | 0,40 | 0,32 | 0,24 |

| Mực nước trung bình năm: | 22,18 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 22,60 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 20,89 | Ngày: 09/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,71 |  |

## Công trình: QT1b-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42,79 | 42,14 | 42,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 42,78 | 42,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 42,78 |  |  |  | 42,51 | 43,56 | 43,20 | 43,71 | 44,75 | 46,10 |  |  |
| 4 | 42,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 42,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 42,69 | 42,09 | 42,92 | 43,14 | 42,29 | 43,47 | 43,05 | 43,49 | 44,60 | 45,98 | 45,14 | 45,12 |
| 7 | 42,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 42,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 42,59 |  |  |  | 42,32 | 43,38 | 42,90 | 44,94 | 44,45 | 45,84 |  |  |
| 10 | 42,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 42,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 42,52 | 42,04 | 42,91 | 42,85 | 42,24 | 43,29 | 42,75 | 45,23 | 46,21 | 45,79 | 45,02 | 44,85 |
| 13 | 42,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 42,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 42,44 |  |  |  | 42,57 | 43,76 | 44,85 | 45,54 | 46,10 | 45,74 |  |  |
| 16 | 42,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 42,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 42,38 | 41,96 | 42,90 | 42,60 | 43,34 | 43,59 | 45,35 | 45,35 | 45,94 | 45,69 | 44,93 | 44,6 |
| 19 | 42,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 42,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 42,33 |  |  |  | 43,63 | 43,35 | 44,95 | 45,20 | 45,83 | 45,67 |  |  |
| 22 | 42,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 42,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 42,33 | 42,93 | 42,89 | 42,41 | 43,93 | 43,95 | 44,60 | 45,00 | 45,64 | 45,65 | 45,18 | 44,35 |
| 25 | 42,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 42,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 42,24 |  |  |  | 43,74 | 43,55 | 44,15 | 45,05 | 45,95 | 45,60 |  |  |
| 28 | 42,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 42,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 42,18 |  | 42,85 | 42,23 | 43,65 | 43,35 | 43,93 | 44,90 | 47,30 | 45,40 | 45,15 |  |
| 31 | 42,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 42,46 | 42,16 | 42,90 | 42,65 | 43,03 | 43,53 | 43,98 | 44,85 | 45,68 | 45,75 | 45,09 | 44,73 |
| Max | 42,80 | 42,93 | 42,93 | 43,14 | 43,93 | 43,95 | 45,35 | 45,54 | 47,30 | 46,10 | 45,18 | 45,12 |
| Min | 42,15 | 41,96 | 42,85 | 42,23 | 42,24 | 43,29 | 42,75 | 43,49 | 44,45 | 45,40 | 44,93 | 44,35 |
| ∆H | 0,65 | 0,97 | 0,08 | 0,91 | 1,69 | 0,66 | 2,60 | 2,05 | 2,85 | 0,70 | 0,25 | 0,77 |

| Mực nước trung bình năm: | 42,76 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 47,30 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 41,96 | Ngày: 18/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,34 |  |

## Công trình: QT3b-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,98 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,14 | 1,03 | 0,87 | 0,97 | 1,02 | 1,25 | 1,04 | 0,96 |
| 2 | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 1,19 | 1,16 | 1,03 | 0,85 | 0,96 | 1,05 | 1,23 | 1,01 | 0,96 |
| 3 | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 1,22 | 1,16 | 1,02 | 0,83 | 0,96 | 1,05 | 1,23 | 1,00 | 0,94 |
| 4 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 1,16 | 1,16 | 1,01 | 0,83 | 0,95 | 1,06 | 1,24 | 1,00 | 0,93 |
| 5 | 0,99 | 0,94 | 1,00 | 1,13 | 1,15 | 1,00 | 0,82 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,00 | 0,92 |
| 6 | 0,99 | 0,95 | 1,01 | 1,12 | 1,13 | 0,99 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 1,16 | 0,99 | 0,91 |
| 7 | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 1,12 | 0,98 | 0,86 | 0,95 | 1,08 | 1,17 | 0,98 | 0,9 |
| 8 | 1,00 | 0,95 | 1,06 | 1,09 | 1,11 | 0,99 | 0,87 | 0,97 | 1,12 | 1,28 | 0,97 | 0,89 |
| 9 | 1,00 | 0,95 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 0,98 | 0,88 | 1,01 | 1,44 | 1,29 | 0,96 | 0,88 |
| 10 | 1,01 | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 0,97 | 0,89 | 1,01 | 1,52 | 1,34 | 0,95 | 0,86 |
| 11 | 1,03 | 0,98 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0,97 | 0,91 | 0,99 | 1,36 | 1,33 | 0,93 | 0,85 |
| 12 | 1,02 | 1,00 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,23 | 1,26 | 0,92 | 0,84 |
| 13 | 1,02 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 1,19 | 1,21 | 0,91 | 0,84 |
| 14 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 0,97 | 1,19 | 1,18 | 0,90 | 0,83 |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 1,01 | 0,96 | 1,20 | 1,17 | 0,89 | 0,82 |
| 16 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0,98 | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0,94 | 1,20 | 1,15 | 0,89 | 0,81 |
| 17 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 0,99 | 0,94 | 1,19 | 1,13 | 0,89 | 0,81 |
| 18 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,99 | 0,92 | 1,19 | 1,11 | 0,88 | 0,81 |
| 19 | 0,99 | 1,02 | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,98 | 0,91 | 1,17 | 1,09 | 0,88 | 0,81 |
| 20 | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | 0,91 | 1,15 | 1,09 | 0,87 | 0,81 |
| 21 | 0,98 | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 0,97 | 0,99 | 0,90 | 1,13 | 1,07 | 0,86 | 0,8 |
| 22 | 0,98 | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 0,96 | 0,99 | 0,90 | 1,11 | 1,06 | 0,85 | 0,79 |
| 23 | 0,99 | 1,04 | 1,00 | 1,03 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 0,90 | 1,12 | 1,05 | 0,85 | 0,78 |
| 24 | 0,97 | 1,04 | 1,01 | 1,10 | 1,03 | 0,93 | 0,98 | 0,89 | 1,13 | 1,03 | 0,88 | 0,77 |
| 25 | 0,95 | 1,03 | 1,01 | 1,16 | 1,02 | 0,92 | 0,98 | 0,95 | 1,13 | 1,03 | 0,96 |  |
| 26 | 0,94 | 1,02 | 1,01 | 1,15 | 1,01 | 0,92 | 0,97 | 1,00 | 1,11 | 1,08 | 1,00 |  |
| 27 | 0,94 | 1,02 | 1,01 | 1,14 | 1,02 | 0,91 | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,08 | 1,01 |  |
| 28 | 0,94 | 1,02 | 1,02 | 1,11 | 1,01 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,17 | 1,06 | 1,00 |  |
| 29 | 0,93 |  | 1,04 | 1,12 | 0,99 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,30 | 1,05 | 0,98 |  |
| 30 | 0,94 |  | 1,05 | 1,11 | 0,98 | 0,88 | 0,96 | 1,00 | 1,33 | 1,04 | 0,97 |  |
| 31 | 0,94 |  | 1,05 |  | 1,01 |  | 0,97 | 1,00 |  | 1,03 |  |  |
| T.Bình | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,09 | 1,05 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 1,17 | 1,15 | 0,94 | 0,86 |
| Max | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,24 | 1,18 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,65 | 1,37 | 1,04 | 0,97 |
| Min | 0,91 | 0,92 | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,86 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,01 | 0,84 | 0,76 |
| ∆H | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,14 | 0,65 | 0,36 | 0,20 | 0,21 |

| Mực nước trung bình năm: | 1,01 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 1,65 | Ngày: 09/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,76 | Ngày: 24/12/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,89 |  |

## Công trình: QT6b-HT

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,89 | 6,76 | 6,81 | 6,93 | 7,04 | 6,96 | 6,91 | 6,74 | 6,59 | 6,97 | 6,83 | 6,69 |
| 2 | 6,92 | 6,79 | 6,80 | 6,97 | 7,05 | 7,00 | 6,87 | 6,72 | 6,69 | 6,95 | 6,81 | 6,69 |
| 3 | 6,88 | 6,81 | 6,80 | 6,91 | 6,99 | 7,01 | 6,83 | 6,73 | 6,65 | 7,02 | 6,77 | 6,7 |
| 4 | 6,86 | 6,81 | 6,83 | 6,87 | 6,96 | 6,97 | 6,79 | 6,76 | 6,74 | 6,99 | 6,73 | 6,67 |
| 5 | 6,83 | 6,83 | 6,85 | 6,85 | 6,93 | 6,93 | 6,78 | 6,78 | 6,74 | 6,93 | 6,72 | 6,64 |
| 6 | 6,82 | 6,82 | 6,87 | 6,83 | 6,85 | 6,89 | 6,80 | 6,76 | 6,72 | 6,93 | 6,74 | 6,63 |
| 7 | 6,84 | 6,80 | 6,90 | 6,82 | 6,80 | 6,87 | 6,83 | 6,77 | 6,73 | 6,94 | 6,71 | 6,61 |
| 8 | 6,84 | 6,79 | 6,91 | 6,81 | 6,76 | 6,87 | 6,85 | 6,81 | 6,79 | 6,99 | 6,68 | 6,6 |
| 9 | 6,83 | 6,81 | 6,88 | 6,80 | 6,71 | 6,85 | 6,88 | 6,87 | 6,99 | 6,97 | 6,65 | 6,57 |
| 10 | 6,82 | 6,84 | 6,86 | 6,81 | 6,66 | 6,84 | 6,88 | 6,83 | 6,90 | 7,04 | 6,63 | 6,53 |
| 11 | 6,84 | 6,86 | 6,86 | 6,83 | 6,60 | 6,78 | 6,90 | 6,78 | 6,81 | 6,97 | 6,64 | 6,52 |
| 12 | 6,83 | 6,87 | 6,86 | 6,83 | 6,55 | 6,81 | 6,99 | 6,75 | 6,77 | 6,91 | 6,63 | 6,5 |
| 13 | 6,81 | 6,86 | 6,86 | 6,83 | 6,56 | 6,86 | 6,95 | 6,73 | 6,73 | 6,88 | 6,62 | 6,49 |
| 14 | 6,80 | 6,86 | 6,85 | 6,84 | 6,54 | 6,86 | 7,02 | 6,71 | 6,69 | 6,86 | 6,72 | 6,48 |
| 15 | 6,78 | 6,86 | 6,86 | 6,85 | 6,54 | 6,89 | 6,97 | 6,65 | 6,68 | 6,84 | 6,83 | 6,47 |
| 16 | 6,76 | 6,88 | 6,85 | 6,85 | 6,96 | 6,94 | 6,92 | 6,64 | 6,67 | 6,82 | 6,82 | 6,47 |
| 17 | 6,76 | 6,89 | 6,84 | 6,95 | 7,00 | 6,94 | 6,89 | 6,71 | 6,72 | 6,80 | 6,80 | 6,45 |
| 18 | 6,78 | 6,88 | 6,85 | 6,95 | 6,97 | 6,92 | 6,86 | 6,78 | 6,74 | 6,77 | 6,78 | 6,43 |
| 19 | 6,76 | 6,88 | 6,86 | 6,92 | 6,95 | 6,90 | 6,82 | 6,75 | 6,74 | 6,73 | 6,78 | 6,42 |
| 20 | 6,74 | 6,91 | 6,86 | 6,88 | 6,91 | 6,87 | 6,83 | 6,81 | 6,76 | 6,72 | 6,76 | 6,42 |
| 21 | 6,72 | 6,92 | 6,85 | 6,86 | 6,89 | 6,87 | 6,88 | 6,83 | 6,77 | 6,72 | 6,74 | 6,41 |
| 22 | 6,71 | 6,88 | 6,84 | 6,84 | 6,86 | 6,85 | 6,91 | 6,82 | 6,76 | 6,75 | 6,73 | 6,39 |
| 23 | 6,69 | 6,86 | 6,85 | 6,83 | 6,84 | 6,86 | 6,89 | 6,79 | 6,80 | 6,74 | 6,74 | 6,38 |
| 24 | 6,68 | 6,84 | 6,88 | 6,85 | 6,81 | 6,85 | 6,82 | 6,78 | 6,85 | 6,71 | 6,73 | 6,35 |
| 25 | 6,66 | 6,84 | 6,86 | 6,89 | 6,83 | 6,89 | 6,79 | 6,82 | 6,87 | 6,81 | 6,86 |  |
| 26 | 6,66 | 6,83 | 6,83 | 6,87 | 6,89 | 6,89 | 6,76 | 6,79 | 6,90 | 6,99 | 6,77 |  |
| 27 | 6,64 | 6,82 | 6,80 | 6,84 | 6,93 | 6,90 | 6,75 | 6,73 | 6,87 | 6,97 | 6,73 |  |
| 28 | 6,62 | 6,82 | 6,83 | 6,83 | 6,99 | 6,90 | 6,77 | 6,67 | 7,03 | 6,93 | 6,72 |  |
| 29 | 6,59 |  | 6,85 | 6,84 | 6,95 | 6,88 | 6,77 | 6,61 | 7,04 | 6,89 | 6,70 |  |
| 30 | 6,64 |  | 6,83 | 6,84 | 6,92 | 6,90 | 6,75 | 6,57 | 7,00 | 6,87 | 6,70 |  |
| 31 | 6,73 |  | 6,84 |  | 6,91 |  | 6,75 | 6,55 |  | 6,86 |  |  |
| T.Bình | 6,76 | 6,84 | 6,85 | 6,86 | 6,84 | 6,89 | 6,85 | 6,74 | 6,79 | 6,88 | 6,74 | 6,53 |
| Max | 6,94 | 6,93 | 6,95 | 7,00 | 7,13 | 7,04 | 7,05 | 6,89 | 7,08 | 7,06 | 6,90 | 6,73 |
| Min | 6,54 | 6,72 | 6,77 | 6,77 | 6,51 | 6,75 | 6,73 | 6,53 | 6,55 | 6,66 | 6,60 | 6,33 |
| ∆H | 0,40 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,62 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,53 | 0,40 | 0,30 | 0,4 |

| Mực nước trung bình năm: | 6,80 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 7,13 | Ngày: 01/05/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 6,33 | Ngày: 24/12/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 0,80 |  |

## Công trình: QT1b-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,23 | 5,82 | 5,73 | 5,77 | 5,86 | 5,99 | 5,62 | 5,77 | 5,67 | 9,30 | 6,62 | 6,48 |
| 2 | 6,23 | 5,81 | 5,72 | 5,86 | 5,87 | 5,99 | 5,61 | 5,76 | 5,66 | 8,63 | 6,57 | 6,46 |
| 3 | 6,22 | 5,80 | 5,72 | 5,95 | 5,86 | 5,99 | 5,61 | 5,75 | 5,65 | 8,20 | 6,55 | 6,46 |
| 4 | 6,20 | 5,78 | 5,73 | 5,99 | 5,86 | 6,00 | 5,59 | 5,75 | 5,63 | 7,85 | 6,51 | 6,46 |
| 5 | 6,19 | 5,77 | 5,72 | 6,00 | 5,86 | 5,98 | 5,58 | 5,74 | 5,63 | 7,57 | 6,49 | 6,45 |
| 6 | 6,17 | 5,77 | 5,73 | 6,01 | 5,85 | 5,97 | 5,57 | 5,73 | 5,62 | 7,38 | 6,47 | 6,45 |
| 7 | 6,14 | 5,77 | 5,72 | 5,98 | 5,84 | 5,95 | 5,56 | 5,72 | 5,61 | 7,26 | 6,44 | 6,46 |
| 8 | 6,13 | 5,76 | 5,73 | 5,97 | 5,83 | 5,94 | 5,55 | 5,71 | 5,62 | 7,20 | 6,41 | 6,46 |
| 9 | 6,11 | 5,75 | 5,73 | 5,98 | 5,82 | 5,92 | 5,54 | 5,72 | 5,71 | 7,14 | 6,39 | 6,45 |
| 10 | 6,08 | 5,74 | 5,72 | 5,98 | 5,81 | 5,91 | 5,54 | 5,74 | 6,10 | 7,34 | 6,37 | 6,45 |
| 11 | 6,05 | 5,74 | 5,72 | 5,98 | 5,79 | 5,89 | 5,54 | 5,74 | 7,05 | 7,41 | 6,35 | 6,45 |
| 12 | 6,02 | 5,74 | 5,72 | 5,97 | 5,77 | 5,88 | 5,54 | 5,74 | 7,15 | 7,28 | 6,33 | 6,43 |
| 13 | 5,99 | 5,74 | 5,71 | 5,96 | 5,77 | 5,86 | 5,54 | 5,73 | 6,62 | 7,18 | 6,31 | 6,4 |
| 14 | 5,98 | 5,73 | 5,71 | 5,95 | 5,77 | 5,84 | 5,60 | 5,73 | 6,18 | 7,09 | 6,29 | 6,39 |
| 15 | 5,98 | 5,73 | 5,71 | 5,93 | 5,76 | 5,83 | 5,66 | 5,72 | 6,14 | 7,07 | 6,26 | 6,38 |
| 16 | 5,97 | 5,74 | 5,71 | 5,92 | 5,83 | 5,82 | 5,69 | 5,72 | 6,10 | 7,04 | 6,24 | 6,36 |
| 17 | 5,96 | 5,74 | 5,71 | 5,93 | 5,86 | 5,80 | 5,70 | 5,72 | 6,05 | 6,97 | 6,23 | 6,34 |
| 18 | 5,96 | 5,74 | 5,71 | 5,93 | 5,89 | 5,79 | 5,70 | 5,72 | 6,01 | 6,90 | 6,21 | 6,32 |
| 19 | 5,96 | 5,73 | 5,71 | 5,92 | 5,89 | 5,78 | 5,70 | 5,72 | 5,97 | 6,84 | 6,20 | 6,31 |
| 20 | 5,98 | 5,73 | 5,70 | 5,93 | 5,88 | 5,76 | 5,70 | 5,73 | 5,90 | 6,77 | 6,19 | 6,3 |
| 21 | 5,98 | 5,73 | 5,68 | 5,93 | 5,96 | 5,75 | 5,73 | 5,76 | 5,89 | 6,71 | 6,18 | 6,3 |
| 22 | 5,98 | 5,74 | 5,67 | 5,93 | 6,07 | 5,72 | 5,78 | 5,77 | 5,89 | 6,72 | 6,18 | 6,29 |
| 23 | 5,96 | 5,75 | 5,67 | 5,94 | 6,10 | 5,69 | 5,79 | 5,77 | 5,91 | 6,69 | 6,23 | 6,28 |
| 24 | 5,94 | 5,74 | 5,69 | 5,94 | 6,10 | 5,68 | 5,79 | 5,77 | 5,94 | 6,68 | 6,80 | 6,26 |
| 25 | 5,92 | 5,74 | 5,71 | 5,94 | 6,07 | 5,68 | 5,79 | 5,77 | 5,96 | 6,72 | 7,32 |  |
| 26 | 5,90 | 5,74 | 5,72 | 5,92 | 6,05 | 5,67 | 5,79 | 5,76 | 5,95 | 6,72 | 7,26 |  |
| 27 | 5,88 | 5,74 | 5,72 | 5,90 | 6,02 | 5,66 | 5,79 | 5,75 | 5,97 | 6,72 | 6,99 |  |
| 28 | 5,87 | 5,74 | 5,73 | 5,88 | 6,00 | 5,65 | 5,78 | 5,73 | 6,19 | 6,71 | 6,60 |  |
| 29 | 5,86 |  | 5,73 | 5,86 | 6,00 | 5,64 | 5,77 | 5,72 | 8,62 | 6,69 | 6,55 |  |
| 30 | 5,84 |  | 5,73 | 5,84 | 5,99 | 5,64 | 5,77 | 5,70 | 9,54 | 6,67 | 6,50 |  |
| 31 | 5,83 |  | 5,74 |  | 5,98 |  | 5,79 | 5,69 |  | 6,64 |  |  |
| T.Bình | 6,02 | 5,75 | 5,71 | 5,93 | 5,90 | 5,82 | 5,67 | 5,74 | 6,20 | 7,16 | 6,47 | 6,4 |
| Max | 6,25 | 5,83 | 5,75 | 6,03 | 6,11 | 6,01 | 5,81 | 5,79 | 9,60 | 9,56 | 7,34 | 6,49 |
| Min | 5,82 | 5,73 | 5,66 | 5,74 | 5,75 | 5,63 | 5,53 | 5,68 | 5,59 | 6,63 | 6,17 | 6,26 |
| ∆H | 0,43 | 0,10 | 0,09 | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 0,28 | 0,11 | 4,01 | 2,93 | 1,17 | 0,23 |

| Mực nước trung bình năm: | 6,06 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 9,60 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 5,53 | Ngày: 11/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 4,07 |  |

## Công trình: QT2b-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,47 | 4,87 | 5,04 | 5,48 | 5,00 | 4,97 | 4,68 | 5,11 | 4,68 | 10,80 | 5,82 | 6,08 |
| 2 | 5,48 | 4,88 | 5,05 | 6,14 | 5,13 | 5,11 | 4,70 | 5,06 | 4,65 | 10,21 | 5,77 | 6,56 |
| 3 | 5,49 | 4,87 | 5,07 | 6,52 | 5,16 | 5,12 | 4,68 | 5,04 | 4,63 | 9,67 | 5,71 | 6,54 |
| 4 | 5,49 | 4,85 | 5,08 | 6,49 | 5,11 | 5,10 | 4,64 | 5,03 | 4,58 | 9,37 | 5,62 | 6,4 |
| 5 | 5,48 | 4,84 | 5,09 | 6,33 | 5,04 | 5,09 | 4,60 | 5,01 | 4,57 | 8,84 | 5,57 | 6,25 |
| 6 | 5,44 | 4,83 | 5,09 | 6,15 | 4,97 | 5,04 | 4,56 | 4,96 | 4,56 | 8,45 | 5,52 | 6,16 |
| 7 | 5,41 | 4,81 | 5,07 | 5,99 | 4,91 | 5,03 | 4,59 | 4,92 | 4,53 | 8,14 | 5,43 | 6,08 |
| 8 | 5,40 | 4,81 | 5,17 | 5,85 | 4,85 | 5,05 | 4,62 | 4,99 | 4,60 | 8,14 | 5,39 | 5,99 |
| 9 | 5,39 | 4,85 | 5,22 | 5,75 | 4,78 | 5,06 | 4,61 | 5,10 | 4,98 | 8,21 | 5,34 | 5,92 |
| 10 | 5,35 | 4,91 | 5,20 | 5,68 | 4,76 | 5,04 | 4,58 | 5,16 | 5,97 | 8,98 | 5,30 | 5,86 |
| 11 | 5,33 | 4,96 | 5,18 | 5,57 | 4,83 | 5,00 | 4,58 | 5,09 | 6,42 | 9,20 | 5,26 | 5,81 |
| 12 | 5,35 | 5,00 | 5,17 | 5,52 | 4,92 | 4,95 | 4,63 | 5,02 | 6,38 | 8,55 | 5,23 | 5,69 |
| 13 | 5,32 | 5,03 | 5,14 | 5,48 | 4,88 | 4,89 | 4,72 | 4,98 | 6,24 | 8,00 | 5,19 | 5,63 |
| 14 | 5,28 | 5,03 | 5,09 | 5,45 | 4,83 | 4,84 | 5,02 | 4,96 | 6,03 | 7,59 | 5,12 | 5,58 |
| 15 | 5,24 | 5,04 | 5,09 | 5,42 | 4,79 | 4,81 | 5,41 | 4,97 | 5,79 | 7,29 | 5,14 | 5,53 |
| 16 | 5,20 | 5,07 | 5,12 | 5,45 | 4,93 | 4,78 | 5,57 | 4,96 | 5,62 | 7,06 | 5,19 | 5,46 |
| 17 | 5,15 | 5,08 | 5,15 | 5,52 | 5,12 | 4,74 | 5,53 | 5,04 | 5,47 | 6,86 | 5,20 | 5,41 |
| 18 | 5,19 | 5,08 | 5,12 | 5,54 | 5,08 | 4,72 | 5,40 | 5,11 | 5,43 | 6,67 | 5,13 | 5,39 |
| 19 | 5,24 | 5,06 | 5,09 | 5,56 | 5,01 | 4,71 | 5,28 | 5,09 | 5,35 | 6,46 | 5,10 | 5,33 |
| 20 | 5,25 | 5,11 | 5,05 | 5,56 | 4,96 | 4,68 | 5,41 | 5,15 | 5,23 | 6,25 | 5,11 | 5,29 |
| 21 | 5,17 | 5,21 | 4,98 | 5,54 | 5,03 | 4,69 | 5,56 | 5,31 | 5,22 | 6,10 | 5,05 | 5,27 |
| 22 | 5,09 | 5,25 | 4,95 | 5,51 | 5,14 | 4,65 | 5,52 | 5,36 | 5,20 | 6,06 | 5,04 | 5,23 |
| 23 | 5,02 | 5,23 | 4,97 | 5,48 | 5,12 | 4,62 | 5,52 | 5,23 | 5,22 | 5,93 | 5,28 | 5,17 |
| 24 | 4,95 | 5,21 | 5,14 | 5,42 | 5,07 | 4,60 | 5,66 | 5,13 | 5,58 | 5,83 | 6,23 | 5,13 |
| 25 | 4,90 | 5,18 | 5,24 | 5,18 | 5,04 | 4,71 | 5,62 | 5,09 | 5,78 | 5,87 | 6,68 |  |
| 26 | 4,87 | 5,15 | 5,24 | 5,11 | 5,01 | 4,70 | 5,52 | 5,02 | 5,78 | 6,16 | 6,68 |  |
| 27 | 4,85 | 5,13 | 5,22 | 5,07 | 4,97 | 4,67 | 5,42 | 4,95 | 5,73 | 6,43 | 6,58 |  |
| 28 | 4,85 | 5,09 | 5,21 | 5,03 | 4,93 | 4,66 | 5,35 | 4,89 | 6,53 | 6,41 | 6,43 |  |
| 29 | 4,85 |  | 5,32 | 5,00 | 4,89 | 4,66 | 5,29 | 4,82 | 9,61 | 6,21 | 6,28 |  |
| 30 | 4,86 |  | 5,38 | 4,98 | 4,82 | 4,67 | 5,23 | 4,77 | 11,28 | 6,02 | 6,15 |  |
| 31 | 4,86 |  | 5,41 |  | 4,78 |  | 5,17 | 4,74 |  | 5,92 |  |  |
| T.Bình | 5,20 | 5,02 | 5,14 | 5,59 | 4,96 | 4,85 | 5,09 | 5,03 | 5,72 | 7,47 | 5,59 | 5,76 |
| Max | 5,54 | 5,28 | 5,48 | 6,61 | 5,21 | 5,16 | 5,72 | 5,42 | 11,58 | 10,91 | 6,75 | 6,67 |
| Min | 4,77 | 4,79 | 4,92 | 4,92 | 4,71 | 4,53 | 4,51 | 4,70 | 4,45 | 5,77 | 4,98 | 5,07 |
| ∆H | 0,77 | 0,49 | 0,56 | 1,69 | 0,50 | 0,63 | 1,21 | 0,72 | 7,13 | 5,14 | 1,77 | 1,6 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,45 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,58 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 4,45 | Ngày: 07/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 7,13 |  |

## Công trình: QT3b-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,64 | 10,54 | 10,53 | 10,61 | 10,83 | 10,69 | 10,53 | 10,81 | 10,88 | 12,41 | 11,34 | 11,01 |
| 2 | 10,64 | 10,53 | 10,53 | 10,66 | 10,84 | 10,70 | 10,53 | 10,81 | 10,86 | 12,41 | 11,34 | 11,01 |
| 3 | 10,63 | 10,52 | 10,53 | 10,71 | 10,84 | 10,71 | 10,52 | 10,82 | 10,85 | 12,43 | 11,30 | 11,01 |
| 4 | 10,63 | 10,50 | 10,53 | 10,74 | 10,85 | 10,71 | 10,52 | 10,83 | 10,83 | 12,48 | 11,27 | 11,01 |
| 5 | 10,63 | 10,50 | 10,52 | 10,76 | 10,84 | 10,68 | 10,51 | 10,84 | 10,82 | 12,38 | 11,25 | 10,99 |
| 6 | 10,64 | 10,49 | 10,51 | 10,78 | 10,83 | 10,68 | 10,50 | 10,83 | 10,80 | 12,32 | 11,22 | 10,97 |
| 7 | 10,64 | 10,50 | 10,50 | 10,79 | 10,81 | 10,68 | 10,49 | 10,81 | 10,79 | 12,21 | 11,19 | 10,97 |
| 8 | 10,64 | 10,50 | 10,51 | 10,80 | 10,80 | 10,70 | 10,49 | 10,80 | 10,79 | 12,19 | 11,17 | 10,95 |
| 9 | 10,65 | 10,49 | 10,51 | 10,81 | 10,78 | 10,70 | 10,49 | 10,82 | 10,84 | 12,20 | 11,14 | 10,94 |
| 10 | 10,66 | 10,48 | 10,51 | 10,81 | 10,76 | 10,70 | 10,50 | 10,83 | 10,97 | 12,42 | 11,12 | 10,93 |
| 11 | 10,65 | 10,47 | 10,51 | 10,82 | 10,75 | 10,69 | 10,52 | 10,82 | 11,04 | 12,47 | 11,10 | 10,91 |
| 12 | 10,65 | 10,47 | 10,51 | 10,83 | 10,73 | 10,68 | 10,54 | 10,81 | 11,06 | 12,30 | 11,08 | 10,89 |
| 13 | 10,66 | 10,46 | 10,52 | 10,83 | 10,72 | 10,66 | 10,56 | 10,80 | 11,06 | 12,14 | 11,06 | 10,88 |
| 14 | 10,66 | 10,44 | 10,53 | 10,84 | 10,70 | 10,65 | 10,60 | 10,79 | 11,06 | 12,01 | 11,04 | 10,87 |
| 15 | 10,67 | 10,44 | 10,54 | 10,84 | 10,69 | 10,64 | 10,65 | 10,82 | 11,05 | 11,90 | 11,01 | 10,85 |
| 16 | 10,66 | 10,45 | 10,55 | 10,84 | 10,70 | 10,63 | 10,69 | 10,84 | 11,04 | 11,81 | 10,99 | 10,85 |
| 17 | 10,66 | 10,45 | 10,56 | 10,84 | 10,70 | 10,62 | 10,72 | 10,86 | 11,03 | 11,74 | 10,99 | 10,84 |
| 18 | 10,64 | 10,45 | 10,56 | 10,85 | 10,70 | 10,61 | 10,73 | 10,90 | 11,03 | 11,68 | 10,98 | 10,83 |
| 19 | 10,63 | 10,45 | 10,55 | 10,85 | 10,69 | 10,60 | 10,73 | 10,93 | 11,02 | 11,62 | 10,97 | 10,8 |
| 20 | 10,63 | 10,44 | 10,55 | 10,85 | 10,68 | 10,59 | 10,73 | 10,95 | 10,99 | 11,55 | 10,95 | 10,8 |
| 21 | 10,63 | 10,44 | 10,54 | 10,86 | 10,68 | 10,57 | 10,73 | 10,98 | 10,98 | 11,50 | 10,92 | 10,8 |
| 22 | 10,63 | 10,45 | 10,53 | 10,86 | 10,71 | 10,51 | 10,74 | 11,00 | 10,98 | 11,49 | 10,90 | 10,78 |
| 23 | 10,63 | 10,46 | 10,52 | 10,86 | 10,73 | 10,42 | 10,75 | 11,00 | 10,98 | 11,45 | 10,89 | 10,77 |
| 24 | 10,63 | 10,46 | 10,53 | 10,87 | 10,73 | 10,43 | 10,79 | 11,00 | 11,07 | 11,43 | 10,95 | 10,77 |
| 25 | 10,62 | 10,48 | 10,55 | 10,85 | 10,74 | 10,54 | 10,82 | 11,00 | 11,14 | 11,45 | 11,01 |  |
| 26 | 10,61 | 10,49 | 10,56 | 10,85 | 10,74 | 10,55 | 10,83 | 10,98 | 11,12 | 11,45 | 11,04 |  |
| 27 | 10,61 | 10,51 | 10,55 | 10,85 | 10,73 | 10,55 | 10,83 | 10,97 | 11,12 | 11,49 | 11,05 |  |
| 28 | 10,60 | 10,52 | 10,57 | 10,84 | 10,72 | 10,55 | 10,83 | 10,95 | 11,25 | 11,48 | 11,04 |  |
| 29 | 10,59 |  | 10,58 | 10,84 | 10,70 | 10,54 | 10,83 | 10,93 | 11,78 | 11,44 | 11,03 |  |
| 30 | 10,58 |  | 10,59 | 10,84 | 10,69 | 10,53 | 10,82 | 10,92 | 12,23 | 11,40 | 11,02 |  |
| 31 | 10,56 |  | 10,60 |  | 10,68 |  | 10,82 | 10,90 |  | 11,37 |  |  |
| T.Bình | 10,63 | 10,48 | 10,54 | 10,81 | 10,74 | 10,62 | 10,66 | 10,88 | 11,05 | 11,89 | 11,08 | 10,9 |
| Max | 10,68 | 10,55 | 10,61 | 10,89 | 10,85 | 10,73 | 10,85 | 11,01 | 12,35 | 12,53 | 11,37 | 11,03 |
| Min | 10,55 | 10,43 | 10,50 | 10,60 | 10,68 | 10,38 | 10,48 | 10,79 | 10,79 | 11,35 | 10,88 | 10,77 |
| ∆H | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,29 | 0,17 | 0,35 | 0,37 | 0,22 | 1,56 | 1,18 | 0,49 | 0,26 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,86 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 12,53 | Ngày: 11/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 10,38 | Ngày: 24/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,15 |  |

## Công trình: QT4b-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,23 | 10,56 | 10,62 | 11,31 | 11,00 | 11,01 | 10,27 | 10,72 | 11,03 | 15,26 | 12,97 | 12,58 |
| 2 | 11,30 | 10,53 | 10,59 | 12,28 | 11,22 | 10,99 | 10,32 | 10,72 | 10,97 | 14,86 | 12,83 | 12,91 |
| 3 | 11,32 | 10,50 | 10,57 | 12,59 | 11,21 | 10,94 | 10,29 | 10,68 | 10,92 | 14,85 | 12,69 | 12,83 |
| 4 | 11,31 | 10,48 | 10,55 | 12,52 | 11,17 | 10,89 | 10,27 | 10,66 | 10,87 | 14,88 | 12,53 | 12,72 |
| 5 | 11,28 | 10,45 | 10,53 | 12,40 | 11,12 | 10,82 | 10,24 | 10,62 | 10,82 | 14,86 | 12,43 | 12,62 |
| 6 | 11,24 | 10,43 | 10,52 | 12,28 | 11,06 | 10,78 | 10,21 | 10,56 | 10,76 | 14,83 | 12,33 | 12,54 |
| 7 | 11,20 | 10,42 | 10,50 | 12,16 | 11,01 | 10,74 | 10,19 | 10,52 | 10,76 | 14,76 | 12,22 | 12,45 |
| 8 | 11,18 | 10,40 | 10,54 | 12,04 | 10,95 | 10,69 | 10,17 | 10,59 | 10,85 | 14,87 | 12,13 | 12,36 |
| 9 | 11,15 | 10,40 | 10,54 | 11,93 | 10,90 | 10,65 | 10,16 | 10,72 | 11,46 | 14,87 | 12,03 | 12,28 |
| 10 | 11,11 | 10,39 | 10,52 | 11,83 | 10,85 | 10,61 | 10,16 | 10,72 | 12,49 | 15,31 | 11,95 | 12,22 |
| 11 | 11,09 | 10,38 | 10,51 | 11,73 | 10,79 | 10,60 | 10,16 | 10,67 | 12,59 | 15,16 | 11,87 | 12,16 |
| 12 | 11,08 | 10,37 | 10,48 | 11,65 | 10,75 | 10,57 | 10,28 | 10,62 | 12,44 | 14,80 | 11,79 | 12,1 |
| 13 | 11,05 | 10,37 | 10,46 | 11,57 | 10,71 | 10,53 | 10,45 | 10,58 | 12,29 | 14,50 | 11,71 | 12,05 |
| 14 | 11,03 | 10,36 | 10,43 | 11,49 | 10,67 | 10,52 | 10,96 | 10,61 | 12,13 | 14,24 | 11,64 | 11,98 |
| 15 | 11,01 | 10,36 | 10,42 | 11,42 | 10,64 | 10,54 | 11,11 | 11,07 | 11,98 | 14,00 | 11,70 | 11,92 |
| 16 | 10,99 | 10,37 | 10,42 | 11,38 | 10,84 | 10,50 | 11,14 | 11,06 | 11,85 | 13,76 | 11,84 | 11,86 |
| 17 | 10,95 | 10,38 | 10,42 | 11,37 | 10,88 | 10,47 | 11,07 | 11,01 | 11,79 | 13,55 | 11,80 | 11,79 |
| 18 | 10,93 | 10,38 | 10,41 | 11,34 | 10,84 | 10,44 | 11,00 | 11,02 | 11,87 | 13,33 | 11,74 | 11,75 |
| 19 | 10,91 | 10,41 | 10,41 | 11,32 | 10,79 | 10,41 | 10,91 | 11,03 | 11,78 | 13,14 | 11,69 | 11,69 |
| 20 | 10,88 | 10,56 | 10,39 | 11,28 | 10,75 | 10,36 | 10,97 | 11,28 | 11,67 | 12,95 | 11,64 | 11,63 |
| 21 | 10,86 | 10,74 | 10,37 | 11,25 | 10,77 | 10,34 | 10,97 | 11,52 | 11,85 | 12,79 | 11,58 | 11,58 |
| 22 | 10,84 | 10,80 | 10,36 | 11,21 | 11,06 | 10,28 | 11,01 | 11,48 | 11,87 | 12,69 | 11,60 | 11,52 |
| 23 | 10,80 | 10,79 | 10,41 | 11,16 | 11,08 | 10,19 | 11,01 | 11,39 | 11,91 | 12,54 | 11,99 | 11,47 |
| 24 | 10,76 | 10,77 | 10,60 | 11,10 | 11,03 | 10,18 | 11,18 | 11,37 | 12,39 | 12,49 | 12,53 | 11,45 |
| 25 | 10,74 | 10,75 | 10,70 | 11,07 | 10,99 | 10,30 | 11,11 | 11,58 | 12,43 | 12,52 | 12,97 |  |
| 26 | 10,71 | 10,72 | 10,69 | 11,02 | 10,95 | 10,29 | 11,05 | 11,52 | 12,42 | 13,28 | 13,03 |  |
| 27 | 10,68 | 10,69 | 10,66 | 10,98 | 10,88 | 10,27 | 10,98 | 11,42 | 12,43 | 13,69 | 12,96 |  |
| 28 | 10,64 | 10,65 | 10,73 | 10,94 | 10,83 | 10,25 | 10,92 | 11,34 | 13,52 | 13,67 | 12,84 |  |
| 29 | 10,62 |  | 10,87 | 10,91 | 10,78 | 10,24 | 10,87 | 11,24 | 15,30 | 13,47 | 12,71 |  |
| 30 | 10,61 |  | 10,89 | 10,89 | 10,72 | 10,23 | 10,81 | 11,17 | 15,58 | 13,29 | 12,57 |  |
| 31 | 10,58 |  | 10,87 |  | 10,72 |  | 10,75 | 11,10 |  | 13,13 |  |  |
| T.Bình | 10,97 | 10,51 | 10,55 | 11,55 | 10,90 | 10,52 | 10,68 | 10,99 | 12,03 | 13,95 | 12,21 | 12,12 |
| Max | 11,35 | 10,82 | 10,92 | 12,62 | 11,24 | 11,05 | 11,19 | 11,61 | 15,69 | 15,48 | 13,07 | 12,94 |
| Min | 10,53 | 10,33 | 10,34 | 10,85 | 10,61 | 10,13 | 10,13 | 10,48 | 10,69 | 12,40 | 11,51 | 11,41 |
| ∆H | 0,82 | 0,49 | 0,58 | 1,77 | 0,63 | 0,92 | 1,06 | 1,13 | 5,00 | 3,08 | 1,56 | 1,53 |

| Mực nước trung bình năm: | 11,41 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 15,69 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 10,13 | Ngày: 24/06/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,56 |  |

## Công trình: QT5b-HK

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,60 | 16,32 | 16,38 | 16,59 | 16,42 | 16,24 | 16,13 | 16,13 | 16,46 | 18,31 | 17,02 | 17,05 |
| 2 | 16,61 | 16,31 | 16,39 | 16,86 | 16,46 | 16,26 | 16,13 | 16,12 | 16,44 | 18,15 | 16,98 | 17,2 |
| 3 | 16,63 | 16,30 | 16,38 | 17,05 | 16,46 | 16,27 | 16,13 | 16,12 | 16,42 | 18,11 | 16,92 | 17,22 |
| 4 | 16,64 | 16,28 | 16,38 | 17,09 | 16,46 | 16,27 | 16,12 | 16,16 | 16,41 | 18,09 | 16,86 | 17,21 |
| 5 | 16,65 | 16,28 | 16,37 | 17,07 | 16,45 | 16,26 | 16,11 | 16,15 | 16,39 | 18,04 | 16,83 | 17,21 |
| 6 | 16,65 | 16,26 | 16,36 | 17,05 | 16,44 | 16,24 | 16,09 | 16,15 | 16,36 | 18,04 | 16,78 | 17,21 |
| 7 | 16,65 | 16,25 | 16,35 | 17,00 | 16,43 | 16,24 | 16,09 | 16,15 | 16,37 | 18,00 | 16,74 | 17,17 |
| 8 | 16,64 | 16,28 | 16,37 | 16,96 | 16,41 | 16,23 | 16,08 | 16,18 | 16,40 | 18,07 | 16,71 | 17,11 |
| 9 | 16,62 | 16,29 | 16,37 | 16,92 | 16,39 | 16,23 | 16,07 | 16,22 | 16,50 | 18,01 | 16,70 | 17,07 |
| 10 | 16,61 | 16,29 | 16,37 | 16,87 | 16,39 | 16,22 | 16,06 | 16,22 | 16,79 | 18,37 | 16,68 | 17,03 |
| 11 | 16,61 | 16,29 | 16,37 | 16,82 | 16,38 | 16,21 | 16,06 | 16,21 | 16,94 | 18,32 | 16,63 | 16,99 |
| 12 | 16,60 | 16,29 | 16,36 | 16,79 | 16,37 | 16,19 | 16,08 | 16,20 | 16,99 | 18,11 | 16,61 | 16,94 |
| 13 | 16,59 | 16,29 | 16,35 | 16,75 | 16,36 | 16,16 | 16,09 | 16,18 | 17,00 | 17,94 | 16,59 | 16,9 |
| 14 | 16,59 | 16,29 | 16,33 | 16,72 | 16,34 | 16,16 | 16,12 | 16,18 | 16,94 | 17,79 | 16,56 | 16,87 |
| 15 | 16,57 | 16,29 | 16,34 | 16,70 | 16,31 | 16,16 | 16,16 | 16,19 | 16,90 | 17,66 | 16,57 | 16,83 |
| 16 | 16,55 | 16,29 | 16,34 | 16,71 | 16,31 | 16,15 | 16,19 | 16,21 | 16,88 | 17,55 | 16,61 | 16,8 |
| 17 | 16,53 | 16,29 | 16,34 | 16,67 | 16,31 | 16,16 | 16,18 | 16,22 | 16,85 | 17,45 | 16,61 | 16,8 |
| 18 | 16,53 | 16,29 | 16,34 | 16,64 | 16,30 | 16,17 | 16,17 | 16,23 | 16,85 | 17,34 | 16,60 | 16,78 |
| 19 | 16,52 | 16,31 | 16,34 | 16,62 | 16,29 | 16,15 | 16,16 | 16,26 | 16,81 | 17,22 | 16,61 | 16,72 |
| 20 | 16,51 | 16,32 | 16,33 | 16,60 | 16,28 | 16,14 | 16,17 | 16,37 | 16,77 | 17,10 | 16,60 | 16,7 |
| 21 | 16,49 | 16,34 | 16,31 | 16,58 | 16,29 | 16,16 | 16,20 | 16,52 | 16,78 | 17,02 | 16,58 | 16,68 |
| 22 | 16,48 | 16,35 | 16,31 | 16,56 | 16,27 | 16,15 | 16,19 | 16,54 | 16,76 | 16,98 | 16,58 | 16,66 |
| 23 | 16,45 | 16,36 | 16,32 | 16,55 | 16,25 | 16,11 | 16,18 | 16,54 | 16,73 | 16,91 | 16,66 | 16,63 |
| 24 | 16,42 | 16,37 | 16,37 | 16,55 | 16,24 | 16,09 | 16,17 | 16,54 | 16,77 | 16,92 | 16,81 | 16,63 |
| 25 | 16,41 | 16,39 | 16,40 | 16,49 | 16,24 | 16,15 | 16,16 | 16,60 | 16,76 | 16,95 | 16,94 |  |
| 26 | 16,40 | 16,39 | 16,41 | 16,48 | 16,23 | 16,14 | 16,15 | 16,60 | 16,75 | 17,17 | 17,00 |  |
| 27 | 16,38 | 16,38 | 16,40 | 16,46 | 16,22 | 16,14 | 16,15 | 16,58 | 16,73 | 17,29 | 17,04 |  |
| 28 | 16,36 | 16,37 | 16,43 | 16,45 | 16,21 | 16,13 | 16,16 | 16,56 | 17,14 | 17,30 | 17,03 |  |
| 29 | 16,35 |  | 16,47 | 16,43 | 16,19 | 16,13 | 16,17 | 16,53 | 17,98 | 17,23 | 17,03 |  |
| 30 | 16,33 |  | 16,52 | 16,42 | 16,17 | 16,12 | 16,15 | 16,51 | 18,32 | 17,15 | 17,00 |  |
| 31 | 16,32 |  | 16,53 |  | 16,18 |  | 16,15 | 16,49 |  | 17,09 |  |  |
| T.Bình | 16,53 | 16,31 | 16,38 | 16,72 | 16,32 | 16,18 | 16,14 | 16,32 | 16,81 | 17,60 | 16,76 | 16,94 |
| Max | 16,66 | 16,41 | 16,54 | 17,10 | 16,48 | 16,29 | 16,21 | 16,62 | 18,37 | 18,51 | 17,06 | 17,23 |
| Min | 16,30 | 16,23 | 16,28 | 16,40 | 16,16 | 16,06 | 16,05 | 16,11 | 16,34 | 16,88 | 16,55 | 16,62 |
| ∆H | 0,36 | 0,18 | 0,26 | 0,70 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | 0,51 | 2,03 | 1,63 | 0,51 | 0,61 |

| Mực nước trung bình năm | 16,58 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm | 18,51 | Ngày: 10/10/2022 |  |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm | 16,05 | Ngày: 10/07/2022 |  |
| Biên độ dao động năm | 2,46 |  |  |

# VI. Tầng chứa nước c-p

## Công trình: QT3b-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 50,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 51,19 | 51,01 | 50,86 | 50,51 | 51,46 | 52,73 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50,34 | 50,37 | 50,21 | 51,34 | 50,97 | 50,88 | 50,76 | 50,40 | 51,33 | 52,46 | 51,68 | 51,64 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 51,00 | 50,75 | 50,74 | 51,33 | 51,20 | 52,25 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 50,36 | 50,36 | 50,14 | 51,29 | 50,92 | 50,62 | 50,80 | 51,72 | 52,28 | 52,16 | 51,61 | 51,39 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 51,25 | 50,46 | 50,87 | 51,93 | 52,24 | 52,07 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50,38 | 50,35 | 50,07 | 51,19 | 51,34 | 50,41 | 50,85 | 51,82 | 52,13 | 51,98 | 51,55 | 51,04 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 51,39 | 50,32 | 50,98 | 51,71 | 52,02 | 51,89 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 50,39 | 50,45 | 51,11 | 51,09 | 51,45 | 51,22 | 50,92 | 51,63 | 51,92 | 51,84 | 51,79 | 50,81 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 51,34 | 50,84 | 50,73 | 51,72 | 52,66 | 51,96 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 51,09 | 50,91 | 51,14 | 50,86 | 50,62 | 51,59 | 53,21 | 51,76 | 51,74 |  |
| 31 | 50,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 50,37 | 50,38 | 50,49 | 51,16 | 51,19 | 50,73 | 50,81 | 51,43 | 52,04 | 52,11 | 51,67 | 51,22 |
| Max | 50,39 | 50,45 | 51,11 | 51,34 | 51,45 | 51,22 | 50,98 | 51,93 | 53,21 | 52,73 | 51,79 | 51,64 |
| Min | 50,34 | 50,35 | 50,07 | 50,91 | 50,92 | 50,32 | 50,62 | 50,40 | 51,20 | 51,76 | 51,55 | 50,81 |
| ∆H | 0,05 | 0,10 | 1,04 | 0,43 | 0,53 | 0,90 | 0,36 | 1,53 | 2,01 | 0,97 | 0,24 | 0,83 |

| Mực nước trung bình năm: | 51,22 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 53,21 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 50,07 | Ngày: 18/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,14 |  |

## Công trình: QT4-HĐ

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 61,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 61,52 | 61,53 | 62,52 | 62,31 | 62,43 | 63,64 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 61,50 | 61,62 | 61,63 | 61,88 | 61,30 | 61,50 | 62,42 | 62,32 | 62,37 | 63,32 | 62,53 | 62,08 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 61,33 | 61,47 | 62,40 | 62,62 | 62,31 | 63,23 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 61,53 | 61,59 | 61,60 | 61,75 | 61,25 | 61,45 | 62,46 | 62,64 | 63,39 | 63,05 | 62,31 | 62,00 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 61,58 | 61,43 | 62,53 | 62,85 | 63,35 | 63,01 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 61,56 | 61,56 | 61,57 | 61,60 | 61,60 | 61,41 | 62,51 | 62,66 | 63,29 | 62,97 | 62,14 | 61,90 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 61,62 | 61,35 | 62,64 | 62,76 | 63,23 | 62,98 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 61,68 | 61,50 | 61,67 | 61,41 | 61,66 | 61,48 | 62,58 | 62,60 | 63,16 | 62,95 | 62,08 | 61,82 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 61,59 | 62,50 | 62,30 | 62,55 | 63,20 | 62,85 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 61,60 | 61,24 | 61,56 | 62,52 | 62,25 | 62,49 | 63,90 | 62,72 | 62,10 |  |
| 31 | 61,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 61,58 | 61,57 | 61,61 | 61,58 | 61,50 | 61,66 | 62,46 | 62,58 | 63,06 | 63,07 | 62,23 | 61,95 |
| Max | 61,68 | 61,62 | 61,67 | 61,88 | 61,66 | 62,52 | 62,64 | 62,85 | 63,90 | 63,64 | 62,53 | 62,08 |
| Min | 61,50 | 61,50 | 61,57 | 61,24 | 61,25 | 61,35 | 62,25 | 62,31 | 62,31 | 62,72 | 62,08 | 61,82 |
| ∆H | 0,18 | 0,12 | 0,10 | 0,64 | 0,41 | 1,17 | 0,39 | 0,54 | 1,59 | 0,92 | 0,45 | 0,26 |

| Mực nước trung bình năm: | 62,18 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 63,90 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 61,24 | Ngày: 30/04/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,66 |  |

# VII. Tầng chứa nước c1

## Công trình: QT2b-CC

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,14 | 14,97 | 14,92 | 15,05 | 15,08 | 15,62 | 15,33 | 15,69 | 17,13 | 23,22 | 16,91 | 16,14 |
| 2 | 15,13 | 14,95 | 14,91 | 15,05 | 15,07 | 15,63 | 15,33 | 15,67 | 17,10 | 23,76 | 16,83 | 16,13 |
| 3 | 15,12 | 14,93 | 14,90 | 15,04 | 15,06 | 15,65 | 15,32 | 15,67 | 17,04 | 23,67 | 16,75 | 16,12 |
| 4 | 15,11 | 14,91 | 14,90 | 15,05 | 15,05 | 15,65 | 15,31 | 15,68 | 16,96 | 23,07 | 16,70 | 16,09 |
| 5 | 15,10 | 14,90 | 14,90 | 15,05 | 15,04 | 15,66 | 15,31 | 15,68 | 16,88 | 22,25 | 16,65 | 16,05 |
| 6 | 15,10 | 14,89 | 14,89 | 15,05 | 15,03 | 15,65 | 15,31 | 15,67 | 16,83 | 21,51 | 16,60 | 16,01 |
| 7 | 15,10 | 14,89 | 14,89 | 15,05 | 15,02 | 15,63 | 15,31 | 15,68 | 16,82 | 21,06 | 16,54 | 15,98 |
| 8 | 15,10 | 14,88 | 14,89 | 15,04 | 15,01 | 15,61 | 15,30 | 15,73 | 16,85 | 20,70 | 16,48 | 15,95 |
| 9 | 15,10 | 14,87 | 14,89 | 15,04 | 15,01 | 15,59 | 15,29 | 15,78 | 16,99 | 20,49 | 16,42 | 15,93 |
| 10 | 15,09 | 14,87 | 14,88 | 15,03 | 15,02 | 15,58 | 15,30 | 15,83 | 17,37 | 20,18 | 16,37 | 15,9 |
| 11 | 15,08 | 14,87 | 14,88 | 15,02 | 15,04 | 15,57 | 15,30 | 15,87 | 17,89 | 19,90 | 16,32 | 15,88 |
| 12 | 15,07 | 14,87 | 14,87 | 15,02 | 15,05 | 15,58 | 15,31 | 15,90 | 18,32 | 19,64 | 16,28 | 15,84 |
| 13 | 15,06 | 14,87 | 14,87 | 15,03 | 15,03 | 15,58 | 15,32 | 15,96 | 18,44 | 19,37 | 16,24 | 15,81 |
| 14 | 15,05 | 14,87 | 14,87 | 15,05 | 15,00 | 15,55 | 15,35 | 16,02 | 18,34 | 19,12 | 16,20 | 15,78 |
| 15 | 15,05 | 14,87 | 14,87 | 15,07 | 14,98 | 15,54 | 15,40 | 16,11 | 18,19 | 18,92 | 16,18 | 15,75 |
| 16 | 15,04 | 14,88 | 14,88 | 15,09 | 14,95 | 15,53 | 15,44 | 16,20 | 18,07 | 18,73 | 16,16 | 15,72 |
| 17 | 15,03 | 14,88 | 14,89 | 15,12 | 14,95 | 15,51 | 15,49 | 16,30 | 17,95 | 18,54 | 16,13 | 15,69 |
| 18 | 15,02 | 14,87 | 14,91 | 15,13 | 14,97 | 15,49 | 15,54 | 16,40 | 17,86 | 18,39 | 16,10 | 15,66 |
| 19 | 15,01 | 14,88 | 14,93 | 15,14 | 15,01 | 15,49 | 15,56 | 16,48 | 17,80 | 18,24 | 16,07 | 15,63 |
| 20 | 15,00 | 14,87 | 14,95 | 15,14 | 15,04 | 15,48 | 15,58 | 16,56 | 17,72 | 18,10 | 16,05 | 15,61 |
| 21 | 14,99 | 14,87 | 14,96 | 15,13 | 15,07 | 15,47 | 15,60 | 16,76 | 17,65 | 17,97 | 16,01 | 15,58 |
| 22 | 14,99 | 14,88 | 14,98 | 15,12 | 15,11 | 15,46 | 15,63 | 16,94 | 17,58 | 17,86 | 15,98 | 15,56 |
| 23 | 14,97 | 14,89 | 14,98 | 15,11 | 15,14 | 15,45 | 15,66 | 17,12 | 17,53 | 17,75 | 15,94 | 15,54 |
| 24 | 14,98 | 14,92 | 15,00 | 15,09 | 15,19 | 15,45 | 15,70 | 17,27 | 17,57 | 17,65 | 15,92 | 15,53 |
| 25 | 15,02 | 14,94 | 15,02 | 15,08 | 15,27 | 15,44 | 15,73 | 17,36 | 17,77 | 17,56 | 15,92 |  |
| 26 | 15,03 | 14,95 | 15,06 | 15,08 | 15,36 | 15,42 | 15,76 | 17,37 | 17,99 | 17,48 | 15,97 |  |
| 27 | 15,03 | 14,95 | 15,07 | 15,07 | 15,43 | 15,41 | 15,78 | 17,34 | 18,29 | 17,38 | 16,05 |  |
| 28 | 15,03 | 14,94 | 15,08 | 15,06 | 15,50 | 15,39 | 15,79 | 17,30 | 18,55 | 17,29 | 16,10 |  |
| 29 | 15,03 |  | 15,01 | 15,06 | 15,55 | 15,37 | 15,78 | 17,25 | 19,85 | 17,19 | 16,12 |  |
| 30 | 15,02 |  | 15,08 | 15,08 | 15,58 | 15,34 | 15,75 | 17,21 | 22,46 | 17,10 | 16,13 |  |
| 31 | 15,00 |  | 15,07 |  | 15,60 |  | 15,72 | 17,17 |  | 17,00 |  |  |
| T.Bình | 15,05 | 14,90 | 14,94 | 15,07 | 15,14 | 15,53 | 15,49 | 16,39 | 17,86 | 19,39 | 16,27 | 15,84 |
| Max | 15,15 | 14,98 | 15,10 | 15,15 | 15,61 | 15,67 | 15,81 | 17,39 | 22,92 | 23,97 | 16,95 | 16,15 |
| Min | 14,96 | 14,86 | 14,17 | 15,01 | 14,93 | 15,33 | 15,28 | 15,66 | 16,80 | 16,95 | 15,90 | 15,52 |
| ∆H | 0,19 | 0,12 | 0,93 | 0,14 | 0,68 | 0,34 | 0,53 | 1,73 | 6,12 | 7,02 | 1,05 | 0,63 |

| Mực nước trung bình năm: | 16,00 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 23,97 | Ngày: 02/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 14,17 | Ngày: 29/03/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 9,80 |  |

# VIII. Tầng chứa nước d1

## Công trình: QT3b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,35 | 0,25 | 0,26 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,35 | 0,25 | 0,24 | 0,60 |  |  |  |  | -0,12 | 0,53 | 0,65 | 0,54 |
| 4 | 0,34 | 0,25 | 0,26 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,32 | 0,27 | 0,26 | 0,65 | 0,46 | 0,28 | -0,10 | -0,22 | -0,17 | 0,50 | 0,63 | 0,43 |
| 7 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,33 | 0,27 | 0,26 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,32 | 0,26 | 0,27 | 0,66 |  |  |  |  | 0,48 | 0,55 | 0,49 | 0,39 |
| 10 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,69 | 0,33 | 0,18 | -0,15 | 0,08 | 0,86 | 0,48 | 0,42 | 0,32 |
| 13 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,72 |  |  |  |  | 0,64 | 0,71 | 0,39 | 0,28 |
| 16 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,24 | 0,29 | 0,27 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,23 | 0,29 | 0,26 | 0,77 | 0,35 | 0,11 | -0,06 | 0,06 | 0,40 | 0,64 | 0,47 | 0,24 |
| 19 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,78 |  |  |  |  | 0,32 | 0,58 | 0,43 | 0,17 |
| 22 | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,25 | 0,34 | 0,27 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,27 | 0,33 | 0,31 | 0,78 | 0,40 | 0,04 | -0,12 | -0,01 | 0,43 | 0,61 | 0,37 | 0,13 |
| 25 | 0,26 | 0,30 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0,26 | 0,29 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 0,26 | 0,27 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,39 | 0,71 | 0,40 |  |
| 28 | 0,26 | 0,27 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 0,27 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,28 |  | 0,44 | 0,64 | 0,34 | -0,04 | -0,18 | -0,07 | 0,48 | 0,68 | 0,34 |  |
| 31 | 0,27 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,69 | 0,38 | 0,12 | -0,12 | -0,03 | 0,38 | 0,60 | 0,46 | 0,32 |
| Max | 0,44 | 0,40 | 0,50 | 0,84 | 0,46 | 0,28 | -0,06 | 0,08 | 0,86 | 0,71 | 0,65 | 0,54 |
| Min | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,41 | 0,33 | -0,04 | -0,18 | -0,22 | -0,17 | 0,48 | 0,34 | 0,13 |
| ∆H | 0,29 | 0,24 | 0,35 | 0,43 | 0,13 | 0,32 | 0,12 | 0,30 | 1,03 | 0,23 | 0,31 | 0,41 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,37 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 0,86 | Ngày: 12/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | -0,22 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,08 |  |

## Công trình: QT6b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,76 | 5,70 | 5,66 | 5,85 | 6,21 | 5,46 | 3,96 | 4,12 | 4,29 | 7,01 | 6,59 | 6,62 |
| 2 | 6,68 | 5,77 | 5,57 | 6,71 | 6,73 | 5,31 | 4,01 | 4,21 | 4,30 | 7,08 | 6,51 | 6,82 |
| 3 | 6,64 | 5,76 | 5,56 | 6,94 | 6,81 | 5,28 | 3,96 | 4,24 | 4,19 | 7,09 | 6,53 | 6,88 |
| 4 | 6,59 | 5,72 | 5,53 | 6,86 | 6,77 | 5,20 | 3,75 | 4,26 | 4,20 | 7,04 | 6,47 | 6,78 |
| 5 | 6,55 | 5,73 | 5,48 | 6,74 | 6,67 | 5,09 | 3,66 | 4,07 | 4,26 | 6,89 | 6,48 | 6,95 |
| 6 | 6,52 | 5,65 | 5,35 | 6,72 | 6,64 | 5,24 | 3,57 | 4,27 | 4,20 | 6,88 | 6,43 | 6,94 |
| 7 | 6,49 | 5,68 | 5,48 | 6,62 | 6,50 | 5,16 | 3,59 | 4,27 | 4,24 | 6,84 | 6,40 | 6,85 |
| 8 | 6,48 | 5,59 | 5,68 | 6,49 | 6,44 | 5,13 | 3,72 | 4,63 | 4,51 | 6,76 | 6,33 | 6,79 |
| 9 | 6,39 | 5,58 | 5,64 | 6,50 | 6,42 | 5,02 | 3,78 | 5,09 | 5,62 | 6,81 | 6,36 | 6,75 |
| 10 | 6,38 | 5,53 | 5,66 | 6,43 | 6,43 | 5,04 | 3,82 | 5,37 | 6,58 | 6,90 | 6,32 | 6,65 |
| 11 | 6,40 | 5,50 | 5,47 | 6,41 | 6,34 | 4,97 | 3,78 | 4,50 | 6,64 | 6,98 | 6,32 | 6,65 |
| 12 | 6,37 | 5,48 | 5,35 | 6,39 | 6,31 | 4,68 | 3,93 | 4,89 | 6,56 | 6,88 | 6,32 | 6,59 |
| 13 | 6,30 | 5,41 | 5,48 | 6,25 | 6,26 | 4,80 | 3,93 | 4,83 | 6,44 | 6,80 | 6,30 | 6,56 |
| 14 | 6,28 | 5,47 | 5,51 | 6,27 | 6,19 | 4,64 | 4,24 | 4,85 | 6,37 | 6,74 | 6,29 | 6,46 |
| 15 | 6,25 | 5,36 | 5,43 | 6,21 | 6,17 | 4,57 | 4,22 | 4,89 | 5,77 | 7,00 | 6,28 | 6,47 |
| 16 | 6,15 | 5,40 | 5,42 | 6,12 | 6,33 | 4,58 | 4,01 | 4,55 | 5,85 | 7,06 | 6,35 | 6,44 |
| 17 | 6,14 | 5,36 | 5,44 | 6,09 | 6,35 | 4,61 | 3,90 | 4,56 | 5,61 | 6,97 | 6,33 | 6,52 |
| 18 | 6,29 | 5,32 | 5,39 | 6,21 | 6,29 | 4,46 | 4,01 | 4,86 | 5,45 | 6,88 | 6,27 | 6,59 |
| 19 | 6,25 | 5,26 | 5,30 | 6,27 | 6,25 | 4,45 | 3,79 | 4,44 | 5,55 | 6,75 | 6,23 | 6,49 |
| 20 | 6,22 | 5,39 | 5,28 | 6,31 | 6,18 | 4,13 | 3,69 | 4,63 | 5,66 | 6,74 | 6,23 | 6,5 |
| 21 | 6,16 | 5,70 | 5,28 | 6,17 | 6,09 | 4,26 | 4,38 | 4,58 | 5,64 | 6,69 | 6,27 | 6,58 |
| 22 | 6,14 | 5,88 | 5,19 | 6,18 | 6,15 | 4,15 | 4,36 | 4,55 | 6,06 | 6,83 | 6,70 | 6,59 |
| 23 | 6,11 | 5,88 | 5,25 | 6,21 | 6,13 | 4,26 | 4,58 | 4,46 | 6,22 | 6,86 | 6,91 | 6,57 |
| 24 | 6,06 | 5,86 | 5,32 | 6,15 | 6,06 | 4,21 | 4,71 | 4,61 | 6,27 | 6,83 | 7,00 | 6,6 |
| 25 | 6,02 | 5,86 | 5,24 | 6,07 | 6,00 | 4,06 | 4,76 | 4,55 | 6,42 | 7,07 | 7,12 |  |
| 26 | 5,99 | 5,78 | 5,28 | 6,04 | 5,88 | 4,00 | 4,78 | 4,51 | 6,48 | 7,11 | 7,01 |  |
| 27 | 5,90 | 5,76 | 5,09 | 5,91 | 5,85 | 4,09 | 4,46 | 4,44 | 6,54 | 7,10 | 6,90 |  |
| 28 | 5,68 | 5,70 | 5,16 | 5,92 | 5,74 | 3,94 | 4,47 | 4,22 | 6,83 | 6,97 | 6,84 |  |
| 29 | 5,72 |  | 5,17 | 5,84 | 5,62 | 3,77 | 4,46 | 4,14 | 6,90 | 6,88 | 6,76 |  |
| 30 | 5,69 |  | 5,13 | 5,76 | 5,60 | 3,79 | 4,41 | 4,26 | 6,92 | 6,80 | 6,64 |  |
| 31 | 5,76 |  | 5,10 |  | 5,50 |  | 4,32 | 4,07 |  | 6,71 |  |  |
| T.Bình | 6,24 | 5,61 | 5,38 | 6,29 | 6,22 | 4,61 | 4,10 | 4,51 | 5,69 | 6,90 | 6,52 | 6,65 |
| Max | 6,85 | 5,93 | 5,82 | 6,99 | 6,92 | 5,62 | 4,98 | 5,87 | 7,02 | 7,21 | 7,17 | 7,03 |
| Min | 5,41 | 5,00 | 4,43 | 5,09 | 4,92 | 3,55 | 2,84 | 3,47 | 3,87 | 6,59 | 6,12 | 6,22 |
| ∆H | 1,44 | 0,93 | 1,39 | 1,90 | 2,00 | 2,07 | 2,14 | 2,40 | 3,15 | 0,62 | 1,05 | 0,81 |

| Mực nước trung bình năm: | 5,71 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 7,21 | Ngày: 25/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 2,84 | Ngày: 17/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 4,37 |  |

## Công trình: QT11b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 | 2,82 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 | 2,84 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 | 2,69 | 2,75 | 2,9 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 | 2,86 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 | 2,9 |
| 6 | 2,57 | 2,20 | 2,03 | 2,30 | 2,33 | 2,01 | 1,64 | 1,71 | 1,62 | 2,74 | 2,56 | 2,97 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 | 2,94 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 | 2,89 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 2,79 | 2,44 | 2,83 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,77 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 | 2,74 |
| 12 | 2,40 | 2,17 | 2,24 | 2,34 | 2,24 | 1,91 | 1,62 | 1,78 | 2,84 | 2,90 | 2,44 | 2,72 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 | 2,7 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 2,64 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 3,18 | 2,56 | 2,63 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 | 2,59 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 | 2,56 |
| 18 | 2,22 | 2,19 | 2,15 | 2,30 | 2,52 | 1,80 | 1,70 | 1,76 | 2,62 | 3,09 | 2,81 | 2,59 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 | 2,62 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 | 2,59 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 | 3,05 | 3,00 | 2,58 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 | 2,62 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 | 2,59 |
| 24 | 2,17 | 2,15 | 2,01 | 2,27 | 2,44 | 1,75 | 1,77 | 1,72 | 2,66 | 2,97 | 3,14 | 2,59 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 | 3,17 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 | 3,14 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 3,19 | 3,11 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 | 3,04 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 | 2,97 |  |
| 30 | 2,14 |  | 1,98 | 2,21 | 2,09 | 1,70 | 1,76 | 1,67 | 2,63 | 3,01 | 2,90 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |
| T.Bình | 2,30 | 2,18 | 2,10 | 2,29 | 2,33 | 1,84 | 1,70 | 1,73 | 2,42 | 3,07 | 2,76 | 2,73 |
| Max | 2,57 | 2,20 | 2,24 | 2,34 | 2,52 | 2,01 | 1,77 | 1,78 | 2,84 | 3,24 | 3,20 | 2,99 |
| Min | 2,14 | 2,15 | 1,98 | 2,21 | 2,09 | 1,70 | 1,62 | 1,67 | 1,62 | 2,69 | 2,36 | 2,54 |
| ∆H | 0,43 | 0,05 | 0,26 | 0,13 | 0,43 | 0,31 | 0,15 | 0,11 | 1,22 | 0,55 | 0,84 | 0,45 |

| Mực nước trung bình năm: | 2,75 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,24 | Ngày: 26/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 1,62 | Ngày: 12/07/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,62 |  |

## Công trình: QT13b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,20 | 0,35 | 0,23 | 1,25 | 0,62 | 0,37 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 1,26 | 0,94 | 0,69 |
| 2 | 1,26 | 0,29 | 0,36 | 2,20 | 0,80 | 0,34 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 1,30 | 0,88 | 0,78 |
| 3 | 1,33 | 0,26 | 0,42 | 1,73 | 0,76 | 0,35 | 0,44 | 0,37 | 0,42 | 1,21 | 0,82 | 0,88 |
| 4 | 1,18 | 0,27 | 0,38 | 1,37 | 0,66 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | 1,15 | 0,74 | 0,82 |
| 5 | 1,08 | 0,32 | 0,42 | 1,13 | 0,59 | 0,34 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 1,11 | 0,66 | 0,9 |
| 6 | 0,99 | 0,37 | 0,38 | 0,95 | 0,51 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 1,09 | 0,59 | 1 |
| 7 | 0,92 | 0,39 | 0,37 | 0,77 | 0,45 | 0,38 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 1,10 | 0,57 | 0,9 |
| 8 | 0,86 | 0,37 | 0,48 | 0,64 | 0,41 | 0,36 | 0,25 | 0,31 | 0,47 | 1,15 | 0,53 | 0,82 |
| 9 | 0,83 | 0,41 | 0,48 | 0,56 | 0,39 | 0,38 | 0,28 | 0,34 | 0,50 | 1,48 | 0,51 | 0,75 |
| 10 | 0,77 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,35 | 0,43 | 0,35 | 0,33 | 0,54 | 2,42 | 0,48 | 0,69 |
| 11 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | 0,45 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,28 | 0,55 | 2,18 | 0,44 | 0,63 |
| 12 | 0,72 | 0,33 | 0,32 | 0,40 | 0,33 | 0,44 | 0,44 | 0,26 | 0,50 | 1,95 | 0,39 | 0,57 |
| 13 | 0,70 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,33 | 0,44 | 0,42 | 0,24 | 0,46 | 1,74 | 0,35 | 0,51 |
| 14 | 0,66 | 0,37 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,45 | 0,48 | 0,27 | 0,42 | 1,61 | 0,36 | 0,45 |
| 15 | 0,60 | 0,34 | 0,44 | 0,33 | 0,36 | 0,50 | 0,48 | 0,30 | 0,38 | 2,71 | 0,44 | 0,4 |
| 16 | 0,55 | 0,31 | 0,45 | 0,32 | 0,51 | 0,40 | 0,46 | 0,34 | 0,41 | 3,10 | 0,53 | 0,36 |
| 17 | 0,55 | 0,32 | 0,39 | 0,36 | 0,51 | 0,33 | 0,43 | 0,37 | 0,50 | 2,37 | 0,51 | 0,38 |
| 18 | 0,64 | 0,30 | 0,37 | 0,41 | 0,49 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,54 | 1,93 | 0,46 | 0,48 |
| 19 | 0,62 | 0,33 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,30 | 0,37 | 0,55 | 1,67 | 0,41 | 0,49 |
| 20 | 0,56 | 0,41 | 0,37 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 0,28 | 0,40 | 0,73 | 1,52 | 0,53 | 0,46 |
| 21 | 0,51 | 0,54 | 0,43 | 0,38 | 0,58 | 0,43 | 0,35 | 0,38 | 0,83 | 1,34 | 0,66 | 0,44 |
| 22 | 0,49 | 0,76 | 0,46 | 0,35 | 0,67 | 0,43 | 0,41 | 0,34 | 0,94 | 2,15 | 1,01 | 0,41 |
| 23 | 0,48 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,69 | 0,43 | 0,34 | 0,37 | 0,95 | 1,94 | 1,11 | 0,32 |
| 24 | 0,43 | 0,69 | 0,53 | 0,38 | 0,63 | 0,43 | 0,29 | 0,36 | 0,75 | 1,58 | 1,18 | 0,28 |
| 25 | 0,41 | 0,57 | 0,47 | 0,39 | 0,52 | 0,44 | 0,31 | 0,39 | 0,87 | 1,62 | 1,24 |  |
| 26 | 0,40 | 0,47 | 0,35 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,28 | 0,39 | 0,93 | 1,73 | 1,23 |  |
| 27 | 0,42 | 0,36 | 0,33 | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,26 | 0,39 | 0,97 | 1,52 | 1,16 |  |
| 28 | 0,36 | 0,27 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | 0,36 | 0,25 | 0,39 | 1,42 | 1,35 | 1,04 |  |
| 29 | 0,31 |  | 0,45 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,39 | 1,48 | 1,20 | 0,92 |  |
| 30 | 0,37 |  | 0,43 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,29 | 0,40 | 1,34 | 1,09 | 0,79 |  |
| 31 | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,40 |  | 0,35 | 0,40 |  | 1,00 |  |  |
| T.Bình | 0,69 | 0,40 | 0,41 | 0,63 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,65 | 1,63 | 0,72 | 0,61 |
| Max | 1,39 | 0,83 | 0,59 | 2,41 | 0,85 | 0,54 | 0,57 | 0,49 | 1,60 | 3,53 | 1,48 | 1,05 |
| Min | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,98 | 0,29 | 0,27 |
| ∆H | 1,16 | 0,68 | 0,44 | 2,16 | 0,63 | 0,30 | 0,39 | 0,30 | 1,38 | 2,55 | 1,19 | 0,78 |

| Mực nước trung bình năm: | 0,61 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 3,53 | Ngày: 15/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 0,15 | Ngày: 28/02/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 3,38 |  |

## Công trình: QT15b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,76 | 13,35 | 13,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13,76 | 13,36 | 13,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13,74 | 13,35 | 13,23 |  |  |  |  |  | 12,43 | 12,71 | 13,16 | 13,29 |
| 4 | 13,70 | 13,36 | 13,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 13,66 | 13,42 | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 13,62 | 13,41 | 13,19 | 13,11 | 12,86 | 12,82 | 12,74 | 12,58 | 12,41 | 12,70 | 13,09 | 13,31 |
| 7 | 13,58 | 13,38 | 13,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 13,57 | 13,40 | 13,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 13,55 | 13,39 | 13,25 |  |  |  |  |  | 12,56 | 12,78 | 13,08 | 13,27 |
| 10 | 13,54 | 13,36 | 13,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13,56 | 13,35 | 13,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13,56 | 13,35 | 13,15 | 13,00 | 12,97 | 12,81 | 12,70 | 12,56 | 12,58 | 12,98 | 13,08 | 13,23 |
| 13 | 13,53 | 13,40 | 13,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 13,49 | 13,37 | 13,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 13,48 | 13,31 | 13,09 |  |  |  |  |  | 12,57 | 13,17 | 13,09 | 13,18 |
| 16 | 13,45 | 13,29 | 13,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 13,44 | 13,30 | 13,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 13,64 | 13,30 | 13,04 | 13,03 | 12,99 | 12,79 | 12,68 | 12,52 | 12,53 | 13,53 | 13,13 | 13,25 |
| 19 | 13,63 | 13,39 | 13,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13,58 | 13,44 | 12,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 13,52 | 13,46 | 12,97 |  |  |  |  |  | 12,56 | 13,49 | 13,21 | 13,22 |
| 22 | 13,52 | 13,49 | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 13,49 | 13,46 | 12,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 13,49 | 13,39 | 12,94 | 12,94 | 12,95 | 12,74 | 12,63 | 12,51 | 12,60 | 13,44 | 13,35 | 13,2 |
| 25 | 13,46 | 13,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 13,44 | 13,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 13,42 | 13,32 |  |  |  |  |  |  | 12,63 | 13,35 | 13,30 |  |
| 28 | 13,37 | 13,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 13,37 |  | 12,86 | 12,92 | 12,85 | 12,76 | 12,61 | 12,45 | 12,74 | 13,24 | 13,23 |  |
| 31 | 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.Bình | 13,53 | 13,37 | 13,12 | 13,00 | 12,92 | 12,78 | 12,67 | 12,52 | 12,56 | 13,13 | 13,17 | 13,24 |
| Max | 13,80 | 13,54 | 13,29 | 13,11 | 12,99 | 12,82 | 12,74 | 12,58 | 12,74 | 13,53 | 13,35 | 13,31 |
| Min | 13,26 | 13,25 | 12,86 | 12,92 | 12,85 | 12,74 | 12,61 | 12,45 | 12,41 | 12,70 | 13,08 | 13,18 |
| ∆H | 0,54 | 0,29 | 0,43 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,33 | 0,83 | 0,27 | 0,13 |

| Mực nước trung bình năm: | 13,34 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 13,80 | Ngày: 01/01/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 12,41 | Ngày: 06/09/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 1,39 |  |

## Công trình: QT16b-QB

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,71 | 11,76 | 11,09 | 10,95 | 11,30 | 10,87 | 10,35 | 10,20 | 10,23 |  |  |  |
| 2 | 12,68 | 11,73 | 11,06 | 11,50 | 11,44 | 10,84 | 10,35 | 10,19 | 10,23 |  |  |  |
| 3 | 12,64 | 11,71 | 11,03 | 11,71 | 11,49 | 10,81 | 10,34 | 10,19 | 10,23 | 13,39 | 14,72 | 15,06 |
| 4 | 12,61 | 11,68 | 11,02 | 11,76 | 11,50 | 10,80 | 10,32 | 10,19 | 10,22 |  |  |  |
| 5 | 12,58 | 11,66 | 10,99 | 11,78 | 11,48 | 10,80 | 10,30 | 10,18 | 10,20 |  |  |  |
| 6 | 12,55 | 11,63 | 10,97 | 11,78 | 11,45 | 10,79 | 10,29 | 10,17 | 10,19 | 13,70 | 14,53 | 15,02 |
| 7 | 12,53 | 11,61 | 10,97 | 11,77 | 11,43 | 10,76 | 10,28 | 10,18 |  |  |  |  |
| 8 | 12,51 | 11,59 | 10,97 | 11,75 | 11,39 | 10,75 | 10,27 | 10,19 |  |  |  |  |
| 9 | 12,48 | 11,56 | 10,95 | 11,74 | 11,37 | 10,74 | 10,26 | 10,26 |  | 13,89 | 14,38 | 14,78 |
| 10 | 12,45 | 11,54 | 10,93 | 11,71 | 11,35 | 10,72 | 10,26 | 10,28 |  |  |  |  |
| 11 | 12,42 | 11,51 | 10,91 | 11,69 | 11,31 | 10,69 | 10,27 | 10,27 |  |  |  |  |
| 12 | 12,39 | 11,49 | 10,89 | 11,67 | 11,27 | 10,67 | 10,28 | 10,27 |  | 14,83 | 14,26 | 14,54 |
| 13 | 12,37 | 11,46 | 10,87 | 11,65 | 11,24 | 10,64 | 10,29 | 10,26 |  |  |  |  |
| 14 | 12,34 | 11,44 | 10,85 | 11,63 | 11,18 | 10,62 | 10,29 | 10,26 |  |  |  |  |
| 15 | 12,31 | 11,40 | 10,84 | 11,61 | 11,15 | 10,61 | 10,30 | 10,26 | 11,52 | 15,29 | 14,15 | 14,22 |
| 16 | 12,28 | 11,38 | 10,83 | 11,58 | 11,17 | 10,62 | 10,29 | 10,25 |  |  |  |  |
| 17 | 12,25 | 11,36 | 10,82 | 11,56 | 11,15 | 10,61 | 10,27 | 10,26 |  |  |  |  |
| 18 | 12,22 | 11,34 | 10,81 | 11,54 | 11,13 | 10,59 | 10,26 | 10,26 | 11,46 | 15,18 | 14,09 | 14,06 |
| 19 | 12,20 | 11,31 | 10,80 | 11,54 | 11,11 | 10,57 | 10,26 | 10,25 |  |  |  |  |
| 20 | 12,17 | 11,30 | 10,79 | 11,53 | 11,08 | 10,56 | 10,28 | 10,26 |  |  |  |  |
| 21 | 12,14 | 11,30 | 10,78 | 11,51 | 11,06 | 10,53 | 10,28 | 10,26 | 11,38 | 14,99 | 14,56 | 13,91 |
| 22 | 12,12 | 11,27 | 10,76 | 11,48 | 11,04 | 10,50 | 10,28 | 10,25 |  |  |  |  |
| 23 | 12,09 | 11,24 | 10,75 | 11,45 | 11,03 | 10,48 | 10,27 | 10,24 |  |  |  |  |
| 24 | 12,04 | 11,22 | 10,75 | 11,44 | 11,01 | 10,43 | 10,26 | 10,24 | 11,51 | 15,09 | 15,08 | 13,79 |
| 25 | 11,99 | 11,20 | 10,75 | 11,42 | 11,01 | 10,41 | 10,26 | 10,23 |  |  |  |  |
| 26 | 11,96 | 11,17 | 10,76 | 11,39 | 11,00 | 10,39 | 10,25 | 10,23 |  |  |  |  |
| 27 | 11,92 | 11,13 | 10,76 | 11,36 | 11,00 | 10,38 | 10,24 | 10,25 | 11,69 | 15,58 | 15,11 |  |
| 28 | 11,89 | 11,11 | 10,76 | 11,32 | 10,97 | 10,37 | 10,24 | 10,26 |  |  |  |  |
| 29 | 11,86 |  | 10,76 | 11,30 | 10,94 | 10,36 | 10,23 | 10,26 |  |  |  |  |
| 30 | 11,82 |  | 10,74 | 11,27 | 10,92 | 10,35 | 10,21 | 10,26 | 12,20 | 15,19 | 15,04 |  |
| 31 | 11,79 |  | 10,72 |  | 10,89 |  | 10,20 | 10,24 |  |  |  |  |
| T.Bình | 12,27 | 11,43 | 10,86 | 11,55 | 11,19 | 10,61 | 10,28 | 10,24 | 10,34 | 14,72 | 14,60 | 14,43 |
| Max | 12,73 | 11,77 | 11,10 | 11,78 | 11,50 | 10,88 | 10,36 | 10,29 | 12,20 | 15,58 | 15,11 | 15,06 |
| Min | 11,77 | 11,09 | 10,71 | 10,73 | 10,86 | 10,34 | 10,18 | 10,16 | 10,18 | 13,39 | 14,09 | 13,79 |
| ∆H | 0,96 | 0,68 | 0,39 | 1,05 | 0,64 | 0,54 | 0,18 | 0,13 | 2,02 | 2,19 | 1,02 | 1,27 |

| Mực nước trung bình năm: | 11,06 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 15,58 | Ngày: 27/10/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 10,16 | Ngày: 06/08/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 5,42 |  |

# IX. Tầng chứa nước o3-s1

## Công trình: QT17b-NA

| N\T | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  | 10,81 | 10,82 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,73 | 10,89 |
| 3 |  |  |  |  | 10,75 | 10,50 | 9,87 | 10,28 | 10,51 | 11,55 | 10,78 | 10,86 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,92 | 11,05 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,98 | 11,02 |
| 6 | 10,57 | 10,48 | 10,85 | 10,70 | 10,45 | 10,40 | 9,80 | 10,48 | 11,21 | 11,33 | 10,96 | 10,59 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,80 | 10,34 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,68 | 10,37 |
| 9 |  |  |  |  | 10,50 | 10,30 | 9,70 | 10,60 | 11,12 | 10,94 | 10,70 | 10,39 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,83 | 10,43 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 | 10,48 |
| 12 | 10,52 | 10,45 | 10,98 | 10,60 | 9,90 | 10,20 | 10,30 | 10,53 | 11,39 | 10,79 | 10,48 | 10,61 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,50 | 10,44 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 | 10,36 |
| 15 |  |  |  |  | 10,04 | 10,08 | 10,50 | 10,37 | 10,89 | 10,55 | 10,70 | 10,41 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 | 10,56 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,52 | 10,62 | 10,27 |
| 18 | 10,47 | 10,42 | 11,12 | 10,48 | 10,77 | 10,05 | 10,45 | 10,82 | 10,56 | 10,45 | 10,64 | 10,49 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 | 10,80 | 10,70 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,19 | 10,86 | 10,47 |
| 21 |  |  |  |  | 10,75 | 10,00 | 10,43 | 11,00 | 10,28 | 10,31 | 10,64 | 10,09 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,55 | 10,48 | 10,07 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 | 10,62 | 10,27 |
| 24 | 10,40 | 10,65 | 11,20 | 10,45 | 10,77 | 10,23 | 10,40 | 10,75 | 11,25 | 10,68 | 10,99 | 10,31 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,46 | 11,31 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 | 11,13 |  |
| 27 |  |  |  |  | 10,70 | 10,00 | 10,33 | 11,09 | 11,28 | 10,69 | 11,18 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,64 | 11,19 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,66 | 10,98 |  |
| 30 |  |  | 11,00 | 10,53 | 10,60 | 9,92 | 10,06 | 10,90 | 11,65 | 10,86 | 10,78 |  |
| 31 | 10,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,95 |  |  |
| T.Bình | 10,47 | 10,50 | 10,99 | 10,55 | 10,52 | 10,17 | 10,18 | 10,68 | 11,01 | 10,58 | 10,80 | 10,52 |
| Max | 10,57 | 10,65 | 11,20 | 10,70 | 10,77 | 10,50 | 10,50 | 11,09 | 11,65 | 11,55 | 11,39 | 11,14 |
| Min | 10,38 | 10,42 | 10,80 | 10,45 | 9,90 | 9,92 | 9,70 | 10,28 | 10,28 | 9,96 | 9,93 | 9,65 |
| ∆H | 0,19 | 0,23 | 0,40 | 0,25 | 0,87 | 0,58 | 0,80 | 0,81 | 1,37 | 1,59 | 1,46 | 1,49 |

| Mực nước trung bình năm: | 10,65 |  |
| --- | --- | --- |
| Mực nước lớn nhất trong năm: | 11,65 | Ngày: 30/09/2022 |
| Mực nước nhỏ nhất trong năm: | 9,65 | Ngày: 21/12/2022 |
| Biên độ dao động năm: | 2,00 |  |